4 КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ОКОНЕЧНОЙ СТАНЦИИ

Расчет оборудования в ЛАЦ производится на основании исходных данных схемы организации связи проектируемой кабельной линии. Число требуемых стоек N рассчитывается по формуле (23).

N=Enm+1,                                               (23)

где Е(х) - функция целой части.

n  - потребляемое число каналов, групп каналов системы

передачи;

m - емкость одной стойки.

Результаты распределение каналов по группам представленны в таблице 6.

Данные расчета оборудования  ЛАЦ приведены в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование стойки | Тип стойки | Ёмкость стойки | Количество оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОП1 | ОУП | ОПЗ | НУП | Всего |
| Стойка индивидуального преобразования с ГО | СИП-ГО-252 | 252 | 2 |  | 2 |  | 4 |
| Стойка индивидуального преобразования | СИП-300 | 300 | 4 |  | 4 |  | 8 |
| Стойка переключения первичных групп | СППГ | 1200 | 2 |  | 2 |  | 4 |
| Стойка образования трактов ПГ | СОТ-ПГ | 432 | 4 |  | 4 |  | 8 |
| Стойка первичного преобразования | СПП | 900 | 2 |  | 2 |  | 4 |
| Стойка переключения | СПВГ-ТГ | 4800 | 1 |  | 1 |  | 2 |
| Стойка образования трактов ВГ | СОТ-ВГ | 2160 | 1 |  | 1 |  | 2 |
| Стойка вторичного преобразования | СВП | 2400 | 1 |  | 1 |  | 2 |
| Стойка образования трактов ТГ | СОТ-ТГ | 5400 | 1 |  | 1 |  | 2 |
| Стойка сопряжения | СС | 1 сист | 1 |  | 1 |  | 2 |
| Стойка линейных усилителей и корректоров | СЛУК-ОП | 1 сист | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  | СЛУК-ОУП |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Стойка ДП | СДП-4 | 1 сист |  | 1 |  |  | 1 |

Продолжение  таблицы 7

| Наименование стойки | Тип стойки | Ёмкость стойки | Количество оборудования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОП1 | ОУП |  | ОПЗ |  | НУП | Всего |
| Комплект автоматического выключения | КВА-5 | 1 сист | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3 |
| Стойка фильтров ДП | СФДП | 14 к.п | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |
| Стойка вспомогательно-торцевая | СВТ | 2 на магист | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 6 |
| Стойка контроля | СК | 1 на магист | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3 |
| Стойка контрольно-измерительная | КИС | 1 на магист | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3 |
| Стойка служебной связи | ССС | 1 на магист | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3 |
| Стойка телемеханики | СТМ | 1 на магист | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3 |
| Промежуточная стойка переключений | ПСП | 600 кросс | 6 |  |  | 6 |  |  | 12 |
| Стойка генератора управляющих частот | СГУЧ | 10000 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |
| Испытательное оборудование | ИС1УВ ИС-1У ИС-2У | 370 вх 160 исх 2 сист ИС-1У | 5 4 2 |  |  | 5 4 2 |  |  | 10 8 4 |
| Стойка транзита | СТТГ | 5 тр-ов | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |
| Стойка коммутации | ##### СКТВ | 1 на магист | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |
| Стойка корректоров ТВ трактов | СККТ | 1 на магист | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |
| Стойка контроля ТВ и ЗВ программ вещания | #### СКТПВ | 1 на магист | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Основной НУП |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 |
| Регулирующий НУП |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 |