Лекция 4

Энергия электромагнитного поля

4.1. Уравнение баланса энергии ЭМП.

4.2. Теорема Пойнтинга.

4.3. Некоторые примеры.

Любое реальное сообщение связано с передачей электромагнитной энергии. Чувствительность приемных устройств оценивается по той минимальной энергии, которой необходимо для того, чтобы эти устройства срабатывали.

Установим правило по которому можно рассчитывать энергию электромагнитного поля, если

       

известны Е и D, Н и В (векторные характеристики).

Уравнения Максвелла дают в целом полное описание уравнений. Любой акт проверки неизбежно связан с извлечением энергии ЭМП. Для сравнения экспериментальных и теоретических результатов ЭМП. Однако возникает вопрос о проверке этих необходимо связать энергию с напряженностью полей (векторные характеристики ЭМП).

4.1. Уравнение баланса энергии.

Баланс энергии ЭМП является следствием закона сохранения энергии для ЭМП. Выберем произвольный объем, ограниченный поверхностью S, внутри  находятся источники ЭМП.

Р стор

S

V

Считаем, что мощность источников нам известна, обозначим ее  Рст (сторонняя). Природа сторонних источников не рассматривается. Выясним, на какие процессы расходуется Рст :

1) Часть Рст преобразуется в другие виды энергии (тепло и т.д.). Это мощность Рпот.

2) Внутри V могут находиться элементы, которые запасают энергию. Для характеристики этих процессов вводится понятие плотности энергии ЭМП  WЭМ, удельная мощность  ∂Wэм∂tПо всему объему:

РЭМ = ∂Wэм∂t dV                    (4.1.1.)

V

РЭМ - мощность расходуемая на изменение накопленной внутри объема энергии ЭМП.

3) С ЭМП связаны процессы переноса энергии.

Эта часть Р  называют излучаемой Ризл. Для характеристики таких процессов введем понятие плотности энергии переносимой ЭМП через единичную поверхность за единицу времени в перпендикулярном поверхности направлении. Эта величина получила название вектора Пойнтинга П и характеризует количество энергии переносимой через единичную площадку за единицу времени  поверхности:



П [Вт/м2]

Мощность излучения:

 

Ризл =П dS                              (4.1.2.)

S

В силу закона сохранения энергии имеем:

                (4.1.3.)

Рст = Рпот +  (W / t) dV + П dS   - уравнение баланса энергии.

V                         S

Пример:

R

Р сбор



Р потерь

С

Wэм

L

4.2. Теорема Пойнтинга.

Теорема Пойнтинга устанавливает количественную связь между векторными характеристиками полей и отдельными составляющими баланса энергии ЭМП.

Для установления этой связи воспользуемся уравнениями Максвелла:

           

H      rot E = - ∂Β∂t                             (4.2.1.)

                        

E       rot H = см + пр + ст                       (4.2.2.)

Вычтем  (4.2.2.)   из (4.2.1.):

                                  

H rot E - E rot H = -∂Β∂t H - смЕ - прЕ - стЕ             (4.2.3.)

               

(div [a x b] = b rot a - a rot b)      тождество             (4.2.4.)

                                          

div[ E x H] = - (∂Β∂tH + ∂D∂tE) - прЕ - стЕ          (4.2.5.)

Закон сохранения энергии это интегральное соотношение. Поэтому выполним интегрирование последнего уравнения по объему V:

                                         

 div [E H] dV = -  (∂Β∂tH + ∂D∂tE) dV -

V            v 

-  пр E dV  -   ст  E dV                                         (4.2.6.)

V                             V

по теореме Остроградского-Гаусса:

 div [E x H] dV = [E x H] dS                       (4.2.7.)

V                                           S

Упростим выражение под знаком объемного интеграла:

                                             

∂Β∂tH + ∂D∂tE = ∂∂t(aH) H +(∂∂t) (aE) E =

μа2∂Η2∂t+εa2∂Ε2∂t=∂∂tμa2Η2+εa2Ε2         (4.2.8)

-vδстΕdV=vδпрΕdV+v∂∂tμaΗ22+εaE22dV+sΕ x ΗdS    (4.2.9)

Сравним последнее уравнение с составляющими баланса энергии ЭМП (4.1.2.):

 

Рст =  ст Е dV      знак (-) говорит о том,

v                что энергия расходуется.

Рпотерь =  пр Е dV

V

Wэм = μаΗ22+εаΕ22

Wэ  = εаΕ22;        Wм = μаΗ22

        

П = [E x H]                                           (4.2.10.)

3. Некоторые примеры.

Для    определения    направления    переноса    энергии необходимо определить направления  П. В соответствии с  правилами   векторного    произведения  направление вектора П, перпендикулярно плоскости векторов Е и Н. Основная энергия, переносимая вдоль линии, распределена вне проводов. Можно показать, что энергия, поступающая внутрь провода в точности  равна джоулевым потерям.