Армавирский Юридический

техникум

Реферат на тему:

Выполнил:

Студент 21-ю группы

Отделения «Правоведение»

Гужбин максим

Армавир 2003 г.

Электрический ток — это упорядоченное движение электрических зарядов. Сила тока в участке 
цепи прямо пропорциональна разности потенциалов, т.е. напряжению на концах участка и обратно 
пропорционально сопротивлению участка цепи.

Прикоснувшись к проводнику, находящемуся 
под напряжением, человек включает себя в элект
рическую цепь, если он плохо изолирован от земли 
или одновременно касается объекта с другим значением потенциала. В этом случае через тело человека проходит электрический ток.

Характер и глубина воздействия электрического

Тока на организм человека зависит от силы и рода

тока и времени его действия, пути прохождения через тело человека, физическою и психологического 
состояния последнего. Так, сопротивление человека 
в нормальных условиях при сухой неповрежденной 
коже составляет сотни килоом, но при неблагоприятных условиях может упасть до 1 килоома.

Пороговым(ощутимым) является ток около 1 мА. 
При большем токе человек начинает ощущать не-
приятные болезненные сокращения мышц, а при 
токе 12-15 мА уже не в состоянии управлять своей мышечной системой и не может самостоятельно ото-
рваться от источника тока. Такой ток называется 
неотпускающим. Действие тока свыше 25 мА на 
мышечные ткани ведет к параличу дыхательных 
мышц и остановке дыхания. При дальнейшем увеличении тока может наступить фибрилляция (судорожное сокращение) сердца. Ток 100 мА считают . 
смертельным.

Переменный ток более опасен, чем постоянный. 
Имеет значение то, какими участками тела человек 
касается токоведущей части. Наиболее опасны те 
пути, при которых поражается головной или спин-
ной мозг (голова — руки, голова — ноги), сердце и 
легкие (руки — ноги). Любые электроработы нужно вести вдали от заземленных элементов оборудования (в том числе водопроводных труб, труб и ра-
диаторов отопления), чтобы исключить случайное 
прикосновение к ним.

Характерным случаем попадания под напряже-
ние является соприкосновение с одним полюсом или 
фазой источника тока. Напряжение, действующее 
при этом на человека, называется напряжением прикосновения
. Особенно опасны участки, расположенные на висках, спине, тыльных сторонах рук, 
голенях, затылке и шее.

Повышенную опасность представляют помещения с металлическими, земляными полами, сырые. 
Особенно опасные — помещения с парами кислот и 
щелочей в воздухе. Безопасными для жизни явля-
ется напряжение не выше 42 В для сухих, отапли-
ваемых с токонепроводящими полами помещений 
без повышенной опасности, не выше 36 В для помещений с повышенной опасностью (металлические, 
земляные, кирпичные полы, сырость, возможность 
касания заземленных элементов конструкций), не 
выше 12 В для особо опасных помещений, имеющих 
химически активную среду или два и более призна-
ков помещений с повышенной опасностью.

В случае, когда человек оказывается вблизи упав-
шего на землю провода, находящегося под напря-
жением, возникает опасность поражения шаговым 
напряжением. Напряжение шага — это напряже-
ние между двумя точками цепи тока, находящими-
ся одна от другой на расстоянии шага, на которых 
одновременно стоит человек. Такую цепь создает ра-
стекающийся по земле от провода ток. Оказавшись 
в зоне растекания тока, человек должен соединить 
ноги вместе и не спеша выходить из опасной зоны 
так, чтобы при передвижении ступня одной ноги не 
выходила полностью за ступню другой. При случай-
ном падении можно коснуться земли руками, чем 
увеличить разность потенциалов и опасность поражения.

Действие электрического тока на организм характеризуется основными поражающими фактора-
ми:

— электрический удар, возбуждающий мышцы 
тела, приводящий к судорогам, остановке дыхания 
и сердца;

— электрические ожоги, возникающие в резуль-
тате выделения тепла при прохождении тока через 
тело человека; в зависимости от параметров элект-
рической цепи и состояния человека может возник-
нуть покраснение кожи, ожог с образованием пузырей или обугливанием тканей; при расплавлении 
металла происходит металлизация кожи с проникновением в нее кусочков металла.

Действие тока на организм сводится к нагреванию, электролизу и механическому воздействию. 
Это может служить объяснением различного исхода электротравмы при прочих равных условиях. 
Особенно чувствительна к электрическому току нервная ткань и головной мозг.

Механическое действие приводит к разрыву тканей, расслоению, ударному действию испарения 
жидкости из тканей организма.

При термическом действии происходит перегрев 
и функциональное расстройство органов на пути 
прохождения тока. Электролитическое действие тока выражается в 
электролизе жидкости в тканях организма, измене-
нии состава крови.

Биологическое действие тока выражается в раз-
дражении и перевозбуждении нервной системы.

При поражении человека электрическим током 
нужно освободить пострадавшего от проводника с 
током. В первую очередь следует обесточить провод-
ник. Если отключить его невозможно, надо срочно 
отделить от него пострадавшего, используя сухие 
палки, веревки и другие средства. Можно взять по-
страдавшего за одежду, если она сухая и отстает от 
тела, не прикасаясь при этом к металлическим пред-
метам и частям тела, не покрытым одеждой. При 
оказании помощи надо изолировать себя от «зем-
ли», встав на непроводящую ток подставку (сухая 
доска, сухая резиновая обувь и т. п.), и обернуть руки сухой тканью. Пострадавшему обеспечить покой и наблюдение за пульсом и дыханием.

С тех пор, как была установлена возможность воз-
никновения при электротравме клинической смер-
ти, необходимо при отсутствии пульса и дыхания 
осуществлять реанимационные мероприятия — ис-
кусственную вентиляцию легких (наиболее эффек-
тивно — способом изо рта в рот) и непрямой, или 
закрытый, массаж сердца. Эти мероприятия необ-
ходимо проводить до восстановления работы серд-
ца и самостоятельного дыхания, до оказания ква-
лифицированной медицинской помощи, или до по-
явления трупных пятен (т. е. непосредственных 
признаков биологической смерти).

При наличии изменений тканей в месте воздей-
ствия электрического тока, накладывают сухую 
асептическую повязку на пораженную часть туло-
вища.

Чтобы избежать поражения электрическим то-
ком, необходимо все работы с электрическим обо-
рудованием и приборами проводить после отключе-
ния их от электрической сети.