Таблица №1

| Технологический процесс | Влияние на элементы среды и биоту |  |  |  | Примеры цепных реакций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | воздух | почвы и грунты | воды | экосистемы и человека |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Добыча топлива: -жидкое (нефть) и в виде газа | Углеводо-родное загрязнение при испарении и утечках | Повреждение или уничтожение почв при разведке и добыче топлива, передвижениях транспорта и т.п.; загрязнение нефтью, техническими химикатам, Металлолом и др. отходами | Загрязнение нефтью в результате утечек, особенно при авариях и добычах со дна водоемов, загрязнение технологическими химреагентами и другими отходами; разрушение водоносных структур в грунтах, откачка подземных вод их сброс в водоемы | Разрушение и повреждение экосистем в местах добычи и при обустройстве месторождений(дороги, линии электропередач, водопроводы и т.п.), загрязнение при утечках и авариях, потеря продуктивности, ухудшение Качества продукции. Воздействие на человека в основном через биопродукцию (особенно гидробионтов). | Загрязнение почв-> загрязнение вод нефтью и химреагентами -> гибель планктона и других групп организмов -> снижение рыбопродукгивности -> потеря потребительских или вкусовых свойств воды и продуктов промысла |
| -твердое: угли, сланцы торф и т.п.) | Пыль при взрывных и других работах, продукты горения терриконов и т.п. | Разрушение почвы и грунтов при добыче открытыми методами (карьеры), просадки рельефа, разрушение грунтов при шахтных методах добычи | Сильное нарушение водоносных структур, откачка и сброс в водоемы шахтных, часто высокоминера-лизированных, железистых и других вод | Разрушение экосистем или их элементов, особенно при открытых способах добычи, снижение продуктивности, воздействие на биоту и человека через загрязненные воздух, воды и пищу. Высокая степень заболеваемости, травматизма и смертности при шахтных способах добычи |  |
| Транспор-тировка топлива | Загрязнение при испарении жидкого топлива, потере газа, нефти, пылью от твердого топлива | Загрязнение при утечках, авариях, особенно нефтью | Загрязнение нефтью в результате потерь и при авариях | В основном через загрязнение вод и гидробионтов |  |
| Работа электростанций на твердом топливе | Основные поставщики углекислого газа, сернистого ангидрида, окислов азота, продуктов для кислых осадков, аэрозолей, сажи, загрязнение радиоактивными веществам и, тяжелыми металлами | Разрушение и сильное загрязнение почв вблизи предприятий (техногенные пустыни), загрязнение тяжелыми металлами, радиоактивными веществами, кислыми осадками; отчуждение земель под землеотвалы, другие отходы | Тепловое загрязнение в результате сбросов подогретых вод, химическое загрязнение через кислые осадки и сухое осаждение из атмосферы, загрязнение продуктами вымывания биогенов и ядовитых веществ (алюминий)из почв и грунтов | Основной агент разрушения и гибели экосистем, особенно озер и хвойных лесов (обеднение видового состава, снижение продуктивности, разрушение хлорофилла, вымывание биогенов, повреждение корней и т.п.). Эвтрофикация вод и их цветение. На человека через загрязнение воздуха, воды, продуктов питания, разрушение природы, строений, памятников и т.п. | Загрязнение воздуха продуктами горения-» кислые осадки-» гибель лесов и экосистем озер -> нарушение круговоротов вешеств -> антропогенные сукцессии Тепловое загрязнение вод -> дефицит кислорода -> эвтрофикация и цветение вод -> усиление дефицита кислорода -> превращение водных экосистем в болотные |
| Работа электростанций на жидком топливе и газе | То же, но в значительно меньших масштабах | То же, но в значительно меньших масштабах | Тепловое загрязнение, как для твердого топлива, остальные в значительно меньших масштабах | То же, но в значительно меньших масштабах |  |

Таблица №2

| Технологический процесс | Влияние на элементы среды и биоту |  |  |  | Примеры цепных реакций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | воздух | почвы и грунты | воды | экосистемы и человека |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строительство ГЭС | Разрушение почв и грунтов на стройпло-щадках, подъездных путях, хозяйствен-ных объектах и т.п.; перемеще-ние больших масс грунтов, особенно при строитель-стве плотин и обвалова-нии водохрани-лищ | Аэрозольное загрязнение продуктами разрушения почв, стройматериалами (особенно цементом); химическое - в небольших объемах в основном от работы техники, предприятий, стройматериалов | Некоторое нарушение режима и загрязнение в местах строительства (обводные каналы и т.п.) | Частичное разрушение экосистем и их элементов(растительности, почв), фактор беспокойства для животных, интенсивный промысел и т.п. Влияние на человека в основном через изменение среды и социальные факторы | Текущая вода (река) -> водохранилище -> накопление химических веществ (эвтрофикация) плюстепловое загрязнение -> зарастание водоема (цветение) -> обогащение органикой -> обескислороживание -> превращение экосистемы транзитноготипа в аккумулятивнозастойную -> порча воды -> болезни рыб -> потеря пищевых или вкусовых свойств воды и продуктов промысла |
| Заполне-ние водохра-нилищ | Уход под воду плодородных пойменных земель (затопление), подъем грунтовых вод в прибреж-ной зоне (подтопле-ние, заболачи-вание). В горных условиях такие явления выражены в меньшей степени | Дополнительноеиспарение с чаши водохранилищ | Смена текущих вод на застойные, неизбежное загрязнение водохранилищ быстрорастворимыми или взмучиваемыми веществами при заполнении чаши водохранилищ и формировании берегов | Полное уничтожение сухопутных экосистем (сведение лесов или их гибель от подтопления, часто оставление всей биомассы в зоне затопления), смена прибрежных экосистем. Неизбежное переселение людей из зоны затопления, социальные издержки | Давление водных масс на ложе водохранилищ -> интенсификация сейсмических явлений |
| Работа ГЭС | То же,что и при затоплении, ПЛЮС MHOголет-нее разрушение береговой линии (абразия), формирова-ние новых типов почв в прибреж-ной зоне | Повышение влажности, понижение температур туманы, местныеветры, часто неприятный запах от гниения органических остатков | Загрязнение в результате стоков с водосборов и разложения больших масс органики почв, растительных остатков, древесины и т.п., образование фенолов, накопление биогенов и других веществ; усиленное прогревание, особенно мелководий (тепловое загрязнение) ,эвтрофикация, цветение, потеря кислорода, накопление тяжелых металлов, ила, радиоактивных и других веществ, порча воды | Формирование новых экосистем (в основном луговых и болотных) в зоне подтопления, зарастание вод. цветение; нарушение миграций рыб и других гидробионтов, смена более ценных видов менее ценными; заболевания рыб (гельминты и другие паразиты), забивание жаберных щелей рыб водорослями, разрушение нерестилищ и зимовальных ям. Потеря вкусовых качеств рыб. Увеличение вероятности заболеваний людей при контакте с водными массами (купание и т.п.) и продуктами промысла |  |

ИМЭ ИГУ

Реферат на тему:

«Проблемы энергетики и способы решения»

Иркутск 2003г.