1. Характеристика условий развития лесозаготовок в районе

1.1. Краткая экономическая характеристика района

Для примера возьмем обоснование схемы транспортного освоения лесосырьевой базы Березовского леспромхоза. Лесные массивы Березовского района примыкают к железной дороге МПС в районе станции Березовка и выделены в качестве лесосырьевой базы организуемого Березовского леспромхоза.

Рельеф местности в районе слабохолмистый, заболоченность до 20%. грунты – супесчаные и пылеватые суглинки. Территория района слабо населена. В поселке Березовка проживают работники железной дороги, свободный жилищный фонд для размещения рабочих-лесозаготовителей отсутствует. Заготовленная леспромхозом древесина предназначается для снабжения Каменского лесопромышленного комплекса, расположенного в районе станции Каменка на расстоянии 220 км от станции Березовка по железной дороге МПС. В районе станции Березовка имеется удобная площадка для строительства нижнего склада и подъездного тупика МПС. Расстояние от нижнего склада до лесного массива 2,5 км.

Наряду с железной дорогой МПС для доставки древесины из Березовского леспромхоза на лесопромышленный комплекс может быть использована река Сосновка, протекающая в непосредственной близости от южной границы рассматриваемых лесных массивов и пересекающая железную дорогу МПС в районе станции Каменка. Река Сосновка относится к категории больших рек с шириной более 60 м. Молевой сплав по реке запрещен по рыбохозяйственным соображениям. Плотовой сплав с тягой буксирными катерами возможна от кордона Сосновка; расстояние проплыва до Каменского лесопромышленного комплекса составит 190 км.

Вблизи кордона Сосновка имеется площадка, пригодная для организации склада и строительства рабочего поселка. Расстояние от разделочных эстакад приречного склада до начала лесного массива 20 км. Продолжительность навигационного периода на реке 100 дней. Объем буксируемых плотов до 2500 м3.

Наличие железнодорожного и водного путей магистрального лесотранспорта для доставки древесины из Березовсого леспромхоза потребителям обеспечивает возможность транспортного освоения сырьевой базы леспромхоза различными способами.

1.2. Характеристика лесного фонда лесосырьевой базы

По режиму пользования и ведения лесного хозяйства лесные массивы Березовского района отнесены к третьей группе лесов. Основные таксационные показатели лесосырьевой базы приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

Основные показатели лесосырьевой базы

| Показатели | Ед. измерения | Число единиц |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь Лесная площадь Лесопокрытая площадь Общий запас Ликвидный запас Формула породного состава Средний объем хлыста Средний бонитет | тыс. га тыс. га тыс. га тыс. м3 тыс. м3 – тыс. м3 класс | 108,8 102,2 95,6 25400 19569 5С4Е1Б 0,42 II – III |

Таблица 1.2.

Сортиментный состав древостоев

| Порода | Выход, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пиловочник | стройлеса | балансов | фанерного пряжа | дров технологических | дров для отопления |
| Сосна Береза Ель | 35 30 20 | 5 6 10 | 40 50 - | 6 - 15 | 8 8 25 | 6 6 30 |

Таблица 1.3.

Проектная мощность леспромхоза

| Годовой объем производства, тыс. м3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего | по Березовской автодороге | по Сосновской автодороге |
| 620 | 360 | 260 |

2. Экономическое обоснование схемы транспортного освоения

2.1. Характеристика вариантов схемы транспортного освоения

I вариант

Предполагает освоение лесных массивов на базе двух автомобильных дорог: Березовской – для освоения северной части сырьевой базы с примыканием к станции Березовка железной дороги МПС и Сосновской – для освоения южной части с примыканием к реке Сосновка в районе одноименного лесного кордона. В пунктах примыкания каждой из двух дорог строится нижний склад и рабочий поселок. На нижнем складе Березовской автодороги размещается цех по производству технологической щепы. У приречного нижнего склада на реке Сосновка сооружаются коренная поперечная запань и сортировочно-сплоточно-формировочный рейд. Объем древесины, поступающей на Каменский ЛПК сплавом по реке с учетом древесины других предприятий, составит 750 тыс. м3.

II вариант

Предполагает освоение всего лесного массива Березовского леспромхоза на базе автомобильной лесовозной дороги с примыканием к станции Березовка. По этому варианту строится один крупный нижний склад с цехом по производству технологической щепы и один рабочий поселок.

2.2. Расчет исходных экономических показателей

по вариантам схемы транспортного освоения

2.2.1. Эксплуатационные затраты

Под эксплуатационными затратами в данном случае имеется в виду себестоимость заготовки и доставки древесины потребителям. Эксплуатационные затраты рассчитывают по лесовозным дорогам. Затем находят общую сумму затрат по варианту, складывая затраты по отдельным дорогам.

а) Определяем запас ликвидной древесины на 1 га общей площади:

а=З.л.Sобщ.,

где З.л. – запас ликвидной древесины;

Sобщ. – общая площадь.

а=195,69108,8≈179,9

б) Среднее расстояние вывозки:

l=0,25Га+lх,

где Г – расчетный годовой объем производства;

а – запас ликвидной древесины на 1 га общей площади, м3;

lх – холостой пробег (расстояние до лесного массива), км.

Для I варианта:

1. По Березовской дороге:

l=0,25360000179,9+2,5=13,7км

2. По Сосновской дороге:

l=0,25260000179,9+20=29,5км

Для II варианта:

lБ=0,25620000179,9+2,5=17,2км

в) Объем работ по фазам производства и операциям представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

| Фазы производства и операции | I вариант |  | II вариант |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Березовская | Сосновская |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| а) Лесосечные работы, тыс. м3 | 360 | 260 | 620 |
| б) Перевозка древесины по лесовозной дороге на среднее расстояние, км | 360 | 260 | 620 |
| в) Работа на нижнем складе | 360 | 260 | 620 |
| г) Погрузка древесины в вагоны МПС | 327,6 | - | 564,2 |

Продолжение таблицы 2.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| д) Перевозка древесины по ж/д МПС на расстояние 220 км е) Разгрузка древесины с подвижного состава МПС с укладкой в штабеля ж) Производство технологической щепы из отходов | 327,6 327,6 15,1 | - - - | 564,2 564,2 26 |

Произведем расчет по определению эксплуатационных затрат (Таблица 2.2.).

Таблица 2.2.

Расчет эксплуатационных затрат

| Фазы производства и операции | Объем, тыс. м3 | Норматив себестоимости 1 м3, руб. | Норматив себестоимости с учетом поправоч. коэфф.. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I вариант Березовская автодорога |  |  |  |  |
| 1. Лесосечные работы | 360 | 2,31 | 2,31 | 831,6 |
| 2. Перевозка древесины по лесовозной дороге на среднее расстояние, км | 360 | 0,99 | 0,82 | 295,2 |
| 3. Работа на нижнем складе | 360 | 1,42 | 1,42 | 511,2 |
| 4. Погрузка древесины в вагоны МПС | 327,6 | 0,47 | 0,47 | 154 |
| Итого: |  |  |  | 1792 |
| 5. Перевозка древесины по ж/д МПС на расстояние 220 км | 327,6 | 1,08 | 1,08 | 353,8 |
| 6. Разгрузка древесины с подвижного состава МПС с укладкой в штабеля | 327,6 | 0,68 | 0,68 | 222,77 |
| Итого по п.п. 1-6 |  |  |  | 2368,57 |

Продолжение таблицы 2.2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Производство технологической щепы из отходов | 216 | 5,95 | 5,95 | 128,52 |
| Всего эксплуатационных затрат |  |  |  | 2497,09 |
| Сосновская автодорога |  |  |  |  |
| 1. Лесосечные работы | 260 | 2,31 | 2,31 | 600,6 |
| 2. Перевозка древесины | 260 | 0,94 | 0,78 | 202,8 |
| 3. Работы на нижнем лесоскладе | 260 | 1,42 | 1,42 | 369,2 |
| 4. Скатка древесины в воду | 252,2 | 0,42 | 0,42 | 105,92 |
| Итого |  |  |  | 1278,52 |
| 5. Рейдовый работы в пункте отправления | 252,2 | 1,57 | 1,57 | 395,95 |
| 6. Буксировка древесины в плотах на расстояние 190 км | 750 | 0,96 | 0,96 | 720 |
| 7. Рейдовые работы в пункте приплыва | 742,5 | 1,23 | 1,23 | 913,3 |
| 8. Выкатка древесины из воды с укладкой в штабель | 742,5 | 0,52 | 0,52 | 386,1 |
| Итого |  |  |  | 2415,35 |
| Итого эксплуатационных работ |  |  |  | 3693,87 |
| Всего по I варианту |  |  |  | 6190,96 |
| II вариант Березовская автодорога |  |  |  |  |
| 1. Лесосечные работы | 620 | 2,31 | 2,31 | 1432,2 |
| 2. Перевозка древесины по лесовозной дороге на среднее расстояние, км | 620 | 0,93 | 0,77 | 478,6 |
| 3. Работа на нижнем складе | 620 | 1,40 | 1,40 | 868 |
| 4. Погрузка древесины в вагоны МПС | 564,2 | 0,47 | 0,47 | 265,2 |
| Итого |  |  |  | 3044 |
| 5. Перевозка древесины по ж/д МПС на расстояние 220 км | 564,2 | 1,08 | 1,08 | 609,33 |
| 6. Разгрузка древесины с подвижного состава МПС с укладкой в штабеля | 564,2 | 0,68 | 0,68 | 383,66 |
| Итого 1-6 |  |  |  | 4036,99 |

Продолжение таблицы 2.2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Производство технологической щепы из отходов | 37,2 | 5,95 | 5,95 | 221,34 |
| Всего эксплуатационных затрат по II варианту |  |  |  | 4258,33 |

2.2.2. Расчет капитальных вложений

Капитальные вложения по отдельным фазам производства и объектам рассчитываются как произведение расчетных объемов производства по ним на соответствующие нормативы комплексных удельных капиталовложений.

Расчет производи в таблице 2.3.

Таблица 2.3.

Расчет капитальных вложений

| Наименование объектов | Объем, тыс. м3 | Норматив капиталовложений на 1м3, руб. | Норматив капиталовложений с учетом поправоч. коэфф., руб. | Сумма капиталовложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I вариант Березовская автодорога |  |  |  |  |
| Вложения в объекты лесозаготовительного производства 1. Основное производство: а) заготовка, трелевка и погрузка леса | 360 | 2,35 | 2,35 | 846 |
| б) транспорт леса при среднем расстоянии вывозки 13,7 км | 360 | 3,7 | 3,29 | 1184,4 |
| в) нижний лесосклад | 360 | 3,80 | 3,80 | 1368 |
| г) погрузка леса в вагоны МПС | 327,6 | 0,52 | 0,52 | 170,35 |

Продолжение таблицы 2.3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  |  | 3568,75 |
| 2. Вспомогательное производство | 327,6 | 7,11 | 7,11 | 2329,23 |
| 3. Станционные пути | - | 258 | - | 258 |
| 4. Внешнеплощадочные сети и сооружения | 327,6 | 5,60 | 5,60 | 1834,56 |
| 5. Прочие затраты и работы | 327,6 | 4,40 | 4,40 | 1441,44 |
| 6. Цех технологической щепы | 21,6 | 10,57 | 10,57 | 228,3 |
| 7. Жилищно-гражданское строительство а) основное | 327,6 | 14,63 |  | 4792,79 |
| б) по цеху технологической щепы | 21,6 | 4,32 | 4,32 | 93,3 |
| Вложения в прочие объекты: тяговый и подвижной состав для перевозки древесины по ж/д МПС | 327,6 | 0,95 | 0,95 | 311,22 |
| Итого по Березовской дороге |  |  |  | 14857,59 |
| Сосновская автодорога |  |  |  |  |
| А Вложения в объекты лесозаготовительного производства - Основное производство: а) заготовка, трелевка и погрузка леса | 260 | 2,35 | 2,35 | 611 |
| б) транспорт леса при среднем расстоянии вывозки | 260 | 5,01 | 4,46 | 1159,6 |
| в) нижний лесосклад | 260 | 3,80 | 3,80 | 988 |
| Итого |  |  |  | 2758,6 |
| - Вспомогательное производство | 252,2 | 7,11 | 7,11 | 1793,14 |
| - Внеплощадочные сети и сооружения | 252,2 | 5,6 | 5,6 | 1412,32 |
| - Прочие затраты и работы | 252,2 | 4,4 | 4,4 | 1109,68 |
| Б Жилищно-гражданское строительство | 252,2 | 14,63 | 14,63 | 3689,68 |

Продолжение таблицы 2.3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В Вложения в объекты лесосплава - Рейд отправления: а) промышленное строительство | 260 | 5,75 | 5,75 | 1495 |
| б) жилищно-гражданское строительство | 260 | 4,46 | 4,46 | 1159,6 |
| - Улучшение сплавного пути и организация плотового сплава: а) промышленное строительство б) жилищно-гражданское строительство | 750 750 | 2,76 1,95 | 2,76 1,95 | 2070 1462,5 |
| - Рейд приплава: а) промышленной строительство б) жилищно-гражданское строительство | 742,5 742,5 | 3,42 2,64 | 3,42 2,64 | 2539,35 1960,20 |
| - Капитальные вложения в буксирный флот | 742,5 | 0,86 | 0,96 | 638,55 |
| Итого по Сосновской автодороге |  |  |  | 22088,52 |
| Всего по I варианту |  |  |  | 36946,21 |
| II вариант |  |  |  |  |
| Березовская автодорога |  |  |  |  |
| А Вложения в объекты лесозаготовительного производства - Основное производство: а) заготовка, трелевка и погрузка леса | 620 | 2,35 | 2,35 | 1457 |
| б) транспорт леса при среднем расстоянии вывозки | 620 | 3,70 | 3,07 | 190,34 |
| в) нижний лесосклад | 620 | 3,68 | 3,68 | 2281,6 |
| г) погрузка леса в вагоны МПС | 564,2 | 0,55 | 0,55 | 310,3 |
| Итого |  |  |  | 4239,24 |
| - Вспомогательное производство | 564,2 | 5,16 | 5,16 | 2911,27 |
| - Станционные пути | - | 258 | - | 258 |

Продолжение таблицы 2.3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Внеплощадочные сети и сооружения | 564,2 | 5,32 | 5,32 | 3001,54 |
| - Прочие затраты и работы | 564,2 | 4,60 | 4,60 | 2595,32 |
| - Цех технологической щепы | 37,2 | 10,57 | 10,57 | 393,2 |
| - Жилищно-гражданское строительство: а) основное б) по цеху технологической щепы | 564,2 37,2 | 12,31 4,32 | 12,31 4,32 | 6945,3 160,7 |
| В Вложения в прочие объекты: тяговый и подвижной состав для перевозки древесины по железной дороге МПС | 564,2 | 0,95 | 0,95 | 536 |
| Всего по II варианту |  |  |  | 21040,57 |

2.2.3. Вложения в оборотные средства

Задержка древесина на отдельных этапах транспортно-технологического процесса вызывает необходимость увеличения ее количества в обороте, а значит, и вложений в оборотные средства. Размеры вложений определяются исходя из объемов накопления древесины на береговых складах, в сплаве, на складах сырья потребителей, на лесоперевалочных биржах и прижелезнодорожных складах, оцениваемой по себестоимости для соответствующего франко.

Расчет средних объемов древесины, находящихся в запасе, производится по следующим формулам:

- на прижелезнодорожных нижних складах

Н=ГвТ112,

где Гв – годовой объем вывозки, тыс. м3; Т1 – несжигаемый запас древесины на нижнем складе, мес. (0,67 месяца); 12 – календарная продолжительность года, мес.

I вариант:

Н=360⋅0,6712=20,1тыс.м3

II вариант:

Н=620⋅0,6712=34,6тыс.м3

- на складах у сплавных путей

Н=ГвТ112⋅12⋅Т212

где Т2 – продолжительность периода, в течении которого происходит накопление древесины на складе в межнавигационный период (8 месяцев); 1/2 – коэффициент, учитывающий, что накопление древесины на складе происходит постепенно от нуля до максимума к моменту начала скатки в следующем году.

Н=260⋅812⋅12⋅812=57,78тыс.м3

- в сплаве

Н=ГсТ312,

где Гс – годовой объем сплава, тыс. м3; Т3 – продолжительность периода, в течении которого древесина находится на сплаве от момента скатке в воду до момента выкатки из воды (1 месяц).

Н=236,6⋅112=19,72тыс.м3

Себестоимость древесины на разных этапах транспортно-технологического процесса определяется следующим образом.

- Для железнодорожных нижних складов себестоимость 1 м3 определяется как сумма эксплуатационных затрат на 1 м3 из табл. 2.4.

Таблица 2.4.

| по позициям: - Лесосечные работы - Перевозка древесины по лесовозной дороге - Работы на нижнем складе | I вариант 831,6 2959,2 511,2 | II вариант 1432,2 477,4 868 |
| --- | --- | --- |
| Всего затрат, тыс. руб. на м3, руб | 4302 11,95 | 7074,2 11,41 |

Продолжение таблицы 2.4.

| 2) На береговых складах как сумма эксплуатационных затрат на 1 м3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| по позициям: - Лесосечные работы - Перевозка древесины - Работы на нижнем складе | I вариант 600,6 2028 369,2 | II вариант - |
| Всего затрат, тыс. руб. на м3, руб. | 2997,8 11,53 |  |
| 3) сплаве |  |  |
|  | I вариант |  |
| - Лесосечные работы - Перевозка древесины по лесовозной дороге - Работы на нижнем складе - Скатка древесины в воду (50%) - Рейдовые работы (50%) в пункте отправления - Буксировка древесины (50%) - Рейдовые работы в пункте приплыва (50%) | 600,9 2028 369,2 52,96 197,98 360 456,7 |  |
| Всего затрат, тыс. руб. на м3, руб. | 40655,44 15,64 |  |

Расчет вложений в оборотные средства производятся в таблице 2.5.

Таблица 2.5.

Вложения в оборотные средства

| Варианты и лесовозные дороги | Средний объем древесины, тыс. м3 |  |  | Себестоимость 1 м3, руб. |  |  |  | Сумма вложений в оборотные средства, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на береговых складах | в сплаве | на прижелезнодорожних нижних складах | на береговых складах | в сплаве | на прижелезнодорожних нижних складах |  | на береговых складах |  | в сплаве | на прижелезнодорожних нижних складах |
| Березовская Сосновская | - 57,78 | - 19,72 | 20,1 - | - 1163 | - 15,64 | 1195 - |  | - 666,2 |  | - 308,42 | 240,19 |
| Всего по I варианту 1214,815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская | II вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | 34,6 | - | - |  | 1141 |  | - | - | 394,78 |

2.2.4. Готовая реализационная стоимость лесопродукции

Реализационная стоимость лесопродукции рассчитывается исходя из объемов вывозки, сортиментного состава лесоматериалов и оптовых цен. Объем продукции по каждому сортименту определяем исходя из сортиментного состава древостоев и формулы породного состава 5С4Е1Б.

Таблица 2.6.

Объем древесины исходя из сортиментного состава

| Варианты | Объем годового производства, тыс. м3 | Объем годового производства за вычетом отходов, тыс. м3 | Объем древесины, по породам, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сосна, тыс. м3 | ель, тыс. м3 | береза, тыс. м3 |
| I вариант - Березовская дорога | 360 | 338,4 | 169,2 | 135,36 | 33,8 |
| - Сосновская дорога | 260 | 260 | 130 | 104 | 26,0 |
| II вариант Березовская дорога | 620 | 582,8 | 291,4 | 233,1 | 58,28 |

Объемы сортиментов определяем исходя из % выхода и объемов древостоев. Объемы сортиментов приводятся в таблице 2.7.

Таблица 2.7.

Объем продукции по каждому сортименту и по породе

|  | Сортиментный состав древостоя |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пиловочник | стройлеса | балансы | фанерный кряж | дрова технологические | дрова для отопления |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I вариант |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская автодорога |  |  |  |  |  |  |  |
| сосна | 59,22 | 8,46 | 67,68 | 10,15 | 13,54 | 10,15 | 169,2 |

Продолжение таблицы 2.7.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ель | 27,1 | 13,54 | - | 20,3 | 33,8 | 40,61 | 135,36 |
| береза | 10,14 | 2,03 | 16,9 | - | 2,7 | 2,03 | 33,8 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 338,4 |
| Сосновская а/дорога сосна | 45,5 | 6,5 | 52 | 7,8 | 10,4 | 7,8 | 130 |
| ель | 20,8 | 10,4 | - | 15,6 | 26 | 31,2 | 104,8 |
| береза | 7,8 | 1,56 | 13 | - | 2,08 | 1,56 | 26 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 260 |
| II вариант Березовская а/дорога |  | 16,9 |  |  |  | 40,56 |  |
| сосна | 101,99 | 14,57 | 116,56 | 17,48 | 23,31 | 17,48 | 291,4 |
| ель | 46,6 | 23,31 | - | 34,97 | 58,28 | 69,94 | 233,1 |
| береза | 17,48 | 3,5 | 29,14 | - | 4,66 | 3,5 | 58,28 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 582,8 |

Расчет годовой реализационной стоимости лесопродукции приводятся в таблице 2.8.

Таблица 2.8.

| Сортименты | Количество реализуемой продукции, тыс. м3 | Отпускаемая цена 1 м3, руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I вариант |  |  |  |
| Березовская автодорога А. Круглые лесоматериалы - Франко-штабель склад потребителя: пиловочник хвойный пиловочник лиственный стройлес хвойный стройлес лиственный | 86,32 10,14 16,9 2,03 | 24,10 20,10 19,90 17,80 | 2080,3 203,8 336,31 36,13 |

Продолжение таблицы 2.8.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| фанерный кряж хвойный фанерный кряж лиственный балансы дрова для технологических нужд дрова для отопления | 30,45 - 84,58 50,04 47,69 | 34,20 - 20,70 10,50 7,10 | 1041,39 - 1750,81 525,42 338,6 |
| Итого - Франко-леспромхоз (для собственных нужд) стройлес хвойный дрова для отопления | 328,2 5,07 5,07 | 17,40 5,10 | 6312,76 88,21 25,86 |
| Итого | 10,1 |  | 114,07 |
| Итого по круглым лесоматериалам | 338,3 |  | 6426,83 |
| Б. Технологическая щепа | 15,1 | 17,20 | 259,72 |
| Всего по Березовской а/дороге | 353,4 |  | 6686,55 |
| Сосновская автодорога А. Круглые лесоматериалы - Франко-штабель склад потребителя: пиловочник хвойный пиловочник лиственный стройлес хвойный стройлес лиственный фанерный кряж хвойный фанерный кряж лиственный балансы дрова для технологических нужд дрова для отопления | 66,3 7,8 13 1,56 23,4 - 65 38,48 36,66 | 24,10 20,10 19,90 17,80 34,20 - 20,70 10,50 7,10 | 1597,83 156,78 258,7 27,77 800,28 - 1345,5 404,04 260,29 |
| Итого | 252,2 |  | 4851,19 |

Продолжение таблицы 2.8.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Франко-леспромхоз (для собственных нужд) стройлес хвойный дрова для отопления | 3,9 3,9 | 17,40 5,10 | 67,86 19,89 |
| Итого | 7,8 |  | 87,75 |
| Итого по Сосновской автодороге | 260 |  | 4938,94 |
| Итого по I варианту |  |  | 11625,49 |
| II вариант |  |  |  |
| Березовская а/дорога А. Круглые лесоматериалы - Франко-штабель склад потребителя: пиловочник хвойный пиловочник лиственный стройлес хвойный стройлес лиственный фанерный кряж хвойный фанерный кряж лиственный балансы дрова для технологических нужд дрова для отопления | 148,59 17,48 29,14 3,5 52,45 - 145,7 86,25 82,12 | 24,10 20,10 19,90 17,80 34,20 - 20,70 10,50 7,10 | 3581 351,35 579,89 62,3 1793,79 - 3015,99 905,63 583,48 |
| Итого | 565,29 |  | 10873,46 |
| 2. Франко-леспромхоз (для собственных нужд) стройлес хвойный дрова для отопления | 8,74 8,74 | 17,40 5,10 | 152,08 44,57 |
| Итого | 17,48 |  | 196,65 |
| Итого по круглым лесоматериалам | 582,8 |  |  |
| Б. Технологическая щепа | 26,04 | 17,20 | 447,89 |
| Итого по II варианту | 608,81 |  | 11518 |

3. Расчет обобщающих экономических показателей и оценка вариантов

Эффективность вариантов определяется на основе следующих показателей: приведенные затраты, срок окупаемости капитальных вложений.

Приведенные затраты для каждого варианта определяем по формуле:

ПЗ=С+Ен⋅К,

где С – эксплуатационные затраты;

Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности (0,12);

К – капитальные вложения.

ПЗБерез.адорога=3693,87+0,12⋅22088,6=6344,50(тыс.руб.)

ПЗСоснов.адорога=2497,09+0,12⋅14857,59=4280(тыс.руб.)

ПЗIIвариант=4258,33+0,12⋅21040,57=6183,198(тыс.руб.)

Срок окупаемости капитальных вложений рассчитывается по формуле:

Т=КП,

где П – прибыль; П = Р – С,

где Р – годовая реализационная стоимость лесопродукции, тыс. руб.,

С – эксплуатационные затраты, тыс. руб.

ПБер. = 6686,55 – 2497,09 = 4189,46 тыс. руб.

ПСосн. = 4938,94 – 3693,87 = 1245,07 тыс. руб.

ПI = 5434,53 тыс. руб.

ПII = 11518 – 4258,33 = 7259,67 тыс. руб.

Срок окупаемости капитальных вложений.

ТБер. = 4189,46 / 14857,59 = 0,28

в годах ТБер. = 3,6 года.

ТСосн. = 1245,07 / 22088,62 = 0,056

в годах ТСосн. = 17,8 лет.

ТI вар. = 5434,53 / 36946,21 = 0,147

в годах ТI вар. = 6,8 лет.

ТII вар. = 7259,67 / 21040,57 = 2,9.

Годовой экономический эффект:

Эгод = ПЗ1 – ПЗ2 = 10624,5 – 6183,2 = 5441,3

Сводные экономические показатели отражены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Сводные экономические показатели

| Показатели | I вариант |  |  | II вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Березовская а/дорога | Сосновская а/дорога | всего по варианту |  |
| - Расчетный объем производства, тыс. м3 - Объем поставок потребителю, тыс. м3 - Эксплуатационные затраты, тыс. руб. - Капитальные вложения, тыс. руб. - Вложения в оборотные средства, тыс. руб. - Капитальные вложения и вложения в оборотные средства, тыс. руб. - Капитальные вложения и вложения в оборотные средства с учетом нормативного коэффициента, тыс. руб. - Годовая реализационная стоимость лесопродукции, тыс. руб. - Прибыль, тыс. руб. - Приведенные затраты: общая сумма, тыс. руб. на 1 м 3 расчетного объема поставок, руб. - Срок окупаемости капитальных вложений, лет. - Годовой экономический эффект, тыс. руб. | 360 349,2 2497,09 14857,59 240,195 15097,785 1811,734 6686,55 4189,46 6344,5 18,1 3,6 | 260 252,2 3693,87 22088,62 974,62 23063,24 2767,589 4938,94 1245,07 4280 16,97 17,8 | 620 601,4 6190,96 36946,21 1214,815 38161,02 4579,323 11625,49 5434,53 10624,5 17,666 6,8 | 620 601,4 4258,33 21040,57 394,786 21435,356 2572,243 11518 7259,67 6183,198 10,28 2,9 5441,3 |

Оценка вариантов

Результат расчета экономических показателей свидетельствуют о том, что второй вариант транспортного освоения лесной сырьевой базы предприятия является более эффективным.

При равных объемах производства эксплуатационные затраты во втором варианте меньше, чем в первом на 1932,63 тыс. руб. Снижение себестоимости на 1 м3 составляет 3,11 руб.

Экономия капвложений во втором варианте составляет 15905,64 тыс. руб., так как меньше объем работ, требующих капитальных вложений.

Срок окупаемости капитальных вложений во втором варианте также ниже, чем в первом.

Приведенные затраты во втором варианте ниже, чем в первом, что дает годовой экономический эффект в размере 5441,3 тыс. руб.

Таким образом, из анализа приведенных показателей следует, что наиболее эффективным и рентабельным является второй вариант освоения лесной сырьевой базы, т.е. транспортировка древесины по Березовской автодороге.

# Литература

1. Богданов Б.В., Щетинина К.И. Экономика лесной промышленности. Учебное пособие. Л., 1989.

2. Ольшанский И.Е., Петров А.П. Экономика лесной промышленности. М., 1989.