6. Расчет эффективности от модернизации автоматики котла

Проводится модернизация системы автоматического регулирования парового котла с целью повышения надежности работы оборудования, то есть уменьшения времени простоя оборудования в течение возможных ремонтов. Экономический эффект ожидается от увеличения времени наработки между отказами оборудования.

- Затраты на новое оборудование.

| № п/п | Наименование затрат | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроллер Tikon (Коб) | 108000 |
| 2 | Запасные части (0.02* Коб) | 2170 |
| 3 | Коммутирующая аппаратура (0.01* Коб) | 1080 |
| 4 | Тара и упаковка (0.02* Коб) | 2170 |
| 5 | Транспорт (0.03* Коб) | 3240 |
| 6 | Монтаж (0.15* Коб) | 16275 |

Итого:132935 руб.

Так как нам понадобится 1 комплект, следовательно общие затраты составляют:

К = 132935 руб.

- Определение суммарной годовой эффективности от усовершенствования аппаратуры.

ТпростояБ.В=30дней=720часов- времяпростоя котла в ремонте со старой схемой атоматизации (из опыта эксплуатации).

Внедрение новой системы регулирования позволяет сократить время простоя на 4 % (из опыта эксплуатации):

ТпростояН.В=0,96∗720=691 ч

ТрабБ.В=7320-720 = 6600 ч

Траб.Б.В=7320-691 = 6629 ч

Внедрение средств автоматизации приводит к увеличению коэффициента ипользования на 1-2 %.

kиспБ.В=0,82     kисп.Н.В=0,8364

Число часов использования номинальной нагрузки котла:

hБ.В = 6600*0,82 = 5412, ч/год

hН.В = 6629*0,8364 = 5544,5, ч/год

Отпущенное кол-во электроэнергии за год:

Wo=h*Nуст,            Nуст=260000 кВт

WoБ.В=1.4∗109кВт∗чгодWoН.В=1,4042∗109кВт∗чгодΔW=4.226∗106кВт∗чгод

Ожидаемая прибыль от внедрения новой аппаратуры:

ΔПр=(Тэ−Sэ)∗ΔW−(Hа100)∗К+ΔSр.ф−ΔВ∗Цт

Тэ = 0,8 руб/кВт*ч;

Sэ = 0,25 руб/кВт*ч;

ΔW = 4,226*106 кВт*ч/год;

Нам = 14,3 %;

К = 132935 руб

Цт = 800 руб/т;

Крем = 3%;

Вн = 463863,5 т.н.т

Sрем.ф = (kрем.ф/100)*kуд.к*Nуст

Sрем.ф=23,4*106 руб/год

ΔSрем.ф = (720-691)/6600* Sрем.ф = 102818 руб/год

Расход топлива: Gт = Вн/6600 = 70,28 т/ч

Дополнительный расход топлива на время увеличения работы оборудования:

ΔВ = 70,28*40 = 2811.2 т/ч

ΔПр = 112448 руб/год

- Простой срок окупаемости:

Токуп = К/ΔПр, лет, где

К-капитальные затраты, руб.;

ΔПр-поступления денежных средств без учета поступлений от амортизационных отчислений, руб./год.

Если Токуп<Тн = 2-3 года, то проект является выгодным.

Метод является наиболее простым, но этот метод не учитывает изменение покупательской способности поступающих денежных средств во времени.

Токуп = К/ΔПр = 132935/112448 = 1.3 год = 15.6 мес.

- Расчет чистого дисконтированного дохода (NPV):

NPV=ДПt(1+d)t−Kt(1+d)t, руб (5.1)

ДПt =  ΔПр - Hпр+Sам, руб/год:

ДПt = 112448-26987.5+20480,16 = 105940.6 руб/год

Hпр = ΔПр*τпр/100, где

τпр-ставка налога на прибыль, %

Нпр = 112448*24/100 = 26987.5 руб/год

Sам = К*Нам/100 = 132935*14,3/100 = 20480,16 руб/год

Так как капитальные вложения предусматриваются в первый год (год непосредственно установки нового оборудования), то формула  (5.1) преобретает вид:

NPV=ДПt(1+d)t−K, руб (5.2) где

d=1+i100∗1+τ100,где

i-коэффициент инфляции (I=14 %)

τ-ставка центробанка (τ=21 %)

Пусть d = 0.38

NPV = 105940.6/(1+0.38)+105940.6/(1+0.38)2-132935 = -10822.1 руб.

Пусть d = 0.1

NPV=105940.6/(1+0.1)+105940.6/(1+0.1)2-143220 = 40643.85 руб.

В результате расчета получили, что проект по модернизации котла является не рентабельным в нынешней экономической ситуации в стране, поскольку достаточно высоки темпы инфляции вследствиии чего и проценты по кредиту.