# Введение

Леса как природный комплекс нашей планеты имеют огромное экономическое, климаторегулирующее, водоохранно-защитное, народнохозяйственное значение, удовлетворяя возрастающие потребности в древесине и недревесной продукции, природных дарах леса. По лесным ресурсам Российская Федерация издавна занимает одно из ведущих мест в мире. При лесистости 45,3 % площадь, занятая лесными массивами, составляет 1178,3 млн.га.

Ведение лесного хозяйства предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих своевременное восстановление леса наиболее ценными древесными породами, сокращение простоев земли на вырубках и других, не покрытых лесом площадях, проведение рубок ухода при целенаправленном формировании насаждений, осуществление мелиоративных, лесозащитных и других мероприятий, включая обеспечение охраны леса от лесных пожаров. Выполнение этих и других мероприятий является основой повышения общей производительности и продуктивности лесов. Например, только за период с 1993 по 1998 г. площадь земель в России, покрытых лесом, увеличилась на 12,9 млн. га. (в основном за счет проведения лесовосстановительных мероприятий).

Наряду с этим выполняются работы по повышению лесистости степных и лесостепных районов путем облесения пустующих земель; защите почвы от водной и ветровой эрозии; созданию защитных лесонасаждений на берегах водохранилищ, вдоль дорог и других объектов.

Выполнение всего комплекса мероприятий при интенсивном ведении лесного хозяйства стало возможным благодаря созданию и оснащению отрасли техникой с организацией использования средств механизации в производственных условиях.

Система машин в лесном хозяйстве выполняет общую задачу данной отрасли народного хозяйства по ускоренному воспроизводству лесных ресурсов, повышению производительности и продуктивности лесов путем интенсификации проведения комплекса лесохозяйственных мероприятий при снижении затрат труда и средств за счет обеспечения комплексной механизации лесохозяйственных процессов (а не отдельных работ) и более эффективного использования технических средств.

Система машин как основа комплексной механизации в лесном хозяйстве представляет сочетание взаимоувязанных по технологическому процессу и производительности комплексов машин, агрегатов и транспортных средств, которые обеспечивают выполнение всех производственных процессов, направленных на повышение продуктивности лесов при минимальных затратах труда и средств на единицу выполненной работы.

Цель написания данного курсового проекта состоит в том, чтобы разработать и применить наиболее лучшую и выгодную механизацию работ при выращивании посадочного материала в питомнике, а также разработать комплексную механизацию лесовосстановительных работ. В процессе разработки курсового проекта должны усвоиться основные знания механизации сельского хозяйства, так как в нем применяется теория пройденного ранее материала. Это должно быть сделано для усвоения образовательного процесса (с одной стороны) и для формирования фундаментальных знаний специалиста лесного хозяйства (с другой стороны).

1. Характеристика лесорастительных условий объекта проектирования

Разработка проекта на выращивание посадочного материала в питомнике и создание лесных культур будет проводиться в Барановского лесхозе Хасанского района. Данный район располагается на следующих видах почв: поймоземы слоистые и остаточные (пойменные, аллювиальные дерновые и остаточно-пойменные); буроземы оподзоленные (бурые лесные оподзоленные и глееватые оподзоленные); желто-буроземные буроземы оподзоленные (желто-земно-бурые лесные и бурые лесные оподзоленные). Растительность на данной территории представлена дубовыми лесами, хвойно-широколиственными и производными на их месте широколиственными многопородными лесами.

Продолжительность периода с температурой воздуха выше 10˚ не более 135 – 150 дней. За этот период накапливается сумма положительных температур 2200 - 2600˚. Вегетационный период в районе длится 175 – 190 дней. Годовые суммы осадков колеблются от 510 мм. в континентальной части до 710 мм. в прибрежной.

Весенние заморозки на территории района заканчиваются в основном в первой декаде мая, в предгорных частях района во второй декаде мая. Осенью заморозки на преобладающей части территории района начинаются в первой декаде октября, в предгорных частях в конце сентября. Продолжительность безморозного периода изменяется в пределах района от 130 до 160 дней.

Наибольшая за зиму высота снежного покрова достигает в среднем 15-20 см, а продолжительность его залегания от85 до125 дней. Абсолютный минимум температуры воздуха этого района был зарегистрирован – 45, - 50˚.

2. Механизация работ при выращивании посадочного материала в питомнике

В этом разделе курсового проекта, я предлагаю рациональную систему машин по выращиванию посадочного материала в питомнике, соответственно выданному заданию, рассчитаю тяговые сопротивления, а также нужное число агрегатов, сроки проведения операций. Доказательством того, что данная система машин действительно является правильной, послужат экономические расчеты затрат, необходимые для выполнения механизированных работ.

2.1 Проект технологии работ при выращивании посадочного материала в питомнике

Объем работ 5 га, посадочный материал пихта цельнолистная. Так как питомник является постоянным местом для выращивания различного вида посадочного материала, здесь наблюдается недостаточное содержание в почвах макро и микро элементов, по степени обеспеченности питательными веществами – крайне бедные. Механический состав почвы супесчаные, дренированные. Уклон по горизонталям 0,01

Разработка технологии системы машин производится в зависимости от объекта проектирования. Школьное отделение питомника - эту систему машин следует начинать с зяблевой вспашки, которая должна выполняться плугами общего назначения на глубину от 30 до 50 см, до появления снежного покрова и замерзания грунта. Зяблевая вспашка будет проводится плугом ПЛН-3-35 в агрегате с МТЗ-82, осенью. Весной, с III декады апреля производится боронование. На легких супесчаных почвах боронование проводится зубовой бороной БЗСС-1,0 в агрегате с МТЗ-82. Когда почва подготовлена, приступаю к посадке, для этого применяю школьную сажалку ЭМИ-5 в агрегате с Т-40 в мае. Летом следующего года, проводится механизированные уходы - культивация. Механические уходы проводятся культиваторами для междурядной обработки почвы с одновременным внесением минеральных удобрений: КНО-2,8 в агрегате с Т-40, в июне и июле. Далее осенью выполняется выкопка саженцев ВПН – 2 с боковой скобой в агрегате с ДТ-75.

2.2 Комплектование машинно-тракторных агрегатов

Зяблевая вспашка

Зяблевая вспашка проводится плугом ПЛН-3-35 в агрегате с МТЗ-82.

1. Тяговое сопротивление плугов общего назначения определяется по формуле:

Rпл=М * g * f + Ko * a * в, Н

где М – масса плуга, кг;

g – ускорение свободного падения, 9,8 м/с2;

f – коэффициент трения почвы о металл;

Ko – удельное сопротивление лемешных плугов;

a – глубина вспашки, см;

в – ширина вспашки, см;

Rпл =475*9,8*0,26+3*30*105=10660,3 Н

2. Тяговое сопротивление пахотного агрегата находится по формуле:

Rагр = Rпл + (Мтр + Мпл) * g * i

где Мтр – масса трактора, кг;

Мпл – масса плуга, кг;

g – ускорение свободного падения, 9,8 м/с2;

i – уклон по горизонталям.

Rагр = 10660,3+(2380+475)*9,8*0,07=3306,83 Н

3. Коэффициент использования тягового усилия трактора (ή) при работе с плугом общего назначения равен:

ή = Rагр / РTх

где Rагр – сопротивление агрегата, Н;

РTх – тяговое усилие трактора на передаче Х.

ή=3306,83 /6750=0,49 Х = 4 передача

4. Сменная производительность агрегата находится по формуле:

0,1* В * V * T * Kv * Kt * Кα

где В – конструктивная ширина захвата плуга, м;

V – расчетная скорость движения агрегата, км/ч;

T – продолжительность смены, 8 ч;

KV – коэффициент использования скорости рассчитывается по формуле

KV = (1 - δ) * (1 – λ) (2.2.)

KV =(1-0,14)*(1-0,3)=0,602

Kt – коэффициент использования времени смены, 0,8;

Кα – коэффициент, учитывающий влияние рельефа (при i ≤ 0,017 Кα = 1,0).

Wсм = 0,1*1,05*11,3*8*0,602*0,8*0,96=4,83 га

5. Дневная производительность (Wдн) находится по формуле

Wдн = Wсм * Ксм (2.3.)

где Ксм – коэффициент сменности, (1; 1,2; 1,5; 2).

Wдн = 4,83*1=4,83 га.

6. Число машино-смен (Mсм) определяется по формуле

Mсм = S / Wсм (2.4.)

Mсм = 5/4,83=1,035

7. Число машино-дней (Mдн) определяется по формуле

Mдн =S / Wдн (2.5.)

Mдн =5/4,83=1,035

8. Количество агрегатов (А), необходимое для выполнения работы, определяется по формуле

А = S / Dp * Wсм * Ксм * Кп.у. (2.6.)

где S – объем работ, га;

Dp – количество рабочих дней в периоде;

Wсм – сменная производительность, га;

Ксм – коэффициент сменности;

Кп.у. – коэффициент, учитывающий погодные условия, 0,8 – 1,0.

А = 5/10*1*4,83*0,9=2,17

9. Количество календарных дней в периоде (Dк) находится по формуле

Dк = Dp / Ки (2.7.)

где Ки – коэффициент использования календарного периода, 0,6 – 0,7.

Dк =5/0,6=16,7 дн.

Весеннее боронование

Весеннее боронование производим зубовой бороной БЗСС-1,0 в агрегате с МТЗ-82.

1. Тяговое сопротивление зубовых борон определяется по формуле:

Rб. = Ko * Вр + f * Mб

где Ko – коэффициент удельного сопротивления орудия;

Вр – рабочая ширина захвата орудия, кг;

f – коэффициент трения дисков о почву (0,20);

Mб. – масса бороны, кг.

Rб. = 500*0,95+0,2*35=482 Н

2. Тяговое сопротивление дисковой (зубовой) бороны определяется по формуле:

Rагр = Rб + (Мтр + Мб..) * g * i

где Rб – сопротивление дисковой (зубовой) бороны, Н

Мтр – масса трактора, кг;

Мб. – масса зубовой бороны, кг;

g – ускорение свободного падения, 9,8 м/с2;

i – уклон по горизонталям.

Rагр = 482+(1780+35)*9,8*0,007=1727,09 Н

3. Коэффициент использования тягового усилия трактора (ή) при работе с дисковой (зубовой) бороной равен:

ή = Rагр / РTх

где Rагр – сопротивление агрегата, Н;

РTх – тяговое усилие трактора на передаче Х.

ή = 1727,09/1060=1,63 V = 8 Км/ч с ходоуменьшителем.

4. Сменная производительность дисковой (зубовой) бороны определяется по формуле:

Wсм = 0,1* В * V * T * Kv * Kt * Кα

где В – конструктивная ширина захвата, м;

V – расчетная скорость движения агрегата, км/ч;

T – продолжительность смены, 8 ч;

KV – коэффициент использования скорости рассчитывается по формуле 2.2

KV =(1-0,12)*(1-0,3)=0,616

Kt – коэффициент использования времени смены, 0,80;

Кα – коэффициент, учитывающий влияние рельефа (при i =0,018-0,08 Кα = 0,96).

Wсм =0,1*0,95*21,9*8*0,6*0,8*1,0=7,7 га.

5. Дневная производительность (Wдн) находится по формуле 2.3.

Wдн = 7,7*1=7,7га

6. Число машино-смен (Mсм) определяется по формуле 2.4.

Mсм = 5/7,7=0,65

7. Число машино-дней (Mдн) определяется по формуле 2.5.

Mдн = 5/7,7=0,65

8. Количество агрегатов (А), необходимое для выполнения работы, определяется по формуле 2.6.

А = 5/10*7,7*1*0,9=3,47

9. Количество календарных дней в периоде (Dк) находится по формуле 2.7.

Dк =10/0,6=16,7дн

Посадка

Посадку выполняем школьной сажалкой ЭМИ-5 в агрегате с МТЗ-80 в мае.

1. Тяговое сопротивление школьных сажалок определяется по формуле:

Rл.м. = Mл.м. * g * (f + μ) + Ko * a * в * m, Н

где Мл.м. – масса сажалки без трактора, кг

g – ускорение свободного падения, 9,8 м/с2;

f – коэффициент трения сошника о почву (0,15 – 0,20);

μ – коэффициент сопротивления качению (0,10 – 0,25);

Ko – удельное сопротивление почвы;

a – глубина посадочной борозды (глубина хода сошника), см;

в – ширина посадочной борозды, см;

m – количество сошников (одновременно высаживаемых рядов), шт.

Rл.м. = 420*9,8*(0,17+0,20)+3*15*10*5=2455,8 Н

2. Тяговое сопротивление агрегата определяется по формуле:

Rагр = Rл.м. + (Мтр + Мл.м.) * g * i

где Rл.м. – сопротивление агрегата, Н

Мтр – масса трактора, кг;

Мл.м. – масса лесопосадочной машины, кг;

g – ускорение свободного падения, 9,8 м/с2;

i – уклон по горизонталям.

Rагр =3772,92+(3160+420)*9,8*0,017=6228,8 Н

3. Сменная производительность агрегата находится по формуле:

Wсм = 0,1* В * V * T * Кв * Kv * Kt * Кα

где В – конструктивная ширина захвата агрегата, м;

V – расчетная скорость движения агрегата (берется скорость на первой передаче), км/ч;

T – продолжительность смены, 8 ч;

Кв – коэффициент использования конструктивной ширины захвата (1,0);

KV – коэффициент использования скорости рассчитывается по формуле 2.2. KV = 0,616

Kt – коэффициент использования времени смены, 0,55;

Кα – коэффициент, учитывающий влияние рельефа (при i ≤ 0,017 Кα = 1,0).

Wсм = 0,1*1,5*2,5*8*1,0*0,616*0,55*1,0=1,64 га.

4. Дневная производительность агрегата (Wдн) находится по

формуле 2.3.

Wдн = 1,64*1=1,64 га.

5. Число машино-смен (Mсм) определяется по формуле 2.4.

Mсм = 5/1,64=3,05

6. Число машино-дней (Mдн) определяется по формуле 2.5.

Mдн =5/1,64=3,05

7. Количество агрегатов (А), необходимое для выполнения работы, определяется по формуле 2.6.

А = 5/4*1,64*1*1,0=0,76

8. Количество календарных дней в периоде (Dк) находится по

формуле 2.7.

Dк = 4/0,6=6,7дн

Культивация с одновременным внесением минеральных удобрений

Культивацию проводим в летний период (июнь-июль) с одновременным внесением удобрений при помощи культиватора для питомников КПШ-25 в агрегате с Т-16М

- Тяговое сопротивление культиватора определяется по формуле:

Rл.к. = Ko * (Bp – 2 * l * m), Н

где Ko – удельное сопротивление культиватора, Н/м

Bp – рабочая ширина захвата культиватора, м;

l – защитная зона растений (0,05 – 0,15 м);

m – число одновременно обрабатываемых рядков.

Rл.к. = 800*(1,2-2*0,05*5)=560Н

2. Тяговое сопротивление лапчатого культиватора определяется по формуле:

Rагр = Rл.к. + (Мтр + Мл.к.) * g * i

где Rл.к. – сопротивление лапчатого культиватора, Н

Мтр – масса трактора, кг;

Мл.к. – масса лапчатого культиватора, кг;

g – ускорение свободного падения, 9,8 м/с2;

i – уклон по горизонталям.

Rагр = 560+(1760+107)*9,8*0,07=1840,76 Н

3. Коэффициент использования тягового усилия трактора (ή) при работе с лапчатым культиватором равен:

ή = Rагр / РTх

где Rагр – сопротивление агрегата, Н;

РTх – тяговое усилие трактора на передаче Х.

ή = 1840,76/1400=1,3

4. Сменная производительность культиватора находится по формуле:

Wсм = 0,1* В * V * T * Кв * Kv * Kt * Кα , га

где В – конструктивная ширина захвата агрегата, м;

V – расчетная скорость движения агрегата, км/ч;

T – продолжительность смены, 8 ч;

Кв – коэффициент использования конструктивной ширины захвата (0,96);

KV – коэффициент использования скорости рассчитывается по формуле 2.2.

KV = 0,616

Kt – коэффициент использования времени смены, 0,80;

Кα – коэффициент, учитывающий влияние рельефа (при i ≤ 0,017 Кα = 1,0).

Wсм = 0,1*1,2*23,2*8*1,1*0,6*0,96=1,96 га.

5. Дневная производительность (Wдн) находится по формуле 2.3.

Wдн = 1,95*1=1,95 га.

6. Число машино-смен (Mсм) определяется по формуле 2.4.

Mсм =5/1,95=2,6

7. Число машино-дней (Mдн) определяется по формуле 2.5.

Mдн =5/1,95=1,95

8. Количество агрегатов (А), необходимое для выполнения работы, определяется по формуле 2.6.

А = 5/3*1,95*1*0,9=0,9

9. Количество календарных дней в периоде (Dк) находится по

формуле 2.7.

Dк =3/0,6=5дн.

Выкопка посадочного материала

Конечный этап выращивания посадочного материала проводим выкопочным орудием ВПН-2 в агрегате с ДТ-75.

1. Тяговое сопротивление выкопочных орудий определяется по формуле:

R = f * M * g + Ko * a * b, Н

f – коэффициент трения металла о грунт (0,30 – 0,75):

M – масса орудия, кг;

g – ускорение свободного падения, 9,8 м/с2;

Ko – коэффициент удельного сопротивления почвы (2,0 – 10,0), Н/см2;

a – глубина хода скобы, см;

b – ширина захвата рабочего органа, см.

R = 0,4*480*9,8+5*30*0,55=1991,6 Н

2. Тяговое сопротивление выкопочных орудий определяется по формуле:

Rагр = Rв.о. + (Мтр + М в.о.) * g * i

где Rв.о. – сопротивление выкопочного орудия, Н

Мтр – масса трактора, кг;

М в.о. – масса выкопочного орудия, кг;

g – ускорение свободного падения, 9,8 м/с2;

i – уклон по горизонталям.

Rагр = 1991,1,6+(6550+480)*9,8*0,07=6814,18 Н

3. Коэффициент использования тягового усилия трактора (ή) при работе с выкопочным орудием равен:

ή = Rагр / РTх

где Rагр – сопротивление агрегата, Н;

РTх – тяговое усилие трактора на передаче Х (при выкопке берется первая передача), км/ч.

ή =6814,18/34700=0,20

4. Сменная производительность при выкопке посадочного материала в питомнике определяется по формуле:

Wсм = 0,1 * B * V * T * Kv * Kt , га

где В – конструктивная ширина захвата агрегата, м;

V – расчетная скорость движения агрегата;

T – продолжительность смены, 8 ч;

KV – коэффициент использования скорости рассчитывается по формуле 2.2.

KV =(1-0,02)*(1-0,3)=0,686

KT – коэффициент использования времени смены, 0,75.

Wсм = 0,1*0,55*5,3*8*0,67*0,75=1,17 га.

5. Дневная производительность (Wдн) находится по формуле 2.3.

Wдн =1,17*1,2=1,40га.

6. Число машино-смен (Mсм) определяется по формуле 2.4.

Mсм = 5/1,17=4,3

7. Число машино-дней (Mдн) определяется по формуле 2.5.

Mдн = 5/1,40=3,6

8. Количество агрегатов (А), необходимое для выполнения работы, определяется по формуле 2.6.

А = 5/3*1,17*1,2*0,8=1,0

9. Количество календарных дней в периоде (Dк) находится по

формуле 2.7.

Dк = 3/0,6=5дн.

3. Комплексная механизация лесовосстановительных работ

3.1 Проект технологии механизированных работ

Комплексная механизация лесовосстановительных работ будет производиться на старой гари с дренированными супесчаными почвами и уклоном 0,019%.

Этот участок отличается наличием пней 350 шт/га диаметром 28 см и захламленностью 15 м3 для проведения механизированных работ необходима расчистка участков от порубочных остатков. Она осуществляется при помощи подборщика сучьев ПС-5. Расчищают участки в осенний или весенний период, когда отсутствует растительность, и нет снежного покрова. После того, как полосы расчищены, приступаем к непосредственной подготовке почвы под лесные культуры - бороздами трактором ДТ-75 в комплекте с двухотвальным плугом ПКЛ-70; для посадки, которая будет осуществляться трактором ЛХТ-55 в комплекте с лесопосадочной машиной МЛУ-1 (Лесные культуры высаживать лучше весной, начиная с последней декады апреля и заканчивая второй декадой мая); завершающим этапом работы по созданию лесных культур будут механизированные уходы (культивация), они будут выполнены с помощью трактора ДТ-75 в комплекте с культиватором КЛБ-1,7. Культивация должна способствовать лучшему росту и развитию растений, поэтому сроки её проведения строго регламентированы. Наиболее целесообразно проводить культивацию в летний период (июнь, июль).

Вначале выполним расчет густоты частичных лесных культур (n).

Число посадочных мест на 1га определяется по формуле:

n =10000 * 1 / 2* 1,5 =3333,3 шт/га

где m – число рядов, высаживаемых на одной полосе, шт.;

В – технологическая ширина захвата или расстояние между центрами двух смежных полос, м;

С – шаг посадки, м.

3.2 Комплектование машинно-тракторных агрегатов

Расчистка участков от захламленности и порубочных остатков

Будет производиться при помощи ПС-2,4 трактором ТДТ-55А

1. Тяговое сопротивление (Rмр) подборщиков сучьев определяется по формуле:

Rмр = M * g * (f + i) + Mпо * g * (fдр + i)

где M – масса орудия, кг;

g – ускорение свободного падения, 9,8 м/с2;

f – коэффициент трения зубьев о грунт, 0,3 – 0,8;

i – уклон по горизонталям;

Mпо – масса порубочных остатков, 1000 – 2000;

fдр – коэффициент трения древесины о грунт, 0,7 – 1,2.

Rмр = 1500*9,8 (0,5+0,02)+1500*9,8(0,9+0,02)=7644+13524=21168Н

2. Тяговое сопротивление агрегата (Rагр) определяется выражением:

Rагр = Rмр + Мтр * g * i, H

где Rмр – сопротивление машины для расчистки, Н;

Мтр – масса трактора, кг;

g – ускорение свободного падения, 9,8 м/с2;

i – уклон по горизонталям.

Rагр =21168+8700*9,8*0,02=22873,2 Н

3. Коэффициент использования тягового усилия трактора (ή) при работе с машиной для расчистки равен:

ή = Rагр / РTх

где Rагр – сопротивление агрегата, Н;

РTх – тяговое усилие трактора на передаче Х.

ή = 22873,2/28,400=0,805

4. Сменная производительность при расчистки участков от захламленности определяется по формуле:

Wсм = 0,1 * B * V * T * Kv * Kt , га

где В – технологическая ширина захвата агрегата (расстояние между центрами двух смежных полос), м;

V – расчетная скорость движения агрегата, км/ч;

T – продолжительность смены, 8 ч;

KV – коэффициент использования скорости рассчитывается по формуле 2.2.

KT – коэффициент использования времени смены, 0,8.

KV = (1-0,02)*(1-0,3)=0,686

Wсм =0,1*2,4*2,7*8*0,6*0,8=25га

5. Дневная производительность агрегата (Wдн) находится по

формуле 2.3.

Wдн = 2,5*1,2=3га

6. Число машино-смен (Mсм) определяется по формуле 2.4.

Mсм = 570/2,5=228

7. Число машино-дней (Mдн) определяется по формуле 2.5.

Mдн = 570/3=190

8. Количество агрегатов (А), необходимое для выполнения работы, определяется по формуле 2.6.

А =570(50*2,5*1,2*1)=3,8

9. Количество календарных дней в периоде (Dк) находится по

формуле 2.7.

Dк =50/0,6=83,3дн.

Подготовка почвы под лесные культуры (нарезка борозд) специальными плугами

1. Тяговое сопротивление специального плуга (Rпл) определяется по формуле:

Rпл = M * g * f + Ko * а*в,Н

где M – масса плуга, кг;

g – ускорение свободного падения, 9,8 м/с2;

f – коэффициент трения почвы о металл;

Ko – удельное сопротивление специальных плугов;

a – глубина вспашки, см;

в – ширина вспашки, см;

Rпл = 820*9,8*0,4+8,1*27*120=29458,4 Н

2.Тяговое сопротивление пахотного агрегата

Rагр = Rл.к. + (Мтр + Мл.к.) * g * i

Rагр= 29458,4+(6550+820)*9,8*0,02=30902,9 Н

3. Коэффициент использования тягового усилия трактора (ή) при работе с плугом общего назначения равен:

ή = Rагр / РTх

где Rагр – сопротивление агрегата, Н;

РTх – тяговое усилие трактора на передаче Х.

ή = 30902,9/34700=0,9

4. Сменная производительность пахотного агрегата определяется по формуле

Wсм = 0,1* В * V * T * Kv * Kt * Кα

где В – технологическая ширина захвата агрегата (расстояние между центрами двух смежных полос), м;

Wсм =0,1*1,2*5,3*10*1,1*0,6*1,2*0,96=4,84 га.

5. Число машино-смен (Mсм) определяется по формуле 2.4.

Mсм = 570/4,84=117,8

8. Количество агрегатов (А), необходимое для выполнения работы, определяется по формуле 2.6.

А = 230/20*6,9*1*1=2

9. Количество календарных дней в периоде (Dк) находится по

формуле 2.7.

Dк =20/0,7=29

Посадка лесных культур

1. Тяговое сопротивление лесопосадочных машин определяется по формуле:

Rл.м. = Mл.м. * g * (f + μ) + Ko * a * в * m, Н

где Мл.м. – масса лесопосадочной машины без трактора, кг

g – ускорение свободного падения, 9,8 м/с2;

f – коэффициент трения сошника о почву (0,15);

μ – коэффициент сопротивления качению (0,10);

Ko – удельное сопротивление почвы;

a – глубина хода сошника, см;

в – ширина посадочной борозды, см;

m – количество сошников, шт.

Rл.м. =945*9,8*(0,15+0,1)+3*2510*1=3065,25 Н

2. Тяговое сопротивление лесопосадочного агрегата определяется по формуле:

Rагр = Rл.м. + (Мтр + Мл.м.) * g * i

где Rл.м. – сопротивление лесопосадочного агрегата, Н

Мтр – масса трактора, кг;

Мл.м. – масса лесопосадочной машины, кг;

g – ускорение свободного падения, 9,8 м/с2;

i – уклон по горизонталям.

Rагр =3065,25+(9100+945)*9,8*0,019=4935,6 Н

3. Сменная производительность лесопосадочного агрегата определяется по формуле:

Wсм = 0,1* В * V * T * Кв * Kv * Kt * Кα

где В – технологическая ширина захвата агрегата (расстояние между центрами двух смежных полос), м;

V – расчетная скорость движения агрегата (берется скорость на первой передаче), км/ч;

T – продолжительность смены, 8 ч;

Кв – коэффициент использования конструктивной ширины захвата (1,0);

KV – коэффициент использования скорости рассчитывается по формуле 2.2.

Kt – коэффициент использования времени смены, 0,55;

Кα – коэффициент, учитывающий влияние рельефа (при i = 0,018- 0,08 Кα = 0,96).

Wсм = 0,1*2*2,4*8*1*0,686*0,55*0,96=1,4 га.

4. Дневная производительность агрегата (Wдн) находится по формуле 2.3.

Wдн =1,4*1=1,4 га

5. Число машино-смен (Mсм) определяется по формуле 2.4.

Mсм = 230/1,4=164,3

6. Число машино-дней (Mдн) определяется по формуле 2.5.

Mдн =230/1,4= 164,3

7. Количество агрегатов (А), необходимое для выполнения работы, определяется по формуле 2.6.

А =230/30*1,4*1*1

8. Количество календарных дней в периоде (Dк) находится по

формуле 2.7.

Dк = 30/0,7=43

Уход за лесными культурами

Дисковые культиваторы

1. Тяговое сопротивление дисковых культиваторов определяется по формуле:

Rд.к. = Ko * Вр + f * Mk

где Ko – коэффициент удельного сопротивления орудия;

Вр – рабочая ширина захвата орудия, кг;

f – коэффициент трения дисков о почву (0,15);

Mд.к. – масса орудия, кг.

Rд.к. = 2,5*1,7+0,15*509=4326,35 Н

2. Тяговое сопротивление дискового культиватора определяется по формуле:

Rагр = Rд.к. + (Мтр + Мд.к..) * g * i

где Rд.к. – сопротивление дискового культиватора, Н

Мтр – масса трактора, кг;

Мд.к. – масса дискового культиватора, кг;

g – ускорение свободного падения, 9,8 м/с2;

i – уклон по горизонталям.

Rагр =4326+(6550+509)*9,8*0,019=5640 Н

3. Коэффициент использования тягового усилия трактора (ή) при работе с бульдозером равен:

ή = Rагр / РTх

где Rагр – сопротивление агрегата, Н;

РTх – тяговое усилие трактора на передаче Х.

V =6,6 км/ч

4. Сменная производительность дискового культиватора определяется по формуле:

Wсм = 0,1* В * V * T * Kv * Kt * Кα

где В – технологическая ширина захвата агрегата (расстояние между центрами двух смежных полос), м;

V – расчетная скорость движения агрегата, км/ч;

T – продолжительность смены, 8 ч;

KV – коэффициент использования скорости рассчитывается по формуле 2.2.

Kt – коэффициент использования времени смены, 0,80;

Кα – коэффициент, учитывающий влияние рельефа (при i = 0,018 - 0,08 Кα = 0,96).

Wсм = 0,1*2*6,6*8*0,686*0,8*0,96=5,5 га

5. Дневная производительность агрегата (Wдн) находится по формуле 2.3.

Wдн =5,5*1=5,5 га.

6. Число машино-смен (Mсм) определяется по формуле 2.4.

Mсм = 230/5,5=42

7. Число машино-дней (Mдн) определяется по формуле 2.5.

Mдн =230/5,5=42

8. Количество агрегатов (А), необходимое для выполнения работы, определяется по формуле 2.6.

А =230/30*5,5*1*1=(1)1,39

9. Количество календарных дней в периоде (Dк) находится по

формуле 2.7.

Dк = 30/0,7=43

4. Технологические карты на механизированные работы

Таблица 4.1 - Технологическая карта на механизированные работы по выращиванию посадочного материала в питомнике

| № п/п | Наименование операций | Площадь участка, га | Сроки проведения работ |  |  |  | Состав агрегата |  | Сменная производительность (Wсм) | Коэффициент сменности (Ксм) | Дневная прозводительность (Wдн) | Необходимо машиносмен (Mсм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | Количество календарных дней (Dк) | Количество рабочих дней (Dp) | Трактор | Рабочая машина |  |  |  |  |
| 1. | Зяблевая вспашка | 5 | 20.10 | 26.10 | 7 | 5 | МТЗ - 82 | ПЛН - 3-35 | 7,2 | 1 | 7,2 | 0,7 |
| 2. | Весеннее боронование | 5 | 20.04 | 26.04 | 7 | 5 | МТЗ-82 | БЗСС-1,0 | 3 | 1 | 3 | 1,7 |
| 3. | Посадка | 5 | 27.04 | 3.05 | 7 | 5 | Т-40 | ЭМИ-5 | 1,02 | 1 | 1,02 | 4,9 |
| 4. | Культивация | 5 | 1.06 | 2.07 | 2 | 1 | Т-40 | КНО-2,8 | 6,41 | 1 | 6,41 | 0,78 |
| 5. | Выкопка посадочного материала | 5 | 1.09 | 7.09 | 7 | 5 | ДТ-75 | ВПН-2 | 2,3 | 1 | 2,3 | 2,17 |

Таблица 4.2 - Технологическая карта на механизированные работы по созданию лесных культур

| № п/п | Наименование операций | Площадь участка, га | Сроки проведения работ |  | Состав агрегата |  | Сменная производительность (Wсм) |  |  | Коэффициент сменности (Ксм) | Дневная прозводи-тельность (Wдн) |  | Необхо-димо машино-смен (Mсм) | Необходимо машинодней (Mдн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Оконча-ние | Количество календарных дней (Dк) | Количество рабочих дней (Dp) |  | Трактор | Рабочая машина |  |  |  |  |  |
| 1. | Расчистка участка | 230 | 29.08 | 30.09 | 33 | 20 |  | ТДТ-55 | ПС-5 | 6,4 | 1 | 6,4 |  | 36 |
| 2. | Подготовка почвы бороздами | 230 | 1.10 | 28.10 | 29 | 20 |  | ДТ-75 | ПКЛ-70 | 6,9 | 1 | 6,9 |  | 33,3 |
| 3. | Посадка лесных культур | 230 | 24.04 | 5.06 | 43 | 30 |  | ЛХТ-55 | МЛУ-1 | 1,4 | 1 | 1,4 |  | 164,3 |
| 4. | Уходы за лесными культурами | 230 | 1.07 | 5.07 | 43 | 30 |  | ДТ-75 | КЛБ-1,7 | 5,5 | 1 | 5,5 |  | 42 |

5. Расчет потребности в горюче-смазочных материалах на выращивание посадочного материала и создания лесных культур

1. Сменный расход основного топлива определяется по формуле:

Qсм = qр * tp + qx * tx + qo * to,, кг

где qр – часовой расход топлива при выполнении работ, кг/ч (;

qx – часовой расход топлива при холостых переездах, кг/ч;

qo – часовой расход топлива на остановках, кг/ч;

tp – время работы трактора в течение смены при выполнении работ (ч), которое можно найти по формуле:

tp = Кt * 8, ч

где Кt – коэффициент использования времени смены для данной операции.

tx – время работы трактора в течение смены, приходящееся на холостые переезды (ч), независимо от вида работ, принимается в размере 1,2 ч:

to – время работы трактора в течение смены приходящееся на остановки (ч), которое определяется по формуле:

to = 8 – (tp + tx)

2. Дневной расход основного топлива определяется по формуле:

Qдн = Qсм * Ксм

где Qсм – сменный расход топлива, кг;

Ксм – коэффициент сменности (принятый для данной операции).

3. Удельный расход топлива определяется по формуле:

, кг/га

4. Расход основного топлива на весь объем работ определяется по формуле:

Q = g * S, кг

Рассчитанное основное топливо выражается в кг, однако для получения стоимостных затрат это количество необходимо перевести в литры. Для этого, общие затраты по основному топливу (кг) необходимо умножить на плотность того или иного вида ГСМ.

Помимо основного топлива (диз. топливо), для полноценной работы трактора требуются и другие виды ГСМ (моторное масло, трансмиссионное масло, масла спец. назначения и солидол.). Их потребное количество рассчитывается в процентах от количества основного топлива, выраженного в литрах.

По приведенным формулам делаю расчет потребности в горюче-смазочных материалах на выращивание посадочного материала и создания лесных культур для каждой операции.

5.1 Выращивание посадочного материала

- Зяблевая вспашка.

Qсм = 11*6.4+5.8*1.2+1.5*0.4=78 кг

tp =0,8*8=6,4

to =8 - (6,4+1,2)=0,4

Qдн =78*1=78 кг

g =78/7,2=10,83 кг/га

Q =10,83*5= 54,15 кг 54,15 кг = 45,5 л.

моторное масло: Х=45,5*3,8/100=1,73 л

трансмиссионное масло: Х=45,5*1,1/100=0,5 л

масла спец.назначения: Х=45,5*0,1/100=0,045 л

солидол: Х = 45,5*0,8/100=0,364 л.

- Весеннее боронование

Qсм = 11*6.4+5.8*1.2+1.5*0.4=78 кг

tp =0,8*8=6,4

to =8 - (6,4+1,2)=0,4

Qдн =78*1=78 кг

g =78/3= 26 кг/га

Q =26*5=130 кг → 109,2 л

моторное масло: Х=109,2*3,8/100=4,14 л

трансмиссионное масло: Х=109,2*1,1/100=1,2л

масла спец.назначения: Х=109,2*0,1/100=0,1л

солидол: Х=109,2*0,8/100=0,87л

3.Посадка

Qсм =6,0*4,4+3,7*1,2+1,1*2,4=33,5кг

tp =0,55*8=4,4

to =8- (4,4+1,2)=2,4

Qдн =33,5*1=33,5кг

g =33,5//1,02=32,5 кг/га

Q =32,5*5= 164кг→137,7л

моторное масло: Х=137,2*4,5/100=6,2 л

трансмиссионное масло: Х=137,7*1,1/100=1,5л

масла спец. назначения: Х=137,7*0,1/100=0,14л

солидол: Х=137,7*0,8/100=1,1л

4.Культивация с одновременным внесением удобрения

Qсм =6,0*6,4+3,7*1,2+1,1*0,4=43,3кг

tp =0,8*8=6,4

to =8-(6,4+1,2)=0,4

Qдн =43,3*1=43,3

g =43,3/6,41=7,02кг/га

Q =7,2*5=35,13кг →29,5л

моторное масло: Х=29,5*4,5/100=1,3 л

трансмиссионное масло: Х=29,5*1,1/100=0,32л

масла спец.назначения: Х=29,5*0,1/100=0,02л

солидол: Х=29,5*0,8/100=0,23л

5.Выкопка

Qсм =13,0*6+7,0*1,2+1,7*8=87,8 кг

tp =8*0,75=6

to =8-(6+1,2)=0,8

Qдн =87,8*1=87,8

g =87,8/2,3=38,15

Q =38,15*5=190,8кг→160,25л

моторное масло: Х=160,25*4,8/100=7,7л

трансмиссионное масло: Х=160,25*1/100=1,6л

солидол: Х=160,25*0,8/100=1,3л

5.2 Посадка лесных культур

Расчистка участка

Qсм =9*6,4+5*1,2+1,4*0,4=64,16кг

tp =6,4

to =8-(6,4+1,2)=0,4

Qдн =64,16

g =64,16/6,4=10,025кг/га

Q =10,025*230=2305,75→1936,83л

моторное масло: Х=1936,83*6/100=116,2л

трансмиссионное масло: Х=1936,83*1/100=19,3л

масла спец.назначения: Х=1936,83*1/100=19,3л

солидол: Х=1936,83*0,8/100=15,5л

Подготовка почвы

Qсм =13,0*7,68+7*1,2+1,7*(-0,88)=106,7кг

Qдн =106,7*1=106,7кг

g =106,7/33,3=3,2кг/га

Q =3,2*230=737кг →619л

моторное масло: Х=619*4,8/100=59,7л

трансмиссионное масло: Х=619*1,0/100=6,19л

солидол: Х=619*0,8/100л

Посадка

Qсм =8,0*4,4+5,0*1,2+1,2*2,4=44,08кг

tp =8*0,55=4,4

to =8-(4,4+1,2)=2,4

Qдн =44,08*1=44,08кг

g =44,08/1,4=31,5кг/га

Q =31,5*230=7245кг →6085,8л

моторное масло: Х=6085,8*6/100=365л

трансмиссионное масло: Х=6085,8*1/100=60,9л

масла спец.назначения: Х=6085,8*1/100=60,9л

солидол: Х=6085,8*0,8/100=48,7л

Уход за культурами

Qсм =106,7кг

Qдн =106,7*1=106,7

g =106,/5,5=19,4

Q =19,4*230=4462кг →5311,9л

моторное масло: Х=5311,9*4,8/100=259,9л

трансмиссионное масло: Х=5311,9*1/100=53,1л

солидол: Х=5311,9*0,8/100=42,5л

Все результаты расчетов потребности в ГСМ в табл.5.1.

Таблица 5.1 - Потребность в ГСМ на выполнение механизированных работ

| № п/п | Наименование операций |  | Объем работ | Марка трактора | Необходимое количество ГСМ (л) по видам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Основное топливо | Моторное масло | Трансмиссионные масла | Масла специального назначения | Солидол |
| Выращивание посадочного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зяблевая вспашка |  | 5 | МТЗ-82 | 45,5 | 1,73 | 0,5 | 0,045 | 0,364 |
| 2. | Боронование |  | 5 | МТЗ-82 | 109,2 | 4,14 | 1,2 | 0,1 | 0,87 |
| 3. | Посадка |  | 5 | Т-40 | 137,7 | 6,2 | 1,5 | 0,14 | 1,1 |
| 4. | Культивация |  | 5 | Т-40 | 29,5 | 1,3 | 0,32 | 0,02 | 0,23 |
| 5. | Выкопка |  | 5 | ДТ-75 | 160,25 | 7,7 | 1,6 | - | 1,3 |
|  | Σ |  |  |  | 482,15 | 13,37 | 5,12 | 0,305 | 3,864 |
| Лесовосстановительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчистка участка | 230 |  | ТДТ-55 | 1936,83 | 116,2 | 19,3 | 19,3 | 15,5 |
| 2 | Подготовка почвы бороздами | 230 |  | ДТ-75 | 619 | 29,7 | 6,19 | - | 4,95 |
| 3 | Посадка | 230 |  | ЛХТ-55 | 6085,8 | 365,1 | 60,9 | 60,9 | 48,7 |
| 4 | Уход за культурами | 230 |  | ДТ-75 | 5311,9 | 259,9 | 53,1 | - | 42,5 |
|  | Σ |  |  |  | 13953,53 | 770,9 | 139,5 | 80,2 | 111,65 |
|  | всего |  |  |  | 14435,7 | 784,3 | 144,62 | 80,5 | 115,5 |
|  | Итого | 15560,62 |  |  |  |  |  |  |  |

6. Прямые затраты на механизированные работы на выращивание посадочного материала и создания лесных культур

Для определения эффективности работы того или иного агрегата необходимо учитывать затраты на его эксплуатацию. К экономическим показателям, характеризующим использование машин, относятся потребность в рабочей силе, затраты ручного труда, прямые эксплуатационные затраты и удельные капитальные вложения. Расчет затрат выполняется приведенным ниже формулам в такой же последовательности, в которой выполняются и операции.

Расчет затрат ручного труда

1. Удельные затраты ручного труда определяются по формуле:

, чел-дн/га

где n – число рабочих, обслуживающих один агрегат, чел;

Wсм – сменная производительность для данной операции, га.

2. Общие затраты ручного труда на всю площадь определяются по формуле:

Нобщ = Но * S , чел-дн

где Но - удельные затраты ручного труда, чел-дн/га;

S – объем работ, га.

Расчет денежных затрат

Денежные затраты на выполнение работ включают в себя: заработную плату трактористов и других рабочих, обслуживающих агрегат; затраты на содержание машин; стоимость ГСМ; затраты на семена и посадочной материал; стоимость удобрений и гербицидов и прочие прямые затраты.

Заработная плата складывается из основной и дополнительной, районных надбавок, премиальных и отчислений.

1. Начисления на основную заработную плату определяются по формуле:

, руб

где Стс – месячная тарифная ставка, руб (для трактористов VIII разряд, для других рабочих VI разряд);

n – число рабочих с одинаковой тарифной ставкой обслуживающий агрегат;

Wсм – сменная производительность, га;

S – объем работ.

Затем на основную заработную плату начисляются премиальные: для трактористов-машинистов в размере 20 %, для других рабочих (сажальщики, оправщики) – 15 %.

На сумму основной заработной платы и премиальных начисляется дополнительная заработная плата в размере 12 % для трактористов и 8 % для остальных рабочих.

На сумму основной заработной платы, премиальных и дополнительной зарплаты начисляется районный коэффициент в размере 20 %. Сумма основной заработной платы, премиальных, дополнительной заработной платы, районного коэффициента будут давать начисления на заработную плату, без учета налогов и отчислений.

2. Затраты на содержание машин находятся отдельно для орудия и отдельно для трактора и определяются по формуле:

, руб.

где Е – стоимость трактора, машины или орудия, руб.;

а – годовая норма отчислений (сумма амортизационных отчислений и отчисления на текущий ремонт и техническое обслуживание), %;

М – годовая загрузка трактора, машины или орудия (машино-смены);

Wсм – сменная производительность, га;

S – объем работ, га.

Затраты на содержание орудия и трактора суммируются и отражаются в табл. 6.1, в соответствующей колонке.

Денежные затраты на горюче-смазочные материалы вначале необходимо определить отдельно по каждому виду исходя из потребности (см. данные табл.5.1) и стоимости, а затем суммировать для каждой операции и свести в табл.6.1.

Расчет затрат на посадочный материал следует начинать с определения потребности, которая определяется по формуле:

при создании школьных отделений питомника

, тыс.шт.

где S – площадь участка, га;

w - поправочный коэффициент на потерю, повреждение и т.п. посадочного материала (1,2);

b – ширина междурядий, м;

с – шаг посадки, м.

Потребность в посадочном материале (К) умножается на стоимость и полученные данные заносится в табл.6.1.

Затраты на использование гербицидов определяются в зависимости от нормы внесения (табл.) из расчета кг/га и стоимости за кг по формуле:

Зг = Нв * Сг * S

где Нв – норма внесения гербицида, кг/га;

S – площадь участка, га;

Сг – стоимость гербицида, руб./кг.

Потребность в органических удобрениях, должна определяться в зависимости от содержания гумуса в почве и вида удобрений. Денежные затраты определяют в зависимости от потребности и стоимости.

Все полученные расчеты затрат ручного труда и стоимостных величин следует отразить в табл.6.1.

6.1 Выращивание посадочного материала

Зяблевая вспашка

Но =1/7,2=0,14 чел.дн/га

Нобщ =0,14*5=0,7 чел-дн

Сзп = (1513*1/7,2)*5=1050,7

премиальные – 1050,7+20%=1260,84

дополн. з/п – 1260,84+12%=1412,14

район. коэф-т – 1412,14+20%=1694,57 руб.

Смаш=(488000*32,5/100*96,2*7,2)*5=1145 руб.

Соруд=(8300*45,5/100*26,2*7,2)*5=100,1 руб.

Боронование.

Но =1/3=0,33 чел.дн/га

Нобщ =0,33*5=1,66 чел-дн

Сзп =1513*1/3=504,33

премиальные –504,33+20%=605,2

дополн. з/п –605,2+12%=677,82

район. коэф-т –677,82+20%=813,4 руб.

Смаш=(488000*32,5/100*96,2*3)*5=2447,7руб.

Соруд=(1200*32,5/100*22,5*3)*5=31,3 руб.

Посадка

Но =16/1,02=15,68 чел.дн/га

Нобщ =15,68*5=78,40 чел-дн

Сзп.тр =(1513*1/1,02)*5=7416,7 руб.+20%+12%+20% - 11961,6 руб.

Сзп.др.раб. =(1252*15/1,02)*5=92058,8 руб. +15%+8%+20% - 137204,8 руб.

Сзп.тр+ Сзп.др.раб.=11961,6+137204,8 =149166,1 руб.

Смаш=(313,000*32,5/100*96,2*1,02)*5=5083,5 руб.

Соруд=(11000*35,2/100*22,5*1,02)*5=843,6 руб.

К=(10*5*1,2/1,5*0,2)=200 тыс.шт. *217руб. – 43400руб.

Культавация

Но =1/6,41=0,15=0,15

Нобщ =0,162*5=0,78чел-дн

Сзп =(1513*1/6,41)=1180,2 +20%+12%+20% - 1903,3 руб.

Смаш=(313000*32,5/100*96,2*6,41)*5=824,8 руб.

Соруд=(5300*32,2/100*48,5*6,41)*5=27,45 руб.

Зг =60*500*5=150000 руб.

Выкопка посадочного материла

Но =1/2,3=0,43чел.дн/га

Нобщ =0,43*5=2,15чел-дн

Сзп =(1513*1/2,3)*5=3289,1 +20%+12%+20% - 5304,6 руб.

Смаш=(413000*37,5/100*150*2,3)*5=516,25 руб.

Соруд=(1860*45,5/100*25,5*2,3)*5=72,2 руб.

6.2 Лесовосстановительные работы

Расчистка участка

Но =1/6,4=0,156чел.дн/га

Нобщ =0,156*230=35,88 чел-дн

Сзп =(1513*1/6,4)*230=54373,4 +20%+12%+20% - 87693,4 руб.

Смаш=(747500*37,5/100*150*6,4)*230=67158,2 руб.

Соруд=(6300*32,2/100*198*6,4)*230=368,2 руб.

Подготовка почвы

Но = 1/6,9=0,145 чел.дн/га

Нобщ = 0,145*230=33,35 чел-дн

Сзп =(1513*1/6,9)*230=50433,3 +20%+12%+20% - 81338,8руб.

Смаш=(413000*37,5/100*150*6,9)*230=34416,7 руб.

Соруд=(6500*49,6/100*87,7*6,9)*230=1225,7 руб.

Посадка

Но = 5/1,4=3,6 чел.дн/га

Нобщ = 3,6*230=828 чел-дн

Сзп.тр =(1513*1/1,4)*230= 25135,7руб.+20%+12%+20% - 40538,9руб.

Сзп.др.раб. =(1252*3/1,4)*230=617057,1 руб +15%+8%+20% - 919661,9 руб.

Смаш =(825000*37,5/100*150*1,4)*230=338839,3 руб.

Соруд =(15000*35,2/100*22,5*1,4)*230=38552,4 руб.

Уход за культурами

Но = 1/5,5=0,182

Нобщ = 0,182*230=41,82

Сзп = (1513*1/5,5)*230=63270,9 руб.+20%+12%+20% - 102043,3 руб.

Смаш = ( 413000*37,5/100*150*5,5)*230=43177,3 руб.

Соруд = (2500*32,2/100*48,5*5,5)*230=694,1 руб.

Таблица 6.1 - Прямые затраты на выполнение механизированных работ

| № п/п | Вид работ | Затраты ручного труда | Виды затрат, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Заработная плата | Содержание машин | ГСМ | Прочие затраты | Всего |
| Выращивание посадочного материала в питомнике |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зяблевая вспашка | 0,7 | 1694,57 | 1245,1 | 974,57 | - | 3914,24 |
| 2. | Боронование | 1,66 | 813,4 | 2479 | 2337,4 | - | 5629,8 |
| 3. | Посадка | 78,40 | 149166,1 | 5927 | 2987,45 | 43400 | 201481,1 |
| 4. | Культавация с одноврем. внесением удобрений | 0,78 | 1980,7 | 852,25 | 637,35 | 150000 | 153470,3 |
| 5. | Выкопка посадочного материла | 2,15 | 5304,6 | 588,45 | 3472,6 | - | 9365,65 |
| Итого |  | 83,7 | 158959,87 | 11091,8 | 10409,42 | 193400 | 373861,1 |
| Создание лесных культур |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расчистка участка | 35,88 | 87693,4 | 67826,4 | 44807,4 | - | 200327,2 |
| 2. | Подготовка почвы | 33,35 | 81338,8 | 35642,1 | 13406,9 | - | 130387,8 |
| 3. | Посадка | 828 | 960200,8 | 377391,7 | 145861,7 | - | 1483454,2 |
| 4. | Уход за культурами | 41,82 | 102043,3 | 43871,4 | 115252,1 | - | 261166,8 |
| Итого |  | 939,05 | 1231276,3 | 524731,6 | 319328,1 | - | 2075336 |
| Всего |  |  | 1390236,17 | 535823,4 | 329737,52 | 193400 | 2449197,1 |

Примечание: Прочие затраты – посадочного материала, удобрений и т.д.

7. Техническое обслуживание машинно-тракторного парка

Система технического обслуживания и ремонта предусматривает техническое обслуживание (ТО). При определении видов, продолжительности технического обслуживания следует пользоваться данными табл.

Количество ТО за сезон для тракторов, участвующих в выращивании посадочного материала в питомнике, а также при создании лесных культур рассчитывается по формуле:

, шт.

где, Uсез – сезонная выработка трактора, мото-ч (вычисляется при помощи переводных коэффициентов );

ТОi – периодичность определяемого технического обслуживания, ч;

ТОi+1 – периодичность следующего по номеру технического обслуживания.

Данные, полученные при анализе технического обслуживания необходимо занести в табл.7.1.

Далее делаю расчет по приведенным формулам.

7.1 Выращивание посадочного материла

Зяблевая вспашка

Uсез =45,5л*0,1=4,55 мото-ч

n = 4,55/60 - 4,55/240 = -- (0,057)

ТО1

В связи с малым количеством мото-часов техническое обслуживание не проводится.

Весеннее боронование

Uсез = 109,2л*0,1=10,92 мото-ч

n =10,62/60-10,92/240= -- (0,135)

ТО1

В связи с малым количеством мото-часов техническое обслуживание не проводится.

Посадка

Uсез =137,7л*0,111=15,28 мото-ч.

n =15,28/60-15,28/240= --

ТО1

В связи с малым количеством мото-часов техническое обслуживание не проводится.

Культивация с одновременным внесением удобрений.

Uсез =29,5*0,111=3,27 мото-ч

n =3,27/60-3,27/240= --

ТО1

В связи с малым количеством мото-часов техническое обслуживание не проводится.

Выкопка посадочного материала

Uсез =160,25*0,06=9,6 мото-ч.

n =9,6/60-9,6/240= --

ТО1

В связи с малым количеством мото-часов техническое обслуживание не проводится.

7.2 Создание лесных культур

Расчистка участка

Uсез =1936,83*0,06=116,2 мото-ч

n =116,2/60-116,2/240=1,93-0,48=(1,45) 1

ТО1

n =116,2/240-116,2/960=(0,36) --

ТО2

В связи с малым количеством мото-часов техническое обслуживание не проводится.

Подготовка почвы

Uсез = 619*0,06= 6,97 мото-ч

n =6,92/60-6,92/240 = --

ТО1

В связи с малым количеством мото-часов техническое обслуживание не проводится.

Посадка лесных культур

Uсез =6085,8*0,06=365,1 мото-ч

n =365,1/60-365,1/240=(4,56) 5

ТО1

n = 365,1/240-365,1/960=(1,14) 1

ТО2

n =365,1/960= --

ТО3

В связи с малым количеством мото-часов техническое обслуживание не проводится.

Уход за культурами.

Uсез =5311,9*0,06=318,7 мото-ч

n =318,7/60-318,7/240=4

ТО1

n =318,7/240-318,7/960=1

ТО2

n =318,7/960= --

ТО3

В связи с малым количеством мото-часов техническое обслуживание не проводится.

механизация посадочный удобрение лесной

Таблица 7.1 - Техническое обслуживание МТП при выращивании посадочного материала в питомнике и создании лесных культур

| № п/п | Наименование операций | Марка трактора | Виды технического обслуживания и их количество за сезон |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТО - 1 | ТО - 2 | ТО - 3 |
| Выращивание посадочного материала в питомнике |  |  |  |  |  |
| 1. | Зяблевая вспашка | МТЗ-82 | - | - | - |
| 2. | Боронование | МТЗ-82 | - | - | - |
| 3. | Посадка | Т-40 | - | - | - |
| 4. | Культивация | Т-40 | - | - | - |
| 5. | Выкопка | ДТ-75 | - | - | - |
| Создание лесных культур |  |  |  |  |  |
| 1. | Расчистка участка | ТДТ-55 | 1 | - | - |
| 2. | Подготовка почвы бороздами | ДТ-75 | - | - | - |
| 3. | Посадка | ЛХТ-55 | 5 | 1 | - |
| 4. | Уход за культурами | ДТ-75 | 4 | 1 | - |

8. Техника безопасности при выполнении механизированных работ

Знание и строгое выполнение правил и инструкций по технике безопасности является важнейшим условием предупреждения несчастных случаев.

К работе на тракторах допускаются лица, получившие права на управление.

Трактора и орудия с неисправными или плохо отрегулированными механизмами запрещается эксплуатировать.

При запуске пускового двигателя трактора запрещается наматывать пусковой шнур на руку. Нельзя открывать крышку радиатора горячего двигателя без рукавиц.

Подъезд трактора к прицепным или навесным орудиям и машинам производят на тихом ходу без рывков, при этом тракторист должен следить за безопасностью рабочего, производящего сцепку или навеску технологической машины на трактор.

Запрещается производить технический уход и ремонт под машиной при работающем двигателе, смазывать, регулировать и устранять неисправности на машинах во время их работы.

К работе на прицепных и навесных технологических машинах и орудиях допускаются рабочие, прошедшие медицинский осмотр и знающие правила техники безопасности работы на этих машинах. Рабочие должны быть в комбинезонах или заправленной одежде. Женщины должны повязывать голову косынкой, а концы ее убирать. Для предохранения глаз от пыли рабочим выдаются защитные очки. При работе на лесопосадочных машинах между рабочим, обслуживающим машину (орудие), и трактористом должна быть постоянная связь посредством звуковых или световых сигналов. Сигналы надо подавать, когда агрегат трогается, перед его остановкой, если обнаружен дефект в машине, возникли препятствия на пути движения агрегата и т.п.

Запрещается переезжать к месту работ на навесных машинах или орудиях, если даже на них имеется сиденья. Во избежание ранения рук запрещается во время работы сеялки разравнивать семена в ящике руками, для этого надо пользоваться короткой деревянной лопаткой.

9. Природоохранные мероприятия

Охрана природы – одно из важных мероприятий, на которое должна быть направлена деятельность работников лесного хозяйства. При выращивании посадочного материала и лесовосстановлении работники лесного хозяйства обязаны соблюдать меры безопасности при работе с вредными и легковоспламеняющимися веществами. При выполнении любых лесохозяйственных мероприятий с целью уменьшения денежных затрат на перевозку в места работ свозится большое количество ГСМ. Такое скопление

легковоспламеняющихся веществ является объектом повышенной опасности. Неправильное хранение масел, диз. топлива, бензина может привести к загрязнению почв.

Негерметичные емкости, в которых хранится бензин, диз. топливо, масла, могут привести к загрязнению воздуха, грунтовых вод и т.д.

Вся эксплуатируемая техника должна иметь пройденный техосмотр, чтобы выхлоп вредных веществ не превышал допустимые нормы.

При неправильной эксплуатации почв происходит ее эрозия.

Заключение

На основании технико-экономических расчетов делаю вывод, что выращивание посадочного материала является наиболее трудоемкой операцией, а также наиболее дорогостоящей, чем создание лесных культур. Создание лесных культур целесообразнее потому как не нужна обработка всей почвы, проводить механические уходы намного проще.

В данной курсовой работе мы разработали технологические процессы по комплексной механизации лесовосстановительных работ и по механизации работ при выращивании сеянцев пихты цельнолистной в питомнике. Составили проекты технологий и рассчитали все его акценты. При разработке этого курсового проекта мы усвоили основные знания механизации сельского хозяйства.

Список использованной литературы

1. Ларюхин Г.А., Златоустов Л.С. Механизация лесного хозяйства. – М.: Лесная промышленность, 1975.

2. Приморское управление гидрометеорологической службы. Агроклиматический справочник по Приморскому краю. – Л.: 1960.

3. Винокуров В.Н., Еремин Н.В. Система машин в лесном хозяйстве. – М.: Академия, 2004.

4. Лихитченко М.А. Методические указания по курсовому проектированию для студентов Института лесного хозяйства. – Уссурийск: 2006.

5.Справочник механизатора лесного хозяйства.- М.: Лесная промышленность, 1977.