2.2 Разработка плана механизированных работ по возделыванию сельскохозяйственных культур в условиях «СПК колхоз им. Арсения» Шуйского района Ивановской области на площади 1936 га на 2009 год.

Таблица №1

| № п/п | Наименование операции. | Состав МТА |  |  | Озимые |  |  | Яровые |  |  |  | Картофель |  |  | Многолет-ние травы |  | Овощи |  | Чистый пар |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка тр-ра. | Марка с/х машин |  | Площадь | Календарный срок |  | Площадь |  |  | Календарный срок | Площадь |  | Календарный срок | Площадь | Календарный срок | Площадь | Календарный срок | Площадь | Календарный срок | Площадь | Календарный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Ранее весенние боронование | ДжонДир | ДжонДир 650 |  | 335 |  | 24.04 2 |  |  |  |  |  |  |  | 590 | 24.04 4 |  |  | 115 | 24.04 1 | 1040 | 24.04 7 |
| 2 | Погрузка минеральных удобрений, 0,15т. на 1 га | Погрузчик LOADAL |  |  | 50 | 1.05 1 |  | 110 |  |  | 1.05 1 | 4 |  | 1.05 1 | 90 | 30.04 2 | 3 | 1.05 1 |  |  | 260 | 1.05 7 |
| 3 | Внесение минеральных удобрений | МТЗ-1221 | МВУ-6 |  | 335 | 1.05 1 |  | 736 |  |  | 1.05 1 | 25 |  | 1.05 1 | 590 | 30.04 2 | 15 | 1.05 1 |  |  | 1701 | 1.05 7 |
| 4 | Погрузка органических удобрений, 30-50 т. /га | МТЗ-82. 1 | ПФ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 | 2.05 2 |  |  | 90 | 2.05 2 | 3450 | 5.05 4 | 4290 | 2.05 8 |

Таблица №1(продолжение)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Внесение органических удобрений | МТЗ-1221 | ПРТ-5 |  |  |  |  | 25 | 2.05 2 |  |  | 15 | 2.05 2 | 115 | 2.05 4 | 155 | 2.05 8 |
| 6 | Вспашка | ЖдонДир 3520 | DIAMANT |  |  | 736 | 3.05 5 | 25 | 3.05 2 |  |  | 15 | 3.05 2 | 115 | 3.05 3 | 891 | 3.05 12 |
| 7 | Предпосевная обработка почвы | ЖдонДир 3520 | Культиватор SMAROGOL |  |  | 736 | 09.05 4 | 25 | 09.05 1 |  |  | 13 | 09.05 1 |  |  | 891 | 09.05 6 |
| 8 | Транспортировка семян яровых зерновых 0,28 т/га | Авто |  |  |  | 206 | 13.05 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 | 13.05 3 |
| 9 | Посев яровых зерновых | МТЗ-82.1 | С-11У СЗУ-3,6 |  |  | 736 | 13.05 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 736 | 13.05 4 |
| 10 | Транспортировка картофеля 3 т/га | МТЗ-1221 | 3-ПТС-6,5 |  |  |  |  | 75 | 13.05 3 |  |  |  |  |  |  | 75 | 13.05 3 |
| 11 | Посадка картофеля | МТЗ-82.1 | VL-200 |  |  |  |  | 25 | 15.05 3 |  |  |  |  |  |  | 25 | 15.05 3 |
| 12 | Посев овощей (морковь) | МТЗ-82 | СУПО-9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 15.05 1 |  |  | 3 | 15.05 1 |

Таблица №1(продолжение)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Транспортировка воды | МТЗ-1221 | МЖТ-6 | 100 | 16.05 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 17.05 3 |
| 14 | Обработка озимых зерновых | МТЗ-82.1 | ОПШ-15 | 335 | 16.05 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335 | 17.05 3 |
| 15 | Культивация пара | ЖдонДир 3520 | Культиватор SMAROGOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 | 16.05 2 | 115 | 16.05 2 |
| 16 | Довсходовое рыхление картофеля | МТЗ-82.1 | С-11У БЗСС-1,0 |  |  |  |  | 25 | 23.05 1 |  |  |  |  |  |  | 25 | 23.05 1 |
| 17 | Рыхление овощей | МТЗ-82.1 | КРН-5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 26.05 1 |  |  | 3 | 26.05 1 |
| 18 | Транспортировка воды | МТЗ-1221 | МЖТ-6 |  |  | 220 | 26.05 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 | 26.05 4 |
| 19 | Опрыскивание | МТЗ-82.1 | ОПШ-15 |  |  | 736 | 26.05 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 736 | 26.05 4 |
| 20 | Рыхление картофеля по всходам | МТЗ-82.1 | КРН-4,2 БЗСС-1,0 |  |  |  |  | 25 | 29.05 1 |  |  |  |  |  |  | 25 | 29.05 1 |

2.3 Расчет плана механизированных работ по возделыванию сельскохозяйственных культур в условиях ТОО «Арефинское» Шуйского района Ивановской области на площади 1118 га на 2008 год.

Таблица №2

| № п/п | Наименование механизированных работ | Единицы измерения | Объем работ |  | Календар-ные сроки |  | Состав МТА |  |  | Производительность МТА | Кол-во норма-смен |  | Расход дизтоплива |  |  | Оплата труда |  | Трудоем-кость |  | Требу-ется |  | Коэффициент сменности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В ед.фактических | В ед. эталонных | Начало работ | Кол-во раб. дней | Марка трактора | Марка с/х машины | Кол-во с/х машин в агрегате |  | В объеме работ | В расчете на 1 раб. День | На единицу мех. работ | На норму выработки | На весь объем работ | Тарифный разряд | Фонд оплаты труда | Сменная | На весь объем работ | Тракторов | С/х машин |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Раннее весеннее боронование | га | 1040 | 148 | 24.04 | 7 | Джон Дир | ДжонДир 650 | 1 | 62 | 16,7 | 2,3 | 2,2 | 132 | 2288 | 8 72,4 | 1252 | 8 | 138,4 | 2 | 2 | 1,15 |
| 2 | Погрузка минеральных удобрений, 150 кг. на 1 га | т | 260 | 4,6 | 30.04 | 7 | Погрузчик LOADAL |  | 1 | 300 | 0,8 | 0,13 | 0,11 | 45 | 39 | 7 62,9 | 50,32 | 8 | 6,4 | 1 | 1 | 0,11 |
| 3 | Внесение минеральных удобрений | га | 1701 | 233 | 30.04 | 7 | МТЗ-1221 | МВУ-6 | 1 | 37,2 | 45,7 | 6,5 | 0,95 | 35,3 | 1615 | 7 62,9 | 2875 | 8 | 365,6 | 4 | 4 | 1,62 |
| 4 | Погрузка органических удобрений, 30-50 т. /га | т | 4290 | 45 | 2.05 | 8 | МТЗ 82,1 | ПФ-1 | 1 | 580 | 7,3 | 0,92 | 0,08 | 56 | 343,2 | 8 72,4 | 442 | 8 | 48,8 | 1 | 1 | 0,92 |

Таблица №2(продолжение)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Внесение органических удобрений | га | 155 | 40,1 | 2.05 | 8 | МТЗ 1221 | РОУ-5 | 1 | 25 | 6,2 | 0,77 | 1 | 25 | 155 | 8 72,4 | 250 | 8 | 27,6 | 1 | 1 | 0,77 |
| 6 | Вспашка | га | 891 | 866 | 3.05 | 12 | Джон Дир | Плуг DIAMANT | 1 | 78 | 11,42 | 0,95 | 1,2 | 93,6 | 1069,2 | 8 72,4 | 826 | 8 | 91,36 | 1 | 1 | 0,95 |
| 7 | Предпосевная обработка почвы | га | 891 | 199 | 09.05 | 6 | ДжонДир | Культиватор SMAROGOL | 1 | 70 | 12,7 | 2,12 | 3,5 | 210 | 3119 | 8 72,4 | 920 | 8 | 102 | 1 | 1 | 2,12 |
| 8 | Транспортировка семян яровых зерновых 0,28 т/га | т | 206 |  | 12.05 | 3 | Авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Посев яровых зерновых | га | 736 | 128 | 12.05 | 4 | МТЗ-82.1 | С-11У СЗУ-3,6 | 1/2 | 29 | 25,38 | 6,3 | 2,9 | 84,1 | 2124 | 7 62,9 | 1596 | 8 | 203 | 4 | 4/10 | 1,58 |
| 10 | Транспортировка картофеля 3 т/га | т | 75 | 8,57 | 13.05 | 3 | МТЗ-1221 | 3-ПТС-6,5 | 1 | 44,8 | 1,67 | 0,56 | 0,56 | 54 | 90 | 7 62,9 | 105 | 8 | 13,36 | 1 | 1 | 0,56 |
| 11 | Посадка картофеля | га | 25 | 22 | 15.05 | 3 | МТЗ-82.1 | VL-200 | 1 | 7 | 3,57 | 1,19 | 3,4 | 23,8 | 85 | 8 72,4 | 259 | 8 | 28,5 | 1 | 1 | 1,19 |
| 12 | Посев овощей (морковь) | га | 3 | 1,45 | 15.05 | 1 | МТЗ-82.1 | СУПО-9 | 1 | 10,1 | 0,3 | 0,3 | 3,4 | 34,3 | 10,2 | 7 62,9 | 18,9 | 8 | 2,4 | 1 | 1 | 0,3 |

Таблица №2(продолжение)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Транспортировка воды | т | 100 | 38,6 | 16.05 | 3 | МТЗ-1221 | МЖТ-6 | 1 | 19 | 5,2 | 1,75 | 1,12 | 21,28 | 112 |  | 8 72,4 | 376,5 | 8 | 41,6 |  | 2 | 2 | 0,87 |
| 14 | Обработка озимых зерновых | га | 335 | 49 | 16.05 | 3 | МТЗ-82.1 | ОПШ-15 | 1 | 33 | 10,1 | 3,38 | 1,09 | 36 | 365 |  | 7 62,9 | 636,3 | 8 | 80,8 |  | 3 | 3 | 1,12 |
| 15 | Культивация пара | га | 115 | 22,3 | 16.05 | 2 | Джон Дир | Культиватор SMAROGOL | 1 | 70 | 1,64 | 0,82 | 3,5 | 245 | 402,5 |  | 8 72,4 | 118,7 | 8 | 13,1 |  | 1 | 1 | 0,82 |
| 16 | Довсходовое рыхление картофеля | га | 25 | 2,4 | 23.05 | 1 | МТЗ-82.1 | С-11У БЗСС-1,0 | 1/12 | 48 | 0,52 | 0,52 | 1,8 | 86,4 | 45 |  | 7 62,9 | 32,7 | 8 | 4,1 |  | 1 | 1/12 | 0,52 |
| 17 | Рыхление овощей | га | 3 | 1,3 | 26.05 | 2 | МТЗ-82.1 | КРН-5,6 | 1 | 11,1 | 0,2 | 0,2 | 2,8 | 31,1 | 8,4 |  | 7 62,9 | 12,6 | 8 | 1,6 |  | 1 | 1 | 0,2 |
| 18 | Транспортировка воды | т | 220 | 83 | 26.05 | 4 | МТЗ-1221 | МЖТ-6 | 1 | 19 | 11,5 | 2,8 | 1,12 | 21,3 | 246,4 |  | 8 72,4 | 832,6 | 8 | 92 |  | 2 | 2 | 1,4 |
| 19 | Опрыскивание | га | 736 | 109,6 | 26.05 | 4 | МТЗ-82.1 | ОПШ-15 | 1 | 33 | 22,3 | 5,5 | 1,09 | 36 | 802,3 |  | 7 62,9 | 1402,7 | 8 | 178,4 |  | 3 | 3 | 1,8 |
| 20 | Рыхление картофеля по всходам | га | 25 | 10,3 | 29.05 | 2 | МТЗ-82.1 | КРН-4,2 БЗСС-1,0 | 1/5 | 5,9 | 4,2 | 2,1 | 6,5 | 76,7 | 162,5 |  | 7 62,9 | 264 | 8 | 33,6 |  | 2 | 2/10 | 1,05 |
| 21 | Итого |  |  | 2012 |  | 82 |  |  |  |  | 187,4 |  |  |  |  | 20428,8 |  | 12278 |  | 1473 |  |  |  |  |