2.4 Построение графика машиноиспользования.

График машиноиспользования строится в осях координат на каждую марку тракторов. Для построения графика необходимо знать марки тракторов используемые в работе, календарные сроки выполнения работ, количества МТА одновременно выполняющих с/х операцию, коэффициент сменности. График строится в произвольном масштабе с учётом использования всей площади листа. На графике могут быть указаны дополнительные сведения, например: хозяйственный номер трактора, ФИО механизатора, государственный номер. После построения графика проводят его характировку с целью уменьшения как общей потребности в тракторах, так и тракторов отдельных марок, увеличения годовой занятости тракторов и более равномерного распределения работ между разными марками тракторов. График машиноиспользования характируют следующими основными способами:

1.Распределение работ между тракторами разных марок;

2.Изменение продолжительности рабочего дня за счёт изменения коэффициента сменности в пределах допустимых законодательством;

3.Изменением ранее принятых календарных сроков выполнения работ в пределах допускаемых агротехническими требованиями.

График машиноиспользования я строю на формате А1, который является графическим листом №1.

2.5. Комплектование МТП на весенний период в условиях ТОО «Арефинский» Шуйского района Ивановской области на 2008 год.

Комплектование МТП и расчет амортизации.

| Р.II Таблица №3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Марка машины | Кол-во в КП | Стоимость одной машины тыс. руб. | Стоимость всех машин в КП тыс. руб. | % амортиза- ционных отчислений | Годовая сумма амор- ных отчислений тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | МТЗ-80,1 | 2 | 250 | 500 | 9,1 | 45,50 |
| 2 | МТЗ-1221 | 2 | 748 | 1496 | 9,1 | 136,14 |
| 3 | Т-150К | 3 | 690 | 2070 | 10 | 207 |
| 4 | ДТ-75М | 1 | 438 | 438 | 12,5 | 54,75 |
| 5 | БЗCС-1,0 | 12 | 1,15 | 13,8 | 16,7 | 2,30 |
| 6 | ПКУ-0,8 | 1 | 73 | 73 | 14,3 | 10,44 |
| 7 | МВУ-6 | 3 | 137,2 | 411,6 | 16,7 | 68,74 |
| 8 | ПРТ-10 | 1 | 125 | 125 | 16,7 | 20,88 |
| 9 | ПЛП-6-35 | 2 | 40 | 80 | 11 | 8,80 |
| 10 | КШУ-12 | 1 | 88,9 | 88,9 | 12,5 | 11,11 |
| 11 | ПФ-1,2 | 1 | 90 | 90 | 14,3 | 12,87 |
| 12 | 3-ПТС-6,5 | 1 | 89 | 89 | 14,3 | 12,73 |
| 13 | СЗУ-3,6 | 4 | 57 | 228 | 11 | 25,08 |
| 14 | КСМ-6 | 1 | 41,9 | 41,9 | 12,5 | 5,24 |
| 15 | СУПО-9 | 2 | 99,2 | 198,4 | 11 | 21,82 |
| 16 | ОПШ-15 | 2 | 120 | 240 | 16,7 | 40,08 |
| 17 | КПС-4 | 2 | 43,1 | 86,2 | 12,5 | 10,87 |
| 18 | МЖТ-11 | 1 | 145 | 145 | 16,7 | 24,22 |
| 19 | КРН-5,6 | 2 | 85 | 170 | 12,5 | 21,25 |
| 20 | КРН-4,2 | 2 | 67 | 134 | 12,5 | 16,75 |
| 21 | С-11У | 2 | 55 | 110 | 14,3 | 15,73 |
| 22 | ИТОГО |  |  |  |  | 755,55 |

∑Аотч

Апп =                * Дпп  ( тыс. руб. ); где

365

Апп - амортизация за планируемый период (24.04-31.05); ∑Аотч - суммарная годовая амортизация (тыс. руб.); Дпп - количество дней планируемого периода (38 дней);

755,55

Апп =                * 38 = 78,66 тыс. руб.

365

2.6 Расчет необходимого количества и стоимости ГСМ.

Р.II Таблица №4

| № п/п | Марка трактора | Плановый расход ДТ, кг | Моторное масло |  | Автотракторное масло |  | Трансмиссионное масло |  | Консистентная смазка |  | Пусковой бензин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | кг | % | кг | % | кг | % | кг | % | кг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Т-150К | 11075 | 5 | 553,75 | 1 | 110,75 | 0,3 | 33,23 | 0,3 | 33,23 | 1 | 110,75 |
| 2 | МТЗ | 3485,1 | 5 | 174,26 | 1,9 | 66,22 | 1 | 34,85 | 0,25 | 8,71 | 1 | 34,85 |
| 3 | ДТ-75М | 3143,6 | 5,1 | 160,32 | 1 | 31,44 | 1 | 31,44 | 0,2 | 6,29 | 1 | 31,44 |
| 4 | ИТОГО | 17703,7 |  | 888,33 |  | 208,41 |  | 99,52 |  | 48,23 |  | 177,04 |

Стоимость ГСМ:

Сгсм = Сдт + Смм + Сатм + Стм + Скс + Спб;

Сдт   = 18 * 17703,7 = 318666,60   Цдт   = 18 руб.

Смм  = 25 * 888,33 = 22208,25      Цмм  = 25 руб.

Сатм = 22 * 208,41 = 4585,02        Цатм = 22 руб.

Стм  = 35 * 99,52 = 3483,20          Цтм   = 35 руб.

Скс   = 50 * 48,23 = 2411,50          Цкс    = 50 руб.

Спб   = 16 * 177,04 = 2832,64        Цпб   = 16 руб.

Сгсм = 318666,6 + 22208,25 + 4585,02 + 3483,2 + 2411,50 + 2832,64 = 354187,21

2.7 Расчет показателей машиноиспользования.

1) Расчет среднего коэффициента сменности работы МТП

Ксм.ср.  = ∑К / n K; где

∑K - сумма коэффициентов сменности,
n K - количество коэффициентов сменности

Ксм.ср.  = 24,6 / 19 = 1,29

Вывод: Коэффициент сменности допустим, так как находится в интервале от 1 до 2.

2) Расчет трудоемкости на единицу мех. работ.

Q = ∑Qдт / ∑Эт.га.; где
 ∑Qдт - суммарный расход дизельного топлива на механизированные работы,

∑Эт.га. - сумма эталонных гектаров.

Q = 17703,7 / 1429,3 = 12,39

Вывод: Расход дизельного топлива соответствует технической норме.

3) Расчет трудоемкости на единицу мех. работ.

Т = ∑Т / ∑Эт.га.; где
∑Т- суммарная трудоемкость на весь объем работ.

Т = 1431,2 / 1429,3 = 1

4)Расчет количества механизаторов.

nмех. = ∑Фр.в. / Т 1мех. ; где

∑Фр.в. - суммарный фонд рабочего времени на механизированных работах за планируемый период в часах,
Т 1мех. - трудоемкость одного механизатора за планируемый период.

∑Фр.в. = Кр.д. * Т см.; где
Кр.д. - количество работ по плану.

Т 1мех. = Кр.д.п. * Т см.; где
Кр.д.п. - количество рабочих дней за планируемый период.

Кр.д.п. = Др. + Дв. + Дп. + До. = 38 – 11 – 2 – 3 = 22

∑Фр.в. = 85 * 8 = 680

Т 1мех. = 22 * 8 = 176

nмех. = 680 / 176 = 3,86 принимаю 4 человека

5) Расчет средней наработки на 1 физический трактор

Н = ∑Эт.га. / nтр. = 1429,3 / 8 = 178,66; где

nтр. - требуется тракторов по расчетам в курсовом проекте.

Раздел 3 Технологическая часть.

3.1 Организация механизированных работ на весенний период в «СПК колхоз им. Арснеия».

а) Форма организации механизированных работ

Организация труда и отдыха механизаторов существенно влияет на производительность при выполнении полевых работ.

По данным научных исследований, продолжительность смены более восьми часов в период напряжённых работ ведёт к росту потерь рабочего времени более чем в два раза. В итоге средняя производительность агрегатов снижается более чем на 17%,а уборочных на 5-8%. Особенно резко падает производительность на 11 и 12 час работы.

Таким образом, организация двухсменной работы машин может значительно сократить сроки полевых работ, увеличить сменную выработку техники, снизить затраты на выполнение единицы механизированных работ.

Для поддерживания высокой работоспособности механизаторов предусматривается несколько коротких перерывов. Очень важно придерживаться постоянного режима труда и отдыха при выполнении односменных работ.

В период наибольшей загруженности МТП, согласно графику машиноиспользования МТП, нанимаю на работу временных механизаторов (4 человека).

Вывод: Распределив таким образом МТА за механизаторами, я добиваюсь сохранности техники и контроля её эксплуатации.

3.2 Агротехнические требования к выполнению с/х операции вспашка.

Всапшка- основной приём механической обработки почвы отвальными плугами. При вспашке происходит одновременно оборачивание, крошение и перемешивание почвы. Оборачиванием достигается заделка дернины, удобрений, семян сорных растений, многих с.-х. вредителей и возбудителей болезней. В нижней части пахотного слоя, перемещённой В. на поверхность, под влиянием аэрации, повторного увлажнения и быстро активизирующейся полезной почвенной микрофлоры увеличивается содержание доступных растениям питательных веществ. В. даёт возможность поддерживать мелкокомковатое сложение пахотного слоя. Степень оборачивания зависит от формы отвалов, соотношения глубины обработки и ширины пласта. Плуги с винтовыми отвалами наиболее полно оборачивают пласт, но слабо крошат почву (используются на тяжёлых глинистых и сильно задернелых землях); с цилиндрическими отвалами хорошо крошат почву, но неудовлетворительно оборачивают пласт; с культурной формой отвалов хорошо оборачивают и крошат пласт на почвах средней связности (с предплужниками и на задернелых почвах).

Различают следующие виды вспашки: 1) оборот пласта, когда пласт шириной до 40 см при относительно небольшой глубине пахоты винтовым отвалом оборачивается на 180°. Это самый древний вид В. дернины; он требует многих дополнительных обработок (боронование, культивация, дискование, прикатывание), приводящих к чрезмерному распылению почвы (под термином "оборот пласта" в практике с.-х. производства понимают также вторую вспашку целины, залежи или поля из-под многолетних трав). 2) Взмёт, когда пласты отвалами полувинтового типа оборачиваются на 135°, плотно прилегают друг к другу, располагаясь под углом в 45° к поверхности почвы. При взмёте целины или залежи дернина не успевает разложиться в течение нескольких месяцев; такая вспашка неприемлема и на старопахотных землях, она дополнительно требует многократного дискования и боронования. 3) Культурная В. проводится плугом, каждый корпус которого снабжён предплужником. Предплужник срезает поверхностный слой почвы и сбрасывает его на дно борозды; отвал основного корпуса плуга поднимает жёсткий слой почвы и покрывает им оказавшийся на дне борозды верхний слой. Это самый совершенный вид пахоты. Площадь вспаханного поля получается ровной, что облегчает последующую предпосевную обработку (предплужник снимают лишь при запашке навоза или повторной В. парового поля).

Глубину вспашки устанавливают в зависимости от мощности пахотного горизонта, биологических особенностей возделываемых растений, обработки почвы под предшествующие культуры, степени и характера засорённости поля, наличия вредителей и болезней с.-х. растений. В. на глубину 20 см считается нормальной, на большую глубину — глубокой, на меньшую — мелкой. В. на одну и ту же глубину нередко приводит к образованию на дне борозды уплотнённого слоя (плужная подошва), что нарушает нормальный водный режим почвы и затрудняет развитие корневой системы растений. Поэтому целесообразно в каждом поле севооборота периодически проводить пахоту несколько глубже обычной. Глубокая В. — одно из важнейших условий получения высоких и устойчивых урожаев. На почвах с пахотным горизонтом менее 20 см, ограничивающим глубину В., постепенно создают мощный окультуренный пахотный слой. Большое значение при этом, как и при глубокой пахоте, может иметь В. с почвоуглубителем, разрыхляющим подпахотный горизонт почвы.

Время вспашки зависит от зональных почвенно-климатических особенностей, агротехники возделываемых культур, сроков сева и ряда других условий. Наиболее совершенной является ранняя зяблевая вспашка, способствующая лучшему накоплению в почве влаги и питательных веществ в доступной для растений форме . Летняя В. необходима при подготовке к посеву занятых паров и при посеве озимых по непаровым предшественникам. Весенняя В. под яровые того же года посева известна под названием весновспашки. Весенние и летние, а иногда и осенние В.

.

3.3 Выбор и обоснование МТА.

Для внесения органических удобрений на данный момент в сельском хозяйстве применяют следующие МТА:

МТЗ-80,82,1221 + ПЛН-4-35;

Т-150К + ПЛН-6-35;

ДжонДир + оборотный плуг DIAMANT.

В курсовом проекте я использую агрегат ДжонДир + оборотный плуг DIAMANT, так как считаю что его производительность и экономичность оптимальны для данных мне условий.

3.4 Расчет эксплуатационных затрат при работе МТА.

Производительность МТА 78 га

Расход дизельного топлива:

- на единицу мех. работ – 1,2 кг

- на норму выработки – 93,6 кг

- на весь объем работ – 1069,2 кг

Фонд оплаты труда –826руб.

Количество тракторов – 1

Коэффициент сменности – 0,95

3.5 Подготовка МТА к работе.

-навешивают плуг и производят соответствующие регулировки

-в поле делают пробный заезд и производят дорегулировку

-работы следует проводить в оптимальные сроки, т.к. при не соблюдении последних происходит потеря продукции.

3.6 Подготовка поля к работе, способы движения.

Подготовка полей включает освобождение их от посторонних предметов и устранение препятствий (кусты, канавы, борозды и т.п.), разбивку на загоны, выделение поворотных полос, разметку линий включения и выключения рабочих органов, провешивание линии первого прохода, размещение пунктов заправки удобрениями и др.

Разметку полей должны выполнять учетчики - контролеры совместно с трактористом по указаниям агронома или бригадира. Так как сразу после внесения органических их необходимо заделать, то данную операцию проводят в те же сроки, как и вспашку. Способы движения агрегатов могут быть классифицированы по ряду признаков: по направлению рабочих ходов агрегатов (вкруговую, тоновый, диагональный); по организации территории (загонный, беззагонный); по направлению поворотов агрегата (правоповоротный, левоповоротный, комбинированный); по схеме обработки рабочего участка (однозагониый, двухзагонный, многозагонный); по способу выполнения поворотов ( беспетлевой, петлевой, с задним ходом агрегата, игольчатый, реверсивный и др.).

Наибольшее распространение получила классификация способов движения агрегатов по первому признаку - по направлению рабочих ходов, где выделяются три главные группы способов движения агрегатов: движение вкруговую; гоновое движение; движение по диагонали.

3.7 Контроль качества работ.

Глубина вспашки должна быть 18-20 см., допускается изменение на 2 см.

При вспашке не допускается образование клиньев, сильно заметных свальных или развальных борозд.

3.8 Охрана труда и противопожарные мероприятия.

Во избежание несчастных случаев необходимо строго соблюдать следующие правила техники безопасности:

Разрешается работать только на исправных агрегатах. Перед троганием с места тракторист обязан подать сигнал. ЗАПРЕЩАЕТСЯ очищать рабочие органы, ремонтировать или регулировать агрегат при включенном ВОМ. Нельзя круто поворачивать агрегат вблизи людей и машин.

Плохое освещение, шум, вибрация, загазованность и неправильная организация рабочего места - нередко являются непосредственной причиной несчастного случая, так как все это вызывает у механизатора утомление, понижение внимания и другие явления. Длительная работа в плохих условиях может привести к заболеваниям.

Охрана труда - это система законодательных актов, социально-экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда. Как известно полностью безопасных и безвредных производств не существует.

Задача охраны труда - свести к минимальной вероятности поражения или Заболевания работающего с одновременным обеспечением комфорта при максимальной производительности труда. Улучшение условий труда и его безопасность приводят к снижению производственного травматизма, профессиональных заболеваний, что сохраняет здоровье трудящихся и одновременно приводит уменьшению затрат на оплату соответствующих льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях.

В данном разделе «Охрана труда» наряду с теоретическими основами, с

достаточной полнотой, рассмотрены организационные вопросы охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности.

Анализ условий труда. По мере усложнения системы «Человек - техника» все ощутимее становятся экономические и социальные потери от несоответствия условий труда и техники производства возможностям человека. Анализ условий труда на слесарном участке приводит к заключению о потенциальной опасности производства. Суть опасности заключается в том, что воздействие присутствующих опасных и вредных производственных факторов на человека, приводит к травмам, заболеваниям, ухудшению самочувствия и другим последствиям. Главной задачей анализа условий труда является установление закономерностей, вызывающих ухудшение или потери работоспособности рабочего и разработка на этой основе эффективных профилактических мероприятий.

На участке имеются следующие вредные и опасные факторы:

а) механические факторы, характеризующиеся воздействием на человека   кинетической,    потенциальной   энергией   и   механическим вращением.   К   ним   относятся  кинетическая   энергия  движущихся   и вращающихся тел, шум и вибрация;

б) термические факторы, характеризующиеся тепловой энергией и аномальной температурой. К ним относятся температура нагретых предметов и поверхностей;

в) электрические   факторы,   характеризующиеся   наличием токоведущих частей оборудования.

При разработке мероприятий по улучшению условий труда необходимо учитывать весь комплекс факторов, воздействующих на формирование безопасных условий труда.

Противопожарные мероприятия.

Все сельскохозяйственные помещения и МТА должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения, в соответствии с этими правилами содержаться в чистоте, со свободными для перемещения проходами. В каждой мастерской должны быть установлены ящики с песком, а так же пожарные щиты, на которых закреплены огнетушители, лопаты, вёдра, багры и лома. В случае воспламенения топлива пламя засыпьте землей, песком или прикройте мокрым войлоком или брезентом. Для обеспечения пожарной безопасности категорически запрещается наезжать на горящую или недавно сгоревшую солому, а также работать в зоне возможного попадания на трактор открытого пламени или тлеющих предметов, частиц. Категорически запрещается заливать водой горящее топливо.

3.9 Охрана окружающей среды.

Для того чтобы сохранить окружающую среду человек должен с уважением относиться к ней. Не загрязнять её горюче-смазочными материалами, минеральными удобрениями и ядохимикатами. Удобрения следует вносить разумно и своевременно запахивать их. Технология поверхностного внесения жидких органических удобрений сопряжена с загрязнением водоемов и окружающей среды и в ряде случаев не может найти применения. Использование технологии внутрипочвенного внесения жидкого навоза исключает загрязнение окружающей среды. Работы по этой технологии предусматривается выполнять по прямоточной, перегрузочной, перевалочной технологии с использованием транспортировщиков-перегрузчиков и мобильных бункеров-компенсаторов. Содержание в выхлопных газах машин ядовитых газов не должно превышать установленных норм.

Человек должен так же бороться с ветровой и водной эрозией почвы и её  уплотнением машинами, истощением и загрязнением водных источников, сохранять животных и птиц.

Раздел 4 Экономическая часть.

4.1 Расчет себестоимости механизированных работ.

Сед. = ∑З / ∑Эт.га.; где

∑З - сумма затрат на  механизированные работы (руб.)

∑З = Зпн + Апер + Зторх + Сгсм; где

Зпн - зарплата с начислениями

Апер - амортизационные отчисления за план. период

Зторх - затраты на ТО, ремонт, хранение

Сгсм - стоимость ГСМ

Зпн = Зп * 1,7; где

Зп - фонд оплаты труда

Зторх = К * ∑Эт.га.; где

К отчисления по нормативу (97,55 руб./эт.га)

Зторх = 97,55 * 1429,3 = 139428,15 руб./эт.га

Зпн = 12242 * 1,7 = 20811,4 руб.

∑З = 20811,4 + 78660 + 139428,15 + 354187,21 = 593086,76 руб.

Сед. = 593086,76 / 1429,3 = 414,95 руб./эт.га

4.2 Расчет эффективности предложенных решений.

Ээфф = (Сэт.га.хоз. – С эт.га.кп ) * ∑Эт.га. (руб.);где

Сэт.га.хоз. - себестоимость единицы мех. работ в базовом хозяйстве (руб./га)

С эт.га.кп - полученная себестоимость единицы мех. работ в курсовом проекте.

Ээфф = (484,45  – 414,95) * 1429,3 = 99336,35 руб.

4.3 Заключение.

Я разработал курсовой проект на тему планирование производственных процессов и определение состава МТП для сельскохозяйственного предприятия СПК Колхоз им. Арсения Шуйского района Ивановской области на весенний период на площади 1936 га, с разработкой операционно-технологической карты выполнения с/х операции вспашка ДжонДир           +оборотный плуг DIAMANT. В результате проделанной работы для выполнения механизированных работ в планируемый период по моим расчетам необходимо иметь следующий состав МТП: МТЗ-82.1 = 4; 
МТЗ-1221 = 5; ДжонДир          =2, и необходимое количество рабочих машин в соответствии с таблицей №3 раздела 2. Рассчитав показатели использования техники я получил, что наработка за период составила 2012 эт.га. на все тракторы, себестоимость единицы механизированных работ по парку составила 414,95 руб./эт.га, что значительно меньше, чем в хозяйстве (484,45 руб./эт.га). Благодаря сэкономленным средства появляется возможность обновления МТП.

По моим расчетам для обслуживания МТП мне необходимо 4 механизатора в напряженный период целесообразно для использования МТА во вторую смену привлечь временных механизаторов т.к. средний коэффициент сменности 1,29.

Считаю, что задачи, поставленные в теме курсового проекта, раскрыты полностью.