Московская сельскохозяйственная академия имени К.А.Тимирязева

Зооинженерный факультет

Кафедра электрификации и автоматизации

Курсовой проект

«Комплексная механизация молочной фермы на четыреста голов с разработкой технологической линии приготовления кормов»

Выполнила студентка

зооинженерного факультета

3 курса вечернего отделения

31 группы

АЛЕКСАНДРОВА И.Н.

Проверил:

Доцент Кочеткова Ю.А.

г. Москва, 2003 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - Введение. Характеристика фермы. | 3 |
| --- | --- |
| - Расчет водоснабжения и поения животных | 9 |
| - Расчет потребности кормах и емкостей для их хранения | 11 |
| - Расчет выхода навоза и площади навозохранилищ | 15 |
| - Расчет заданной технологической линии по приготовлению кормов | 16 |
| - Описание электрической схемы установки по рассчитанной технологии | 20 |
| - Суточный график работы электрооборудования | 20 |
| - Расчет годового выхода продукции | 21 |
| - Генеральный план фермы | 22 |
| - Список использованной литературы | 26 |

Характеристика скотоводства в дореволюционной России. Скотоводство царской России было слабо развито. Местный скот, широко распространенный в крестьянских хозяйствах, имел низкую молочную и мясную продуктивность и невысокую живую массу. Годовые удои коров в подавляющем большинстве крестьянских хозяйств составляли 500 — 700 кг, в лучшие годы — 800 — 900 кг. Животные были позднеспелыми, взрослые коровы весили 250 — 300 кг. Убойная масса взрослого скота не превышала 100—120 кг при убойном выходе 40 —45%, масса парной шкуры— 12—15 кг. При низкой продуктивности у местного скота отмечались существенные недостатки экстерьера: низкорослость, неглубокая грудь, слабо развитая задняя часть туловища, провислая спина, неправильная постановка конечностей и другие.

В дореволюционной России местный скот был представлен следующими основными породными группами: великорусской, красноприокской, сибирской, кавказской, киргизской (казахской), зырянской. В отдельных районах страны в связи с развитием молочного хозяйства и лучшими кормовыми условиями были выведены холмогорская, ярославская, бестужевская, красная горбатовская, тагильская и красная степная породы. На юге и юго-востоке, где имелись большие площади степных угодий, был создан калмыцкий, серый украинский скот, характеризующийся мясными и рабочими качествами. В некоторых помещичьих хозяйствах находились небольшие стада завезенных пород (голландская, красная датская, симментальская, швицкая, айрширская и шортгорн-ская).

Главными причинами слабого развития племенного скотоводства, отсутствия качественного улучшения скота являлись экономическая отсталость и социальные условия царской России. Скот иностранных пород размещали без плана, причем небольшими группами, разбросанными по разным хозяйствам. Это привело к тому, что ценные в племенном отношении животные не оказали заметного влияния на улучшение местного скота. Только в отдельных районах, где местный скот систематически скрещивали с иностранными породами, были достигнуты некоторые успехи.

Методы и техника разведения скота были весьма примитивными. Во всех стадах широко применялась вольная случка. Мало внимания уделялось отбору быков. Отсутствовал систематический учет продуктивности и происхождения животных. Как правило, скот недокармливали. Не только в крестьянских, но и в помещичьих хозяйствах совсем не было известно приготовление силоса. В зимний период скот держали обычно в примитивном помещении без привязи, на навозе. В ряде районов Закавказья и Средней Азии крупный рогатый скот круглый год находился под открытым небом, на подножном корме. Анализируя состояние дореволюционного скотоводства в России, Е. Ф. Лискун писал: «В целом же в стране скот продолжал оставаться мелким, позднеспелым, малопродуктивным, плохого экстерьера».

Следует отметить, что хотя племенная работа в России до революции и не дала заметного эффекта, все же она сыграла положительную роль в выявлении уровня продуктивности и способности к акклиматизации скота импортных пород в различных природных зонах России. Это имело значение для дальнейшего более успешного преобразования животноводства и содействовало созданию ряда ценных пород крупного рогатого скота.

Характеристика хозяйства.

КСП им. Чкалова расположен в южной части Васильевского  района Запорожской области. От центральной усадьбы хозяйства до районного центра расстояние составляет 5 км, а до областного центра г. Запорожье – 60 км.

Хозяйство связано с районным и областным центром асфальтированной дорогой. К ближайшей железнодорожной станции Таврическ – 5 км.

Общая земельная площадь КСП  составляет   4609  га.

КСП 	специализируется на производстве продукции растениеводства и животноводства. Животноводство КСП им. Чкалова специализируется на производстве молока и мяса говядины.

Климатические условия этой зоны характеризуются недостаточным количеством осадков и особенно неравномерностью из распределения по периодам года, высоким температурным условием в летний период, низкой относительной влажностью воздуха, сильным ветром. Особенно в наиболее критические периоды роста и развития растений. Наиболее высокая температура наблюдается в июле-августе. Максимальная температура зимой достигает –20-23 0С. Продолжительность безморозного периода колеблется обычно в пределах 160-180 дней. Весенние  заморозки прекращаются во второй половине апреля, самые ранние заморозки отмечены в конце сентября, самые поздние – весной. В конце апреля, начале мая.

Господствующими ветрами в зимнее время являются северные и северо-восточные, а в летнее время – восточные и юго-восточные. Средняя скорость зимних ветров достигает до 15 – 10 м\с, скорость летних ветров 4-8 м/с. Среднее количество осадков  320-380 мм, из общего количества; в летний период выпадение осадков примерно 50 %, но выпадение осадков отмечается неравномерностью и значительным колебанием их количества не только по годам, но и по декадам года.

Динамика продуктивности животных

Таблица 1.

| Вид продукции | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Удой молока в расчете на одну среднегодовую корову, кг. | 600 | 700 | 800 |

Масса коровы – 500 кг., возраст – 6 лет, количество – 400 голов

Годовой выход продукции

Таблица 2.

| Виды продукции | Производство продукции, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 |
| Молоко | 199 | 250 | 288 |

Обзор и обоснование технологии содержания животных

Условия содержания животных на молочно-товарных фермах зависят от хозяйственных  и других конкретных условий. В настоящее время на фермах крупного рогатого скота применяются три способа содержания поголовья: привязный, беспривязный, комбинированный.

Привязный способ содержания животных применяется на молочных и мясомолочных фермах. Он характеризуется тем, что животные зимой находятся в стойлах на привязи, а летом – на выгульных площадках или в лагерях. При данном способе содержания каждому животному выделяется определенное место, оборудованное привязью, кормушкой, автопоилкой и средствами уборки навоза. При этом содержание коров требует больших затрат труда и денежных средств

Однако при привязном содержании возможно нормированное индивидуальное и групповое кормление коров в стойлах, экономное использование кормов и подстилки, возможности ухода за каждым животным.

Беспривязный способ содержания характеризуется тем, что животные содержатся группами без привязи в помещениях. При таком содержании животные имеют свободный доступ к кормам и воде. Этот способ содержания позволяет упростить процессы обслуживания животных, уменьшить количество необходимой техники, а за счет уменьшения амортизационных отчислений и транспортных операций снизить и себестоимость продукции.

Однако, непременным условием такого содержания является наличие необходимого количества кормов, производственных помещений и подстилочного материала

При комбинированном способе содержания животные находятся в помещении на привязи, а в теплое время года весной, летом и осенью – на выгульных площадках. Этот способ содержания совмещает в себе элементы привязного и беспривязного способов содержания. Для группового нормирования кормления животных , при этом способе содержания, у кормушек на выгульно-кормовых площадках необходимо установить оборудование для фиксирования животных во время кормления.

Из рассмотренных способов содержания животных принимается  привязной способ, так как хозяйство не может увеличить  в значительной степени производство кормов по той причине, что основные силы и средства идут на производство других культур. Этот способ содержания животных даст хозяйству экономию кормов и подстилки, индивидуальный уход за коровами.

Сводная ведомость комплекта машин

Таблица 3

| Наименование машин и оборудования | Марка | Количество |
| --- | --- | --- |
| - Трактор колёсный - Прицеп тракторный - Прицеп тракторный - Кормодробилка универсальная - Измельчитель кормов - Шнек выгрузной сборный - Шнек загрузочный сборный - Транспортер клубнеплодов - Кормораздатчик - Насос вихревой - Водонапорная башня Рожновского - Доильная установка «Елочка» - Очиститель молока - Молокозборник - Насос молочный - Фильтр молочный - Танк для хранения молока - Источник холода - Автоцистерна - Навозоуборочный транспортер | МТЗ – 80 2-ПТС-4-877А 1-ПТС-2Н КДУ-2 ИКВ-5А ШВС-40М ШЗС-40М ТК-5Б КТУ-10А 1,5В-1,3М БР-50 УДЕ-16 ОМ-1 - - - ТОМ-2А ТХУ-14 АЦПТ –2,8 ТСН-160А | 4 5 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 4 |

Исходя из таблицы 3 мы видим, что на молочной ферме используются следующие механизированные технологии:

- приготовление кормов;

- кормораздача;

- поение;

- доение;

- очистка молока

- уборка навоза.

Распорядок дня на молочной ферме

Таблица 4

| П Р О Ц Е С С | Начало | Окончание | Продол.,мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Прием коров от скотников Чистка навоза, кормушек, подогрев воды, кормление коров. Подготовка к доению Доение коров Мойка доильных аппаратов, молокопровода и молочной посуды Перерыв Подготовка к доению Кормление коров и доение Мойка доильных аппаратов, молокопровода и молочной посуды Передача коров ночному скотнику | 5.00 6.30 7.00 7.20 9.20 9.50 16.00 16.30 18.30 19.20 | 5.10 7.00 7.20 9.20 9.50 16.00 16.30 18.30 19.20 19.30 | 10 30 20 120 30 370 30 120 50 10 |

Людские ресурсы фермы – см. РАСЧЕТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОЕНИЯ ЖИВОТНЫХ (Среднесуточный расход воды на ферме)

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ.

Прежде, чем приступить к технологическим расчетам, я, пользуясь данными таблицы № 2 приложения, вычислила размеры животноводческих помещений, их количество (см. Генеральный план фермы – стр.  )

3.1 РАСЧЕТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОЕНИЯ ЖИВОТНЫХ.

1.1.    Среднесуточный расход воды на ферме:

Qcc = = qi·mi   Л.

где

qi - среднесуточный расход воды одним потребителем ,

л/сут;

mi - количество каждого вида потребителя. Норма потребления воды одним рабочим за смену 25 литров.

Количество потребителей:

- коровы – qi1 = 80 л.; mi1=400

- доярок 9 человек

- скотники – 5 человек

- электрики – 3 человека. Всего – 17 человек. qi2=25 л, mi2=17.

Qcc= 80х400 + 17х25 = 32425 л.

1.2. Максимальный суточный расход воды на ферме :

Qmc=Qcc · K׀  л.

где

K׀ - коэффициент суточной неравномерности потребления воды. Для животноводческих ферм принимают равным 1,3.

Qmc= 32425х1,3=42152,5 л. = 42,15 м3

По максимальному суточному расходу воды выбирают емкости водонапорных баков и резервуаров.

1.3.Объем водонапорного бака:

Vб=Vp+Vn+Va  м3

Vб=16,86+21,6+8,08=46,54 м3  50 м3

где

Vp - регулируемый объем водонапорной башни.

Vp=Qmc · Kp

Kp - коэффициент регулируемого  объема     (Кр=0,4);

Vp=42,15х0,4=16,86 м3

Vn=3,6Qn · Tn -противопожарный запас воды (рекомендуется принимать из расчета тушения пожара в течение 10 минут в двух местах одновременно с общим расходом воды 10 л/с) = 21600 л = 21,6 м3.

Va=2Qmч - объем воды для бесперебойного водоснабжения в течение 2 часов на случай аварийного отключения электроэнергии

Va=2x4039,61=8079,22 л = 8,08 м3

Qmч - максимальный часовой расход воды.

1.4.Максимальный часовой расход воды:

где

Кч - коэффициент часовой неравномерности расхода воды (Кч=2,3)

Qmч==4039,61 л.

Суммарный расчетный объем водонапорной башни (Рожновского) по стандарту объема башни равен 50 м3, тогда берем башню БР-50 м3.

По максимальному часовому расходу выбирают водоподъемное оборудование - насосы и насосные станции.

Условие выбора насоса:

Qнас ≥ Qmч

По нашим расчетам Qmч = 4039,61 л =4,04 м3, тогда берем насос вихревой (марка 1,5В-1,3М, производительностью 3 – 6 м3/ч)

1.5. Число поилок в коровнике при привязном содержании:

n =    шт.

n =  шт.

1.6. Длина водопойных корыт (для пастбищ, выгулов):

=    м

= м.

где

N - количество животных в стаде (N=400),

в - фронт поения на одно животное, м (для коров - 0,75 м),

t - продолжительность поения одного животного, с (для коров – 420 с),

T - продолжительность водопоя всего стада, с. (T=420x200=84000 c)

3.2 .РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В КОРМАХ И ЕМКОСТЯХ ДЛЯ ИХ ХРАНЕНИЯ.

В зависимости от местных условий, наличия кормов, характера и направления хозяйства выбирают суточный рацион и производят расчет потребности в кормах на все поголовье животных на год.

Суточный рацион кормления животных

Таблица 5

| Период года | Наименование корма | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | к.ед. |
| ДОЙНОЕ СТАДО |  |  |  |
| ЗИМНИЙ | Солома Сено Силос Свекла Концкорма Микродобавки | 4,00 3,20 12,50 8,50 2,75 0,13 | 0,88 1,12 2,50 1,02 2,75 |
| В С Е Г О: |  | 31,08 | 8,24 |
| ЛЕТНИЙ | Зеленая масса Комбикорма Микродобавки | 34,50 2,80 0,13 | 6,90 2,80 |
| В С Е Г О: |  | 37,43 | 9, |

2.1. Суточный расход каждого вида корма:

Qck== qi·mi      кг.

где

q - масса одного вида корма по максимальному суточному рациону на одно животное, кг;

m -   количество    животных,    получающих    одинаковую норму корма.

Для  удобства расчет потребности  в  кормах оформляют  в  виде таблицы.

Расчет потребности в кормах

Таблица 6

|  | q (кг) | m (гол.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зима |  | 400 |  |  |  |
| солома | 4 |  | Qck= | 1,6 | т |
| сено | 3,8 |  | Qck= | 1,52 | т |
| силос | 12,5 |  | Qck= | 5 | т |
| свекла | 8,5 |  | Qck= | 3,4 | т |
| концкорма | 2,75 |  | Qck= | 1,1 | т |
| микродобавки | 0,13 |  | Qck= | 0,052 | т |
| лето |  |  |  |  |  |
| зеланая масса | 34,5 |  | Qck= | 13,8 | т |
| комбикорма | 2,8 |  | Qck= | 1,12 | т |
| микродобавки | 0,13 |  | Qck= | 0,052 | т |

2.2. Годовая потребность в корме:

Qгк=Qсл · tл · к + Qсз · tз · к             кг.

где

Qсл; Qсз - суточный расход кормов в летний и зимний период года, кг;

tл; tз -   продолжительность   летнего   и   зимнего   периода использования данного вида корма, дней:

к -  коэффициент, учитывающий потери кормов во время хранения и транспортировки (для концентрированных кормов -1,01; для корнеплодов - 1,03; для сенажа и силоса -1,1; для зеленой массы -1,05, для грубых кормов – 1,05)

Продолжительность летнего и зимнего периода кормления зависит от зоны расположения хозяйства. Для Нечерноземной зоны России можно принять летний период 210 дней, зимний - 155 дней.

Для хранения кормов необходимо применять такие хранилища, в которых потери питательных веществ были бы наименьшими. Грубые корма (солому, сено) хранят в скирдах, силос - в траншеях, сенаж — в башнях, траншеях, корнеплоды - в буртах, зерно, концкорма - в амбарах, сараях

| К - коэффициент потери кормов |  |  | Продолжительность летнего и зимнего периода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Концкорма | 1,01 |  | tл= | 210 | дн. |  |
| Корнеплоды | 1,03 |  | tз= | 155 | дн. |  |
| Силос и сенаж | 1,1 |  |  |  |  |  |
| Зеленая масса | 1,05 |  |  |  |  |  |
| Сено | 1,05 |  |  |  |  |  |
| Солома | 1,05 |  |  |  |  |  |
| Годовая потребность в корме Таблица 7 |  |  |  |  |  |  |
| Суточный расход кормов (зима, лето) |  |  |  |  |  |  |
| Силос | Qсл= |  | т | Qгк= | 852,50 | т |
|  | Qсз= | 5,00 | т |  |  |  |
| Концкорма | Qсл= |  | т | Qгк= | 172,21 | т |
|  | Qсз= | 1,10 | т |  |  |  |
| Корнеплоды | Qсл= |  | т | Qгк= | 542,81 | т |
|  | Qсз= | 3,40 | т |  |  |  |
| Зеленая масса | Qсл= | 13,80 | т | Qгк= | 3 042,90 | т |
|  | Qсз= |  | т |  |  |  |
| Сено | Qсл= |  | т | Qгк= | 247,38 | т |
|  | Qсз= | 1,52 | т |  |  |  |
| Солома | Qсл= |  | т | Qгк= | 260,40 | т |
|  | Qсз= | 1,60 | т |  |  |  |

2.3. Общий объем хранилища:

|  |  | м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет общего объема хранилища Таблица 8 |  |  |  |  |  |
| - Коэффициент использования |  |  | k - плотность корма |  |  |
| Примерная вместимость хранилищ |  |  |  |  |  |
| Вид хранилищ | Номинальная вместимость, м3 |  |  |  |  |
| Сараи д/хранения прессованого сена | 400, 600, 800 | 0,95 | V= | 930,00 | м3 |
| Скирды грубых кормов | 1000, 2000, 3000 | 1,00 | V= | 930,00 | м3 |
| Траншеи для хранения силоса | 500, 700, 1000, 2000 | 0,95 | V= | 1 424,39 | м3 |
| Хранилища корнеклубнеплодов | 300, 400, 1000, 1500 | 0,85 | V= | 912,29 | м3 |
| Склады концентрированных кормов | 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 | 0,70 | V= | 378,47 | м3 |
| Объемная плотность кормов |  |  |  |  |  |
| Вид корма | k, т/м3 |  |  |  |  |
| Силос | 0,63 |  |  |  |  |
| Сенаж | 0,47 |  |  |  |  |
| Сено, солома (пресс.) | 0,28 |  |  |  |  |
| Сено рассыпное | 0,10 |  |  |  |  |
| Концетраты | 0,65 |  |  |  |  |
| Корнеплоды | 0,70 |  |  |  |  |

Задавшись высотой хранилища, можно рассчитать его площадь.

Если общая площадь хранилища очень большая, строят несколько одинаковых хранилищ с общей площадью, соответствующей рассчитанной.

Запас концентрированных кормов на фермах должен составлять не менее 16% от годового их потребления.

3.3. РАСЧЕТ ВЫХОДА НАВОЗА И ПЛОЩАДИ НАВОЗОХРАНИЛИЩА.

3.1 .Суточный выход навоза в одном помещении:

| Qсн= | (qн+qж+qn)·m | т |
| --- | --- | --- |
|  | 1000 |  |

где

q - суточный выход навоза, жижи и подстилки на одно животное в сутки, кг

m -   количество животных в одном помещении, гол.

| Qсн= | (35+20+3)·400 | =23,2 т |
| --- | --- | --- |
|  | 1000 |  |

3.2. Общий суточный выход навоза на ферме

Qc=Q1+Q2+…Qn                т,

где

Q1…Qn - суточный выход навоза в отдельных помещениях.

Qc=23,2 т.

3.3. Площадь навозохранилища:

| Fн= | Qс · Тн |  |
| --- | --- | --- |
|  | н · кз · h |  |

| Fн= | 23,2 · 105 | = 2460,6 м2 |
| --- | --- | --- |
|  | 0,5 · 0,9 · 2,2 |  |

где

Тн - продолжительность хранения навоза (100... 110 дней);

н - объемная масса навоза (для подстилочного - 0.4...0,6 т/м3, для жидкого навоза - 0,85.. .0,95 т/м3),

кз - коэффициент заполнения хранилища (для твердого 0,9...1,0, для жидкого-0,8...0,9);

h - высота укладки навоза (2... 2,5 м)

3.4. РАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВ.

Прежде, чем приступить к расчету, необходимо построить технологическую схему линии по приготовлению корма определенного вида или смеси нескольких видов кормов, указав машины, которые используются в данной технологии

- Грубые корма – измельчитель кормов ИКВ-5А «Волгарь»

- Корнеклубнеплоды – измельчитель-камнеуловитель ИКМ-5, транспортер клубнеплодов ТК-5Б

- Силос – шнек загрузочный сборный ШЗС-40М, измельчитель кормов ИКВ-5А «Волгарь», шнек выгрузной сборный ШВС-40М

- Концентраты – кормодробилка универсальная КДУ-2

- Зеленые корма - измельчитель кормов ИКВ-5А «Волгарь»

4.1. Часовая производительность отдельной линии:

| Qч= | qmp | т |
| --- | --- | --- |
|  | T |  |

где

qmp - максимальная разовая дача данного вида корма, т (рассчитывается, исходя из суточного рациона и кратности кормления);

Т -   допустимое время подготовки данного вида корма.

- Грубые корма.

Солома

| Qч1= | 0,8 | = 0,8 т | ИКВ-5А – производительность 6 т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |

- Корнеклубнеплоды

| Qч2= | 0,64 | = 0,43 т | ИКМ-5 производительность 6 т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1,5 |  |  |

| Qч3= | 0,64 | = 0,43 т | Транспортер ТК-5Б производительность 6 т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1,5 |  |  |

3. Силос

| Qч4= | 2,5 | = 3,6 т | ИКВ-5А – производительность 6 т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,7 |  |  |

| Qч5= | 1,58 | = 2,3 м3 | Шнек загрузочный – производительность 40 м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,7 |  |  |

| Qч6= | 1,58 | = 2,3 м3 | Шнек выгрузной – производительность 40 м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,7 |  |  |

4. Концентраты

| Qч7= | 0,55 | = 1,1 т | КДУ-2 – производительность 2 т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 |  |  |

5. Зеленые корма

| Qч8= | 2,5 | = 2,5 т | ИКВ-5А – производительность 6 т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |

4.2. Количество машин для каждой линии:

| n1= | Qч1 | n2= | Qч2 | nn= | Qчn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W1 |  | W2 |  | Wn |

где

W - часовая производительность машины.

| n1= | 0,8 | =0,13 – 1 машина |
| --- | --- | --- |
|  | 6 |  |

| n2= | 0,43 | =0,07 – 1 машина |
| --- | --- | --- |
|  | 6 |  |

| n3= | 0,43 | =0,07 – 1 машина |
| --- | --- | --- |
|  | 6 |  |

| n4= | 3,6 | =0,6 – 1 машина |
| --- | --- | --- |
|  | 6 |  |

| n5= | 2,3 | =0,06 – 1 машина |
| --- | --- | --- |
|  | 40 |  |

| n6= | 2,3 | =0,06 – 1 машина |
| --- | --- | --- |
|  | 40 |  |

| n7= | 1,1 | =0,55 – 1 машина |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |

| n8= | 2,5 | =0,42 – 1 машина |
| --- | --- | --- |
|  | 6 |  |

Технологическая схема приготовления кормов

Рисунок 1.

Сено,

солома

Свекла

Силос

ос

Концкорма и мин.добавки

Зеленная масса

Измельчение

ИКВ-5А

Мойка, резка

ИКМ-5

Транспорти-ровка

ТК-5Б

Выгрузка

ШВС-40М

Измельчение

ИКВ-5А

Погрузка

ШЗС-40М

Измельчение

КДУ-2

Измельчение

ИКВ-5А

Измельчитель кормов ИКВ-5А «Волгарь-5»

Рисунок 2

1 — шнек; 2 — аппарат первичного измельчения; 3 — уплотняющий транспортер; 4 — скоба управления; 5, 6 и 7— натяжные звездочки; 8 — подающий транспортер; 9 — натяжное устройство подающего транспортера; 10 — аппарат вторичного измельчения; 11 — автомат отключения

Измельчитель кормов ИКВ-5А «Волгарь» [3] предназначен для измельчения всех видов сочных и грубых кормов, силоса, корнеклубнеплодов, бачевых культур, а также рыбы.

Рабочий процесс измельчителя начинается с подачи корма подающим (8) и управляющим (3) транспортерами в аппарат первичного измельчителя. Ножевой барабан предварительно измельчает массу до размера частиц 20 – 80 мм. Затем масса поступает в аппарат вторичного измельчителя (10), где окончательно измельчается до размера  2 – 10 мм. Измельченная масса через окно корпуса выбрасывается на транспортер загрузки транспортных средств или направляется в другую машину.

При измельчении корма для КРС ножи аппарата вторичного резания снимают.

Производительность машины – до 6,5 т/ч.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ УСТАНОВКИ ПО РССЧИТАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Схема 1 [2]

М – режущий аппарат. При включении происходит включение магнитного пускателя. При перегрузке срабатывает SQ, происходит остановка двигателя, убираем лишнюю массу кормов и запускаем вручную.

Суточный график работы электрооборудования

Суточный график работы машин и оборудования

Таблица 9

| Наименование операции | марка | кол-во | мощность, кВт | Прод. выполнения операции, ч | Часы суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 |
| Поение | НВ | 1 | 2 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освещение | НВ | 74 | 0,15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приготовление кормов |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Поение осуществляется  насосом вихревым 1,5В-1,3М производительностью 3 – 6 м3 в час, мощностью  2 кВт, тогда суммарная мощность равна 1х2=2 кВт.

Освещение: количество ламп рассчитывается по формуле , где n – необходимое количество ламп, Руд – удельная мощность, для привязного содержания КРС = 5,5 Вт/м2, S – площадь коровника м2, Рл – мощность лампы, тогда количество ламп накаливания (НВ)  , тогда суммарная мощность равна 74х0,15=11,1 кВт.

Заданная технология: приготовление кормов, используются следующие машины ИКВ-5А – 22 кВт, ИКМ-5 – 10,5 кВт, ТК-5Б – 3 кВт, ШЗС-40М – 2,2 кВт, ШВС-40М – 2,2 кВт, КДУ-2 – 30 кВт, тогда суммарная мощность равна 69,9 кВт.

Исходя из таблицы 9 «Суточный график работы машин и оборудования» чертится суточный график работы электрооборудования (прилагается на листе миллиметровки) и рассчитывается расход электрической энергии на заданные технологии за год.

РАСЧЕТ ГОДОВОГО ВЫХОДА ПРОДУКЦИИ

Qмол=m · Mг · kc

Где:

Mг – плановый годовой надой на одну корову, кг.

kc – коэффициент, учитывающий сухостойность коров (0,85 . . . 0,9).

Qмол=400х800х0,9=288000 кг. = 288 т.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ФЕРМЫ (прилагается на листе миллиметровки)

Проектирование, строительство и реконструкция  малых и средних ферм должны осуществляться по Ведомственным нормам технологического проектирования ферм крупного рогатого скота  крестьянских хозяйств (ВНТП Ф1-93), Нормам технологического проектирования ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий (ВНТП 8-93), требованиям строительных норм и правил (СниП), действующим ветеринарно-санитарным правилам для ферм крупного рогатого скота.

Территорию фермы с основными и подсобными производственными помещениями огораживают забором высотой не менее 1,6 м и отделяют от ближайшего жилого района санитарно-защитной зоной.

Силосные и сенажные хранилища

Предназначены для приготовления и хранения силоса и сенажа. Защищают силосную и сенажную массу от доступа воздуха, проникновения воды и промерзания. Силосные и сенажные хранилища сооружают в оси, в виде траншей и башен. Их размещают, как правило, на территории животноводческих и птицеводческих ферм с учётом кратчайших путей подачи силоса и сенажа для скармливания. Территория, на которой находятся силосные и сенажные хранилища, должна быть благоустроена, иметь необходимые уклоны для стока поверхностных вод, удобные подъезды с покрытием для транспорта. В зависимости от гидрогеологических условий траншеи могут быть наземными, полузаглублёнными и заглублёнными (высота стен над уровнем земли не более 70 см). Наземные траншеи сооружают на участках с ровным рельефом и высоким уровнем грунтовых вод, заглублённые и полу заглублённые, - как правило, на участках со связными грунтами (глина, суглинок), позволяющими сохранять угол естественного откоса грунта. Стены траншей обычно утепляют грунтом. Траншеи имеют в плане прямоугольную форму; проходные - две стены, тупиковые - три. Стены наземных траншей могут быть вертикальными или с наклоном во внешнюю сторону не более 1:10 (отношение длины горизонтальной проекции к высоте). Для стока излишков силосной жидкости днища траншей выполняют с уклоном. Уровень днища наземных траншей выше поверхности земли на 0,15-0,20 м. В торцах траншей устраивают наружные пандусы с уклоном не более 1:3 (высота к заложению). Высота стен наземных траншей, как правило, не менее 3 м, заглублённых и пол у заглублённых - 3,6 м; ширина днища не менее 9 м; номинальный объём 500-4000 м3. Число траншей на ферме зависит от объёма заготавливаемых кормов. Время закладки одной траншеи не более 4-5 суток а ежедневно вынимаемый слой кормов должен быть не менее 0,3 м. Конструкции силосных и сенажных хранилищ должны быть прочными, водонепроницаемыми и стойкими к воздействию молочной и уксусной кислот. Основные материалы для силосных и сенажных хранилищ - бетон, железобетон, кирпич, дерево и бутовый камень; для днища - бетон. Для эффективной защиты поверхности стен и днища силосных и сенажных хранилищ применяют антикоррозионные покрытия на основе битума, химостойкие лаки и эмали на основе перхлорвиниловых сополимеров, трещиностойкие полимерные материалы (битумноиапритовые композиции, высоконаполненный хлорсульфированный полиэтилен, битумно-латексные мастики и т. п.).

Скирдование

стогование, укладка рассыпного или прессованного сена (соломы) для хранения в плотные кучи в виде параллелепипеда с округлой вершиной (скирды) или рассыпного сена в виде купола с округлой вершиной (стога). В стога и скирды укладывается хорошо высушенное сено с влажностью не более 15-17%. Стог или скирду делают такого размера, чтобы поверхность и площадь основания, наиб, подвергающиеся порче, по отношению к массе были возможно меньше. Для лесолуговой зоны и северной лесостепи рекомендованы скирды шириной около 4 м, высотой 5-6 м; для более южных сухих районов - ширина 4,5-5 м, высота 5-6 м; для горных районов - ширина 4-5 м, высота 6 м. Длина скирды должна быть не менее 8 м. Размеры стогов: диаметр 4-5 м, высота 6 м. Для снижения потерь корма скирды и стога закладывают вблизи мест зимовки скота на площадках с твёрдым покрытием или на специально подготовленном основании из хвороста, подтоварника, шлака и др. материалов, В целях предохранения от подтопления поверхностными водами и атм. осадками вокруг скирды (стога) прокладывают канавки глубиной 25-30 см. Противопожарные разрывы между скирдами (стогами) 30-40 м, между скирдами и отапливаемыми помещениями 100 м

Расчеты хранилищ:

Скирды грубых кормов: номинальный объем – 1000 м3, высота – 5 м, ширина – 4 м, длина – 50 м.

Траншеи для хранения силоса:

- номинальный объем – 500 м3, высота – 3,6 м., ширина – 9 м, длина – 15,5 м.

- номинальный объем – 1000 м3, высота 3,6 м, ширина – 9 м, длина – 31 м.

Траншеи для хранения  сенажа: номинальный объем – 700 м3, высота – 3,6 м, ширина – 9 м, длина – 2	1,6 м.

Сараи для хранения прессованного сена:

- номинальный объем – 400 м3, высота 5 м, ширина – 4 м, длина – 20 м.,

- номинальный объем – 600 м3, высота 5 м, ширина – 6 м., длина – 20 м.

Хранилища корнеклубнеплодов: номинальная вместимость – 1000 м3, высота – 5 м, ширина – 10 м, длина – 20 м.

Склады концентрированных кормов: номинальная вместимость – 500 м3, высота – 5 м, ширина – 5 м, длина – 2 м.

Общий объем коровника = количество голов умножить на строительные нормы (м3) = 400х25=10000 м3, тогда площадь коровника равна 2000 м2 (высота коровника = 5 м), длина = 110 м, ширина = 18 м.

Список использованной литературы

- Рекомендации доцента кафедры электрификации и автоматизации МСХА им. К.А.Тимирязева Кочетковой Ю.А.

- Арзуманян Е.А. «Скотоводство», М, «Колос», 1984

- Дегтерев Г.П. «Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Электрификация и механизация животноводства», М, МСХА, 2002.

- Карташов Л.П. «Механизация, электрификация и автоматизация животноводства», М, «Колос», 1997, с изменениями.

- Трофимов А.Ф. «Технология производства молока на реконструированных молочных фермах», БНИИЖ, Жодино, 2000

- Храмцов В.В. «Лекции по зоогигиене», 2003

- Общесоюзные нормы технологического проектирования хранилищ силоса и сенажа, ОНТП 7-85, М, 1986

- Рекомендации по ветеринарно-санитарным и технологическим мероприятиям на малых и средних фермах крупного рогатого скота, ОНТП 1-89, М, 1996.

- www.agroportal.ru