Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

78

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

10. Выбор фонда скважин промыслового объекта для проведения ОПЗ закачкой КРК

Закачка композиции «КРК» производится в добывающие скважины, отвечающие следующим основным критериям:

1. Эксплуатация скважины проводилась в термобарических условиях выделения АСПО в призабойной зоне пласта.

2. Наблюдается снижение добывных возможностей скважины от потенциально возможного дебита.

3.  Дебит скважины по нефти не менее 1 т/сут.

4.  Обводненность продукции добывающих скважин не более 70 %.

5.  Технология применима на продуктивных терригенных отложениях девона и карбона.

6. Пористость не менее 17%

Не лимитированы:

а) способ эксплуатации;

б) плотность и вязкость пластовой нефти;

в) минерализация пластовой воды.

По приведенным основным критериям, подобрала три скважины: 19010, 28602,28623

Скв. 19010:

1. Эксплуатация скважины проводилась в термобарических условиях выделения АСПО в призабойной зоне пласта - Рнас=7,12 МПа, Рзаб=5,3 МПа, то есть выполняется условие : Рнас>Рзаб.

2. Наблюдается снижение добывных возможностей скважины от потенциально возможного дебита (табл.10.1).

3.  Дебит скважины по нефти составляет 3,5 т/сут.

4.  Обводненность продукции добывающих скважин 40 %.

5.  Скважина пробурена на продуктивных терригенных отложениях девона и карбона.

6. Пористость – 22%

Скв. 28602:

1. Эксплуатация скважины проводилась в термобарических условиях выделения АСПО в призабойной зоне пласта - Рнас=7,12 МПа, Рзаб=4,9 МПа, то есть выполняется условие : Рнас>Рзаб.

2. Наблюдается снижение добывных возможностей скважины от потенциально возможного дебита (табл.10.1).

3.  Дебит скважины по нефти составляет 4,75 т/сут.

4.  Обводненность продукции добывающих скважин 4 %.

5. Скважина пробурена на продуктивных терригенных отложениях

девона и карбона.

6. Пористость – 20%.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

79

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

Скв.28623:

1. Эксплуатация скважины проводилась в термобарических условиях выделения АСПО в призабойной зоне пласта - Рнас=7,12 МПа, Рзаб=5,1 МПа, то есть выполняется условие : Рнас>Рзаб.

2. Наблюдается снижение добывных возможностей скважины от потенциально возможного дебита (табл.10.1).

3.  Дебит скважины по нефти составляет 4,45 т/сут.

4.  Обводненность продукции добывающих скважин 35 %.

5.  Скважина пробурена на продуктивных терригенных отложениях девона и карбона.

6. Пористость – 27%

Характеристика скважин,выбираемых для проведения ОПЗ закачкой КРК

Таблица 10.1

Динамика Qж по скважинам

| Дата | Дебит жидкости, т/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Скв.19010 | Скв.28602 | Скв.28623 |
| 01.01.2009 | 5,4 | 5,2 | 5 |
| 01.02.2009 | 6 | 5,4 | 4,3 |
| 01.03.2009 | 5,1 | 5,2 | 4,4 |
| 01.04.2009 | 4,8 | 4,3 | 4 |
| 01.05.2009 | 5,2 | 4,5 | 4,2 |
| 01.06.2009 | 5,1 | 4,3 | 4,4 |
| 01.07.2009 | 5,5 | 3,2 | 4,5 |
| 01.08.2009 | 5,6 | 2,7 | 4,5 |
| 01.09.2009 | 5,7 | 2,5 | 4,3 |
| 01.10.2009 | 5,9 | 2,9 | 4,7 |
| 01.11.2009 | 6 | 3,0 | 4,8 |
| 01.12.2009 | 5,7 | 3,1 | 4,7 |
| 01.01.2010 | 5,4 | 2,8 | 4,6 |
| 01.02.2010 | 5,5 | 2,8 | 4,5 |
| 01.03.2010 | 5,4 | 2,7 | 4,3 |
| 01.04.2010 | 4,9 | 2,4 | 4,1 |
| 01.05.2010 | 4,7 | 2,3 | 3,6 |

Таким образом, все скважины удовлетворяют данным критериям, и для дальнейшего применения метода КРК, необходимо произвести расчет технологического процесса метода ОПЗ закачкой КРК, который будет приведен  в 11 главе.