11. Расчет технологического процесса метода ОПЗ закачкой КРК

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

80

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

Объем композиции рассчитывают исходя из условия достижения потенциальных добывных возможностей скважины, сниженных в результате образования АСПО в призабойной зоне продуктивного пласта:

- Данные обработки КВД (представлены в табл.11.1)

Таблица 11.1

Результаты наблюдений и расчетов по кривой восстановления давления

| t, сек | lg t | Скв.19010 |  |  | Скв. 28602 |  |  | Скв.28623 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pз(t), МПа | ∆Pз(t)= =Pз(t)-Pз, МПа | Рз, МПа | Pз(t) МПа | ∆Pз(t)=Pз(t)-Pз, МПа | РзабМПа | Pз(t), МПа | ∆Pз(t)=Pз(t)-Pз, МПа | РзабМПа |
| 0 | - | 5,1 | 0 | 5,1 | 6,2 | 0 | 6,2 | 4,6 | 0 | 4,6 |
| 200 | 4,3 | 4,6 | 0,5 | 4,1 | 6,5 | 0,56 | 6 | 5,1 | 0,5 | 4,6 |
| 400 | 4,6 | 5,15 | 1,05 | 4,1 | 7,05 | 1,15 | 6 | 10,1 | 1,05 | 9,1 |
| 600 | 4,78 | 7,07 | 1,67 | 5,4 | 7,67 | 1,69 | 6 | 7,17 | 1,67 | 5,5 |
| 800 | 4,9 | 5,99 | 2,09 | 3,9 | 7,79 | 2,12 | 5,7 | 7,39 | 2,09 | 5,3 |
| 1000 | 5 | 5,54 | 2,44 | 3,1 | 7,34 | 2,44 | 4,9 | 7,34 | 2,44 | 4,9 |
| 1200 | 5,08 | 8,27 | 2,77 | 5,5 | 8,17 | 2,86 | 5,4 | 7,67 | 2,77 | 4,9 |
| 1400 | 5,15 | 8,24 | 2,94 | 5,3 | 8,14 | 3,05 | 5,2 | 7,84 | 2,94 | 4,9 |
| 1600 | 5,2 | 8,74 | 3,14 | 5,6 | 8,24 | 3,25 | 5,1 | 8,34 | 3,14 | 5,2 |
| 1800 | 5,26 | 9,03 | 3,33 | 5,7 | 8,13 | 3,42 | 4,8 | 8,23 | 3,33 | 4,9 |
| 2000 | 5,3 | 9,52 | 3,52 | 6 | 8,22 | 3,65 | 4,7 | 8,42 | 3,52 | 4,9 |
| 2200 | 5,34 | 8,92 | 3,72 | 5,2 | 8,42 | 3,89 | 4,7 | 7,82 | 3,72 | 4,1 |
| 2400 | 5,38 | 8,82 | 3,92 | 4,9 | 8,62 | 3,92 | 4,7 | 9,22 | 3,92 | 5,3 |
| 2600 | 5,41 | 8,12 | 4,02 | 4,1 | 8,72 | 4,05 | 4,7 | 8,72 | 4,02 | 4,7 |
| 2800 | 5,45 | 9,5 | 4,1 | 5,4 | 8,7 | 4,13 | 4,6 | 8,7 | 4,1 | 4,6 |
| 3000 | 5,48 | 12,49 | 4,19 | 8,3 | 8,79 | 4,23 | 4,6 | 8,79 | 4,19 | 4,6 |
| 3200 | 5,51 | 13,39 | 4,29 | 9,1 | 13,3 | 4,36 | 9,1 | 9,49 | 4,29 | 5,2 |
| 3400 | 5,53 | 9,89 | 4,39 | 5,5 | 9,89 | 4,39 | 5,5 | 9,89 | 4,39 | 5,5 |
| 3600 | 5,56 | 9,73 | 4,43 | 5,3 | 9,73 | 4,43 | 5,3 | 9,73 | 4,43 | 5,3 |
| 3800 | 5,58 | 10,09 | 4,49 | 5,6 | 9,39 | 4,49 | 4,9 | 9,39 | 4,49 | 4,9 |
| 4000 | 5,6 | 10,23 | 4,53 | 5,7 | 9,43 | 4,53 | 4,9 | 9,43 | 4,53 | 4,9 |
| 4200 | 5,62 | 10,58 | 4,58 | 6 | 9,48 | 4,55 | 4,9 | 9,78 | 4,58 | 5,2 |
| 4400 | 5,64 | 9,83 | 4,63 | 5,2 | 9,83 | 4,6 | 5,2 | 9,83 | 4,63 | 5,2 |
| 4600 | 5,66 | 9,57 | 4,67 | 4,9 | 9,57 | 4,67 | 4,9 | 9,97 | 4,67 | 5,3 |
| 4800 | 5,68 | 8,82 | 4,72 | 4,1 | 8,82 | 4,79 | 4,1 | 10,0 | 4,72 | 5,3 |
| 5000 | 5,78 | 10,04 | 4,85 | 5,3 | 10,1 | 4,83 | 5,3 | 10,1 | 4,74 | 5,4 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

81

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

Продолжение таблицы 11.2

| t, сек | lg t | Скв.19010 |  |  | Скв. 28602 |  |  | Скв.28623 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pз(t), МПа | ∆Pз(t)= =Pз(t)-Pз, МПа | Рз, МПа | Pз(t) МПа | ∆Pз(t)=Pз(t)-Pз, МПа | РзабМПа | Pз(t), МПа | ∆Pз(t)=Pз(t)-Pз, МПа | РзабМПа |
| 5200 | 5,95 | 10,38 | 4,99 | 5,6 | 9,48 | 4,93 | 4,7 | 10,2 | 4,99 | 5,5 |
| 5400 | 6,2 | 10,5 | 5,13 | 5,7 | 9,5 | 5,10 | 4,7 | 10,3 | 4,05 | 5,5 |

Скв.19010

Рис.11.1. График  кривой восстановления давления

Исходя из построенного графика, определим угол наклона кривой:

i = (∆Pзаб.1-∆Pзаб.2)/ lgt1-lgt2                                                 (11.1)

i = (5,13-4,99)/(6,2-5,95) = 0,32

Скв.28602

Рис.11.2. График  кривой восстановления давления

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

82

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

i = (4,93-4,83)/(6,2-5,95) = 0,56

Скв.28623

Рис.11.3. График  кривой восстановления давления

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

82

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

i = (5,05-4,99)/(6,2-5,95) = 0,37

- Определение параметра ОП:

- Скин-эффект определяется по формуле:

S=1,15⋅ΔPi−lgχrc2−0,908                                        (11.2)

где Р - изменение давления на забое остановленной скважины;

χ  - пьезопроводность, м2/с;

rc - радиус скважины, м;

i- угол наклона кривой.

- Находится коэффициент продуктивности [7]:

(11.3)

где - вязкость нефти,  сПз;

rc- радиус скважины, м;

k – проницаемость, м2;

Rk – радиус контура питания, м;

bn- объемный коэффициент нефти;

h – эффективная толщина пласта, м.

- Определяется параметр ОП:

ОП=2πkhμ(lnRkrc+S)2πkhμ(lnRkrc)                                                      (11.4)

где - вязкость нефти,  сПз;

k – проницаемость, м2;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

82

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

h – эффективная толщина пласта, м.

Скв.19010:

- Определяем скин-эффект по формуле (11.1):

S=1,15⋅3,70,32−lg0,0470,12−0,908=11,47

- Коэффициент продуктивности по формуле (11.2)

К=2⋅3,14⋅0,207⋅10−91,2⋅6,45⋅10−3(ln3000,12−11,47)=0,088 [тсутМПа]

- Определяем параметр ОП по формуле (11.3)

ОП=ln3000,1ln3000,1+11,47=0,47

При параметре отношения продуктивности (ОП) меньше или равно 0,75 планируют проведение работ по обработке призабойной зоны скважины композицией «КРК».

Расчеты по остальным скважинам сведены в таблицу 11.2

Таблица 11.2

Результаты расчета определения параметра ОП

| Скв.19010 |  |  | Скв.28602 |  |  | Скв.28623 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | К, [м3/сут*МПа] | ОП | S | К, [м3/сут*МПа] | ОП | S | К, [м3/сут*МПа] | ОП |
| 11,47 | 0,088 | 0,47 | 7,62 | 0,063 | 0,52 | 5,49 | 0,047 | 0,59 |

Во всех скважина параметр ОП < 0,75 ,следовательно, в эти скважины можно запланировать закачку КРК.

Расчет объема композиции осуществляют по фактическому забойному давлению (текущему или согласно предыстории эксплуатации скважины), величина которого меньше давления насыщения (Рнас.) – условие образования АСПО.

- Радиальный размер призабойной зоны, в пределах которой давление меньше или равно давлению насыщения, рассчитывают по формуле:

Rпзп = Rκα rс1−α,                                                      (11.5)

где    = Рнас−РзабРпл−Рзаб,                                               (11.6)

где  Rк – условный радиус контура питания (для практических расчетов – половина расстояния между скважинами), м;   rс – радиус скважины по долоту, м; Рпл – пластовое давление, МПа;   Рзаб – забойное давление, МПа.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

83

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

Объем композиции рассчитывают по формуле:

V=πmh(Rпзп2−rc2),                                                                    (11.7)

где m – пористость, доли ед.; h – эффективная толщина продуктивного пласта, м.

- Объем затрубного пространства:

Vзатр=πh(dэк22−dнкт22),                                                                                   (11.8)

dэк-диаметр эксплуатационной колонны

dнкт-диаметр НКТ

- Объем безводной нефти, необходимой для продавливания композиции:

Vнефти=lн⋅х
,                                                                                  (11.9)

lн- нижний предел перфорации,

х:   Для dнкт=60мм – 2л/на 1м – 2,02л

Для dнкт=73мм – 2л/на 1м – 3,02л

Скв.19010:  Рпл=13,3 МПа,  Рзаб=5,3 МПа,  Рнас=7,12 МПа,  Rк=300 м,

rс = 0,11 м.

- Рассчитаем по формуле (11.5):

 = 7,12−5,313,3−5,3=0,227м

Радиальный размер призабойной зоны, в пределах которой давление меньше или равно давлению насыщения, рассчитывают по формуле (11.6):

Rпзп = 3000,23  0,111-0,23 = 2,52 м

т.е. радиус призабойной зоны, в пределах которого давление меньше давления

насыщения (условие выпадения АСПО) не превышает 2,52 м.

2. Определяем объем композиции  по формуле (11.8):

V=3,14⋅0,22⋅32,522−0,112=6,33м3

- Найдем объем затрубного пространства по формуле (11.9):

Vзатр=3,14⋅3⋅(0,14622−0,0622)=0,077м3

- Определим объем безводной нефти, необходимой для продавливания композиции по формуле (11.10):

Vнефти=1792⋅2,02=3619,8л

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

84

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

Скв. 28602: Рпл=13,3 МПа,  Рзаб= 4,9 МПа,  Рнас=7,12 МПа,  Rк=300 м,

rс = 0,11 м.

- Рассчитаем по формуле (11.6):

 = 7,12−4,914,5−4,9=0,24м

Радиальный размер призабойной зоны, в пределах которой давление меньше или равно давлению насыщения, рассчитывают по формуле (11.4):

Rпзп = 3000,24  0,111-0,24 = 2,88 м,

т.е. радиус призабойной зоны, в пределах которого давление меньше давления насыщения (условие выпадения АСПО) не превышает 2,88 м.

- Определяем объем композиции  по формуле (11.7):

V=3,14⋅0,2⋅1,8⋅2,882−0,112=9,3м3

- Найдем объем затрубного пространства по формуле (11.8):

Vзатр=3,14⋅1,8⋅(0,14622−0,0622)=0,05м3

- Определим объем безводной нефти, необходимой для продавливания композиции по формуле (11.9):

Vнефти=1782,4⋅2,02=3600,4л

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

85

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

Скв. 28623: Рпл=13,3 МПа,  Рзаб=5,1 МПа,  Рнас=7,12 МПа,  Rк=300 м,

rс = 0,11 м.

- Рассчитаем по формуле (11.6):

 = 7,12−5,110,7−5,1=0,36м

Радиальный размер призабойной зоны, в пределах которой давление меньше или равно давлению насыщения, рассчитывают по формуле (11.7):

Rпзп = 3000,36  0,111-0,36 = 1,89 м,

т.е. радиус призабойной зоны, в пределах которого давление меньше давления насыщения (условие выпадения АСПО) не превышает 1,89 м.

- Определяем объем композиции  по формуле (11.8):

V=3,14⋅0,27⋅2,2⋅1,892−0,112=6,64м3

- Найдем объем затрубного пространства по формуле (11.9):

Vзатр=3,14⋅2,2⋅(0,14622−0,0622)=0,061м3

- Определим объем безводной нефти, необходимой для продавливания композиции по формуле (11.8):

Vнефти=1802⋅2,02=36400,1л

Таким образом, мы произвели расчет в трех скважинах, выбранных по критериям, данных в РД. И в ближайшее время в этих скважинах возможно применение метода КРК для восстановления продуктивности скважин, опираясь  на произведенные расчеты.