Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

86

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

12. Выводы и рекомендации по дальнейшему применению метода ОПЗ закачкой КРК на промысловом объекте

Рассматриваемая в курсовом проекте Карамалинская площадь Ромашкинского месторождения введена в пробную эксплуатацию в 1963, находится  на последней стадии разработки, характеризующейся неуклонным падением уровня добычи нефти, что объясняется ухудшением структуры запасов, объектами разработки являются:  терригенные отложения пашийского горизонта.

Основными причинами ухудшения проницаемости ПЗП являются: закачка в пласт для ППД сильно загрязненной нефтепродуктами, мех.примесями и продуктами коррозии воды; выпадение в ПЗП твердых компонентов нефти, солей сложного химического состава; засорение перфорационных отверстий, несовершенная технология бурения, цементирования и вторичного вскрытия продуктивных пластов, когда под воздействием репрессии задавливается значительное количество фильтрата бурового раствора, цемента и других технологических жидкостей; глушение скважин некачественными технологическими жидкостями и рассолами и т.д.

На Карамалинской площади Ромашкинского месторождения применялись такие методы восстановления продуктивности скважин, как МИА-ПРОМ, СНПХ-9030, СНПХ-9350,ТБИВ и КРК. В данной работе главным рассматриваемым методом является метод КРК. Общее количество скважин, обработанных этим методом в период с 2006 по 2009 год, составляет 6 шт. Дополнительная добыча по всем скважинам составила 4326 тонн. Во всех исследуемых скважинах этот метод дал положительный результат, дополнительная добыча в среднем составила 618 т/скв. Удельная эффективность при сравнении всех методов оказалась максимальной при применении метода КРК (606 т/скв), затем идет метод СНПХ-9350 (545 т/скв). Наименьшая удельная эффективность у метода МИА-ПРОМ (311,5 т/скв.).

По результатам расчёта технологического процесса закачки композиции КРК получили, что среднее значение объёма композиции для проведения технологии составляет 7,42 м3, объем композиции увеличивается с увеличением радиуса призабойной зоны, в пределах которого давление не превышает давления насыщения, эффективной толщины продуктивного пласта.

Исходя из  результатов проведенного анализа можно сделать выводы, что  проведенный метод КРК на Карамалинской площади Ромашкинского месторождения эффективен с технологической точки зрения, так как при его применении был получен большой удельный эффект и практически в 1,5-2 раза увеличился коэффициент продуктивности, чем при применении других методов.

Таким образом, дальнейшее применение КРК можно считать целесообразным на Карамалинской  площади. Кроме того, необходимо отметить, что технология КРК безотходна, благодаря использованию растворителей, являющимися продуктами переработки нефти.