Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

49

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

7. Анализ  технологической эффективности методов восстановления продуктивности скважин на промысловом объекте

На Карамалинской площади Ромашкинского месторождения были проведены

следующие методы восстановления продуктивности скважин:

- КРК;

- СНПХ-9350;

- СНПХ-9030;

- МИА - ПРОМ;

- ТБИВ.

Рассмотрим краткую характеристику каждого из методов восстановления продуктивности, которые применялись на площади:

1)Технология предназначена для увеличения притока нефти к забою добывающей скважины за счет улучшения фильтрационных характеристик призабойной зоны в результате очистки ее порового пространства органических высокомолекулярных асфальтено-смолистых и парафиновых отложений (АСПО). Технология осуществляется путем закачки в призабойную зону пласта добывающей скважины композиции на основе растворителей и поверхностно-активного вещества.[5]

2) Технология СНПХ-9350(для разглинизации глинистых коллекторов) предназначена для повышения продуктивности скважин, эксплуатирующих терригенные глинистые коллектора или пласты, снизившие свою продуктивность вследствие вторичного техногенного загрязнения прискважинной зоны (проникновение глинистого бурового раствора).[4]

3)Технология заключается в комплексной обработке призабойной зоны пласта скважины, сочетающей физико-химическое и депрессионное воздействия, глубина и степень которых позволяют достичь необходимой гидродинамической сообщаемости скважины с пластом. Технология применяется в добывающих и нагнетательных скважинах. Физико-химическое воздействие осуществляется закачкой расчетного объема кислотной композиции комплексного действия СНПХ-9030, состоящей из химических реагентов различной функциональной назначенности и позволяющей провести растворение, диспергирование и удаление АСПО, разрушение и растворение части скелета породы. Депрессионное воздействие осуществляется путем понижения уровня скважинной жидкости различными методами (свабированием, компрессированием азотной компрессорной станцией, струйными эжекторными устройствами).[4]

4) Растворитель МИА-пром представляет собой углеводородную композицию и предназначен для удаления асфальтеносмолопарафиновых отложений. Внешний вид - жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета, без механических примесей. Плотность при 20 0С не менее 700 кг/м 3.

Растворитель МИА-пром эффективен для удаления АСПО, образующихся на подземном оборудовании нефтедобывающих скважин и призабойной зоне, также используется для промывки трубопроводов. Расход реагента по выше перечисленным технологиям подбирается исходя из

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

50

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

промысловых условий и решаемых технологических задач.[4]

5)Целью ТБИВ настоящей технологии является термохимический прогрев нижней части ствола скважин, включая интервал перфорации, и призабойной зоны с целью удаления отложений АСПВ и повышения проницаемости пласта за счет комбинированного воздействия на породу импульсами давления и высокотемпературной парогазовой смесью.[6]

Рассмотрим удельные затраты для применения методов восстановления продуктивности скважин на Карамалинской площади:

Таблица 7.1

Удельные затраты для применения методов

| Метод | Удельные затраты, руб./скв |
| --- | --- |
| КРК | 8597 |
| СНПХ-9030 | 271284 |
| ТБВИ | 154287 |
| СНПХ-9350 | 242549 |
| МИА-ПРОМ | 221099 |

Рис.7.1 Удельные затраты для проведения мероприятия

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

51

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

Из приведенной диаграммы видно, что наибольшие затраты приходятся на метод восстановления продуктивности – СНПХ-9030, затраты которого составляют 271284 руб./скв., а наименьшие – на метод восстановления продуктивности – КРК, затраты которого составляют 8597 руб./скв. На метод ТБИВ тратится  15487 руб./скв., на СНПХ-9350 – 242549руб./скв., а на метод МИА-ПРОМ уходит 221099 руб./скв.

Таким образом, метод  КРК является самым дешевым методом восстановления продуктивности скважин на Карамалинской площади Ромашкинского месторождения.

Таблица 7.2

Продолжительность эффекта

| Метод | Продолжительность эффекта, мес. |
| --- | --- |
| КРК | 27 |
| СНПХ-9030 | 18 |
| ТБВИ | 24 |
| СНПХ-9350 | 12 |
| МИА-ПРОМ | 7 |

Рис.7.2 Продолжительность эффекта

Самый длительный по продолжительности – метод КРК и составляет

продолжительность эффекта  22 месяца. Следом за КРК идет метод ТБИВ, продолжительностью 24 месяца, затем метод СНПХ-9030, продолжительностью 18 месяцев и метод СНПХ-9350(12 месяцев). Самый короткий по продолжительности – метод восстановления продуктивности

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

52

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

МИА-ПРОМ (7 месяцев).

Таким образом, метод КРК является наиболее продолжительным по сравнению с другими методами восстановления продуктивности скважин.

Таблица 7.3

Эффективность реагента

| Метод | Эффект реагента м3/т |
| --- | --- |
| КРК | 0,018 |
| СНПХ-9030 | 0,077 |
| ТБВИ | 0,047 |
| СНПХ-9350 | 0,073 |
| МИА-ПРОМ | 0,032 |

Рис.7.3 Эффективность  реагента

Из гистограммы видно, что наилучшие показатели имеют методы: КРК с эффективностью реагента – 0,018 м3/т, затем идет метод МИА-ПРОМ с эффективностью реагента – 0,032 м3/т и метод ТБИВ с эффективностью реагента – 0,047 м3/т. А методы СНПХ-9030 (0,077 м3/т) и СНПХ-9350 (0,073 м3/т) являются  более затратными.

Таким образом, метод КРК имеет самые лучшие показатели, так как  тратится меньше реагента, и следовательно приходится меньше затрат на  закачку реагента.

Таблица 7.4

Удельная эффективность

| Метод | Удельная эффективность, т/скв. |
| --- | --- |
| КРК | 606 |
| СНПХ-9030 | 440 |
| ТБВИ | 531 |
| СНПХ-9350 | 545 |
| МИА-ПРОМ | 311,5 |

Рис.7.4 удельная эффективность

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

53

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

Глядя на гистограмму, можно сделать вывод, что метод КРК с удельной эффективностью 606 т/скв. занимает первое место, второе место, с удельной эффективностью 545 т/скв., занимает метод СНПХ-9350, третье место занимает метод ТБВИ (531 т/скв.). Затем идет метод СНПХ-9030 (440 т/скв.) и последнее место занимает метод МИА-ПРОМ с удельной эффективностью 311,5 т/скв.

Таким образом, по данным всех диаграмм, можно сделать вывод, что метод КРК является наиболее эффективным методом восстановления продуктивности скважин Карамалинской площади Ромашкинского месторождения по сравнению с другими мероприятиями, проводимыми на этой площади.