Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

1.Краткая характеристика геологического строения промыслового объекта

В составе осадочной толщи пород Ромашкинского нефтяного месторождения выделяются терригенные и карбонатные отложения девонской, каменноугольной и пермской систем. Основным эксплуатационным объектом в пределах Карамалинской плошади являются терригенные отложения пашийского горизонта франского яруса верхнего девона (горизонта Д1), залегающие в среднем на глубине около 1750 м. Продуктивный горизонт представлен переслаиванием песчаных, песчано-алевролитовых и аргиллитовых пород. Для корреляции разрезов используются регионально выдержанные реперы: в кровле горизонта — "верхний известняк", в подошве — "муллинские глины". В разрезе горизонта выделяется 6 пластов-коллекторов (сверху-вниз): "а", "б1", "62", "б3","в", "гд"

Залежь нефти горизонта Д1 Карамалинской площади является многопластовой, сводовой и представляет собой единую гидродинамическую систему. Об этом свидетельствует наличие общего начального водонефтяного контакта (ВНК) для всех пластов, а также высокая литологическая связанность их между собой. В среднем по площади ВНК прослеживается на абсолютной отметке - 1487,2 м, изменяясь по блокам от -1486,4 м (II блок) до -1487,6 м (III и IV блоки). Наибольшее количество скважин с ВНК вскрыто в пластах "б" (40 скважин), "а" (32 скважин). Самой высокой связанностью между собой характеризуются пласты "б2" - "б3" и "б3"-"в" , по которым коэффициент диалогической связанности (Ксв.) составляет соответственно 0,666 и 0,678. Промежуточное положение занимают пласты "а" - "б1" и "в"  - "гд", по ним Ксв составляет соответственно 0,408 и 0,602. Наименее связанными являются пласты "б1" - "б2" (0,376).

Площадь нефтеносности пластов эксплуатационного объекта уменьшается вниз по разрезу. Наибольшим параметром нефтеносности, определяемым как соотношение количества скважин, вскрывших продуктивный коллектор, к общему количеству скважин по пласту, вскрывшим коллектор, характеризуется пласт "a" (0,964).По пласту "гд" параметр нефтеносности составляет всего 0,019.[1] Терригенные отложения пашийского горизонта (Д1) нижнефранского подъяруса верхнего девона, залегают на глубине 2340 м. Средняя эффективная толщина пластов-коллекторов горизонта составляет 5,2 м, нефтенасыщенная – 4,8 м.[2]

К верхней части яруса приурочены пористые, иногда кавернозные нефтенасыщенные известняки. Литологически франский ярус сложен толщей известняков светло-серых. В нижней и средней частях они скрыто кристаллические и реже перекристаллизованные, доломитизированные со стилолитовыми швами. В верхней части яруса известняки органогенно-обломочные, пелитоморфные, микрозернистые, пористые, кавернозные, состоящие из пелитоморфных раковин фораминифер, остракод, брахиопод.

К средней части этого яруса приурочены продуктивный пласт, сложенный песчаниками и алевролитами.

Общая толщина  отложений 520 – 992 м.

Четвертичные отложения представлены песчанистыми суглинками, песками, глинами, галечниками толщиной от 2 – 5 м на водораздельных пространствах и до 18 м в долинах рек.

Начальный водонефтяной контакт на месторождении прослеживается на абсолютной отметке – 1585 м. [2]

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

ПП.130503.65.10.12.22.ПЗ

Таблица 1.1

Показатели неоднородности пластов Карамалинской площади Ромашкинского месторождения

| Пласт | Коэффициент песчанистости, д.ед. |  |  | Коэффициент расчлененности, д.ед. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество скважин | среднее значение | коэффициент вариации | количество скважин | среднее значение | коэффициент вариации |
| а | 25 | 0,73 | 0.126 | 25 | 0,85 | 0,365 |
| б1 | 10 | 0,675 | 0,140 | 10 | 5,75 | 0,365 |
| 62 | 15 | 0,745 | 0.127 | 15 | 0,97 | 0,344 |
| б3 | 45 | 0,598 | 0,138 | 45 | 4,75 | 0,375 |
| в | 7 | 0,697 | 0.13 | 7 | 2,46 | 0,298 |
| гд | 10 | 0,643 | 0,145 | 10 | 1,9 | 0,372 |

Все вышесказанное говорит о довольно неоднородном строении месторождения. Пласт «а» и «б1» характеризуются примерно одинаковыми значениями коэффициента песчанистости, но относительно невысокой расчлененностью в пласте «а» и «б2», поскольку в большинстве разрезов они представлены одним реже двумя пропластками, и высоким значением коэффициента расчлененности в «б1» и «б3» . Исследуя данные, можно сделать вывод, что, рассматриваемые продуктивные отложения, согласно классификации Дахнова В.Н., можно отнести к среднеемким  и среднепроницаемым коллекторам.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

2.Основные коллекторские свойства продуктивных пластов

В соответствии с принятой при подсчете запасов нефти горизонта Д1 Ромашкинского месторождения классификацией породы-коллекторы дифференцируются на классы и группы различной продуктивности по двум параметрам: I — высокопродуктивные коллекторы с абсолютной проницаемостью более 0,100 мкм и II - малопродуктивные с абсолютной проницаемостью, изменяющейся в пределах от 0,030 мкм2 до 0, 100 мкм2.

В первом классе пород коллекторы подразделяются на две группы в зависимости от величины объемной глинистости, определяемой по геофизическим данным. При глинистости менее 2% коллекторы относятся к группе высокопродуктивных неглинистых пород (I группа), а при глинистости более 2% — к высокопродуктивным глинистым ((1) группа). Малопродуктивные коллекторы (2 группы) в преобладающем количестве случаев сложены разностями с глинистостью более 2%. Породы с проницаемостью ниже 0,030 мкм2 считаются некондиционными и относятся к неколлекторам.

Такая классификация была использована для выделения групп коллекторов по пластам горизонта Д1 Карамалинской площади. В таблице 2.1 приведены средневзвешенные величины параметров пластов по типам пород. Анализ рассматриваемых данных показывает, что по всем пластам и в целом по объекту самыми высокими значениями фильтрационно-емкостных свойств характеризуется высокопродуктивные неглинистые коллекторы, по которым пористость изменяется от 0,202 (пласт "в") до 0,214 (пласты "б1 " и "б3"), интервал изменения проницаемости составляет 0,414 мкм2 (пласт "в") — 0,677 мкм2 (пласт "б1"), а нефтенасыщенность варьирует от 0,824 (пласт "в") до 0,843 (пласт "а"). Наиболее низкие значения коллекторских свойств отмечаются по малопродуктивной группе, средние величины параметров по которой находится в пределах: пористость — от 0,149 (пласт "а") до 0,186 (пласт "б2"), проницаемость — от 0,050 мкм2 (пласт "б2") до 0,072 мкм2 (пласт "б3" ) и нефтенасыщенность — от 0,549 (пласт "б3") до 0,675 (пласт "в"). Высокопродуктивные глинистые породы по своим коллекторским свойствам имеют промежуточные значения.[1]

Таблица 2.1

Характеристика коллекторских свойств и нефтенасыщенности по группам пород

| Пласт | Пористость, доли ед. |  |  |  | Проницаемость, мкм2 |  |  |  | Нефтенасыщенность, доли ед. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | (1) | 2 | среднее | 1 | 1 | 2 | среднее | 1 | (1) | 2 | среднее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| а | 0,207 | 0,177 | 0,149 | 0,191 | 0,572 | 0,156 | 0,053 | 0,430 | 0,843 | 0,707 | 0,634 | 0,793 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

Продолжение таблицы 2.1

| Пласт | Пористость, доли ед. |  |  | Проницаемость, мкм2 |  |  |  | Нефтенасыщенность, доли ед. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | (1) | 2 | среднее | 1 | 1 | 2 | среднее | 1 | (1) | 2 | среднее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| б1 | 0,214 | 0,179 | 0,156 | 0,202 | 0,677 | 0,149 | 0,059 | 0,542 | 0,842 | 0,702 | 0,637 | 0,806 |
| б2 | 0,211 | 0,186 | 0,152 | 0,152 | 0,562 | 0,148 | 0,050 | 0,471 | 0,826 | 0,704 | 0,666 | 0,803 |
| б3 | 0,214 | 0,175 | 0,161 | 0,207 | 0,649 | 0,131 | 0,072 | 0,574 | 0,832 | 0,753 | 0,549 | 0,809 |
| в | 0,202 | 0,176 | 0,150 | 0,196 | 0,414 | 0,107 | 0,058 | 0,375 | 0,824 | 0,682 | 0,675 | 0,800 |
| гд | 0,209 | 0,185 | - | 0,201 | 0,492 | 0,140 | - | 0,382 | 0,828 | 0,798 | - | 0,802 |

Высокая неоднородность пластов по площади и разрезу еще больше усложняется тем, что они представлены коллекторами различной продуктивности. При этом соотношение площадей распространения выделенных групп пород по пластам неодинаково, в целом по площади по всем пластам отмечается преобладание доли высокопродуктивных неглинистых коллекторов. Например, по пластам "б3", "в" и "гд" на 1 группу коллекторов приходится соответственно 84,0%. 79,4% и 80,0%  продуктивной площади, а по пластам "а" и "б1" — 55,8% и 57,4%. Пласт "б2" по доле высокопродуктивных неглинистых коллекторов в общей продуктивной площади занимает промежуточное положение (табл. 2.2).[1]

Таблица 2.2

Характеристика пластов объекта разработки по условиям залегания коллекторов

| № Блока | Группа коллекторов | Отношение площади распространения групп коллекторов к общей продуктивной площади пласта, доли ед. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | а | б1 | б2 | б3 | в | гд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 (1) 2 | 0,404 0,128 0,468 | 0,421 0,168 0,411 | 0,782 0,091 0,127 | 0,956 - 0,044 | 0,789 0,071 0,143 | 0,800 0,200 - |
| 2 | 1 (1) 2 | 0,826 0,056 0,116 | 0,750 0,098 0,152 | 0,848 0,061 0,091 | 0,909 0,045 0,046 | 0,800 0,100 1,000 | - - - |
| 3 | 1 (1) 2 | 0,687 0,125 0,187 | 0,692 0,077 0,231 | 0,750 - 0,250 | 0,750 - 0,250 | - - 0,700 | - - - |
| 4 | 1 (1) 2 | 0,427 0,200 0,373 | 0,509 0,149 0,192 | 0,534 0,276 0,190 | 0,650 0,200 0,150 | 0,300 - 0,794 | - - 0,800 |
| По площади в целом | 1 (1) 2 | 0,558 0,137 0,304 | 0,574 0,159 0,266 | 0,700 0,153 0,146 | 0,840 0,072 0,088 | 0,117 0,088 | 0,200 - |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

Таблица 2.3

Средние нефтенасыщенные толщины по пластам

| Пласт | Группа | Блок |  |  |  | По пласту в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| а | 1 (1) 2 Среднее | 2,3 1,9 1,6 1,9 | 3,1 1,9 1,7 2,8 | 2,8 2,3 1,4 2,6 | 2,1 1,8 1,6 1,9 | 2,6 1,7 1,6 2,1 |
| б1 | 1 (1) 2 Среднее | 2,4 1,8 1,5 2,0 | 2,5 1,6 1,2 2,2 | 1,8 2,2 - 1,8 | 2,3 1,4 1,5 2,0 | 2,3 1,6 1,4 2,0 |
| б2 | 1 (1) 2 Среднее | 2,0 1,9 1,5 1,9 | 1,9 2,2 1,0 1,8 | 1,5 - 1,2 1,4 | 1,6 1,8 1,6 1,6 | 1,8 1,9 1,5 1,8 |
| б3 | 1 (1) 2 Среднее | 2,2 - 1,4 2,2 | 1,9 1,2 - 1,8 | 1,3 - 1,5 1,4 | 1,2 1,7 1,8 1,4 | 2,6 1,5 1,6 1,9 |
| в | 1 (1) 2 Среднее | 2,6 3,1 1,9 2,5 | 1,8 0,8 - 1,8 | - - - - | 1,6 1,4 - 1,5 | 2,3 2,2 1,8 2,2 |
| гд | 1 (1) 2 Среднее | 2,4 4,4 - 2,7 | - - - - | - - - - | - - - - | 2,4 4,4 - 2,7 |

Таблица 2.4

Характеристика коэффициентов слияния пластов объекта разработки

| Пласт | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | По площади в целом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ксл.н. | Ксл.в. | Ксл.н. | Ксл.в. | Ксл.н. | Ксл.в. | Ксл.н. | Ксл.в. | Ксл.н. | Ксл.в. |
| а | 0,175 | 0,167 | 0,419 | 0,388 | 0,294 | 0,316 | 0,341 | 0,238 | 0,310 | 0,314 |
| б1 | 0,225 | 0,345 | 0,215 | 0,368 | 0,423 | 0,292 | 0,374 | 0,314 | 0,296 | 0,370 |
| б2 | 0,505 | 0,467 | 0,534 | 0,579 | 0,472 | 0,452 | 0,479 | 0,531 | 0,462 | 0,498 |
| б3 | 0,333 | 0,352 | 0,596 | 0,522 | 0,406 | 0,460 | 0,460 | 0,406 | 0,459 | 0,448 |
| в | 0,352 | 0,302 | 0,481 | 0,420 | 0,296 | 0,408 | 0,362 | 0,296 | 0,407 | 0,362 |
| гд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Наибольшая средняя нефтенасышенная толщина в целом по площади отмечается по пласту "в", а минимальные — по пластам "б2" и "бз" (табл. 2.3). При этом почти по всем пластам средние толщины по высокопродуктивной неглинистой группе выше, чем по коллекторам высокопродуктивной глинистой или малопродуктивной групп. Так, в целом, по площади значения нефтенасыщенных толщин по 1 группе изменяются по пластам от 1,8 м (пласт "б") до 2,6 м (пласты "а" и "б3"), а по (1) и 2 группам — соответственно от 1,5 м (пласт "б3") до 2,2 м (пласт "в") и от 1,4 м (пласты "б1") до 1,8 м (пласт "в").[1]

Таким образом, пласты эксплуатационного объекта характеризуются высокой гидродинамической связанностью между собой, о чем свидетельствуют данные, приведенные в таблице 2.4. Самый высокий коэффициент слияния с нижним пластом (КСЛ.Н.), рассчитываемый как соотношение количества скважин, вскрывших коллектор в слиянии с нижним интервалом, к общему количеству скважин, вскрывших коллектор по

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

рассматриваемому пласту, в целом по площади приходится на пласт "б2" (0,492). По остальным пластам величина КСЛ.Н  значительно ниже и изменяется от 0,256 (пласт "б1") до 0,459 (пласт "б3"). В пределах II и IV блоков наибольшими коэффициентами слияния с нижним пластом характеризуется пласт "бз", а на I и III блоках — пласт "б2".

По величине коэффициента слияния с верхним пластом (КСЛ.В.) в целом по площади наиболее высокими значениями выделяются пласты "б3" (КСЛ.В.=0,498 и КСЛ.В.=0 448). По остальным пластам доля продуктивной площади, приходящейся на зоны слияний, изменяется от 0,314 (пласт "б1") до 0,370 (пласт "б2").

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

3.Состав и физико-химические свойства флюидов

Исследование физико-химических свойств нефтей в пластовых и поверхностных условиях проводились по пластовым пробам в отделе исследования нефтей ТатНИПИнефть и в аналитической лаборатории ПТУ. Пробы опирались глубинными пробоотборниками типа ПД-3    и исследовались на установках УИПН-2 и АСМ-300 по общепринятой методике. Вязкость нефти определялась вискозиметром ВВДУ (вискозиметр высокого давления универсальный) и капиллярным типа ВПЖ. Плотность сепарированной нефти определялась пикнометрическим способом. Состав нефти н газа после однократного разгазирования пластовой пробы нефти анализировался на хроматографах типа ЛХМ-8М ХРОМ-5. Все данные исследования приведены согласно РД-155-39-007-96 "Регламент составления проектных технологических документов на разработку нефтяных и газонефтяных месторождений". [2]

Всего по пашийскому горизонту  Карамалинской площади проанализировано: пластовых- 147 проб, поверхностных - 92 пробы.

При расчете средних значений параметров проводилась отбраковка данных анализов некачественно отобранных проб. Ниже приводится краткая характеристика нефти по горизонту .

Таблица 3.1

Свойства пластовой нефти и газа  на объектах Карамалинской  площади

| Наименование | Количество исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | скважин | проб |  |  |
| Нефть |  |  |  |  |
| Давление насыщения газом, МПа | 19 | 32 | 70,2-72,8 | 7,12 |
| Газосодержание при однократном разгазировании , м3/т | 19 | 32 | 46,8-48,8 | 46,9 |
| Объемный коэффициент при однократном разгазировании , д.ед. | 19 | 32 | 1,12-1,13 | 1,123 |
| Газосодержание при диф. разгазировании в рабочих условиях, м3/т | Не опр. | Не опр. | Не опр. | Не опр. |
| Суммарное газосодержание,м3/т | Не опр. | Не опр. | Не опр. | Не опр. |
| Плотность,кг/м3 | 19 | 32 | 836-840,1 | 837,6 |
| Вязкость, мПа · с | 19 | 32 | 6,33-7,05 | 6,45 |
| Объёмный коэффициент при диф. разгазировании в рабочих условиях, доли ед. | 19 | 32 | 1,097 | 1,097 |
| Пластовая вода |  |  |  |  |
| Газосодержание, м3/т В т.ч сереводорода, м3/т | - | - | - | 0,26 |

Продолжение таблицы 3.1

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

| Наименование | Количество исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | скважин | проб |  |  |
| Вязкость, мПа · с | 29 | 1 | 1,82-2 | 1,85 |
| Объёмный коэффициент, доли ед. | - | - | - | 1,013 |
| Общая минерализация, г/л | 29 | 29 | 260,7-277,5 | 271,6 |
| Плотность,кг/м3 | 29 | 29 | 1179-1195 | 1187,7 |

Исследование свойств нефти пашийского горизонта в пластовых условиях проводилось по пробам, отобранным из 49 скважин. Средние значения основных параметров нефти, полученные по результатам анализов, следующие: давление насыщения - 7,12 МПа, газосодержание - 46,92 м7т, объемный коэффициент -1,123, динамическая вязкость составляет 6,45 мПа*с. Результаты этих анализов были учтены при обобщении материала и расчете средних значений параметров. Плотность пластовой нефти – 837,6 кг/м,  сепарированной -873,5 кг/м . По данным анализов поверхностных проб нефть пашийского горизонта средняя. По содержанию серы - 2,21 % масс, нефть является сернистой. Кинематическая вязкость при 200 С  составляет 29,0* 10-6 м2/с.[2]

Промысловые исследования по выявлению закономерностей изменения физико-химических свойств нефти при разработке Карамалинской площади Ромашкинского месторождения проводились с 1964 по 1995 год в следующих направлениях: нахождение закономерностей изменения газосодержания, давления насыщения, вязкости и плотности пластовой нефти, определение изменений физико-химических свойств дегазированной нефти, происходящих в процессе разработки.

Наибольшую сложность представляло установление закономерностей изменения основных свойств пластовой нефти из-за большого количества данных исследования полученных в процессе разработки площади, поэтому были вычислены средние значения основных параметров нефти по годам.[2]

Таблица 3.2

Компонентный состав нефтяного газа, разгазированной и пластовой нефти (мольное содержание, %) Карамалинской  площади

| Наименование | При однократном разгазировании пластовой нефти в ст. усл. |  | При дифференциальном разгазировании пластовой нефти в рабочих условиях |  | Пластовая нефть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выделившийся газ | нефть | выделившийся газ | нефть |  |
| Сероводород | 0,03 | - | - | - | 0,00 |
| Углекисл. газ | 1,16 | - | 0,44 | - | 0,37 |

Продолжение таблицы 3.2

| Наименование | При однократном разгазировании пластовой нефти в ст. усл. |  | При дифференциальном разгазировании пластовой нефти в рабочих условиях |  | Пластовая нефть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выделившийся газ | нефть | выделившийся газ | нефть |  |
| Сероводород | 0,03 | - | - | - | 0,00 |
| Гелий | 8,32 | - | 9,70 | - | 2,40 |
| метан | 37,58 | 3,45 | 45,59 | - | 12,34 |
| этан | 24,31 | 1,84 | 21,97 | - | 7,63 |
| пропан | 17,57 | 1,25 | 14,37 | - | 7,94 |
| изобутан | 2,09 | 0,95 | 1,51 | - | 1,29 |
| н. бутан | 5,77 | 0,95 | 4,00 | - | 4,22 |
| изопентан | 1,59 | 0,77 | 0,76 | - | 1,97 |
| н. пентан | 1,45 | 0,77 | 0,88 | - | 1,99 |
| Молекулярная масса остатка | 30,54 | 178,3 | - | - | 205,3 |
| Плотность кг/м3 | 1,053 | 873,5 | - | - | 837,6 |

Таблица 3.3

Физико-химические свойства и фракционный состав разгазированной нефти Карамалинской  площади

| Наименование | Кол-во исследований |  | Диапазон изменения | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | скв. | проб |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1) Месторождение, площадь | Ромашкинское, Карамалинская |  |  |  |
| 2) Горизонт | пашийский |  |  |  |
| 3) Вязкость, мПа·с |  |  |  |  |
| при 20 0C | 19 | 37 | 23-34 | 29,2 |
| при 50 0C | 19 | 37 | 7,3-8,8 | 8,2 |
| 4) Массовое содержание |  |  |  |  |
| - смол селикагелевых | 19 | 37 | 20-23,2 | 21,77 |
| - серы | 19 | 37 | 2,0-2,3 | 2,21 |
| - асфальтенов | 19 | 37 | 4,4-5,2 | 4,69 |
| - парафинов | 19 | 37 | 3,0-4,0 | 3,3 |
| 6) Объемный выход фракции,% |  |  |  |  |
| - Н.К. – 100 0C | 19 | 37 | 5,9-8,7 | 7,5 |
| - до 150 0C | Не опр. | Не опр. | Не опр. | Не опр. |
| - до 200 0C | 19 | 37 | 24,2-23,1 | 23,97 |
| - до 300 0C | 19 | 37 | 44,23-52,5 | 46,9 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

Пластовый газовый фактор в среднем по площади составляет 62,30 м3/т.  В процессе сбора, транспорта и подготовки нефти рабочий газовый фактор, т.е. количество выделенного газа на 1-ой и  2-ой ступенях сепарации равняется   50,10 м3/т. Потери нефти от испарения  лёгких  фракций  при дальнейшей её

подготовке составляют 3,84 м3/т, а её потери в процессе подготовки сточных

вод порядка 0,022 м3/т.

Таким образом, разница между пластовым газовым фактором и суммарным количеством газа, выделенным в процессе подготовки нефти, составляет  8,25 м3/т. Эта разница ушла вместе с товарной нефтью.

Пластовые воды продуктивных отложений терригенного девона представляют собой рассолы хлоркальциевого типа с общей минерализацией изменяющейся от 260 г/л до 277 г/л. В табл. 3.4 приведены данные по результатам исследований проб пластовой воды Карамалинской площади. [2]

Таблица 3.4

Свойства и ионный состав пластовой воды Карамалинской площади

| Наименование | Количество исследованных скважин | Диапазон изменения | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Cl- | 29 | 4587,76 – 4885,34 | 4786,22 |
| SO42- | 29 | 0 ,02- 1,03 | 0,21 |
| HCO3- | 29 | 0,1 – 0,6 | 0,23 |
| Ca2+ | 29 | 554 – 619,25 | 608,17 |
| Mg2+ | 29 | 178,67 – 206,5 | 202,97 |
| K++Na+ | 29 | 3063,64 – 3269,43 | 3173,59 |
| pH | 29 | 0-5,8 | 3,86 |

Таким образом, можно сделать вывод, что  по плотности нефти (плотность сепарированной нефти 860,6 кг/м3)относятся к типу средних нефтей.

Содержание серы в нефти колеблется от 2,0% до 2,3%, среднее 2,21%; содержание парафинов от  3,0% до 4,0%, среднее 3,3%.

Следовательно, нефти пашийского горизонта Карамалинской площади

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

относятся к классу сернистых и парафинистых нефтей. Среднее значение выхода светлых фракций составляет при T = 100 0C -  7,5%, при T = 200 0C – 23,97%,  при  T = 300 0C – 46,9%.

Таким образом, по химическому составу пластовые воды являются хлоридно-натриевыми, высокоминерализованными рассолами со значительным содержанием кальция    (по В.А. Сулину). Общая их минерализация колеблется от 260 до 277 г/л. Плотность воды в среднем составляет 1179 кг/м3, вязкость в пределах 1,85 мПа.с , pH равно 6.2 .Газовый

состав подземных вод азатно-метановый. Газонасыщенность достигает 0,26  м3/т. Упругость газа составляет 6,75 – 9,8 МПа. Объёмный коэффициент составляет 1,013.