Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

54

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

8.Расчет технологической эффективности методов восстановления продуктивности скважин на промысловом объекте

Расчет технологической эффективности методов восстановления продуктивности скважин проводим по методу «прямого счета».Эта методика может применяться для экспрессной оценки эффекта МУН.

Суть методики заключается в следующем.

В координатах «месячная добыча нефти - календарное время» за нулевой отсчет времени принимаем месяц  на 1 год раньше месяца начала воздействия, т.е. в качестве ближней предыстории берем 12 месяцев, причем за 12-й  месяц предыстории принимаем месяц начала воздействия метода. На график ( рис. 8.1) наносим точки месячной добычи из указанных скважин по месяцам до и после воздействия предыстории и истории. Проводим вертикальную прямую точку, которая делит время на две части (до и после воздействия).

Далее по эксплуатационным карточкам добывающих скважин определяем добычу нефти за 12 месяцев предыстории (1829 т) и среднемесячную добычу за этот период (152,4 т). Последнюю величину откладываем на графике в виде горизонтальной прямой до пересечения с месяцем воздействия. Затем период предыстории делим на две равные части вертикальным отрезком прямой. Таким образом, период предыстории превратился в квадрантную диаграмму, на которой в первом квадранте оказалось 6 точки, во втором - 1 точек, в третьем - 0 и в четвертом квадранте - 5 точек. [8]

Для определения наличия тренда и его надежности предлагается использовать коэффициент ассоциации Юла:

КаЮл = а⋅г−б⋅ва⋅г+б⋅г,                                                                                       (8.1)

где а, б, в, г - количество точек в соответствующих квадрантах. Если КаЮл больше 0.7, считают тренд установленным и достаточно надежным.

Отсюда по формуле (8.1) коэффициент ассоциации Юла равен:

КаЮл = 6⋅5−1⋅06⋅5+1⋅0=3030=1,

Поскольку К.Юл больше 0,7, считаем тренд (тенденцию изменения месячной добычи нефти) установленным и достаточно надежным.

Для количественной оценки эффективности воздействия определяем:

- суммарную добычу нефти после начала воздействия;

- среднемесячную добычу нефти после воздействия;

- дополнительную добычу нефти;

- долю по отношению ко всей добыче нефти после воздействия;

- фактическую среднемесячную обводненность в эти два периода времени;

- используя расчетную базовую добычу нефти и среднемесячную добычу воды в период предыстории и истории, сопоставить с расчетной базовой средней обводненностью.[8]

«Прямой» счет по методу КРК для скважины № 9843

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

55

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

ΣQн = Σqiн2                                                                                                      (8.2)

По формуле (8.2) определяем:

ΣQн = 199+176+187+130+132+84+240+247+239+67+27+101=1829 т/мес

- Qср.н=Qнn                                                                                                         (8.3)

Qср.н =182912=152,4т/мес.

Qбаз.=60 т/мес.

(QсрQбаз−1)∗100=(152.460−1)∗100=154%                                                                   (8.4)

Среднемесячная добыча, после воздействия, оказалось на 154% больше базовой.

- ∆Q=(Qср-Qбаз.)*n                                                                                              (8.5)

Определим по формуле (8.5):

∆Q =(152.4-60)*12=1109 т/мес.

- ΔQQн∗100=1108.81829∗100=60,6 %                                                                          (8.6)

Дополнительная добыча нефти составляет 60,6% от всей добычи нефти после воздействия.

- Qср.в1  =qiв112                                                                                                                    (8.7)

Qср.в2  = qiв212                                                                                                (8.8)

Определяем по формуле (8.7) и (8.8):

Qср.в1   =22+28+19+51+18+18+8+20+7+47+15+2012=29,67тмес

Qср.в2  = 32+55+47+54+31+30+41+20+10+6+12+1812=29,67тмес

- Wфакт.ср.1=Qср.в1Qср.в1+Qср.н∗100                                                                                (8.9)

Wфакт.ср.1=29,6729,67+22,75∗100=56,6%

- Wфакт.ср.2=Qср.в2Qср.в2+Qср.н∗100                                                                                (8.10)

Wфакт.ср.2=22,7529,67+22,75∗100=43,4%

- Wср.1=Qср.в1Qср.в1+Qбаз.∗100                                                                                     (8.11)

Wср.1=29,6729,67+69∗100=52,4%

9.Wcр.2=Qср.в2Qср.в2+Qбаз.∗100                                                                                       (8.12)

Wcр.2= 22,722,7+69∗100=45,7%

Для последующих скважин расчеты ведутся по тем же формулам.

Скв. 9843

Рис.8.1 Зависимость qн от  времени.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

56

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

Таблица 8.1

Полученные результаты скважины № 9843

| а | 6 |
| --- | --- |
| б | 1 |
| в | 0 |
| г | 5 |
| КаЮл | 0.96 |
| Добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т | 1644 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 274 |
| Добыча нефти за вторые 6 месяцев предыстории, т | 714 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 119 |
| Добыча нефти после воздейсвия, т | 1829 |
| Среднемесячная добыча нефти после воздействия, т/мес | 152,4 |
| Базовая среднемесечная добыча нефти, т | 60 |
| Дополнительная добыча, т | 1108,8 |
| Фактическая среднемесячная обводненность предыстории, % | 56,6 |
| Фактическая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 43,4 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность предыстории, % | 52,4 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 45,7 |

Таблица 8.2

Полученные результаты скважины № 13754

| а | 4 |
| --- | --- |
| б | 2 |
| в | 2 |
| г | 4 |
| КаЮл | 0,6 |
| Добыча нефти за первые 8 месяцев предыстории, т | 402 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 8 месяцев предыстории, т/мес | 67 |
| Добыча нефти за вторые 8 месяцев предыстории, т | 167 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 8 месяцев предыстории, т/мес | 27 |
| Добыча нефти после воздейсвия, т | 327 |
| Среднемесячная добыча нефти после воздействия, т/мес | 27,25 |
| Базовая среднемесечная добыча нефти, т | 10 |
| Дополнительная добыча, т | 414 |
| Фактическая среднемесячная обводненность предыстории, % | 30,26 |
| Фактическая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 69,73 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность предыстории, % | 39,77 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 60,34 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

57

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

Таблица 8.3

Полученные результаты скважины № 9984

| а | 6 |
| --- | --- |
| б | 3 |
| в | 0 |
| г | 3 |
| КаЮл | 1 |
| Добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т | 642 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 107 |
| Добыча нефти за вторые 6 месяцев предыстории, т | 498 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 83 |
| Добыча нефти после воздейсвия, т | 1145 |
| Среднемесячная добыча нефти после воздействия, т/мес | 95,41 |
| Базовая среднемесечная добыча нефти, т | 77 |
| Дополнительная добыча, т | 442 |
| Фактическая среднемесячная обводненность предыстории, % | 41,14 |
| Фактическая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 58,85 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность предыстории, % | 45,17 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 54,10 |

Таблица 8.4

Полученные результаты скважины № 28651

| а | 8 |
| --- | --- |
| б | 4 |
| в | 3 |
| г | 7 |
| КаЮл | 0,647 |
| Добыча нефти за первые 12 месяцев предыстории, т | 978 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 12 месяцев предыстории, т/мес | 81,5 |
| Добыча нефти за вторые 12 месяцев предыстории, т | 938 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 12 месяцев предыстории, т/мес | 78,12 |
| Добыча нефти после воздейсвия, т | 2883 |
| Среднемесячная добыча нефти после воздействия, т/мес | 120,13 |
| Базовая среднемесечная добыча нефти, т | 73 |
| Дополнительная добыча, т | 1131 |
| Фактическая среднемесячная обводненность предыстории, % | 37,4 |
| Фактическая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 62,6 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность предыстории, % | 22,3 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 32,4 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

58

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

Таблица 8.5

Полученные результаты скважины № 28697

| а | 4 |
| --- | --- |
| б | 3 |
| в | 1 |
| г | 4 |
| КаЮл | 0,684 |
| Добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т | 315 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 52,5 |
| Добыча нефти за вторые 6 месяцев предыстории, т | 281 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 46,84 |
| Добыча нефти после воздейсвия, т | 580 |
| Среднемесячная добыча нефти после воздействия, т/мес | 48,34 |
| Базовая среднемесечная добыча нефти, т | 47 |
| Дополнительная добыча, т | 32 |
| Фактическая среднемесячная обводненность предыстории, % | 59,28058 |
| Фактическая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 40,71942 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность предыстории, % | 55,97826 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 46,62273 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

59

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

Таблица 8.6

Полученные результаты скважины № 9925

| а | 6 |
| --- | --- |
| б | 1 |
| в | 0 |
| г | 5 |
| КаЮл | 1 |
| Добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т | 736 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 112 |
| Добыча нефти за вторые 6 месяцев предыстории, т | 397 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 66 |
| Добыча нефти после воздейсвия, т | 1144 |
| Среднемесячная добыча нефти после воздействия, т/мес | 95,3 |
| Базовая среднемесечная добыча нефти, т | 47 |
| Дополнительная добыча, т | 580 |
| Фактическая среднемесячная обводненность предыстории, % | 60,13 |
| Фактическая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 39,86 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность предыстории, % | 57,70 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 47,48 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

60

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

Для сравнения с методом КРК рассмотрим следующие методы ,по которым также произведем расчет по методике «прямого» счета:

- МИА-ПРОМ

- КХДВ-СНПХ-9030

- СНПХ-9350

- Термобороимплозионное воздействие (ТБИВ)

МИА-ПРОМ: Закачка этого реагента производилась в трех скважинах Карамалинской площади: 546, 9869, 19055.

Таблица 8.7

Полученные результаты скважины № 546

| а | 4 |
| --- | --- |
| б | 1 |
| в | 2 |
| г | 4 |
| КаЮл | 0,78 |
| Добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т | 964 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 160,67 |
| Добыча нефти за вторые 6 месяцев предыстории, т | 631 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 105,17 |
| Добыча нефти после воздейсвия, т | 1489 |
| Среднемесячная добыча нефти после воздействия, т/мес | 124,08 |
| Базовая среднемесечная добыча нефти, т | 25 |
| Дополнительная добыча, т | 1189 |
| Фактическая среднемесячная обводненность предыстории, % | 79,1 |
| Фактическая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 20,9 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность предыстории, % | 60,3 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 28,6 |

Таблица 8.8

Полученные результаты скважины № 19101

| а | 3 |
| --- | --- |
| б | 4 |
| в | 3 |
| г | 2 |
| КаЮл | 0 |
| Добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т | 182 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 30,3 |
| Добыча нефти за вторые 6 месяцев предыстории, т | 196 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 32,7 |

Продолжение таблицы 8.8

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

61

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

| Добыча нефти после воздейсвия, т | 397 |
| --- | --- |
| Среднемесячная добыча нефти после воздействия, т/мес | 33,08 |
| Базовая среднемесечная добыча нефти, т | 29 |
| Дополнительная добыча, т | 49 |
| Фактическая среднемесячная обводненность предыстории, % | 50,6 |
| Фактическая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 49,3 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность предыстории, % | 50,4 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 49,7 |

Таблица 8.9

Полученные результаты скважины № 9869

| а | 5 |
| --- | --- |
| б | 4 |
| в | 1 |
| г | 2 |
| КаЮл | 0,43 |
| Добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т | 455 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 75,8 |
| Добыча нефти за вторые 6 месяцев предыстории, т | 351 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 58,5 |
| Добыча нефти после воздейсвия, т | 943 |
| Среднемесячная добыча нефти после воздействия, т/мес | 78,6 |
| Базовая среднемесечная добыча нефти, т | 49 |
| Дополнительная добыча, т | 355 |
| Фактическая среднемесячная обводненность предыстории, % | 47,4 |
| Фактическая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 52,6 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность предыстории, % | 65,9 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 68,1 |

КХДВ-СНПХ-9030: Закачка этого реагента производилась в 5 скважинах Карамалинской площади: 13634,  28372, 9943, 28609, 9824.

Таблица 8.10

Полученные результаты скважины № 13634

| а | 5 |
| --- | --- |
| б | 2 |
| в | 4 |
| г | 8 |
| КаЮл | 0,67 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

62

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

Продолжение таблицы 8.10

| Добыча нефти за первые 10 месяцев предыстории, т | 68 |
| --- | --- |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 10 месяцев предыстории, т/мес | 6,8 |
| Добыча нефти за вторые 10 месяцев предыстории, т | 79 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 10 месяцев предыстории, т/мес | 7,9 |
| Добыча нефти после воздейсвия, т | 430 |
| Среднемесячная добыча нефти после воздействия, т/мес | 22,6 |
| Базовая среднемесечная добыча нефти, т | 4,1 |
| Дополнительная добыча, т | 444,7 |
| Фактическая среднемесячная обводненность предыстории, % | 35,6 |
| Фактическая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 64,4 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность предыстории, % | 88,9 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 94,9 |

Таблица 8.11

Полученные результаты скважины № 28372

| а | 4 |
| --- | --- |
| б | 3 |
| в | 1 |
| г | 4 |
| КаЮл | 0,68 |
| Добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т | 240 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 44 |
| Добыча нефти за вторые 6 месяцев предыстории, т | 172 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 28,7 |
| Добыча нефти после воздейсвия, т | 312 |
| Среднемесячная добыча нефти после воздействия, т/мес | 26 |
| Базовая среднемесечная добыча нефти, т | 11 |
| Дополнительная добыча, т | 180 |
| Фактическая среднемесячная обводненность предыстории, % | 82,2 |
| Фактическая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 17,8 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность предыстории, % | 98,2 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 92,2 |

Таблица 8.12

Полученные результаты скважины № 9943

| а | 5 |
| --- | --- |
| б | 2 |
| в | 1 |
| г | 4 |
| КаЮл | 0,81 |
| Добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т | 130 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

63

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

Продолжение 8.12

| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 21 |
| --- | --- |
| Добыча нефти за вторые 6 месяцев предыстории, т | 89 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 14 |
| Добыча нефти после воздейсвия, т | 841 |
| Среднемесячная добыча нефти после воздействия, т/мес | 70 |
| Базовая среднемесечная добыча нефти, т | 19 |
| Дополнительная добыча, т | 708 |
| Фактическая среднемесячная обводненность предыстории, % | 66,8 |
| Фактическая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 33,2 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность предыстории, % | 96,3 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 92,8 |

Таблица 8.13

Полученные результаты скважины № 28609

| а | 4 |
| --- | --- |
| б | 1 |
| в | 2 |
| г | 5 |
| КаЮл | 0,81 |
| Добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т | 540 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 90 |
| Добыча нефти за вторые 6 месяцев предыстории, т | 380 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 53 |
| Добыча нефти после воздейсвия, т | 541 |
| Среднемесячная добыча нефти после воздействия, т/мес | 45 |
| Базовая среднемесечная добыча нефти, т | 43 |
| Дополнительная добыча, т | 132 |
| Фактическая среднемесячная обводненность предыстории, % | 58,8 |
| Фактическая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 41,2 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность предыстории, % | 96,9 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 95,7 |

Таблица 8.14

Полученные результаты скважины № 9824

| а | 4 |
| --- | --- |
| б | 0 |
| в | 1 |
| г | 5 |
| КаЮл | 1 |
| Добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т | 1644 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 274 |

Продолжение таблицы 8.14

| Добыча нефти за вторые 6 месяцев предыстории, т | 714 |
| --- | --- |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 119 |
| Добыча нефти после воздейсвия, т | 1829 |
| Среднемесячная добыча нефти после воздействия, т/мес | 152,4 |
| Базовая среднемесечная добыча нефти, т | 58 |
| Дополнительная добыча, т | 1133 |
| Фактическая среднемесячная обводненность предыстории, % | 60,6 |
| Фактическая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 97,8 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность предыстории, % | 97,4 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 99,2 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

64

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

СНПХ-9350: Закачка этого реагента производилась в 5 скважинах Карамалинской площади: 5095, 9896, 9938, 9961, 9986.

Таблица 8.15

Полученные результаты скважины № 5095

| а | 5 |
| --- | --- |
| б | 1 |
| в | 1 |
| г | 5 |
| КаЮл | 0,92 |
| Добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т | 80 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 13,3 |
| Добыча нефти за вторые 6 месяцев предыстории, т | 31 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 5,2 |
| Добыча нефти после воздейсвия, т | 42 |
| Среднемесячная добыча нефти после воздействия, т/мес | 3,5 |
| Базовая среднемесечная добыча нефти, т | 2,3 |
| Дополнительная добыча, т | 14,4 |
| Фактическая среднемесячная обводненность предыстории, % | 33,8 |
| Фактическая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 66,2 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность предыстории, % | 87,0 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 92,9 |

Таблица 8.16

Полученные результаты скважины № 9938

| а | 5 |
| --- | --- |
| б | 1 |
| в | 1 |
| г | 5 |
| КаЮл | 0,92 |
| Добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т | 882 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 147 |
| Добыча нефти за вторые 6 месяцев предыстории, т | 617 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 102,8 |
| Добыча нефти после воздейсвия, т | 400 |
| Среднемесячная добыча нефти после воздействия, т/мес | 33,3 |
| Базовая среднемесечная добыча нефти, т | 85 |
| Дополнительная добыча, т | 0 |
| Фактическая среднемесячная обводненность предыстории, % | 50,4 |
| Фактическая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 49,6 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность предыстории, % | 40,2 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 39,8 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

65

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

Таблица 8.17

Полученные результаты скважины № 9896

| а | 4 |
| --- | --- |
| б | 3 |
| в | 2 |
| г | 3 |
| КаЮл | 0,34 |
| Добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т | 102 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 17 |
| Добыча нефти за вторые 6 месяцев предыстории, т | 94 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 15,6 |
| Добыча нефти после воздейсвия, т | 127 |
| Среднемесячная добыча нефти после воздействия, т/мес | 10,6 |
| Базовая среднемесечная добыча нефти, т | 15 |
| Дополнительная добыча, т | -53 |
| Фактическая среднемесячная обводненность предыстории, % | 47,2 |
| Фактическая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 52,8 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность предыстории, % | 83,3 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 84,8 |

Таблица 8.18

Полученные результаты скважины № 9961

| а | 3 |
| --- | --- |
| б | 3 |
| в | 3 |
| г | 3 |
| КаЮл | 0 |
| Добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т | 183 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 30,5 |
| Добыча нефти за вторые 6 месяцев предыстории, т | 155 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 25,8 |
| Добыча нефти после воздейсвия, т | 427 |
| Среднемесячная добыча нефти после воздействия, т/мес | 35,6 |
| Базовая среднемесечная добыча нефти, т | 22 |
| Дополнительная добыча, т | 163 |
| Фактическая среднемесячная обводненность предыстории, % | 37,1 |
| Фактическая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 62,9 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность предыстории, % | 93,1 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 95,8 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

66

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

Таблица 8.19

Полученные результаты скважины № 9986

| а | 9 |
| --- | --- |
| б | 0 |
| в | 2 |
| г | 11 |
| КаЮл | 1 |
| Добыча нефти за первые 12 месяцев предыстории, т | 1949 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 12 месяцев предыстории, т/мес | 162,4 |
| Добыча нефти за вторые 12 месяцев предыстории, т | 645 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 12 месяцев предыстории, т/мес | 53,75 |
| Добыча нефти после воздейсвия, т | 4252 |
| Среднемесячная добыча нефти после воздействия, т/мес | 177,2 |
| Базовая среднемесечная добыча нефти, т | 11 |
| Дополнительная добыча, т | 163 |
| Фактическая среднемесячная обводненность предыстории, % | 43,0 |
| Фактическая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 57,0 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность предыстории, % | 99,3 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 99,4 |

ТБИВ: Закачка этого реагента производилась в 5 скважинах Карамалинской площади: 2587, 9813, 13720, 4670, 28636.

Таблица 8.19

Полученные результаты скважины № 2587

| а | 3 |
| --- | --- |
| б | 2 |
| в | 3 |
| г | 4 |
| КаЮл | 0,33 |
| Добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т | 154 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 25,7 |
| Добыча нефти за вторые 6 месяцев предыстории, т | 145 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 24,2 |
| Добыча нефти после воздейсвия, т | 266 |
| Среднемесячная добыча нефти после воздействия, т/мес | 22,2 |
| Базовая среднемесечная добыча нефти, т | 20,5 |
| Дополнительная добыча, т | 20 |
| Фактическая среднемесячная обводненность предыстории, % | 51,3 |
| Фактическая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 48,7 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность предыстории, % | 75,9 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 75,0 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

67

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

Таблица 8.20

Полученные результаты скважины № 13720

| а | 9 |
| --- | --- |
| б | 3 |
| в | 3 |
| г | 10 |
| КаЮл | 0,82 |
| Добыча нефти за первые 12 месяцев предыстории, т | 2193 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 12 месяцев предыстории, т/мес | 182,75 |
| Добыча нефти за вторые 12 месяцев предыстории, т | 1178 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 12 месяцев предыстории, т/мес | 98,2 |
| Добыча нефти после воздейсвия, т | 1640 |
| Среднемесячная добыча нефти после воздействия, т/мес | 68,4 |
| Базовая среднемесечная добыча нефти, т | 50 |
| Дополнительная добыча, т | 440 |
| Фактическая среднемесячная обводненность предыстории, % | 65,6 |
| Фактическая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 34,4 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность предыстории, % | 94,5 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 90,0 |

Таблица 8.21

Полученные результаты скважины № 9813

| а | 7 |
| --- | --- |
| б | 7 |
| в | 5 |
| г | 5 |
| КаЮл | 0 |
| Добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т | 319 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 31,75 |
| Добыча нефти за вторые 6 месяцев предыстории, т | 381 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 26,6 |
| Добыча нефти после воздейсвия, т | 970 |
| Среднемесячная добыча нефти после воздействия, т/мес | 40,4 |
| Базовая среднемесечная добыча нефти, т | 24 |
| Дополнительная добыча, т | 394 |
| Фактическая среднемесячная обводненность предыстории, % | 45,8 |
| Фактическая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 54,2 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность предыстории, % | 51,1 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 55,3 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

68

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

Таблица 8.22

Полученные результаты скважины № 4670

| а | 4 |
| --- | --- |
| б | 2 |
| в | 2 |
| г | 4 |
| КаЮл | 0,60 |
| Добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т | 147 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 24,5 |
| Добыча нефти за вторые 6 месяцев предыстории, т | 164 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 27,3 |
| Добыча нефти после воздейсвия, т | 515 |
| Среднемесячная добыча нефти после воздействия, т/мес | 42,9 |
| Базовая среднемесечная добыча нефти, т | 24 |
| Дополнительная добыча, т | 227 |
| Фактическая среднемесячная обводненность предыстории, % | 35,9 |
| Фактическая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 64,1 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность предыстории, % | 45,4 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 59,7 |

Таблица 8.23

Полученные результаты скважины № 28636

| а | 5 |
| --- | --- |
| б | 3 |
| в | 1 |
| г | 3 |
| КаЮл | 0,67 |
| Добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т | 70 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 11,6 |
| Добыча нефти за вторые 6 месяцев предыстории, т | 45 |
| Среднемесячная добыча нефти за первые 6 месяцев предыстории, т/мес | 7,5 |
| Добыча нефти после воздейсвия, т | 630 |
| Среднемесячная добыча нефти после воздействия, т/мес | 52,5 |
| Базовая среднемесечная добыча нефти, т | 5 |
| Дополнительная добыча, т | 570 |
| Фактическая среднемесячная обводненность предыстории, % | 36,7 |
| Фактическая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 63,3 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность предыстории, % | 62,0 |
| Расчетная базовая среднемесячная обводненность после воздействия, % | 73,8 |

Для наглядного изображения эффективности методов восстановления продуктивности скважин  построили гистограмму по среднему значению дополнительной добычи :

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

69

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

Рис.5.1 Гистограмма эффективности методов восстановления продуктивности скважин по средней дополнительной добычи

По изображенной диаграмме видно, что наиболее эффективным является  метод восстановления продуктивности - СНПХ-9350, затем со средним значением дополнительной добычи 613т  идет метод КРК, после него МИА-ПРОМ со средней дополнительной добычей – 531 т и СНПХ-9030(средняя доп. добыча - 479,2 т).

Самый наименьший по эффективности (средняя доп.добыча - 330,2 т)  - ТБИВ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

70

КП.130503.65.10.2.22.ПЗ

Однако в двух   скважинах (9896,9938), где применялся метод СНПХ-9350, дополнительная добыча отсутствовала и, этот метод занял первую позицию по эффективности лишь потому, что в скв. 9986 наблюдалось очень высокое значение дополнительной добычи (3988 т). Таким образом, можно сделать вывод, что метод восстановления продуктивности скважин КРК является наиболее эффективным методом.