РАСЧЁТНАЯ РАБОТА

по тему:

«Проходка разведочной канавы»

Исходные данные

| Параметры | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Глубина канавы () | м | 3,2 |
| Длина канавы () | м | 50 |
| Угол откоса бортов канавы () | градус | 55 |
| Коэффициент крепости пород |  | 7 |
| Трещиноватость |  | нет |
| Обводнённость |  | да |

- Выбираем буровое оборудование и приводим его техническую характеристику.

Так как коэффициент крепости породы по Протодьякову равен 7 (, то для бурения шпуров в канаве можно применить переносной перфоратор на пневмоподдержках или распорных устройствах. Мы выбираем марку бурильной машины ПП-36 В2. Завод-изготовитель – «Пневматика» г. Санкт-Петербург.

Техническая характеристика перфоратора

ПП-36 В2

Глубина бурения, м………………………………………………...до 2 метров

Диаметр шпуров, мм………………………………………………...32 – 40

Коэффициент крепости..…………………………………………... ≤12

Масса………………………………………………………………….24

В качестве породоразрушающего инструмента при бурении шпуров перфораторами в породах крепостью , используем крестовые коронки марки КДП-36-22, армированные твёрдосплавными пластинками из сплава ВК-15.

Техническая характеристика коронки

КДП-36-22

Рабочий диаметр коронки, мм……………………………….36

Марка твёрдого сплава………………………………………..ВК15 или ВК11В

Масса коронки, кг…………………………………………….0,38

В качестве буровых штанг применяем шестигранные штанги с осевым отверстием для промывки БШ25 – 2500.

Диаметр штанги, мм…………………………………………………

Длина штанги, мм……………………………………………………2500

Длина хвостовика, мм………………………………………………..108±1

Масса штанги, кг…………………………………………………….9,9

- Выбираем тип ВВ и приводим его техническую характеристику.

Для проведения взрывных работ в породах крепостью меньше 12 и в условиях, что есть обводнённость, согласно имеющимся рекомендациям целесообразно применить патронированное Аммонит 6-ЖВ в полиэтиленовых патронах.

Техническая характеристика ВВ Аммонит 6-ЖВ

Диаметр патрона, мм…………………………………………………………..32

Масса патрона, г……………………………………………………………...200

Длина патрона, мм……………………………………………………………..250

Плотность, г/см3…………………………………………………….…...360÷380

Плотность в патроне……………………………..…………………..1 ÷1,2 г/см3

Коэффициент работоспособности……………………………..………….....1,0

Бризантность………………………………………………………..……...14÷16

Скорость детонации, км/с…………………………………………..….…3,6÷4,8

Расстояние перед детонацией между патронами, см………………….…..5÷9

- Определяется коэффициент крепости пород с поправкой А.И. Барона на их разрушаемость взрывом.

- Определяется удельный расчётный расход эталонного ВВ на заряд нормального выброса.

- Расход эталонного ВВ на рыхление будет равен.

- Вычисляется коэффициент относительной работоспособности принятого ВВ.

, где

- работоспособность эталонного ВВ;

- работоспособность принятого ВВ.

- Удельный расчётный расход нашего ВВ на дробление породы.

- Определяется эффективный диаметр шпура.

При использовании патронированных ВВ диаметр шпура принимается на 3-5 мм больше диаметра патрона при электрическом способе взрывания. Мы принимаем диаметр шпура 36 мм и коронки КДП-36-22 с маркой твёрдого сплава ВК-15 исходя из того, что диаметр шпура будет на 4 мм больше чем диаметр патрона.

- Определяется вместимость шпура.

При использовании патронированных ВВ:

, где

- масса одного патрона ВВ, кг;

- длина одного патрона ВВ, м.

- Определяется глубина эффективного рыхления пород шпурами принятого диаметра.

Если , то порода в контурах проектируемой канавы рыхлится взрывом на полную глубину. Если же окажется, что , то канаву целесообразно сооружать послойно:

сначала взрывом рыхлится верхний слой породы, после её уборки бурятся шпуры и рыхлится следующий слой и т.д. Обычно количество слоёв не превышает двух и мощности слоёв принимаются одинаковыми:

В нашем случае , поэтому канаву целесообразно сооружать послойно.

Определяется величина перебура шпуров.

- Требуемая глубина шпуров будет равна.

- Масса заряда ВВ в каждом шпуре.

Принимаем

- Длина заряда равна.

Длина заряда при использовании патронированных ВВ определяется по количеству патронов, помещаемых в каждый шпур и длине патрона ВВ.

- Фактический коэффициент заполнения шпуров составит.

14. Выбирается способ взрывания, средства взрывания и приводится конструкция шпурового заряда.

|  | 1 – забойка 2 – ОШП 3 – КД 4 – патрон-боевик - – патрон 6ЖВ |
| --- | --- |

15. Вычисляется ширина элементарной площадки рыхления пород одним зарядом.

- Определяем количество рядов шпуров по каждому слою.

Рассчитаем ширину верхнего слоя:

Так как

Рассчитаем количество рядов шпуров для верхнего слоя:

, где

;

- проектная ширина слоя.

Принимаем 3 ряда.

- Принимается расстояние между шпурами в ряду  и определяется количество шпуров в каждом слое.

- Определяем суммарный расход ВВ на  зарядов, удельный фактический расход ВВ.

- Определяем суммарную длину  шпуров.

- Определяем удельный фактический расход ВВ.

, где

- Определяем удельный объём бурения.

1-ый слой

2-ой слой

Технико-экономические показатели БВР при проходке разведочной канавы взрывом на рыхление

| №№ пп | Показатели | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Длина канавы | м | 50 |
| 2. | Глубина канавы | м | 3,2 |
| 3. | Угол откоса бортов канавы | град | 55 |
| 4. | Количество шпуров: - 1 слой - 2 слой Итого: | шт. шт. шт. | 131 43 174 |
| 5. | Глубина шпура | м | 1,75 |
| 6. | Диаметр шпура | м | 36 |
| 7. | Расстояние между шпурами в ряду | м | 1,14 |
| 8. | Расстояние между рядами шпуров | м | 1,01 |
| 9. | Масса шпурового заряда | кг | 1,0 |
| 10. | Длина шпурового заряда | м | 1,25 |
| 11. | Длина забойки в шпуре | м | 0,55 |
| 12. | Суммарный расход аммонита 6ЖВ | кг | 139,2 |
| 13. | Удельный расход Аммонита 6ЖВ | кг/м3 | 0,286 |
| 14. | Удельный объём бурения | м/м3 | 0,626 |