ГЛАВА 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ БУРЕНИИ ВИНТОВЫМ ЗАБОЙНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Современная экономическая стратегия развития предприятий предусматривает внедрение наиболее эффективных и технологий производства.

В настоящее время по Припятскому прогибу имеется более 700 глубоких скважин, ликвидированных по геологическим и техническим причинам. При современных технологиях, с помощью винтовых забойных двигателей (ВЗД), возможно восстановление и включение в дальнейшую эксплуатацию каждой третьей  ликвидированной скважины, путём бурения нового ствола используя значительную часть ствола ликвидированной скважины. Это позволяет увеличить нефтеотдачу пластов за счёт зон, не охваченных ранее выработкой, во многих случаях отказаться от бурения новых скважин, возложив их задачи на восстанавливаемые.

Стоимость восстановленных скважин методом бурения второго ствола составляет примерно 35-50% стоимости новой скважины.

Технология бурения винтовым забойным двигателем при проведении ремонтно-восстановительных работ, разработана на основе результатов проводки скважин, анализа буровых работ в условиях искривления ствола скважины, а так же передовых технологических решений путём внедрения новых технологий при бурении вторых стволов.

Отличительными особенностями внедряемой технологии являются:

-упрощение осуществления технологических операций при ремонтно-восстановительных работах путём бурения вторых стволов;

-эффективное использование современных низкооборотных долот;

-реализация на забое высокого момента силы и низкой частоты вращения на выходном валу максимума гидравлической мощности насосной группы);

-определение рациональных осевых нагрузок на долото;

-применение малоглинистых буровых растворов;

-осуществление контроля за работой двигателя по изменению давления в насосах.

Эффективность   внедрения данной технологии позволяет:

- сократить материальные затраты на строительство скважин;

- сократить затраты времени на ремонтно-восстановительные работы
при бурении вторых стволов.

Рассчитаем показатели характеризующие эффективность внедрения технологии бурения винтовым забойным двигателем (ВЗД марки Д-127) по сравнению с бурением турбобуром (ТЗД марки ТС4А-5").

Основные показатели бурения используемые при расчёте приведены в таблице 3.1

Таблица 1.3  Основные показатели бурения

| Показатели |  | Обозначение | Вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Технология бурения турбобуром | Технология бурения ВЗД |
| 1 | Цель бурения |  | Восстановление ликвидированной скважины |  |
| 2 | Способ бурения |  | Турбинный | ВЗД |
| 3 | Вид привода |  | Дизельный |  |
| 4 | Глубина скважины, м | H | 2200 |  |
| 5 | Интервал бурения, м | I | 1470-2200 |  |
| 6 | Проходка в интервале, м | Пи | 730 |  |
| 7 | Тип забойного двигателя |  | ТС4А-5” | Д1-127 |
| 8 | Расход жидкости, л:с | Q | 12 | 10-20 |
| 9 | Максимальная мощность на валу, кВт | Nmax | 33 | 84 |
| 10 | Скорость вращения, 1:с | N | 12,7 | 2,6 |
| 11 | Стоимость забойного двигателя, у.е. | S | 12240 | 2100 |
| 12 | Время наработки двигателя, ч | tн | 375 | 147 |
| 13 | Механическая скорость бурения, м:ч | Мсб | 6,38 | 3,74 |
| 14 | Проходка на долото, м | Пд | 15,9 | 36,7 |
| 15 | Время на СПО инструмента, ч | tсп | 6,3 |  |
| 16 | Время вспомогательных работ, ч | Tпзр | 6,3 |  |

- Определяем время механического бурения забойным двигателем (tмб) по формуле:

tмб =Пи:Мсб ,                                               (3.1)

Соответственно для

ВЗД                 tмб =730:3,74=195,2 ч;

ТЗД                 tмб =730:6,38=144,4 ч;

- Количество долот используемых при бурении определяем по формуле:

n= Пи :Пд,                                                      (3.2)

При ВЗД             n= 730:36,7= 20 шт.;

при ТЗД                 n = 730: 15,9 = 46 шт.

3. Время затрачиваемое на спуско-подъёмные операции (tспо)
определяется по формуле:

tспо = tсп ∙ n ,                                                           (3.3)

Для ВЗД                  tспо = 6,3 ∙20 = 126  ч;

для ТЗД                  tспо = 6,3 ∙46 =290 ч.

4.Общие затраты времени определяются по формуле:

tо =tмб+ tспо ,                                            (3.4)

При ВЗД             tо =195,2+ 126 = 321,2 ч;

При ТЗД                tо = 144,4+ 290 = 434,4 ч.

Из данного расчета следует что экономия времени (Эв) при внедрении технологии бурения ВЗД составляет 113,2 часа.

5. Определяем затраты на винтовой забойный двигатель (Д-127) и турбобур (ТС4А-5”) по формуле:

Зз=(Sз∙tмех-бур):tн  ,                                          (3.5)

Где      Sз - стоимость забойного двигателя, у.е.

tмех-бур – время механического бурения забойным двигателем, ч

Затраты на турбобур (ТЗД марки ТС4А-5”) для бурения интервала 1470 – 2200 м составят:

Зтур =(12240∙90,91):375=2967,3  у.е.

Затраты на винтовой забойный двигатель (ВЗД марки Д-127) для бурения интервала 1470 – 2200 составят:

Звин=(2100∙155):147=2215,4 у.е.

ΔЗ=2967,3 – 2215,4=751,9 у.е.

Из данных расчетов следует, что при внедрении технологии бурения ВЗД, затраты на винтовой забойный двигатель (ВЗД марки Д-127) ниже чем на турбобур (ТЗД марки ТС4А-5") на 25,3%.

6. Определяем скорость бурения при внедрении технологии бурения взд.

По отчетным данным календарное время на восстановление ликвидированной скважины с использованием при бурении турбобура (ТЗД марки ТС4А-5") составляет- 3,53ст.-мес.

Скорость бурения при использовании ТЗД рассчитаем по формуле:

vбтзд= Пи:Ксмтзд,                                                 (3.6)

Где     Ксмтзд – количество станко-месяцев.

vбтзд = 730:3,53=206,8 м/ст.-мес.

Тогда календарное время при бурении ТЗД составит:

tктзд= Ксм∙24∙30,                                               (3.7)

tктзд=3,53∙24∙30=2541,6 ч.

Така как при бурении ВЗД экономия времени составляет 113,2 ч, то календарное время (tквзд) будет:

tквзд= tктзд -  Эв,                                                    (3.8)

tквзд=2541,6 – 113,2=2428,4 ч.

Соответственно количество станко-месяцев (Ксмвзд ) при бурении ВЗД составит:

Ксмвзд = tквзд:720,                                                (3.9)

Ксмвзд = 2428,4:720=3,37 ст.-мес.

Скорость бурения при внедрении ВЗД составит:

vбвзд= Пи:Ксмвзд,                                              (3.10)

vбвзд=730:3,37=216,6 м/ст.-мес.

Из расчета следует, что превышение скорости бурения после внедрения новой технологии составляет:

v = vбвзд -  vбтзд  ,                                            (3.11)

v = 216,6 – 206,8=9,8 м/ст.-мес.

7. Проходка на бригаду  при бурении ТЗД:

Пб:г = vбтзд ∙ 12 ,                                          (3.12)

Пб:г =206,8∙12=2445,6 м.

Проходка на бригаду  при бурении ВЗД:

Пб:г = vбвзд ∙ 12 ,                                         (3.13)

Пб:г =216,6 ∙12=2599,2 м.

Из расчета следует, что проходка на бригаду после внедрения новой технологии увеличилась на 153,6 м.

Данные расчетов сводим в таблицу 3.2

Таблица 3.2

| Расчетные показатели |  | Обозначение | Вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бурение турбобуром | Бурение ВЗД |
| 1 | Время механического бурения забойным двигателем, ч | tмб | 144,4 | 195,2 |
| 2 | Количество долот используемых при бурении, шт | n | 46 | 20 |
| 3 | Время затрачиваемое на СПО, ч | tспо | 290 | 126 |
| 4 | Общие затраты времени, ч | tо | 434,4 | 321,2 |
| 5 | Календарное время бурения, ч | tк | 2541,6 | 2428,4 |
| 6 | Количество станко-месяцев при бурении, ст.-мес. | Ксм | 3,53 | 3,37 |
| 7 | Скорость бурения, м/ст.-мес. | vб | 206,8 | 216,6 |
| 8 | Превышение скорости м/ст.-мес. |  |  | 9,8 |
| 9 | Экономия времени, ч | Эв |  | 113,2 |
| 10 | Проходка на бригаду, м | Пб:г | 2445,6 | 2599,2 |

Широкие испытания винтовых двигателей в бурении показали, что эта забойная машина эффективно решает проблему привода шарошечного долота в режимах, отвечающих наиболее экономически выгодному использованию современных породоразрушающих инструментов.

Возможность широкого варьирования характеристиками двигателей с целью получения выгодных для тех или иных условий режимов бурения позволяет при современном буровом оборудовании и инструменте кратно увеличить проходки за рейс долота и улучшить показатели бурения большинства категорий скважин.

Низкая частота вращения двигателя и повышенный вращающий момент дают возможность успешно проходить цементные мосты в тех случаях, где турбобур является неэффективен, а применение роторного способа требует больших затрат, переброски специального оборудования и часто приводит к серьезным авариям, связанным с поломками бурильных труб.

Винтовой забойный двигатель позволяет не только разбуривать цементные мосты в колоннах малого диаметра, что ранее невозможно было сделать ни с помощью турбобура, ни ротором, но и в ряде случаев успешно работает при подземном ремонте компрессорных труб.

Малогабаритные винтовые забойные двигатели с успехом можно использовать при восстановлении старых скважин для выхода из обсадной колонны и забуривания вторых стволов, а так же при бурении с выходом из эксплуатационной колонны на нижележащие горизонты, что с применением ротора или турбобура практически невозможно.

Имеющийся в РУП "ПО 'Белоруснефть" потенциал позволяет увеличить количество восстанавливаемых скважин , что даст значительную прибавку в добыче нефти.