ГЛАВА 1 ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

ЗОЛОТУХИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

1.1 Общие сведения о месторождении

Золотухинское нефтяное месторождение расположено на территории Речицкого района Гомельской области Республики Беларусь, в 85 км от г. Гомеля и в 42 км от г. Речица.

В орогидрографическом отношении месторождение находится в восточной части Припятского полесья-заболоченной и залесенной низменности.  Абсолютные отметки рельефа варьируют в пределах +125 - +145 м над уровнем моря. Гидрогеологическая сеть района представлена р. Ведричь с мелкими притоками.

Климат района умеренно-континентальный.  Среднегодовая температура   +6С, среднегодовое количество осадков 500-650 мм. Преобладающее направление ветров - западное,  северо-западное,  скорость ветра составляет в среднем 15м/сек.

Сбор и транспорт нефти и газа гериетизированной системе через узел подготовки нефти в нефтепровод “Дружба”,  и железнодорожными цистернами на  Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод.  Попутный газ утилизируется на Василевичской ГРЭС.

Впервые в 1971 г.  на Золотухинском  месторождении в скважине №1, а в 1972 г.  в скважине №7 были получены промышленные притоки нефти из межсолевых отложений.

1.2 Краткая характеристика стратиграфии и литологии осадочного

разреза месторождения

Глубина залегания кристаллического фундамента вскрытого на Золотухинском нефтяном месторождении изменяется от 3980 до 4825 м. Осадочный чехол сложен нижним, средним и верхним протерозоем, средним и верхним палеозоем,  мезозойскими и кайнозойскими отложениями.

Отложения кристаллического фундамента представлены гнейсами и розовато-белыми гранитами.

На отложениях кристаллического фундамента залегают отложения подсолевого терригенного комплекса, представленного витебско-пярнусским и наровским,  старооскольским горизонтами среднего девона и пашийско-кыновским горизонтом верхнего девона.  Отложения комплекса представлены переслаиванием песчаников,  глин,  алевролитов и доломитов.   Общая мощность варьирует в пределах 180-260 м.

Выше залегает карбонатная толща представленная отложениями саргаевского,  семилукского, бурегского, воронежского и евлановского горизонтов верхнего девона. Комплекс представлен доломитами,  известняками, мергелями. Мощность карбонатной толщи на площади составляет 140-350 м.

Отложения ливенской соленосной толщи представлены каменной солью и несолевыми прослоями. Имеются прослои ангидритов, реже доломитовых мергелей и аргиллитоподобных глин. Мощность горизонта изменяется от 81 м до 1587 м.

Выше залегают отложения фаменского яруса верхнего девона объединяющего три толщи пород: межсолевую, верхнюю соленосную и надсолевую.

С межсолевыми отложениями связана промышленная нефтеносность Золотухинского месторождения, поэтому их литология здесь описывается более детально.

Домановичский горизонт  представлен мергелями темно-серыми,глинисто-известковистыми. Мощность горизонта – 18 - 45 м.

Задонский горизонт. По литологическим и промыслово-геофизическим данным выделяется здесь 7 пачек.

9 пачка представлена переслаиванием известняков массивных, в различной степени глинистых, серых, темно серых до черных, коричнево-серых, местами сильно доломитизированных, комковато-сгустковых, слабо ангидритизированных с обломками брахиопод,  с трещинами  выполненными каменной солью,  кальцитом,  ангидритом.  По наслоению и стенкам трещин примазки темно-коричневой нефти.  Встречаются тонкие прослои доломитовых мергелей,  карбонатных глин.

Мощность пачки изменяется в пределах 14-46 м.

8 и 7 пачки аналогичны вышеописанной, но количество прослоев органогенных известняков сокращается вверх по разрезу до полного их исчезновения в 7 пачке,  а также верхней части 8 пачки в центральной части месторождения. Известняки темно-серые, коричнево-серые, зеленовато-коричнево-серые, слоистые до микрослоистых, в различной степени глинистые,  доломитизированные, с фауной брахиопод, остракод, с обуглившимися растительными остатками, с редкими прослоями известняков конгломератовидных, со стилолитовыми швами, с трещинами, выполненными кальцитом, белым ангидритом и каменной солью.  Мощность 8 пачки изменяется от 10 м до 29 м, 7 пачки - от 13 м до 32 м

6 и 5 пачки сложены преимущественно известняками темно серыми, коричнево серыми, слоистыми до тонко-слоистых, в различной степени глинистыми, участками переходящими в мергели, доломитизированными, с желваковидными включениями  “чистых” серых и светло-серых известняков. Редко встречается фауна брахиопод, с весьма редкими единичными прослоями органогенно-водорослевых известняков, количество которых больше в западной части, а в средней части они отсутствуют;встречаются кавернозные известняки с алевролитовой примесью кварца, с тонкими линзовидными прослоями глин, с трещинами , выполненными кальцитом, ангидритом и солью, редко полыми. Мощность 6 пачки варьирует в пределах 4-25 м, 5 пачки – 19 - 63 м.

4 пачка представлена переслаиванием известняков глинистых, мергелей темно-серых, коричнево-серых, зеленовато-серых,  доломитизированных,  реже доломитов и глин с желваковидными включениями и линзами светло серых и серых известняков, реже доломитов, с прослоями кавернозных известняков с редкими (в западной части площади) и довольно частыми (в восточной части) прослоями известняков отроматолитовых, комковато-бугристых. В верхней части этой пачки в восточной части месторождения встречаются глинисто-карбонатно-сульфатные и туфогенные породы с многочисленными мелкими трещинами, выполненные кальцитом, ангидритом, каменной солью, реже полыми, с выпотами нефти по наслоению. Встречаются редкие прослои слабо глинистых, скрытозернистых ангидритов. Мощность пачки от 32 м до 127 м,  в среднем составляет 61-66 м.

Елецкий горизонт. В составе горизонта выделяется условно 3 пачки.

3 пачка сложена глинистыми известняками и мергелями темно-серыми, коричнево-серыми, доломитизированными до глинистых доломитов и доломитовых мергелей, с желваковидными и линзовидными включениями светло серых и серых известняков и доломитов, в нижней части пачки встречены прослои кавернозных известняков. Встречаются прослои известняков строматолитовых и комковато-бугристых, а также туфогенных пород. Имеются трещины в основном субвертикальные, выполненный кальцитом, солью, ангидритом, реже полые. По наслоениям, кавернам, и стенкам полых трещин-выпоты нефти. Мощность пачки 11-68 м.

2 пачка сложена глинистыми известняками и мергелями слоистыми до микрослоистых, в различной степени доломитизированными до глинистых доломитов и доломитовых мергелей, пиритизированными, редко окремнелыми, с линзовидными включениями  “чистых” известняков и доломитов, очень редко

кавернозных, с прослоями известняков и мергелей радиоляриевых,  брекгиевидных,  с прослоями туфогенных пород в юго-восточной части месторождения. Трещины, в основном, субвертикальные, выполненные кальцитом, солью, ангидритом, реже полые. Редкие выпоты нефти по наслоению и по стенкам трещин. Мощность пачки изменяется от 16 м до 122 м.

1 пачка представлена также глинистыми известняками и мергелями,  слоистыми до микрослоистых,  доломитизированными до глинистых доломитов и доломитовых мергелей. Линзовидные и желвакообразные включения  “чистых” известняков, местами пиритизированных,  развиты в верхней части пачки. Мощность пачки колеблется  от 18 м до 69 м.

Верхняя соленосная толща, перекрывающаяя межсолевые отложения, представлена лебедянским горизонтом фаменского яруса. Толща сложена каменной солью с прослоями несолевых карбонатных пород. Мощность от 374 до 2064 м.

Выше по разрезу зелегают терригенно-карбонатные породы данковского горизонта верхнего девона, карбона, перми, триаса, юры, мела и кайнозоя. Мощность комплекса составляет 340-2840 м.

1.3 Тектоническая характеристика продуктивных горизонтов

Золотухинское нефтяное месторождение расположено в западной части Малодушинской зоны поднятия.  Последняя является структурной формой третьго порядка и входит в состав северной структурной зоны Припятской впадины.

Подсолевой комплекс в пределах Золотухинской площади моноклинально погружается на северо-восток под углом 10 градусов, выполаживаясь в приподнятой части за счет сокращения мощности евлановского горизонта.

По поверхности подсолевых отложений структура ограничена (по данным сейсморазведки) с востока разломои северо-восточного простирания, а с юга дизъюнктивным нарушением северо-западного простирания,  таким образом,  что образуется клинообразное поднятие.  Амплитуда восточного разлома возрастает на юго-запад до 600 м,  южного-увеличивается с юго-востока на северо-запад от 300 до 800 м. Размеры поднятия в пределах изученной бурением части составляют 10x5 км.

По поверхности межсолевых продуктивных отложений Золотухинская площадь является антиклиналью с крутыми северным (угол падения составляет 40-50 градусов) и южным (угол падения 30-40 градусов) крыльями и широким пологим сводом (углы падения 5-10 градусов),  который,  по существу,  представляет собой слабо наклоненную к югу площадку. Складка имеет северно-западное простирание, наиболее приподнятая часть свода  расположена в районе скважин 46 и 60 (отметки соответственно равны –1800м и 1818 м ) Размер структуры в пределах изогипсы –2400 м составляет 16.8 x 3.25 км

По поверхности верхней соленосной толщи Золотухинское поднятие является западным окончанием Малодушинского соляного вала.  В пределах Золотухинской площади выделяются два брахиантиклинальных поднятия,  осложняющих вал и ограниченных изогипсой–700 м. Амплитуда этих поднятий равна 200-250 м, простирание – северно-западное. Северное крыло западной брахиантиклинали погружается под углом 20 градусов, южное - под углом – 50 - 60 градусов,  выполаживаясь до 20 - 15 градусов с дальнейшим погружением.  Свод соляной структуры в плане на 350 м смещен к северу по отношению к своду межсолевой структуры.

1. 4 Нефтеносность Золотухинского месторождения

Золотухинское нефтяное месторождение расположено в пределах северного приподнятого крыла Малодушинской зоны поднятия,  где с запада на восток выявлено 4 нефтяных месторождения: Золотухинское,  Малодушинское,  Барсуковское и Надвинское.

На Золотухинском нефтяном месторождении выделено три эксплуатационных объекта: межсолевая залежь нефти, залежи воронежского и семилукско-саргаевского горизонтов.

Коллекторские свойства межсолевых отложений характеризуются следующими параметрами: открытая пористость, определенная лабораторными исследованиями составляет:

по елецкому горизонту от 1.05 до 11.8%

по задонскому горизонту от 1.75 до 8.74%

Поницаемость пород по керну очень низкая, средние значения по Елецкому горизонту составляют 1.0 мД, по задонскому -0.93-1.04 мД.

Разработка межсолевой залежи ведется на естественном водонапорном режиме. Залежь массивная, сводовая, тип коллектора - трещинный. Литологически коллекторы представлены глинистыми известняками,  доломитами и мергелями.

Начальные запасы нефти: геологические – 4265 у.е.

извлекаемые – 2371 у.е.

Остаточные запасы нефти: геологические –2388 у.е.

извлекаемые – 494 у.е.

Воронежский горизонт. Система разработки залежи – с применением приконтурного заводнения и линейной системой размещения скважин. Режим работы залежи – упруго-водонапорный. В целом по горизонту коллекторы представлены доломитами глинистыми, известняками пористо-кавернозными, трещиноватыми.

Начальные запасы нефти: геологические –5443 у.е.

извлекаемые –2177 у.е.

Остаточные запасы нефти: геологические –5245 у.е.

извлекаемые –1979 у.е.

Семилукско-саргаевский горизонт. Режим работы залежи – упруго-водонапорный. Коллекторы представлены чередованием таких пород как доломиты трещиноватые, кавернозные, пористые и известняки в основном пористые с небольшим объемом каверн. Тип коллектора каверново-порово-трещинный.

Семилукский горизонт:

Начальные запасы нефти: геологические: С1 –6692 у.е.

С2 – 800 у.е.

извлекаемые: С1 –3078 у.е.

С2 – 128 у.е.

Остаточные запасы нефти: геологические: С1 –6124 у.е.

С2 – 800 у.е.

извлекаемые: С1 –2510 у.е.

С2 – 128 у.е.

Саргаевский горизонт:

Начальные запасы нефти: геологические: С1 –1724 у.е.

С2 –737 у.е.

извлекаемые: С1 –552 у.е.

С2 – 236 у.е.

Остаточные запасы нефти: геологические: С1 –1562 у.е.

С2 – 737 у.е.

извлекаемые: С1 –390 у.е.

С2 – 236 у.е.