ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Факультет „ Інформаційна безпека ”

КАФЕДРА КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Курсова робота

з дисципліни: Методи та засоби захисту інформації

Виконавець: студент групи ІБ-44

Шпінь Костянтин Володимирович

Київ 2010

ВСТУП

В умовах запеклої конкурентної боротьби на міжнародному та внутрішньому ринках різко зросли масштаби промислового шпигунства, при якому використовуються як легальні, так і нелегальні методи і засоби.

Все частіше для добування важкодоступній (охороняється) інформації використовуються електронні пристрої перехоплення мовної інформації (закладні пристрої), що впроваджуються у службові приміщення. Тому виявлення електронних пристроїв перехоплення інформації є одним з важливих напрямків забезпечення інформаційної безпеки підприємств, установ і організацій, незалежно від форми їх власності. Для правильного вибору складу апаратури при виявленні закладних пристроїв необхідно знати принципи їх роботи та основні характеристики.

1. Акустичні закладки. Що це таке?

До електронних пристроїв перехоплення мовної інформації (закладних пристроїв) відносяться малогабаритні автономні автоматичні засоби акустичної розвідки, приховано в нові проекти (що встановлюються) у службові приміщення, призначені для проведення конфіденційних заходів (нарад, обговорень, конференцій, переговорів тощо), або в суміжні з ними приміщення.

Застосування звичайних стетоскопов, але наявність радіоканалу виключає необхідність присутності агента або записуючої апаратури в момент зняття інформації, що дає можливість встановлювати приховано радіостетоскопи у невеликих за розміром малодоступних місцях. Розглянуті в статті принципи роботи та основні характеристики електронних пристроїв перехоплення мовної інформації дозволять співробітникам служб безпеки зорієнтуватися у великому розмаїтті засобів їхнього пошуку, широко представлений на вітчизняному ринку.

2. Способи встановлення стетоскопів

Рис. 1 Способи встановлення радіостетоскопів

Для захисту нашого приміщення для переговорів ми використаем такі прилади захисту як:

- Для забезпечення захисту від винесення обмеженої інформації в документальному виді використаем обмежений доступ до цієї інформації.

- УКВ приймач.-для виявлення жучків в даному приміщенні.

- Генератор "Window -1".для захисту вікон від передачі інформації яка здійснюється в оптичному (інфрачервоному) діапазоні.

- Система безпеки "Теле-2." для придушення підслуховуючих пристроїв несанкціоновано підключених до телефонної лінії.

- Генератор шуму "GS-200" для захисту акустичної інформації.

3. УКВ приймач

Приймач має дуже високу чутливість, що дає можливість виявити жучки навіть з дуже малою потужністю. Діапазон частот від 110 мгц до 150 мгц. Під замовлення є можливість зміщувати цей діапазон у межах від 60 мгц до 210 мгц. Виловити випромінювання підслуховуючих пристроїв з такою малою потужністю як 10 мВт. можна на відстані 300-400 метрів прямої видимості.

Також є можливість запису виловленого сигналу на магнітофон.

Технічні характеристики.

1. Габарити 140х58х20 мм.

2. Діапазон частот 110-150 мгц.

3. Чутливість 0.1 мкв.

4. Вихід аудіо на навушники.

5. Вихід на магнітофон.

6. Модуляція сигналу: ЧС.

7. Девіація сигналу: до 100 кГц.

8. Живлення від батареї типу "крона", і від додаткового блоку живлення.

9. Час безперервної роботи до 8 годин при середньому потужності вихідного сигналу.

4. Генератор "Window -1"

Для скритності проведення перехоплення мовних повідомлень з приміщень можуть бути використані пристрої, у яких передача інформації здійснюється в оптичному діапазоні.

Найчастіше використовується невидимий для простого ока інфрачервоний діапазон випромінювання.

Найбільш складними і дорогими засобами дистанційного перехоплення мови з приміщень є лазерні пристрої. Принцип їх дії полягає в посилці зондуючого променя в напрямку джерела звуку і прийомі цього променя після відбиття від будь-яких предметів, наприклад, вікон.

Ці предмети вібрують під дією оточуючих звуків і модулюють своїми коливаннями лазерний промінь. Прийнявши відбитий від них промінь, можна відновити модулюючим коливання.

Генератор "Window-1" представляє з себе багаточастотний генератор виробляє шумові перешкоди.

Ці перешкоди передаються на скло за допомогою датчиків жорстко закріплених на вікні.

Завдяки цьому практично неможливо виділити необхідну інформацію по коливання стекол.

Прилад комплектується шістьма датчиками, що дозволяють повністю закрити вікно. Живлення приладу здійснюється від мережі 220 вольт.

5. Засоби виявлення несанкціонованого підключення до телефонної

лінії

Щодня говорячи по телефону, Ви навіть не замислюються про те, що Вас можуть підслуховувати. В результаті зміст найбільш важливих розмов (ділова, стратегічно цінна, компрометуюча інформація) стає відомим саме тим людям, які не мають нічого про них знати. Як тільки Ваші телефонні переговори зацікавлять будь-кого, перебуває просте рішення-підслухати їх.

Кожного разу, коли Ви піднімаєте трубку телефону у седять вдома або в офісі, на телефонній лінії включаються спеціальні радіопередавачі або диктофони.

Існують різні системи для запобігання несанкціонованого прослуховування телефонних переговорів, факсів та модемного зв'язку. принцип дії таких систем полягає в тому, що вони пригнічують нормальну роботу телефонних закладок всіх типів. (Послідовних і паралельних) і диктофонів, встановлених на вашій телефонній лінії.

Результатом роботи пристроїв є "розмивання спектру" випромінювання телефонної закладки, що робить неможливим отримувати від неї, а також забивання системи АРУ звуку диктофонів.

Система безпеки "Теле-2."

Розроблено спеціально для того, щоб виключити будь-яку можливість прослуховування Ваших телефонних переговорів.

"Теле-2" включається між телефонним апаратом і лінією і автоматично забезпечує максимальний захист від підслуховуючих та записуючих пристроїв. Крім того, за допомогою спеціальної системи індикації Вам стане відразу ж відомо про спроби підключення будь-кого і чого-небудь до вашої телефонної лінії.

Система "Теле-2" забезпечує:

1. Придушення підслуховуючих пристроїв несанкціоновано підключених до телефонної лінії, незалежно від їх типів.

2. Придушення автоматичних звукозаписних пристроїв, підключених до телефонної лінії і керуючі підняттям трубки.

3. Блокування запуску диктофонів.

4. Захист телефонного апарату (в режимі опущеною трубки) від сьема інформації методами "ВЧ нав'язування", мікрофонного ефекту.

5. Аудіовізуальну інформацію несанкціонованого підключення пристроїв сьема інформації змінюють параметри телефонної лінії.

6. Захисту акустичної інформації

Для захисту акустичної інформації, наприклад мови, використовують генератори шуму. У широкому сенсі під шумом розуміють перешкоди, які є сумішшю випадкових і короткочасних періодичних сигналів.

У вузькому значенні під шумом розуміють так званий білий шум, що характеризується тим, що його амплітудний спектр розподілений за нормальним законом, а спектральна щільність потужності постійна для всіх частот.

Для захисту переговорів від прослуховування використовують генератори акустичної шумовий перешкоди-білого шума.Вони дозволяють замаскувати корисну інформацію на тлі шуму.

Перешкоди типу білого шуму практично не піддаються повної фільтрації і тому є найбільш ефективними для закриття корисної інформаціі.br> Крім того, акустичні генератори білого шуму ефективні ще й тим, що впливають безпосередньо на вхідні низькочастотні тракти підслуховуючих пристроїв незалежно від їх особливостей схемотехніки і принципів передачі інформації.

Генератор шуму "GS-200"

Технічні характеристики

1. Живлення приладу здійснюється від мережі 220 вольт.

На замовлення комплектується акумулятором, що дозволяє використовувати прилад в непристосованих приміщеннях, в машині, на природі.

2. Діапазон акустичного шуму Гц. 250-10000.

3. Струм споживання не більше 1 ампери.

4. Час роботи від мережі необмежено. Від акумулятора до 4 годин без підзарядки.

5. Відстань перекривається захисним шумом до двох метрів.

7. Білий шум

Білий шум - стаціонарний шум, спектральні складові якого рівномірно розподілені по всьому діапазону задіяних частот. Прикладами білого шуму є шум водоспаду [1] або шум Шотткі на клемах великого опору. Назву отримав від білого світу, що містить електромагнітні хвилі частот всього видимого діапазону електромагнітного випромінювання.

Програма Генератор сигналів призначена для генерації сигналів спеціальної або довільної форми на виходах модулів ЦАП.

Увага! Програма Генератор сигналів поставляється тільки з пристроями, до складу яких входить Цифроаналоговий перетворювач (ЦАП), наприклад, тензостанція ZET A17-T8 або модуль АЦП-ЦАП ZET 210.

Шумовий сигнал.Для генерування шумового сигналу (випадкові коливання) із заданими параметрами необхідно в програмі Генератор сигналів перейти на вкладку-Шум, після чого у вікні програми Генератор сигналів відобразяться елементи завдання параметрів шумового сигналу.

Програма Генератор сигналів може генерувати такі шумові сигнали:

білий;

смуговий;

рожевий;

детермінований шум.

На малюнках 1, 2, 3, і 4 покази спектри білий, смугового, рожевого і детермінованого шуму

Білий шум

Білий шум - стаціонарний шум, спектральні складові якого рівномірно розподілені по всьому діапазону задіяних частот. Для вибору білого шуму і встановити рівень для генерування сигналу необхідно у вкладці-Шум натиснути правою кнопкою "миші" по полю вибору типу шуму, розташованому під написом Тип шуму, і в розкрився списку вибрати Білий.

Поле введення і установки, розташоване під написом Рівень, В, призначене для завдання середньоквадратичне значення (СКЗ) рівня, з яким будуть генеруватися білий шум. Рівень задається в вольтах (В).

Після установки необхідних параметрів і початку генерування (початок генерування відбувається після послідовного натискання кнопки Додати сигнал і кнопки Включити всі сигнали) вікно програми прийме вигляд як показано на малюнку 5. На малюнках 6 і 7 показані вузькосмуговий і 1/3-октавний спектри білого шуму.

Білий шум - стаціонарний шум, спектральні складові якого рівномірно розподілені по всьому діапазону задіяних частот.

електронний інформація стетоскоп перехоплення

Висновок

В умовах запеклої конкурентної боротьби на міжнародному та внутрішньому ринках різко зросли масштаби промислового шпигунства, при якому використовуються як легальні, так і нелегальні методи і засоби.

Так з викокористанням різних пристроїв можна як незаконно зняти інформацію так и захиститися від цього.