- Исследование устойчивости системы.

  - Исследование системы по критерию Гурвица.

Для устойчивости системы управления должны быть положительны все определители матрицы, составленной из коэффициентов следующего характеристического уравнения:

D(p) = 1+W(s)|s=p = 0

D(p)=К∗е−τpp(Т1p+1)(Т2p+1)(ТТp+1)=0

p(Т1p+1)(Т2p+1)(ТТp+1)+К∗е−τp=0

Разложим е -p в ряд Макларена: 	e−τp=1−τp+τp22!−τp33!+…

возьмем два первых члена.

е -p = 1 - р

p(Т1p+1)(Т2p+1)(ТТp+1)+К(1−τp)=0

Приведем полученное характеристическое уравнение к типовому виду:

(T1T2ТТ)p4+(T1ТТ+T2ТТ+Т1T2)p3+(ТТ+Т1+T2)p2+(1−KОБЩ⋅τ)p+KОБЩ=0

где

КОБЩ = 500 1/с – общий коэффициент передачи усилителя;

 = 0,009 с – время чистого запаздывания;

Т1 = 0,195 с

Т2 = 0,005 с	     - постоянные времени

ТТ = 0,05 с

тогда

а0 = T1T2TT = 4.88*10-5 c3

a1 = T1TT + T2TT + T1T2 = 0.011 c2

a2 = T1 + T2 + TT = 0.25 c

a3 = 1 – KОБЩ* = - 3.5

a4 = KОБЩ = 500 c-1

Необходимое условие устойчивости: ai > 0, для любого i = 0 .. n –  не выполняется.

Проверим по критерию Гурвица:

a1a300a0a2a400a1a300a0a2a4 = 0.011−3.5004.88∗10−50.25500000.011−3.5004.88∗10−50.25500

Найдем все определители матрицы:

1 = а1 = 0,011

2 = а1 а2 – а0 а3= 0,00275

3 = а1 а2 а3 – а0 а32 – а12 а4 = - 0.071

4 = а13 = - 0,00078

Определители 3 и 4 меньше нуля и не удовлетворяют критерию Гурвица. Значит система неустойчива.

  - Исследование системы по критерию Михайлова.

- Для того чтобы линейная система четвертого порядка была устойчива необходимо и достаточно чтобы вектор описывающий кривую Михайлова при изменении частоты от 0 до бесконечности поворачивался на угол 360’

Для построения кривой Михайлова используем характеристический полином полученный в предыдущем пункте.

D(p)=a0p4+a1p3+a2p2+a3p+a4

В характеристическом полиноме выполним подстановку р = j и получим характеристический комплекс:

D(p)=a0(jω)4+a1(jω)3+a2(jω)2+a3(jω)+a4

D(ω)=a0ω4−a1jω3−a2ω2+a3jω+a4

Вещественная часть:

X(ω)=a0ω4−a2ω2+a4

Мнимая часть

Y(ω)=−a1ω3+a3ω

где

а0 = T1T2TT = 4.88*10-5 c3

a1 = T1TT + T2TT + T1T2 = 0.011 c2

a2 = T1 + T2 + TT = 0.25 c

a3 = 1 – KОБЩ* = - 3.5

a4 = KОБЩ = 500 c-1

Задаваясь различными значениями частоты вычислим значения X() и Y() (таб 2.1).

Таблица 2.1.

|  | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X() | 500 | 493.78 | 475.49 | 707.81 | 314.53 | 224.93 | 180 | 232.45 | 446.69 | 898.85 |
| Y() | 0 | -18.88 | -46 | -158 | -402 | -844 | -1500 | -2586 | -4018 | -5912 |

Кривая Михайлова строится на основе данных таблицы (рис. 2.1.).

Рис. 2.1. Кривая Михайлова.

Из годографа мы видим, что кривая Михайлова с увеличением  до бесконечности будет постоянно убывать, а следовательно не опишет угол 360 градусов. На основании этого  делаем вывод, что система не устойчива.

  - Исследование системы по критерию Найквиста на основе ЛЧХ.

- Система будет устойчива если логарифмическая амплитудная характеристика передаточной функции разомкнутой системы принимает отрицательные значения раньше, чем фазовая характеристика достигнет значения  -1800. У нас L=0 при  = 31 рад/с, а  = -1800 при  = 8 рад/с.  На основании этого делаем вывод, что система неустойчива (рис. 2.2.).

L, дб

, рад/с

, рад/с



Рис. 2.2. ЛЧХ передаточной функции разомкнутой системы.