I часть: Проектирование вырожденного автомата .

Спроектировать на элементах ТТЛ “ генератор 4-х разрядных кодов “  некоторой системы счисления .

Т.е. синтезировать синхронный счётчик М–разрядный ( М < 16 ), на вход которого подаётся регулярная внешняя последовательность тактовых импульсов.

Каждое состояние счётчика ( т.е. цифра заданной системы ) сохраняется в течение одного полного такта. Значение цифр появляется на выходах Q3, Q2, Q1, Q0. Автомат также должен выработать синхронный перенос ( в след. разряд заданной системы), которым служит последний тактовый импульс в цикле счёта. Для его выделения должен быть сформирован строб “y” , т.е. булева функция , которая активна на последнем такте цикла. А само выделение должно обеспечивать минимальную задержку выходного импульса переноса.

В схеме автомата должны быть цепи , осуществляющие авто сброс в исходное состояние при каждом включении питания.

Требуется :

- составить таблицу функционирования автомата ;

- минимальную функцию возбуждения и строба ;

- построить осциллограммы всех выходных функций, включающие функции строба и сигнала переноса ;

- построить схему автомата .

Решение поставленной задачи :

а.) Составим таблицу функционирования автомата :

|  | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | J3 | K3 | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0 | y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ф | 0 | Ф | 0 | Ф | 1 | Ф | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ф | 0 | Ф | 1 | Ф | Ф | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ф | 0 | Ф | Ф | 0 | 1 | Ф | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ф | 1 | Ф | Ф | 1 | Ф | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ф | Ф | 0 | 0 | Ф | 1 | Ф | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ф | Ф | 0 | 1 | Ф | Ф | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ф | Ф | 0 | Ф | 0 | 1 | Ф | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ф | Ф | 1 | Ф | 1 | Ф | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ф | 0 | 0 | Ф | 0 | Ф | 1 | Ф | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ф | 0 | 0 | Ф | 1 | Ф | Ф | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ф | 0 | 0 | Ф | Ф | 0 | 1 | Ф | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ф | 0 | 1 | Ф | Ф | 1 | Ф | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ф | 1 | Ф | 1 | 0 | Ф | 1 | Ф | 1 |
| ПОВТОР | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

б.) Составим карты Карно и при помощи них найдём  минимизированные функции возбуждения и строба .

Q0

J3

| 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 Q2 | 0 | 1 | 0 |
| Ф Q3 | Х | Х | Х |
| Ф | Ф | Ф | Ф |

Q1

# J3 = Q2Q1Q0

Q0

K3

| Ф | Ф | Ф | Ф |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф Q2 | Ф | Ф | Ф |
| 1 Q3 | Х | Х | Х |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Q1

# K3 = Q2

Q0

J2

| 0 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф Q2 | Ф | Ф | Ф |
| Ф Q3 | Х | Х | Х |
| 0 | 0 | 1 | 0 |

Q1

# J2 = Q1Q0

Q0

K2

| Ф | Ф | Ф | Ф |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 Q2 | 0 | 1 | 0 |
| 1 Q3 | Х | Х | Х |
| Ф | Ф | Ф | Ф |

Q1

# K2 = Q3 v Q1Q0

Q0

J1

| 0 | 1 | Ф | Ф |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 Q2 | 1 | Ф | Ф |
| 0 Q3 | Х | Х | Х |
| 0 | 1 | Ф | Ф |

Q1

# J1 = Q0

Q0

K1

| Ф | Ф | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф Q2 | Ф | 1 | 0 |
| Ф Q3 | Х | Х | Х |
| Ф | Ф | 1 | 0 |

Q1

# K1 = Q0

Q0

J0

| 1 | Ф | Ф | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Q2 | Ф | Ф | 1 |
| 0 Q3 | Х | Х | Х |
| 1 | Ф | Ф | 1 |

Q1

## J0 = Q3Q2

Q0

K0

| Ф | 1 | 1 | Ф |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф Q2 | 1 | 1 | Ф |
| Ф Q3 | Х | Х | Х |
| Ф | 1 | 1 | Ф |

Q1

# K0 = 1

Q0

y

| 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 Q2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Q3 | Х | Х | Х |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Q1

# y = Q3Q2

в.) Построим осциллограммы всех выходных функций , вкл функцию строба и сигнала переноса .

С

Q0

Q1

Q2

Q3

y

Cвых

г.) Построение схемы автомата .