5 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

- Загальні положення

Регістри процесора.

Процесор має регістри, що поділяються на наступні категорії:

- Регістри загального призначення;

- Покажчик інструкцій і регістр прапорів;

- Сегментні регістри;

- Системні регістри;

- Регістри отладки;

- Регістри тестування.

Останні дві категорії регістрів в емуляторі не реалізовані і не мають відношення до даної лабораторної роботи.

Набір регістрів загального призначення включає відповідні регістри попередніх процесорів (8086 і 80286). Всі регістри мають розрядність 32 біти, і до колишньої позначки їхніх імен додашлася приставка Е. Відсутність приставки в імені означає заслання на молодші 16 біт розширених регістрів. Як і в 8086, можливо незалежне звертання до молодшого і старшого байтів регістрів.

Покажчик інструкцій EIP містить зміщення наступної виконуваної інструкції відносно бази сегменту кодів.

Регістр прапорів EFLAGS також поширений до 32 біт. Біти, певні для 8086 і 80286, мають колишнє призначення, але у порівнянні з 80286 з'явилися нові біти.

Призначення нових прапорів регістру EFLAGS:

- AC (Alignment Check, біт 18) - прапор контролю вирівнювання. При виконанні програм на рівні привілей 3 в випадку звертання до операнду, не вирівненому по відповідній межі, і при встановленому прапорі AC відбудеться виключення-відмова 17 з нульовим кодом помилки.

- VM (Virtual Mashine, біт 17) - в захищеному режимі включає режим віртуального 8086. Спроба використання привілейованих інструкцій в цьому режимі викличе виключення 13. Біт може встановлюватися тільки в захищеному режимі: інструкцією IRET на нульовому рівні привілей або переключенням задач на будь-якому рівні привілей. На біт не діють інструкції POPF, а PUSHF в образ цього регістру завжди заносить 0. Його одиничне значення може зберегтися тільки в образі, що зберігається при перериванні або переключенні задач.

- RF (Resume Flag, біт 16) - прапор поновлення, використовується спільно з регістрами крапок останова.

Сегментні регістри містять 16-разрядные селекторы і 64-розрядні дескрипторні частини. В реальному режимі вміст селекторної частини співпадає адресою сегменту, а розмір сегменту завжди рівний 64 Кб. В захищеному режимі адреса сегменту і його розмір можуть бути довільними і завантажуються з дескриптора сегменту, що розміщений в спеціальній таблиці. В відзнаку від процесора 80286 адреса сегменту має 32 розряду, а розмір 20 розрядів, крім того в залежності від біта дрібності в поле атрибутів сегменту розмір може бути уявлений в байтах або сторінках по 4 Кб. В поле атрибутів дескриптора додані два нових прапора: біт дрібності G і біт розрядність D. Останній має сенс тільки для сегментів кодів і стека. Формат селектора і дескриптора уявлений на рисунку 5.1.

15                                                     3     2    1             0

RPL

TI

ІНДЕКС

Рисунок 5.1 Формат селектора і дескриптора сегмента.

63             56  55           52  51                 48  47         40  39                 16 15                        0

База(31-24)

Атр.(11-8)

Розмір(19-16)

Атр.(7-0)

База (23-0)

Розмір (15-0)

Поле TI (біт 2) служить індикатором таблиці. Його значення вказує таблицю, що вибирається: GDT при TI=0, LDT при TI=1.

Поле ІНДЕКС (біти 15-3) служить індексом для вибору одного з 8192 дескрипторів.

Рисунок 5.2 Формат байта доступа.

7      6         5      4        3       2       1       0

A

W

ED

E=0

S=1

DPL

Р

7      6         5      4        3       2       1       0

S=1

DPL

Р

A

R

C

E=1

7      6         5      4     3                               0

type

S=0

DPL

Р

Поле типу системного дескриптора визначає його тип. Типи системних дескрипторов наведені в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 Типи системних дескрипторів

| Тип | Визначення | Тип | Визначення |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 | Не використовується Доступний TSS 286 Таблиця LDT Зайнятий TSS 286 | 8 9 A B | Не використовується Доступний TSS 386+ Зарезервирован Зайнятий TSS 386+ |
| 4 5 6 7 | Шлюз виклика 286 Шлюз задачі Шлюз перериваннь 286 Шлюз ловушки 286 | C D E F | Шлюз виклика 386+ Зарезервирован Шлюз перериваннь 386+ Шлюз ловушки 386+ |

Регістри локальної таблиці дескрипторів і сегменту стану задачі мають таку же структуру як і сегментні регістри. Регістри глобальної дескрипторної таблиці і таблиці переривань мають тільки 32-розрядне поле бази і 16-розрядне поле розміру.

Системні регістри CR0, CR2, CR3 мають 32-розрядну структуру і використовуються для настанови режимів і контролю. Регістр CR0 в якості молодшої частини включає в себе біти регістру MSW процесора 80286.

Призначення бітів регістру CR0 наступне:

- PE (Protection Enable, біт 0) - дозвіл захисту, настанова біта переводить процесор в захищений режим;

- MP (Monitor Processor Extention, біт 1) - моніторінг сопроцесора, дозволяє викликати виключення 7 по команді WAIT при TS=1;

- EM (Processor Extention Emulated, біт 2) - емуляція сопроцесора, дозволяє викликати виключення 7 по кожній команді сопроцесора;

- TS (Task Switch, біт 3) - задача переключена. Встановлюється після кожного переключення задачі;

- ET (Extention Type, біт 4) - індикатор підтримки інструкцій математичного сопроцесора;

- NE (Numeric Error, біт 5) - дозвіл стандартного механізму повідомлення про помилку сопроцесора;

- WP (Write Protect, біт 16) - дозвіл захисту від запису на рівні привілей супервизора в сторінки тільки для читання;

- AM (Alignment Mask, біт 18) - дозвіл контролю вирівнювання;

- NW (Not Writethrough, біт 29) - заборона наскрізна запису кеша і циклів анулювання;

- CD (Cashe Disable, біт 30) - заборона заповнення кеша;

- PG (Paging Enable, біт 31) - включення механізму трансляції сторінок.

Регістр CR2 зберігає 32-розрядну лінійну адресу, по якій була отримана остання відмова сторінки пам'яті.

Регістр CR3 в старших 20 розрядах зберігає фізичну базову адресу каталогу сторінок.

Формування лінійної адреси.

Механізм формування лінійної адреси однаков в будь-якому режимі роботи процесора. Від режиму залежить тільки засіб завантаження сегментного регістру. В реальному і віртуальному режимах значення сегментної адреси завантажується в селекторну частину і в поле бази дескрипторної частини попередно зсунуте на 4 розряду ліворуч. Розмір встановлюється рівним 64 Кб. До сегменту дозволяється доступ як по запису, так і по читанню. В захищеному режимі дескрипторна частина завантажується з глобальної або локальної таблиці, а в селекторну частину завантажується селектор, з допомогою якого був вибраний дескриптор. Кодовий сегмент служить тільки для вибірки інструкцій і може бути доступний тільки для читання. Сегменти даних завжди доступні для читання і можуть бути доступні для запису. Права доступу до сегменту визначає слово атрибутів дескриптора.

Лінійна адреса формується шляхом підсумовування вмісту поля бази в дескрипторної частині сегментного регістру і ефективного зміщення, що сформувалось з допомогою одного з засобів адресації.

В 16-розрядном режимі адресації формування ефективного зміщення повністю співпадає з процесорами 8086 і 80286. В 32-разрядном режимі без sib-байта адреса формується з вмісту будь-якого регістру загального призначення і зміщення (зміщення або регістр можуть бути відстуній). Для формування адреси з декількох компонент в 32-розрядном режимі після mod-байта в інструкції ставиться sib-байт (Scale-Index-Base, масштаб-індекс-база). В цьому байті міститься інформація про те, що регістр є базовим, що індексним і що фактор зрушення застосовується до індексу. Вміст індексного регістру перед формуванням адреси може бути зсунутий на 1, 2 або 4 розряду ліворуч. В якості базового і індексного регістру може виступати будь-який регістр загального призначення.

Механізм трансляції сторінок.

12

10

10

Рисунок 5.3 Преобразовання лінійної адреси для 4 Кб сторінок

31                    22  21                    12  11                                   0

Page Table

Page Directory

CR3

Directory Entry

Page Table Entry

Phisical addres

Offset

Table

Directory

Трансляція сторінок здійснюється тільки в захищеному і віртуальному режимах. При цьому лінійна виконавча адреса транслюється в фізичний з допомогою дворівневого сторінкового механізму.

- Лабораторна робота N 1

Метою лабораторної роботи є вивчення основ програмування в захищеному режимі для мікропроцесору 80486, а також одержання необхідних навиків роботи з емулятором цього процесора.

5.2.1 Завдання до лабораторної роботи

В даній роботі студент повинен скласти програму, що формує в пам'яті необхідні таблиці, переводить процесор в захищений режим, виводить на екран ФІБ студента і вертається в реальний режим. При цьому розрядність сегментів коду і стека, направлення розширення сегменту стека і засіб адресації при пересилці рядки на екран задані з допомогою таблиці варіантів. Програма повинна бути відлагоджена і продемонстрована на емуляторі.

Перед виконанням лабораторної роботи рекомендується ознайомитися з конспектом лекцій і літературою по програмуванню процесора в захищеному режимі.

- Приклад виконання

Складемо програму для пересилки текстового рядка з використанням індексної адресації з масштабуванням. Кодовий сегмент і сегмент стека є 32-розрядными, стек поширюється вниз.

Для роботи програми в захищеному режимі достатньо мати тільки таблицю глобальних дескрипторів, що містить наступні елементи:

- Нульовий дескриптор;

- Дескриптор сегменту коду (32-розрядний);

- Дескриптор сегменту даних;

- Дескриптор сегменту стека (32-розрядний, поширюється вниз);

- Дескриптор даних відеобуфера.

Для трансляції вихідного тексту програми в виконавчий файл проведемо з використанням транслятора Tasm і линкера Tlink.

; файл “lab1. asm”

IDEAL					; режим Ideal

P486						; 80486 з інструкціями Protect mode

model large					; модель пам'яті

stack 256					; стек реального режиму 256 байт

segment stak use32				; сегмент стека захищеного режиму

dd 256 dup (0)

stk_len=$					; довжина сегменту стека

ends

struc descr					; структура дескриптора

limit1 dw 0					; розмір, біти 15-0

base1 dw 0					; база, біти 15-0

base2 db 0					; база, біти 23-16

acs dw 0					; слово атрибутів і розмір (біти 19-16)

base3 db 0					; база, біти 31-24

ends

SEGMENT DATA USE32			; сегмент даних

label gdt dword				; таблиця GDT

d1 descr <>				            ; нульовий дескриптор

sel_code= $-gdt				 ; селектор сегменту коду

cod descr <>				             ; дескриптор сегменту коду

sel_data= $-gdt				 ; селектор сегменту даних

dat descr <>				             ; дескриптор сегменту даних

sel_stk= $-gdt					 ; селектор сегменту стека

stk descr <>					 ; дескриптор сегменту стека

sel_video= $-gdt				 ; селектор сегменту відеопам'яті

video descr <80*25*2, 8000h, 0bh, 4092h, 0>  ;дескриптор сегменту відеопамяті

label dat_gdt pword				; покажчик на GDT

gdt_len dw $-gdt				; довжина

gdt_base dd 0					; лінійна адреса

dlen dd data_len				; довжина сегменту даних

clen dd pcode_len				; довжина сегменту коду

slen dd stk_len				; довжина сегменту стека

message db 'Рабинович Абрам Исаакович', 0	; текстовий рядок

data_len=$

ENDS

; 16-розрядний сегмент коду реального режиму

SEGMENT CODE USE16

assume cs: code, ds: data

; головна процедура

proc main

mov ax, data				; настройка DS на сегмент даних

mov ds, ax

; настройка дескриптора сегменту коду

mov eax, pcode

shl eax, 4				; обчислення лінійної адреси

push sel_code				; селектор сегменту

push 409ah				; 32-розрядний сегмент коду,

; доступний по читанню

push [clen]				; довжина сегменту

push eax					; лінійна адреса сегменту

call make_desc				; заповнення дескриптора

add sp, 14				; анулювання параметрів в стеке

; настройка дескриптора сегменту даних

mov eax, ds

shl eax, 4				; обчислення лінійної адреси

push sel_data				; селектор сегменту

push 4092h				; 32-разрядный сегмент даних,

; доступний по запису, поширюється вверх

push [dlen]				; довжина сегменту

push eax					; лінійна адреса сегменту

call make_desc				; заповнення дескриптора

add sp, 14				; анулювання параметрів в стеке

; настройка дескриптора сегменту стека

mov eax, stak

shl eax, 4				; обчислення лінійної адреси

add eax, [slen]				; вершини стека

push sel_stk				; селектор сегменту

push 4096h				; 32-розрядний сегмент даних

; доступний по запису, поширюється вниз

push [slen]				; розмір сегменту

push eax					; лінійна адреса сегменту

call make_desc				; заповнення дескриптора

add sp, 14				; анулювання параметрів в стеке

; настройка покажчика на GDT

mov eax, ds

shl eax, 4

add eax, offset gdt			; лінійна адреса таблиці

mov [gdt_base], eax

lgdt [dat_gdt]				; завантаження регістру GDTR

cli					; заборона апаратних переривань

mov eax, cr0				; настанова біта режиму в регістрі CR0

inc al

mov cr0, eax

; jmp far sel_code: offset pmode		; перехід на сегмент

; захищеного режиму

dw 0ea66h

dd offset pmode

dw sel_code

endp

; процедура заповнення дескриптора

proc make_desc near

; список параметрів

ARG base: dword,			; базова адреса сегменту

len: dword,				; розмір сегмента

acs: word,				; атрибути сегменту

sel: word				; селектор сегменту (на рівні

; привілей 0 селектор дескриптора

; в таблиці GDT, є також

; зміщенням в цій таблиці)

enter 0.0				; створення кадру стека

mov si, [sel]

add si, offset gdt			; обчислення адреси дескриптора

mov eax, [base]

mov [dword si+descr. base2], eax	; завантаження бази сегменту (біти 31-24)

mov [dword si+descr. base1], eax	; завантаження бази сегменту (біти 23-0)

mov eax, [len]

mov [si], ax				; завантаження розміру сегменту (біти 15-0)

shr eax, 8

xor al, al

or ax, [acs]

mov [si+descr. acs], ax		; завантаження атрибутів і

; розміру (біти 19-16)

leave					; анулювання кадру стека

ret					; повернення

endp

; завершення роботи програми

proc rmode

sti

mov ax, 4c00h				; функція завершення з кодом 0

int 21h					; виклик ДОС

endp

ENDS

; 32-розрядний сегмент коду захищеного режиму

SEGMENT PCODE USE32

assume cs: pcode, ds: data, ss: stak

; головна процедура

proc pmode

mov eax, sel_stk				; настройка стека

mov ss, ax

xor esp, esp				; покажчик на вершину

mov eax, sel_data			; настройка на сегмент даних

mov ds, ax

mov fs, ax

mov gs, ax

mov eax, sel_video			; настройка на відеопам'ять

mov es, ax

call print				; виклик процедури печатки

mov eax, cr0

xor eax, 1

mov cr0, eax				; скид біта режиму в регістрі CR0

jmp far code: rmode			; повернення в сегмент реального режиму

endp

; процедура печатки

proc print near

xor edi, edi				; зміщення 0 в відеопам'яті

lea esi, [message]			; адреса рядка

mov ah, 17h				; атрибути символів

; цикл виводу

@@1: mov al, [esi]			; завантаження в al чергового символу

or al, al				; перевірка на 0

jz @@2				; якщо 0, те вихід з циклу

mov [es: edi*2], ax			; символ з атрибутом в відеопам'ять

inc esi					; наступний символ

inc edi				; наступне знакомісце

jmp @@1				; повторення циклу

@@2:

ret					; повернення

endp

pcode_len=$

ENDS

end main					; крапка входу в програму

Створення виконавчого файлу здійснювалося слідуючим чином:

tasm. exe lab2. asm/m2

tlink. exe lab2. obj/

- 3міст звіту з лабораторної роботи

- Повна схема формування адреси при записі в відеопам'ять в відповідності з заданим варіантом.

- Формат що використаються селекторів і дескрипторів з реальними значеннями.

- Текст програми.

- Вміст регістрів ,що використаються і кадру стека під час пересилки рядка.

- Контрольні питання

- Який мінімальний і максимальний розмір сегменту при встановленому і скинутому біті дрібності в дескрипторі?

- Як зміниться покажчик 32-розрядного стека при вталківанії в нього операнда розміром:

А) слово;

Б) подвійне слово?

- Можна чи не використати перехід після переключення режиму і чому?

- Лабораторна робота N 2

Метою даної лабораторної роботи є закріплення знань про роботу механізму трансляції сторінок, а також одержання навиків в укладанні таблиць сторінок.

Лабораторна робота розрахована на 2 академічних години.

- Завдання до лабораторної роботи

В даній роботі студент повинен скласти програму що формує в пам'яті необхідні системні таблиці, переводить процесор в захищений режим з включеним механізмом трансляції сторінок, виводить в відеопам'ять рядок з ФІБ студента і переводить процесор в реальний режим. При цьому відеопам'ять повинна знаходитися по логічній адресі 100000h, що досягається застосуванням сторінкового механізму. Розмір сторінки пам'яті береться з таблиці варіантів.

Таблиці сторінок слідує складати тільки для першого мегабайта плюс область відеопам'яті.

Якщо розмір сторінки менш стандартного, поля лінійної адреси вирівнюються по правому краю, а в елементах каталогу або таблиці - фізична адреса завжди починається з 12-го розряду.

При укладанні програми можна скористуватися вихідним текстом з попередньої роботи.

- Приклад виконання

Складемо програму що використає сторінковий механізм з розміром сторінки 4Кб. Якщо використати вихідний текст з попередньої роботи, достатньо проголосити в сегменті даних область для каталогу і таблиць сторінок, додати в головну процедуру код для формування цих таблиць і змінити базову адресу відеобуфера.

Бо немає надоби складати таблиці для усього адресного простору, необхідно обчислити мінімальну кількість таблиць сторінок для покритті необхідного адресного простору.

<розмір сторінки>/4 < розмір сторінки >=<мінімальне покриття>

4 [Kb]/4*4 [Kb] =4096 [Kb] =4 [Mb]

Одна сторінка покриває 4 Мб адресного простору, а нам необхідно 1024Кб+4Кб=1028 Кб, що значно менш означеного обсягу. Значить достатньо заповнити тільки одну таблицю сторінок. Каталог і таблиця повинні бути вирівнені по межі 4 Кб, а сегмент ехе-файлу може бути вирівнен тільки по межі параграфу, тому усього необхідно 3 сторінки по 4 Кб.

; файл “lab2. asm”

...

SEGMENT DATA USE32

pages dd 3*1024 dup (0)				; буфер для таблиць сторінок

...						; таблиця GDT

video descr <80*25*2, 0.10 h, 4092h, 0>		; адреса сегменту 100000h

...

ENDS

SEGMENT CODE USE16

assume cs: code, ds: data

proc main

; заповнення дескрипторов сегментів

mov ebx, data					; обчислення фізичного

shl ebx, 4						; адреси каталогу сторінок

add ebx, 1000h

and bx, 0f000h

mov cr3, ebx					; завантаження адреси каталогу в CR3

mov eax, ebx					; обчислення зміщення

shr ebx, 4						; каталогу сторінок в

sub bx, data					; сегменті даних

shl bx, 4

add eax, 1007h					; обчислення адреси 1-й таблиці

mov [bx], eax					; завантаження в каталог

add ebx, 1000h					; зміщення таблиці

mov eax, 7					; 1-я сторінка, адреса 0

mov cx, 256					; 256 сторінок= 1Мб

@@1:

mov [bx], eax					; заповнення таблиці

add eax, 1000h					; наступні 4 Кб

add bx, 4						; адреса наступного елемента

loop @@1					; повторення циклу

; в bx адресу елемента таблиці для відеобуфера

mov [dword bx], 0b8007h			; фізична адреса відеобуфера

; завантаження GDTR

mov eax, cr0

or eax, 80000001h

mov cr0, eax					; настанова бітів PE і PG в CR0

; jmp far sel_code: offset pmode

dw 0ea66h

dd offset pmode

dw sel_code

endp

proc make_desc near			; процедура заповнення дескриптора

...

endp

proc rmode					; процедура завершення програми

...

endp

ENDS

SEGMENT PCODE USE32

proc pmode

...					; головна процедура

endp

proc print near

...					; процедура печатки

endp

pcode_len=$

ENDS

end main					; крапка входу

Створення виконавчого файлу здійснювалося слідуючим чином:

tasm. exe lab2. asm/m2

tlink. exe lab2. obj/3

Перед отладкою програми необхідно встановити заданий розмір сторінки в емуляторі. Для цього треба викликати головне меню, вибрати пункт “Настанови”, клавішами “вверх” або “вниз” встановити розмір і натиснути клавішу введення.

- Зміст звіту з лабораторної роботи

1. Повна схема формування адреси згідно варіанту.

- Текст програми.

- Дільниці таблиць сторінок, що використовувались програмою (в тому числі і під самою програмою).

- Контрольні питання

- Який обсяг адресного простору покриває сторінковий механізм при розмірі сторінки:

А) 2 Кб;

Б) 1 Кб;

С) 0.5 Кб?

- Як організувати лінійний буфер пам'яті влаштування, якщо доступ до цієї пам'яті здійснюється поблочно через вікно в фізичному адресному просторі, а переміщення вікна здійснюється шляхом запису його номеру в порт влаштування.

5.4 Таблиця варіантів

В таблиці використані наступні позначки засобів адресації:

“бісм” - базово-індексна зі зміщенням і масштабурованням;

“бім” - базово-індексна з масштабурованням;

“ім” - індексна з масштабурованням;

“і” - індексна;

“біс” - базово-індексна зі зміщенням;

“бі” - базово-індексна;

“б” - базова.

- Література

- Гук М. “Процессоры Intel от 8086 до Pentium II”. - СПб: “ПИТЕР”,1997 - 224 с.

- Бродин В.Б. Шагурин И.И. “Микропроцессор i486. Архитектура, программирование, интерфейс”. - М.: “ДИАЛОГ-МИФИ”, 1993. - 240 с.

- Голенкова Ж.К. Заболоцкий А.В. Мархасин М.Л. “Руководство по архитектуре IBM PC AT”. - Мн.: ООО “Консул”, 1992. - 949 с.

Таблиця 5.1 Таблиця варіантів.

| Варіант | Засіб адресації | Розрядність коду | Розширення стека | Розмір сторінки, Кб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бісм | 16 | Вверх | 4 |
| 2 | Бім | 32 | Вниз | 2 |
| 3 | Ім | 16 | Вверх | 1 |
| 4 | І | 32 | Вниз | 0.5 |
| 5 | Біс | 16 | Вверх | 4 |
| 6 | Бі | 32 | Вниз | 2 |
| 7 | Б | 16 | Вверх | 1 |
| 8 | Бісм | 32 | Вниз | 0.5 |
| 9 | Бім | 16 | Вверх | 4 |
| 10 | Ім | 32 | Вниз | 2 |
| 11 | І | 16 | Вверх | 1 |
| 12 | Біс | 32 | Вниз | 0.5 |
| 13 | Бі | 16 | Вверх | 4 |
| 14 | Б | 32 | Вниз | 2 |
| 15 | Бісм | 16 | Вверх | 1 |
| 16 | Бім | 32 | Вниз | 0.5 |
| 17 | Ім | 16 | Вверх | 4 |
| 18 | І | 32 | Вниз | 2 |
| 19 | Біс | 16 | Вверх | 1 |
| 20 | Бі | 32 | Вниз | 0.5 |
| 21 | Б | 16 | Вверх | 4 |
| 22 | Бісм | 32 | Вниз | 2 |
| 23 | Бім | 16 | Вверх | 1 |
| 24 | Ім | 32 | Вниз | 0.5 |
| 25 | І | 16 | Вверх | 4 |
| 26 | Біс | 32 | Вниз | 2 |
| 27 | Бі | 16 | Вверх | 1 |
| 28 | Б | 32 | Вниз | 0.5 |