Основные протоколы модуляции.

Протоколы V.21, Bell 103j.  Основой рекомендации ITU-T V.21 послужил протокол Bell 103j, разработанный американской фирмой AT&T. Протокол V.21 является дуплексным и использует частотную модуляцию и частотное разделение каналов. Полоса частот телефонного канала тональной частоты делится на два подканала. Один из них (нижний) используется вызывающим модемом для передачи своих данных, а другой (верхний) - для передачи информации от отвечающего модема. Этот протокол применяется в высокоскоростных протоколах на этапе установления соединения. Данный протокол также используется для передачи управляющих команд при факсимильной связи. Протокол Bell 103j соответствует протоколу V.21 с точностью до используемых частот.

Протоколы V.22, V.22bis.  Протокол V.22 является дуплексным протоколом модуляции, предусматривающего использование относительной фазовой модуляции при частотном разделении каналов передачи взаимодействующих модемов. Нижний подканал, как и в протоколе V.21, использует вызывающий модем. Он передает на несущей частоте 1200 Гц. Отвечающий модем использует частоту передачи 2400 Гц. Протокол предусматривает два режима модуляции - относительная фазовая модуляция и двукратная относительная фазовая модуляция. В первом случае скорость передачи достигает 600 бит/с, а во втором - 1200 бит/с. Рекомендация V.22bis совпадает с V.22 по значениям несущих частот и скорости модуляции. Предусматриваются два режима модуляции - четырехпозиционная и шестнадцатипозиционная квадратурная модуляция с передачей двух и четырех бит на один сигнальный отсчет. Скорость передачи может быть 1200 и 2400 бит/с.

Протокол V.23. Рекомендация V.23 описывает способ передачи информации по коммутируемым каналам со скоростью 600 и 1200 бит/с с частотной модуляцией. Более высокие скорости по сравнению с протоколом V.21, достигаются за счет полудуплексного режима передачи. В этом случае как вызывающим так и отвечающим модемами используется вся полоса частот телефонного канала, но в разные моменты времени. Данный протокол практически вышел из употребления и его использует далеко не каждый модем. Благодаря простоте, высокой помехоустойчивости, приличной скорости он стал стандартом для некоторых нестандартных модемов. Протокол V.23 нашел применение в пакетных радиомодемах, использующихся совместно с КВ и УКВ радиостанциями.

Протоколы V.26, V.26bis,  V.26ter. Все три протокола используют одинаковый вид модуляции - двукратную относительную фазовая модуляцию. Частота несущей равна 1800 Гц, скорость модуляции - 1200 Бод. V.26 обеспечивает дуплексную передачу данных только по четырехпроводным выделенным линиям. V.26bis является полудуплексным протоколом, предназначенным для работы по двухпроводным коммутируемым линиям. А протокол V.26ter, благодаря реализации технологии эхоподавления и адаптивной коррекции фазовых искажений, обеспечивает полнодуплексную передачу по коммутируемым двухпроводным линиям. Протоколы V.26 и V.26bis могут работать в асимметричном дуплексном режиме со скоростью 75 бит/с в соответствии с протоколом V.23. Все три протокола обеспечивают скорость передачи информации 2400 бит/с при использовании двукратной относительной фазовой модуляции, а V.26bis и V.26ter работают также на скорости 1200 бит/с при использовании двухпозиционной относительной фазовой модуляции.

Протокол V.32. Протокол V.32 основывается на модификации квадратурной амплитудной модуляции и предполагает полнодуплексную передачу по двухпроводным телефонным каналам. Это означает, что модемы V.32 должны реализовывать функцию эхоподавления. Значение несущей - 1800 Гц. Имеется возможность поддержки асинхронного режима передачи. Скорость передачи данных - 9600, 4800, 2400 бит/с.

Протокол V.32bis. Протокол модуляции V.32bis разработан для обеспечения передачи данных со скоростью до 14400 бит/с по двухпроводным коммутируемым и выделенным телефонным каналам. Данный протокол принят в качестве стандарта ITU-T в 1991 году. В данном протоколе реализована возможность эхоподавления. Значение несущей - 1800 Гц. Скорость передачи данных - 14400, 1200, 9600, 7200, 4800 бит/с. В течение процедуры связи происходит обмен управляющими последовательностями и выбор скорости передачи. Режим асимметричной передачи не поддерживается, то есть скотрости передачи и приема каждого взаимодействующего модема должны быть одинаковы.

Протокол V.33. Протокол V.33 предназначен для обеспечения дуплексной связи по четырехпроводным выделенным каналам на частоте 1800 Гц и со скоростью модуляции 2400 Бод. Протокол предусматривает подключение мультиплексора на входе модема, благодаря чему возможна организация нескольких каналов со скоростями 12000, 9600, 7200, 4800 и 2400 бит/с в одном групповом потоке 14400 бит/с.

Протоколы V.34, V.34+, V.Fast.  Рекомендация V.34 была принята ITU-T 20 сентября 1994 года. Она регламентирует процедуры передачи данных по коммутируемым телефонным каналам со скоростями до 28800 бит/с. Модем, соответствующий V.34, называют «модемом, обеспечивающим передачу данных со скоростью до 28800 бит/с, для использования в коммутируемой сети общего пользования и на двухточечных двухпроводных выделенных каналах телефонного типа». До принятия этой рекомендации многие производители пользовались промежуточной рекомендацией V.Fast, которая не предусматривала большого числа нововведений, однако позволяла передавать данные со скоростью 18800 бит/с. Скорость передачи данных выбирается из множества допустимых значений в диапазоне от 2400 до 28800 бит/с с шигом 2400 бит/с. Таким образом возможен выбор 12 значений, а также изменение скорости передачи в процессе сеанса связи. В отличие от более ранних протоколов, скорость модуляции не является фиксированной величиной. Рекомендация предусматривает 6 скоростей модуляции, равных 2400, 2743, 2800, 3000, 3200 и 3429 символам в секунду. Для достижения большей скорости передачи необходимо выбирать большее значение скорости модуляции. Нововведение протокола V.34 в области организации дуплексной связи заключается в его асимметричности по многим параметрам. Передача данных между двумя модемами V.34 может осуществляться не только с разными скоростями, но и на разных несущих частотах.

Таким образом, рекомендация V.34 реализует системный подход к решению проблемы помехоустойчивости. Поэтому модем V.34 может работать с большей скоростью, чем другие на каналах того же качества.

В рекомендации V.34 предусмотрена возможность передачи данных со скоростью 33,6 Кбит/с, однако юридически она была закреплена в виде поправки к стандарту в октябре 1996 года. Модемы, поддерживающие такую скорость называют модемами V.34+ или V.34bis.

Факс-протоколы модуляции.

Протоколы V.27, V.27bis, V.27ter. Из протоколов V.27, V.27bis, V.27ter два первых предназначены для использования на четырехпроводных выделенных линиях, а V.27ter - на двухпроводных коммутируемых каналах связи. В протоколах применяется относительная фазовая модуляция с частотой несущей 1800 Гц. Возможна работа на скоростях 2400 и 4800 бит/с. Протокол V.27bis позволяет организовать полнодуплексную передачу на четырехпроводных линиях и полудуплексную на телефонных каналах с двухпроводным окончанием. Протокол V.27ter предусматривает использование автоматического адаптивного корректора.

Протокол V.29. Протокол V.29 предусматривает возможность работы со скоростями 9600, 7200 и 4800 бит/с по четырехпроводным выделенным телефонным каналам. Частота несущей равна 1700 Гц, а скорость модуляции - 2400 Бод. Применена квадратурная амплитудная модуляция. Данный протокол предусматривает возможность многоканальной передачи, то есть можно организовать передачу по четырем каналам со скоростью 2400 бит/с.

Протокол V.17. Протокол V.17 является самым скоростным факс-протоколом модуляции. По своим параметрам он похож на V.32bis. Частота несущей 1800 ГЦ, а скорость модуляции - 2400 Бод. Информационная скорость передачи может быть 7200, 9600, 12000 и 14400 бит/с.

Фирменные протоколы модуляции.

Протокол V.32terbo. Данный протокол был разработан фирмой АТ&T. Он опубликован и доступен разработчикам модемов. За исключением модемов фирмы АТ&T данный протокол реализован в большинстве модемов корпорации MultiTech и некоторых модемах фирмы U.S.Robotics. Протокол V.32terbo предусматривает более развитые технические решения, чем те, которые предусмотрены в V.32bis: технология эхоподавления, модуляция с решетчатым кодированием. В данном протоколе скорость модуляции принята равной 2400 Бод, а несущая частота 1800 Гц. Скорости передачи данных достигают 16800 и 19200 бит/с. Модемы V.32terbo предъявляют жесткие требования к качеству используемого телефонного канала. Так, для устойчивой работы на скорости 19200 бит/с необходимо, чтобы отношение сигнал/шум в канале было не менее 30 дБ.

Протокол ZyX. Данный протокол разработан корпорацией ZyXEL Communications и реализован в ее собственных модемах. Протокол обеспечивает скорости передачи 16800 и 19200 бит/с. Предусмотрено применение технологии эхоподавления и модуляции решетчатым кодом несущего колебания с частотой 1800 Гц. Скорость модуляции 2400 Бод сохраняется лишь для скорости передачи 16800 бит/с. Скорость 19200 бит/с обеспечивается за счет повышения модуляционной скорости до 2743 Бод.

Протоколы HST, RHST. Протокол HST (High Speed Technology) разработан компанией U.S.Robotics и реализован в ее модемах серии Courier. Это асимметричный дуплексный протокол с частотным разделением каналов. Основной канал обеспечивает скорости передачи 4800, 7200, 9600, 1200, 14400 и 16800 бит/с. Скорость передачи по обратному каналу может составлять 300 и 450 бит/с. Скорость модуляции равна 2400 Бод. Применены сигнально-кодовые конструкции на основе решетчатого кодирования. Протокол HST относительно прост и помехоустойчив, так как отсутствует взаимное влияние встречных каналов передачи и не требуется эхо-компенсация. Протокол HST позволяет подстраивать скорость передачи под текущее качество используемого телефонного канала. Отечественное расширение протокола HST, носящее название RHST отличается от базового варианта следующими характеристиками:

- максимальная скорость передачи повышена до 21600 бит/с;

- на скоростях 16800 бит/с и ниже используется более устойчивый вид модуляции сигнала;

- введен режим расширенного управления скоростью передачи.

Протокол RHST поддерживается только модемами Русский Курьер 21600.

Протоколы PEP, TurboPEP. Протоколы семейства PEP (Packetized Ensamble Protocol) разработаны фирмой Telebit и реализованы в ее модемах серий TrailBlaizer (PEP) и WorldBlaizer (TurboPEP). Данные протоколы являются полудуплексными. Согласно этим протоколам для обеспечения высокоскоростной передачи полоса пропускания канала тональной частоты разбивается на множество узкополосных частотных подканалов, в каждом из которых происходит независимая передача порции бит из общего двоичного потока. Такие протоколы называют многоканальными, параллельными или протоколами с множеством несущих. Максимальная скорость передачи по протоколу РЕР составляет 19200 бит/с. Протокол TurboPEP за счет увеличения числа частотных подканалов может обеспечивать скорость передачи до 23000 бит/с.

Характеристики протоколов модуляции.

| Рекомендация | Скорость модуляции, Бод | Скорость передачи, бит/с | Режим передачи | Дуплекс / полудуплекс | Тип линии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.17 (fax) | 2400 | 14400, 1200, 9600, 7200 | Синхр. | ПДП | Комм. |
| V.21 | 300 | 300 | Любой | ДПЛ | Комм., Выдел. |
| V.22 | 600 | 1200, 600 | Любой | ДПЛ | Комм., Выдел. |
| V.22bis | 600 | 2400, 1200 | Любой | ДПЛ | Комм. |
| V.23 | 1200, 600 | 1200, 600 | Любой | ДПЛ | Комм. |
| V.26 | 1200 | 2400 | Любой | ДПЛ | Выдел. |
| V.26bis | 1200 | 2400, 1200 | Синхр. | ДПЛ | Комм. |
| V.26ter | 1200 | 2400, 1200 | Синхр. | ДПЛ | Комм. |
| V.27 (fax) | 1600 | 4800 | Любой | Любой | Выдел. |
| V.27bis (fax) | 1200, 1600 | 4800, 2400 | Синхр. | Любой | Выдел. |
| V.27ter (fax) | 1200, 1600 | 4800, 2400 | Синхр. | ПДП | Комм. |
| V.29 (fax) | 2400 | 9600, 7200, 4800 | Синхр. | Любой | Выдел. |
| V.32 | 2400 | 9600, 4800, 2400 | Синхр. | ДПЛ | Комм. |
| V.32bis | 2400 | 14400, 1200, 9600, 7200, 4800 | Синхр. | ДПЛ | Комм. |
| V.32terbo | 2400 | 19200, 16800 | Синхр. | ДПЛ | Комм. |
| V.33 | 2400 | 14400, 12000 | Синхр. | ДПЛ | Выдел. |
| V.34 | 2400, 2743, 2800, 3000, 3200, 3429 | 28800, 26400, 24000, 21600, 19200, 16800, 14400, 1200, 9600, 7200, 4800, 2400 | Синхр. | ДПЛ | Комм., Выдел. |
| V.34bis (V.34+) |  | 33600 | Синхр. | ДПЛ | Комм., Выдел. |
| Bell 103j | 300 | 300 | Любой | ДПЛ | Комм. |
| Bell 202 |  | 1200 | Любой | ДПЛ | Комм., Выдел. |
| Bell 208 |  | 4800 |  | ДПЛ | Комм. |
| Bell 212a |  | 1200 |  | ДПЛ | Комм. |
| HST | 2400 | 300, 450¦4800, 7200, 9600, 1200, 14400, 16800 | Синхр. | Ассим. ДПЛ | Комм. |
| ZyX | 2400, 2743 | 7200, 9600, 12000, 14400, 16800, 19200 | Синхр. | ДПЛ | Комм. |
| PEP | 511x2...6x2...6 | 19600 | Синхр. | ДПЛ | Комм. |

Выбор операционных систем.

Хотя аппаратное обеспечение играет огромную роль в обеспечении нормального функционирования банковской компьютерной системы, но также немалую роль играет программное обеспечение, в частности операционные системы, устанавливаемые на файловых серверах и рабочих станциях. Выбор программного обеспечения требует детального анализа по многим параметрам работы, так как именно от операционной системы зависит и надежность работы интерсети и ее производительность.

В настоящее время к сетевой ОС предъявляются следующие основные требования:

- масштабируемость;

- возможность обслуживать сложную сеть предприятия;

- совместимость с различными программными и аппаратными средствами;

- обеспечение информационной безопасности.

Чтобы оценить, насколько ведущие сетевые ОС удовлетворяют этим требованиям рассмотрим:

- Windows NT Server 4.0 корпорации  Microsoft;

- IntranetWare фирмы Novell;

- OS/2 Warp Server SMP 4.0 корпорации IBM;

- Solaris 2.5.1 фирмы SunSoft;

- Vines 7.0 фирмы Banyan.

Сетевые операционные системы: результаты тестирования.

| Критерий оценки | Значимость критерия, % | IntranetWare фирмы Novell | Solaris 2.5.1 фирмы SunSoft | Windows NT Server 4.0 корпорации Microsoft | OS/2 Warp Server SMP 4.0 корпорации IBM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрирование | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Поддержка сети масштаба предприятия | 20 | 3,5 | 3 | 2,5 | 3 |
| Совместимость и поддержка клиентских ОС | 10 | 3 | 2,5 | 4 | 3 |
| Возможности работы в качестве сервера приложений | 10 | 2,5 | 5 | 4 | 3 |
| Возможности служб файлов и печати | 10 | 4,5 | 2,5 | 4 | 3,5 |
| Стратегические перспективы | 10 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 2,5 |
| Возможности работы в Internet и интрасетях | 10 | 3 | 5 | 3,5 | 3,5 |
| Возможности удаленного доступа | 5 | 3 | 3 | 3,5 | 3 |
| Стоимость | 5 | 3,5 | 3 | 4 | 3 |
| Итоговая оценка |  | 3,48 | 3,45 | 3,48 | 3,05 |

Сравнительные характеристики наиболее распространенных операционных систем приведена в таблице 1.

Как видно из результатов сравнения на сегодня не существует единственной сетевой ОС, которая бы удовлетворяла всем потребностям гетерогенных корпоративных сетей, из-за чего возрастает стоимость из развертывания.

Необходимо выделить наиболее важные параметры по которым мы будем производить отбор ОС. Для файлового сервера в центральном офисе таким параметром является выбранная нами аппаратная база. Мы должны выбирать из тех ОС, которые поддерживают платформу Digital Equipment Corporation AlphaServer  4000А. Такой операционной системой является Windows NT Server 4.0 корпорации  Microsoft. Данная операционная система отличается отличной поддержкой оборудования, что немаловажно для интерсети, где используется разное оборудование различных фирм-производителей. Также Windows NT поддерживает симметричную многопроцессорную обработку, что позволяет эффективно использовать ее на многопроцессорных машинах. В данной операционной системе также реализована поддержка RAID - систем, что избавляет от затрат на покупку дополнительного программного обеспечения.

В удаленных офисах на файловых серверах можно установить сетевые операционные системы IntranetWare фирмы Novell. ОС IntranetWare является хорошим сервером для больших рабочих групп или для сервиса совместного использования файлов и принтеров масштаба отдела предприятия, поскольку она быстра, имеет средства сжатия данных, способна квотировать дисковое пространство и совместима с многочисленными офисными приложениями. IntranetWare может быть неплохой платформой для приложений масштаба рабочих групп, например таких, как небольшие базы данных Oracle и Lotus Notes. Кроме того, менее притязательные требования IntranetWare к оборудованию делают ее привлекательной для организации, которые не имеют финансовых ресурсов, чтобы модернизировать свои серверы до уровня, необходимого для работы под управлением Windows NT.

Выбор программного обеспечения рабочих станций тоже важен для обеспечения нормальной работы сети.

Сравнение одноранговых сетевых ОС.

| Параметры сравнения | OS/2 Warp Connect 4.0 | Windows NT Workstation 4.0 | Windows 95 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пользовательский интерфейс | 5 | 4 | 4 |
| Автоматизация заданий | 5 | 2 | 2 |
| Качество обслуживающих программ | 4 | 4 | 4 |
| Перенастраиваемость пользовательского интерфейса | 4 | 3 | 3 |
| Служба передачи сообщений | 4 | 4 | 4 |
| Удаленный доступ | 4 | 5 | 4 |
| Диапазон и качество протоколов | 4 | 4 | 4 |
| Управление файлами и печатью | 4 | 4 | 4 |
| Защищенность информации | 4 | 5 | 3 |
| Конфигурация узла (ПО рабочей станции) | 5 | 5 | 5 |
| Дистанционное управление | 5 | 5 | 5 |
| Службы ОС | 5 | 5 | 4 |
| Диапазон и качество интерфейса прикладного ПО | 4 | 4 | 4 |
| Переносимость приложений | 5 | 5 | 3 |
| Инсталляция ПО ОС | 3 | 4 | 4 |
| Модернизация ПО | 4 | 4 | 4 |
| Встроенная поддержка аппаратуры | 4 | 4 | 4 |
| Учебник | 4 | 4 | 4 |
| Документация | 3 | 3 | 3 |
| Оперативная помощь | 4 | 4 | 5 |
| Режим PnP | + | - | + |
| Минимальные аппаратурные требования: CPU RAM HDD | 486 12 Mb 200 Mb | P-60 16 Mb 120 MB | 486 8 Mb 40 MB |
| Рекомендуемая конфигурация: CPU RAM | P-100 20 Mb | P-100 32 Mb | P-100 16 MB |
| Итоговая оценка | 4,2 | 4,1 | 3,85 |

На рабочих станциях устанавливаем операционные системы Windows NT Workstation 4.0. Эта операционная система будет обеспечивать совместимость с операционными системами на файловых серверах и обеспечивать надежную и эффективную работу в сети.

Сравнительные характеристики сетевых операционных систем.

| #### Характеристика | Banyan Vines 7.0 | IBM OS/2 Warp Server SMP 4.0 | MS Windows NT Server 4.0 | Novell Intranet- Ware | SunSoft Solaris 2.5.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Ядро ОС |  |  |  |  |  |
| Максимальная поддерживаемая емкость ОЗУ, Гбайт | 0,256 | 4 | 4 | 4 | 30 (SPARC), 4 (x86) |
| Максимальное число процессоров, поддерживаемых в режиме SMP | 2 | 64 | 32 | 32 | 64 |
| Тип поддерживаемых процессоров | Intel x86 | Intel x86 | Intel x86, MIPS, Digital Alpha, PowerPC | Intel x86 | Ultra SPARC/ SPARC, Intel x86 |
| Разрядность ОС | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 (64 – средства I/O) |
| Качество поддержки оборудования | Хорошее | Хорошее | Отличное | Отличное | Среднее |
| Сетевые и транспортные протоколы | Vines-IP, TCP/IP | NetBIOS, IPX/SPX | TCP/IP, IPX, NetBEUI | IP, IPX, AppleTalk, NetBIOS | TCP/IP |
| Автоматическое распознавание оборудования | · | · | · | · | Ограничено |
| Поддержка устройств PC Card | · | · | · | · | · |
| Разделение файлов и принтеров |  |  |  |  |  |
| Максимальный размер тома | 16 Гбайт | 1 Тбайт | Практически не ограничен | 32 Тбайт | Практически не ограничен |
| Поддерживаемые прикладные протоколы | SMB, NFS | SMB, NCP | SMB | HTTP, NCP (NFS,SMB, FTP дополн.) | NFS (SMB, NCP дополнительно) |
| Возможность автоматической загрузки драйвера принтера на клиентскую станцию | ° | Полуавтоматическая | · | ° | ° |
| Максимальное число файлов на томе | Не ограничено | Н/д | Не ограничено | 16 млн. | Не ограничено |
| Максимальный размер файла | 2 Гбайт | 2 Гбайт | 17000 Тбайт | 4 Гбайт | 1 Тбайт |
| Поддерживаемые файловые системы | Фирменная, на основе Unix | FAT, HPFS | FAT, NTFS | FAT, NTFS, AFP, HPFS | NFS, ISO 9660 |
| Сжатие файлов | ° | С помощью продукта третьей фирмы | · | · | · |
| Выделение дискового пространства субблоками малого размера | ° | ° | ° | · | · |
| Максимальное число томов | 150 | 128 | 25 | 64 | Практически не ограничено |
| Возможность автоматической миграции файлов | ° | · | ° | · | ° |
| Характеристика | Banyan Vines 7.0 | IBM OS/2 Warp Server SMP 4.0 | MS Windows NT Server 4.0 | Novell Intranet- Ware | SunSoft Solaris 2.5.1 |
| Предоставляемые услуги |  |  |  |  |  |
| Обнаружение и удаление вирусов | С помощью продукта третьей фирмы | Собственное средство, продукт третьей фирмы | С помощью продукта третьей фирмы | С помощью продукта третьей фирмы | С помощью продукта третьей фирмы |
| Инвентаризация программного и аппаратного обеспечения | · | · | С помощью продукта третьей фирмы | ManageWise | Факультативная |
| Копирование данных сервер - сервер | ° | · | ·(ограниченное) | Бета - версия | Факультативная |
| Средства обеспечения отказоустойчивости |  |  |  |  |  |
| Поддержка кластеров | ° | Н/д | С помощью продукта третьей фирмы | · (SFT-3) | ·(две машины) |
| Программно-реализуемые уровни RAID | ° | 0,1 | 0,1,5 | 0,1 | 0,1,5 (с помощью факультативных средств) |
| Перезапись данных из плохих секторов | · | · | · | · | Факультативная |
| Резервное копирование | · | · | · (Основные операции) | · (но ограничено) | Факультативная |
| Копирование данных с рабочих станций | · | · | ° | · | · |
| Безопасность |  |  |  |  |  |
| Сертификация по классу С2 | · | При использовании продуктов третьих фирм | · | ° | · |
| Гибкость администрирования | · | небольшая | Ограничена рамками домена | высокая | отличная |
| Кодирование дисковой памяти | С помощью продукта третьей фирмы | · | С помощью продукта третьей фирмы | · | · |
| Ограничение числа одновременных сеансов для одного пользователя | · | · | · | · | ° |
| Ограничение срока действия пользовательского бюджета | · | · | · | · | · |
| Принудительное периодическое изменение пароля | · | · | · | · | · |
| Ограничение входа в сеть по времени | · | · | · | · | · |
| Шифрование паролей | · (фирменное) | · | · | · | · |
| Характеристика | Banyan Vines 7.0 | IBM OS/2 Warp Server SMP 4.0 | MS Windows NT Server 4.0 | Novell Intranet- Ware | SunSoft Solaris 2.5.1 |
| Контроль доступа к принтерам | · | · | · | · | · |
| Службы имен и справочников |  |  |  |  |  |
| Основной элемент и/или структура | StreetTalk, распределенная, иерархическая, три уровня имен | Домены, DCE (с помощью добавочного продукта) | Доверенные домены | NDS | NIS/NIS+ |
| Эффективность управления сетью масштаба предприятия | · | · | ° | · | · |
| Совместимость с Х.500 | · | ° | ° | · | · |
| Поддержка DCE | ° | · | ° | ° | · |
| Сервер имен NetBIOS | Н/д | Третьей фирмы | · | ° | Третьей фирмы |
| ОС, поддерживаемые службой имен и справочника | VINES, Windows NT, AIX, HP-UX, Solaris, SCO, Linux | Unix, AIX, OS/2, Windows NT | Windows NT Server | NetWare 4.x, IntranetWare, SCO, Unix | Solaris |
| Коммуникационные возможности |  |  |  |  |  |
| Поддержка телефонной сети | · | · | · | · | С помощью продукта третьей фирмы |
| Совместное использование модемов | · | ° | · | · | ° |
| Служба удаленного доступа (используемые протоколы) | · (VINES-IP, TCP/IP) | ·(SLIP) | ·(PPP) | ·(PPP, SLIP) | ·(PPP, SLIP) |
| Поддержка факса | С помощью продукта третьей фирмы | · | ° | С помощью продукта третьей фирмы | ° |
| Клиентское ПО |  |  |  |  |  |
| DOS | · | · | · | · | Продукт третьей фирмы |
| Windows 3.1 / WFW | · | · | · | · | --//-- |
| Windows 95 | · | · | · | · | --//-- |
| Windows NT 3.51 и 4.0 | · | · | · | · | --//-- |
| OS/2 | · | · | · | · | --//-- |
| Macintosh | ·(только 7.х) | ·(факультативное) | · | · | --//-- |
| Unix | Продукт третьей фирмы | Shareware | Продукт третьей фирмы | Факультативное | · |
| Объем ОЗУ, занимаемый клиентом DOS, Кбайт | 100 | 150 | 150 | 4 с 32-разрядным клиентским ПО | Н/д |
| Поддержка бездисковых рабочих станций | · | · | · | · | · |

| Характеристика | Banyan Vines 7.0 | IBM OS/2 Warp Server SMP 4.0 | MS Windows NT Server 4.0 | Novell Intranet- Ware | SunSoft Solaris 2.5.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поддержка управления компьютерами пользователей | · | · | ·(профили, системная политика) | NAL | Факультативное |
| Администрирование |  |  |  |  |  |
| Администрирование сетевых ресурсов с консоли сервера | · | · | · | Ограниченное | · |
| Средства администрирования с графическим интерфейсом | · | · | · | · | · |
| Возможность выполнения всех функций с помощью одной утилиты | · | ° | ° | · | Факультативное |
| Клиентские ОС, совместимые с графическими утилитами управления | · | OS/2 | Windows 95, NT | Windows 3.x, 95, NT, OS/2 | Solaris |
| Стеки протоколов для клиентских ОС |  |  |  |  |  |
| DOS | Vines-IP, PCP/IP | NetBIOS | NetBEUI, TCP/IP | NetBIOS, TCP/IP, IPX | Продукт третьей фирмы |
| OS/2 | Vines-IP, PCP/IP | NetBIOS | NetBEUI, TCP/IP | IPX, TCP/IP | Продукт третьей фирмы |
| Macintosh | AppleTalk | AppleTalk (факультативно) | AppleTalk | IPX, TCP/IP, AppleTalk | Продукт третьей фирмы |
| Клиент NFS | TCP/IP | Через добавочный продукт | Третьей фирмы | IPX | TCP/IP |
| Windows NT | Vines-IP, PCP/IP | NetBIOS | NetBEUI, TCP/IP, IPX | IPX, TCP/IP, NetBIOS | Продукт третьей фирмы |
| Windows 95 | Vines-IP, PCP/IP | NetBIOS | NetBEUI, TCP/IP, IPX | IPX, TCP/IP, NetBIOS | Продукт третьей фирмы |
| ЦЕНА ($) | 29952, 79954, 99955, 149956, 279957, 499958. | Warp Server Base 901 (на 4 пользователя); Warp Server Advanced 1904 (на 4 пользователя) | 946 (лицензия на сервер и 5 клиентов); 771 (лицензия на 20 пользователей) | 8801, 16482, 29703, 40154, 56245, 160456, 200007, 385808 | н/д |

Примечания: · - есть, ° - нет, н/д - нет данных, 1 - на 5 пользователей, 2 - на 10 пользователей, 3 - на 25 пользователей, 4 - на 50 пользователей, 5 - на 100 пользователей, 6 - на 250 пользователей, 7 - на 500 пользователей, 8 - на 1000 пользователей.