Приложение 1

Министерство образования Российской Федерации

МОСКОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

им.  Н. Э. БАУМАНА

Факультет “Информатика и системы управления”

Кафедра “Компьютерный системы и сети”

“УТВЕРЖДАЮ”

Зав. Кафедрой ИУ6

д.т.н., проф.               Сюзев В.В.

“___”_____________ 2004г.

Проект сети кампуса

Техническое задание

на квалификационную работу бакалавра

Листов  9

Руководитель,

к.т.н., доцент                  Б.И. Ващенко

Исполнитель,

студ.гр. ВИУ6-81           А.В. Сергиенко

2004

1.ВВЕДЕНИЕ

Данное техническое задание составлено на основе анализа ответов на вопросы, заданных системой NetWizard в интерактивном диалоге через сеть Интернет. Некоторые  параметры проектируемой сети установлены в соответствии с экспертной оценкой системы, часть параметров (в частности параметры серверов) установлены исходя  из реальной необходимости.

- ЦЕЛЬ И РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

  - Цель работы 
Цель данной работы – проект компьютерной сети для 4-х 5-ти этажных зданий, в каждом из которых необходимо обеспечить взаимодействие для 650 персональных компьютеров. Кабельная инфраструктура каждого здания строится на базе одного главного и 4 этажных коммуникационных центров. Необходимо также обеспечить связь между зданиями.

  - Решаемые задачи

Проектируемая сеть должна обеспечить решение следующих задач:

    - Сетевое хранение файлов и сетевая печать

    - Электронная почта

    - Высокопроизводительная система коллективной работы с информацией (База данных)

    - Работа пользователей устаревших персональных компьютеров с современными офисными приложениями (в качестве терминальных клиентов)

    - Публикация документов во внутренней сети или в Интернет (WWW сервер)

    - Резервное копирование файлов сервера

    - Резервное копирование файлов сетевых приложений (хранилища электронных сообщений, базы данных)

3. Т РЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА.

  - Требования по распределению персональных компьютеров по коммуникационным центрам отдельного здания:

| Главный коммуникационный центр | 5 | шт |
| --- | --- | --- |
| Коммуникационный центр №1 | 130 | шт |
| Коммуникационный центр №2 | 130 | шт |
| Коммуникационный центр №3 | 130 | шт |
| Коммуникационный центр №4 | 130 | шт |
| Коммуникационный центр №5 | 130 | шт |

  - Требования к активному сетевому оборудованию:

В качестве активного сетевого оборудования должны использоваться изделия фирмы 3Com

    - Параметры производительности

      - Полоса пропускания канала связи с рабочими станциями должна составлять не менее 100 Мбит/с

      - Необходимо выделять эту полосу пропускания для каждой рабочей станции (коммутируемая сеть)

      - Магистраль должна обеспечивать пропускную способность не менее 33% от максимального трафика коммуникационного центра

    - Для повышения уровня отказоустойчивости сети необходимо обеспечить:

      - Резервирование блоков питания для устройств активного сетевого оборудования во всех коммуникационных центрах

      - Поддержку оборудованием резервирования каналов связи

    - Параметры межузловых каналов связи проектируемой сети

| Назначение канала | Скорость канала, Мбит/с | Кол-во каналов | Объединять каналы |
| --- | --- | --- | --- |
| Связи с ЛВС другого здания | 100 | 1 | - |
| Связи этажного центра №1 c главным | 100 | 1 | - |
| Связи этажного центра №2 c главным | 100 | 1 | - |
| Связи этажного центра №3 c главным | 100 | 1 | - |
| Связи этажного центра №4 c главным | 100 | 1 | - |
| Связи этажного центра №5 c главным | 100 | 1 | - |

  - Требования к структурированной кабельной системе каждого здания:

    - Для связи между коммуникационными узлами необходимо использовать кабель типа оптоволокно.

    - Для связи с серверами необходимо использовать кабель типа неэкранированная витая пара.

    - Для связи с рабочими местами необходимо использовать кабель типа неэкранированная витая пара.

    - Для связи с ЛВС другого здания необходимо использовать кабель типа оптоволокно.

    - На каждом рабочем месте необходимо установить порты кабельной системы в количестве равном 1

    - Параметры кабельной системы главного коммуникационного центра

      - Превышение количества рабочих мест над числом персональных компьютеров должно составлять не менее 30 %

      - Среднее расстояние от коммуникационного центра до рабочего места составляет 50 м

      - Среднее расстояние между главным и этажным коммуникационными центрами составляет 15 м

      - Необходимо учесть наличие фальшпотолков в коридорах

      - Монтаж кабельной системы в комнатах должен быть выполнен в широком коробе

      - Бетонные стены составляют 10%

    - Параметры кабельной системы этажного коммуникационного центра № 2

      - Превышение количества рабочих мест над числом персональных компьютеров должно составлять не менее 30 %

      - Среднее расстояние от коммуникационного центра до рабочего места составляет 50 м

      - Необходимо учесть наличие фальшпотолков в коридорах

      - Монтаж кабельной системы в комнатах должен быть выполнен в широком коробе

    - Параметры кабельной системы этажного коммуникационного центра № 3

      - Превышение количества рабочих мест над числом персональных компьютеров должно составлять не менее 30 %

      - Среднее расстояние от коммуникационного центра до рабочего места составляет 50 м

      - Необходимо учесть наличие фальшпотолков в коридорах

      - Монтаж кабельной системы в комнатах должен быть выполнен в широком коробе

    - Параметры кабельной системы этажного коммуникационного центра № 4

      - Превышение количества рабочих мест над числом персональных компьютеров должно составлять не менее 30 %

      - Среднее расстояние от коммуникационного центра до рабочего места составляет 50 м

      - Необходимо учесть наличие фальшпотолков в коридорах

      - Монтаж кабельной системы в комнатах должен быть выполнен в широком коробе

    - Параметры кабельной системы этажного коммуникационного центра № 5

      - Превышение количества рабочих мест над числом персональных компьютеров должно составлять не менее 30 %

      - Среднее расстояние от коммуникационного центра до рабочего места составляет 50 м

      - Необходимо учесть наличие фальшпотолков в коридорах

      - Монтаж кабельной системы в комнатах должен быть выполнен в широком коробе

  - Требование к программному обеспечению. 
Программное обеспечение должно быть представлено продукцией фирмы Microsoft.

    - В качестве операционной системы для серверов должен использоваться программный продукт - "Windows 2000 Server", при этом предпочитаемый язык интерфейса операционной системы - Русский.

    - Для операционной системы персональных компьютеров необходимо применять программный продукт - "Windows 2000 Pro", при этом предпочитаемый язык интерфейса операционной системы - Русский.

    - В качестве офисных приложений для персональных компьютеров должен использоваться программный продукт - "MS Office 2000 Pro", при этом предпочитаемый язык интерфейса приложения - Русский.

  - Требования к центральным серверам и персональным компьютерам. 
Для центральных серверов проекта должно быть выбрано оборудование группы Aquarius.

    - Количество центральных серверов каждого здания должно равняться 5.

    - Распределение приложений и пользователей по серверам для каждого здания:

| Серверы | WWW сервис | Сервис эл. почты, клиентов | Сервис Базы Данных, клиентов | Файловый сервис и сервис печати, клиентов | Терминальный сервис, клиентов | Backup сервис |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сервер №1 | Да | - | - | - | - | Да |
| Сервер №2 | - | 650 | - | - | - | - |
| Сервер №3 | - | - | 60 | - | - | - |
| Сервер №4 | - | - | - | 650 | - | - |
| Сервер №5 | - | - | - | - | 30 | - |

    - Необходимая конфигурация сервера № 1

      - Тип процессора: Обычный

      - Количество процессоров в сервере: 1

      - Объем оперативной памяти (ОЗУ) сервера (Мб): 512

      - Необходимый объем дискового пространства (Гб): 18

      - Желаемый тип корпуса: Монтируемый в стойку (RackMount)

      - Необходимо устройство для резервного копирования данных типа: "Стример DAT 12/24 Gb"

      - Количество линий связи сервера должно равняться 1

      - Скорость передачи линии связи должна составлять 100 Мбит/с

    - Необходимая конфигурация сервера № 2

      - Тип процессора: Обычный

      - Количество процессоров в сервере: 1

      - Объем оперативной памяти (ОЗУ) сервера (Мб): 640

      - Необходимый объем дискового пространства (Гб): 18

      - Желаемый тип корпуса: Монтируемый в стойку (RackMount)

      - Количество линий связи сервера должно равняться 1

      - Скорость передачи линии связи должна составлять 100 Мбит/с

    - Необходимая конфигурация сервера № 3

      - Тип процессора: Обычный

      - Количество процессоров в сервере: 2

      - Объем оперативной памяти (ОЗУ) сервера (Гб): 2

      - Необходимый объем дискового пространства (Гб): 54 (3 диска по 18 Гб, организованные в RAID 5-го уровня с поддержкой “горячей” замены)

      - Желаемый тип корпуса: Монтируемый в стойку (RackMount)

      - Количество линий связи сервера должно равняться 2

      - Скорость передачи линии связи должна составлять 100 Мбит/с

    - Необходимая конфигурация сервера № 4

      - Тип процессора: Обычный

      - Количество процессоров в сервере: 1

      - Объем оперативной памяти (ОЗУ) сервера (Гб): 1

      - Необходимый объем дискового пространства (Гб): 18

      - Желаемый тип корпуса: Монтируемый в стойку (RackMount)

      - Количество линий связи сервера должно равняться 1

      - Скорость передачи линии связи должна составлять 100 Мбит/с

    - Необходимая конфигурация сервера № 5

      - Тип процессора: Обычный

      - Количество процессоров в сервере: 2

      - Объем оперативной памяти (ОЗУ) сервера (Гб): 2

      - Необходимый объем дискового пространства (Гб): 18

      - Желаемый тип корпуса: Монтируемый в стойку (RackMount)

      - Количество линий связи сервера должно равняться 1

      - Скорость передачи линии связи должна составлять 100 Мбит/с

  - Требования к источникам бесперебойного питания
Требуется обеспечить бесперебойным питанием следующие компоненты компьютерной сети:

      - Активное сетевое оборудование

      - Серверы

      - Рабочие станции

    - Для организации бесперебойного питания активного сетевого оборудования и серверов необходимо использовать распределённую систему бесперебойного питания.

    - Время работы от батарей должно составлять не менее 7 минут.

4. Стадии и этапы разработки

| № | Название этапа | Срок, даты, % | Отчетность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка технического задания | 1.04.2004-20.04.2004 10% | Техническое задание |
| 2. | Анализ требований и уточнение спецификаций оборудования сети здания | 21.04.2004- 5.05.2004 15% | Спецификации активного оборудования сети здания |
| 3. | Проектирование структуры сети здания | 6.05.2004-25.05.2004 40% | Схема структурная сети здания. |
| 4. | Проектирование структуры сети кампуса | 26.05.2004-05.06.2004 20% | Схема структурная сети кампуса. |
| 5. | Анализ рынка Интернет-провайдеров, проектирование схемы подключения сети кампуса к ГВС | 06.06.2004-20.06.2004 10% | Схема подключения сети кампуса к ГВС. |
| 6. | Подготовка доклада и предзащита | 21.06.2004 -27.06.2004 5 % | Доклад |

5. Порядок контроля и приемки

5.1. Порядок контроля

Контроль выполнения осуществляется руководителем еженедельно.

5.2. Порядок защиты

Защита осуществляется на государственной аттестационной комиссии (ГАК).

5.3. Срок защиты

Срок защиты определяется комиссией преподавателей кафедры в соответствии с планом заседаний ГАК.