3.2    Расчёт рабочего усиления усилителя

Система передачи К-3600 имеет следующие типы НУП:

НУП-0 - основной не регулирующий, оборудован

установочной регулировкой;

НУП-Р - регулирующий, оборудован АРУ по КЧ и АРУ по

температуре грунта.

Усиление не регулирующих НУП SНУП-0, дБ рассчитывается по формуле (7).

- SНУП-0 = Sуст ,                                                        (7)

- где Sуст - установочное усиление усилителя, выбирается

- по затуханию УУ при среднегодовой

- температуре грунта с учетом ступенчатой

- регулировки, дБ;  Sуст=31 ± 1,5 дБ.

Усиление регулирующих НУП  Sнул-р, дБ  рассчитывается по формуле (8).

- S НУП-Р = Sуст +ΔSКЧ +ΔSТРУ,                                     (8)

где  ΔSкч - усиление усилителя за счет АРУ по КЧ, дБ.

Рассчитывается  по формуле (9).

ΔS КЧ =Δ •  lсекции1 /2,                                      (9)

где Δ - изменение коэффициента затухания кабеля, дБ.

Рассчитывается по формуле (10).

Δ= tтах - tср.расч.                                                     (10)

где lсекции1 /2 - половина расстояния от предыдущего

НУП-Р до данного, км.

SТРУ - изменение усиления усилителя за счет АРУ по

температуре грунта, дБ.

Рассчитывается по  формуле (11).

ΔSтру =Δ - lсекции2 / 2                          (11)

где lсекции2 / 2 - половина расстояния от данного НУП-Р

до следующего, км.

Результаты расчёта усиления усилителя двух направлений приведены в таблице 3, 3а.