3  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КАНАЛОВ ТЧ

3.1 Расчет рабочего затухания УУ

Рабочее затухание УУ Ауу, дБ,  рассчитывается по формуле (5).

Ауу=Ак+Аст ,                                             (5)

где Ак - затухание участка кабеля при заданной температуре                   грунта. Ак,дБ.

Затухание участка кабеля рассчитывается по формуле (6).

Ак= t • lyy ,                                                (6)

где  t - коэффициент затухания кабеля при заданной  температуре грунта на верхней частоте СП, дБ;

lуу -  длина усилительного участка, км;

Аст - затухание станционных устройств,дБ

(Аст=2 Афп=0,5 дБ).

Рассчитаем рабочее затухание на участке кабельной линии        ОП1 - НУП1/1.

Ак max =  tmax  lyy1, дБ

Ak max = 10,34 3 = 31,02 дБ

Ayy max = Ak max+ Аст ,дБ

Ayy max = 31,02+0,5 =31,52 дБ

Ак ср расч =   tср.расч  lyy1 дБ

Ак ср расч = 10,13 3 = 30,39 дБ

Aуу ср расч  =  Ак ср + Аст, дБ

Aуу ср расч  = 30,39+0,5=30,89 дБ

Результаты расчетов рабочего затухания остальных участков приведены в таблице 2.