1  ВЫБОР ТИПА КАБЕЛЯ И СП

Выбор СП и типа кабеля осуществляется на основании заданного количества каналов на проектируемой магистрали. В соответствии с исходными данными на участке проектируемой магистрали ОП1- ОПЗ требуется организовать 36000 каналов. Для организации заданного числа каналов целесообразно использовать систему передачи К- 3600. СП К- 3600 предназначена для организации мощных пучков каналов на магистральной первичной сети ВСС РФ.

На участке магистрали ОП1- ОУП2 (ОУП2- ОПЗ) необходимо организовать 24 канала. Для организации данного числа каналов необходимо использовать распределительную систему К- 24Р, работающую совместно с К- 3600 по симметричным парам коаксиального кабеля КМ- 4. КМ-4 содержит четыре коаксиальные пары 2,6/9,4 мм и пять симметричных четверок с медными жилами диаметром 0,9 мм.

Технические данные СП К- 3600 приведены в таблице 1. Структурная схема оконечной станции СП К- 3600 приведена на рисунке 1.

Технические данные К-24Р приведены в таблице 2.