10 РАСЧЕТ И ЗАЩИТА КАБЕЛЯ ОТ УДАРОВ МОЛНИЙ.

# Целью расчета является определение вероятного числа повреждений выбранного для прокладки кабеля и сравнение его с нормами.

# На основании этого сравнения делается вывод о необходимости дополнительной защиты кабеля от ударов молний.

# Вероятное число повреждений кабеля, n0 рассчитывается  по формуле 14:

#                      п0=п0⋅3000Uпр.Т36                                   (14)

# где n0 - вероятность повреждения кабеля на 100км трассы. Определяется из графиков Приложения 3,

# Uпр.=3700В - электрическая прочность изоляции кабеля;

# Т=70 ч. - интенсивность грозовой деятельности в районе прохождения трассы

# п0..=0,004⋅30003700⋅7036=0.0063

# Вывод: Рассчитанная величена n = 0,0063 при сравнении с допустимым вероятным числом повреждений проектируемого кабеля от ударов молний nдоп.=0,2 значительно меньше, следовательно дополнительных мер к защите от повреждения выбранного для прокладки кабеля от молний не требуется.