14 ВЕДОМОСТИ ОБЪЁМА РАБОТ И ПОТРЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ

# Таблица5

|  | Наименование материалов |  | #### Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Протяжённость трассы, км |  | 306 |
|  | Прокладка кабеля: - кабелеукладчиком - в открытую траншею, км в кабельную канализацию, км |  | 271 5 30 |
|  | Устройство переходов через: - дороги - реки - ж/д. дороги |  | 3 8 3 |
|  | Разработка траншей: - экскаватором, км - вручную, км |  | 305.5 0,5 |
|  | Рытьё котлованов, шт. |  | 100 |
|  | Монтаж прямых муфт, шт. |  | 610 |
|  | Установка замерных столбов, шт. |  | 610 |
|  | Монтаж оконечных устройств, шт. |  | 240 |
|  | Строительство НРП, шт. |  | 100 |
|  | Накачка и проверка секций герметичности, шт. |  | 17 |
| Комплекс контрольных измерений |  |  | 5 |
|  | Кабель КМБ- 8/6,км |  | 340 |
|  | Барабаны кабельные, шт. |  | 15 |
|  | Сталь полосовая 40х4, кг |  | 12,6 |
|  | Сталь уголковая 50х50х5,кг |  | 6640 |
|  | Комплект монтажных деталей для монтажа муфт, шт. |  | 610 |
|  | Канифоль, кг |  | 50 |
|  | Лента стеклотканевая, кг |  | 30 |
|  | Масса кабельная заливочная, кг |  | 82 |

Продолжение таблицы 5

| ##### Наименование материалов | Количество |
| --- | --- |
| Масса кабельная битумная, кг | 610 |
| Муфты свинцовые, шт. | 610 |
| Муфты чугунные, шт. | 610 |
| Припой, кг | 20 |
| Нитки суровые или капроновые, кг | 10 |
| Столбики замерные, шт. | 610 |
| Трубы полиэтиленовые, км | 2 |
| Трубы асбоцементные, км | 30 |
| Протекторы магниевые, шт. | 102 |