2 ВЫБОР ТИПА КАБЕЛЯ И   СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ

Выбор типа кабеля и системы передачи определяется ожидаемой перспективой потребности в каналах связи на проектируемой магистрали. Для междугородной связи используются симметричные, коаксиальные, оптические кабели связи.

Во всех случаях тип кабеля и системы передачи выбираются так, чтобы при соблюдении необходимых качественных показателей проектируемая магистраль была наиболее экономичной как по капитальным затратам, так и по эксплутационным расходам. Исходя из заданного количества каналов равного 5000 каналам ТЧ  (тональной частоты) рассчитываем количество каналов на перспективу развития данной магистрали по формуле 1:

Nрас.к = Nкан.(1,2-2)                                           (1)

Nрас.к = Nкан.(1,2-2)= 6000-10000 каналов ТЧ

Выберем среднее количество 7200 каналов ТЧ.

Определим систему передачи для организации необходимого количества каналов.

#### Исходя из расчётов выбираем систему передачи К-3600

и кабель марки КМ-8/6.

Основные технические характеристики кабеля КМ-8/6

Содержит 8 коаксиальных пар2,6/9,5; 6 коаксиальных пар  1,2/4,6 мм; 1 звёздную четвёрку; 8 симметричных пар и шесть отдельных жил. Сечение кабеля показано на   рисунке 2.

кмк

Рисунок 2. Вид кабеля в разрезе

Все симметричные пары, четвёрки и отдельные проводники имеют медные жилы диаметром 0,9 мм с трубчато – полиэтиленовой изоляцией. Комбинированные кабели позволяют организовать  пучки телефонных каналов на большие расстояния по коаксиальным парам 2,6/9,5 с помощью системы передачи К-3600.

Технические характеристики выбранной в данном курсовом проекте системы передачи К - 3600 приведём в Таблице 3.

### Таблица 3

| Линей спектр частот | 812-17596 кГц |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальная длина однородного Линейного тракта | 1500 км |  |
| Номинальная длина усилительного участка | 370,15 км |  |
| ## Усиление (затухание) усилительного ## Участка | 31,37 дБ |  |
| Максимальное расстояние между ОП (ОУП) – ОУП (ОП) | 186 км при ##### 61 НУП |  |
| Количество организуемых каналов ТЧ | 3600 или 1800 + 1 TV |  |
| Температурный коэффициент затухания в кабеля | 1,955*10-3 1/град |  |
| Номинал искусственных линий | 0,25 ; 0,5 ; 0,75 ; 1,0 ; 1,25 ; 1,5 ; (км) |  |
| Проектируемая длина усилительного участка | 370,075 км |  |
| Коэффициент затухания кабеля на верхней передаваемой частоте | 10,456 дБ/км |  |