5 ПРОКЛАДКА И МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ

Перед началом строительства кабельной линии, трассу по плану разбивают на строительные участки. В результате разбивки  на трассе устанавливаются через 15-20 км кабельные площадки в близи или в самих населённых пунктах. Там все строительные длины кабеля, поступившие на кабельную площадку, перед вывозкой на трассу подвергаются полной или частичной проверке. В частности по волновому сопротивлению кабели группируются таким образом, чтобы в месте стыка строительных длин разность концевых значений волнового сопротивления.

Прокладка подземных междугородних кабелей осуществляется двумя основным способами:

-  механизированным (специальными кабелеукладочными     механизмами );

- вручную в предварительно подготовленные траншеи;

Как правило, прокладка кабеля осуществляется кабелеукладчиками, что по сравнению с прокладкой кабеля в ручную сокращает трудоёмкость работ в 20-30 раз.

Наиболее распространенными являются кабелеукладчики, действие которых основано на принципе расклинивания специальными ножами грунта и образования в нем узкой щели на заданную глубину (0,7—1,3 м). В эту щель по мере движения механизма через находящуюся в теле ножа или прикрепленную к нему кассету укладываются кабели, сматываемые с барабанов, установленных на корпусе кабелеукладчика или на специальной прицепной тележке.

Перед прокладкой производится пропарка трассы с помощью специального пропарочного или кабелеукладочного ножа (без кабеля в кассете), что обеспечивает разрыхление грунта и предохраняет кабель от возможных повреждений при пересечении скрытых препятствий (камней, корней деревьев и т.п.).

Перед началом прокладки для установки ножа в рабочее положение выкапывается котлован, и конец кабеля с установленного на кабелеукладчике барабана пропускается через кассету. Когда на барабане остается 1,5—2 м кабеля,  колонна   останавливается, краном снимают пустые барабаны, погружают на их место полные, скрепляют внахлест концы ранее проложенных длин	с концами, подлежащими размотке, и продолжают движение колонны.

Монтаж коаксиальных кабелей КМ-8/6  сводится к способам сращивания коаксиальных пар, которые в отличие от симметричных, требуют особой осторожности.

Разделка коаксиальных пар производится по шаблону. Из каждой пары с помощью нагретой специальной вилки удаляются по три-четыре полиэтиленовых шайбы. Вместо них устанавливаются термостойкие фторопластовые шайбы, предохраняющие коаксиальные пары от деформации при последующих процессах монтажа. Сращивание внутреннего проводника производится с помощью медной гильзы с прорезью, а внешнего проводника и экрана - с помощью медных и стальных разрезных муфт, шейки которых обжимаются кольцами. Сросток изолируется полиэтиленовой гильзой.

Затем сращиваются симметричные четвёрки, сросток обматывают тремя-четырьмя слоями кабельной бумаги  или стеклоленты, между которыми укладывают паспорт. Для монтажа используется свинцовая муфта с отрезными конусами.