7 СОДЕРЖАНИЕ КАБЕЛЯ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ГАЗОВЫМ ДАВЛЕНИЕМ

Содержание кабеля под давлением является эффективным средством повышения надежности кабельной линии связи, т. к. это позволяет систематически контролировать состояние оболочки кабеля, определить место ее повреждения, предохранить кабель от попадания влаги. Длинна секции, герметичности составляет 18 км для кабеля КМ-8/6. Герметичность концов секции обеспечивается газонепроницаемыми муфтами ОГКМ, которые устанавливаются в усилительных пунктах перед включением в оконечные устройства.

Для содержания кабеля под давлением применяется автоматическая установка для содержания кабеля под избыточным давлением АУСКИД-1. На трассе эта установка устанавливается через 18 км, на каждом 6 НУП. На НУП, где не устанавливается АУСКИД-1 устанавливается УПК-2М, который служит для сквозного соединения кабеля воздухом, а также для подключения баллона или компрессора для подачи воздуха в кабель.

АУСКИД-1 последняя модель установок для содержания кабеля под давлением. Газовая схема приведена на рис.7. Удобна в эксплуатации, клапаны в АДУ управляются соленоидами. Установка позволяет следить за величиной давления и расхода газа, получать сигнал о нарушении герметичности и определять район повреждения кабеля.

Технические характеристики АУСКИД-1:

-номинальное давление на выходе при расходе 3 л/мин        - 0,5+ 0,02кгс/см2

- расход воздуха на выходе при одном открытом вентиле не менее: при работе дозирующего устройства -

20л/мин ; при работе дозирующего устройства – 40 л/мин.;

- геометрический объем резервуара дозирующего устройства – 3,6л;

-  расход воздуха при включенном дросселе  –

0,03+0,04 л/мин;

-  влажность воздуха на выходе после расхода пяти 40л баллонов с начальным давлением 150 кгс/см2 - 0,3 г/м3;

- давление, при котором подается сигнал о замене баллона – 40+10кгс/см2;

- интервалы рабочих температур от – 400С до + 500С;

- емкость баллона для сжатого воздуха – 40л;

- масса (без баллона) – 42кг;

- габаритные размеры – 615х325х480 мм;

Рисунок 7.Структурная схема установки АУСКИД-1

Принцип работы.

Воздух из баллона 1 поступает на вход установки, проходит через обратный клапан 3 и осушительную камеру 4, с помощью трех одноступенчатых редукторов 5 , 6 , 11 понижается до давления 0,5+0,02кгс/см2, и через распределитель 13 подается в кабели. При допустимой утечке воздуха из кабеля (до 2 л/мин) подача воздуха в кабель осуществляется через дроссель 7 . При аварийной утечке срабатывает дозирующее устройство 10 и воздух через него, редуктор 11 и распределитель 13 подается в кабели. При необходимости в повышенном расходе воздуха (до 40 л/мин) следует открыть вентили 8 , 9 (дозирующее устройство 10 не работает). При расходе свыше 40 л/мин воздух идет через шунтирующее и дозирующее устройства одновременно. Давление контролируется манометрами 2 и 12 . Установка производит регистрацию доз и замыкание электрических контактов сигнальной системы при каждом наполнении дозирующего устройства.

В ОУП и ОП для содержания кабелей под давлением можно применить установку КСУ – 30М.

Технические данные КСУ – 30М:

- число одновременно включаемых кабелей – 30 шт.;

- производительность – 15 л/мин.;

- рабочее давление на выходе – 0,5 + 0,02кгс/см.2;

- интервал рабочих температур (+10…350С);