5. Статические характеристики биполярного транзистора.

Схема с общей базой

В транзисторах в качестве одной из независимых переменных обычно выбирают ток эмиттера, легче поддающийся регулированию, чем напряжение. Из характеристик наибольшее распространение получили входные и выходные характеристики транзистора.

Входные характеристики. Входные характеристики транзисторов в схеме с общей базой Iэ=f(Uэб) при Uкб=const определяются зависимостью (5.1):

Iэ=I11(eχUэб−1)−I12(eχUкб−1)                                                             (5.1)

При большом обратном напряжении коллектора (eχUкб<<1) ток мало зависит от коллекторного напряжения. На рис. 5-1,а показаны реальные входные характеристики германиевого транзистора. Они соответствуют теоретической зависимости (5.1), подтверждается и вывод о слабом влиянии коллекторного напряжения на ток эмиттера.

Рис 5-1

Начальная область входных характеристик, построенная в соответствии с теоретической зависимостью (5.1), показана на рис. 5-1, а крупным масштабом (в окружности). Отмечены токи I11 и I12, а также эмиттерный ток закрытого транзистора

IЭотс=I12−I11                                                                                            (5.2)

протекающий в его цепи при обратных напряжениях эмиттера и коллектора. Как следует из соотношения (5.1), ток эмиттера равен нулю при напряжении эмиттера

UЭо=kTeln1−I12I11                                                                                             (5.3)

Такое же напряжение устанавливается на эмиттере, если он изолирован от других электродов.

Реальные характеристики транзистора в начальной области несколько отличаются от теоретических. Обратный ток эмиттера при короткозамкнутом   коллекторе,   обозначаемый IЭБК,   отличается   от тока  экстракции I11  наличием еще двух  составляющих:  термотока IЭт и тока  поверхностной  проводимости  IЭу:

IЭБК=I11−IЭт−IЭу                                                                                        (5.4)

Обратный ток эмиттера при обратном напряжении коллектора

IЭБU=I11−I12−IЭт+IЭу=IЭБК−I12                                                           (5.5)

Входные характеристики кремниевого транзистора показаны на pиc. 5-1,б. Они смещены от нуля в сторону прямых напряжений; как и у кремниевого диода, смещение равно 0,6—0,7 В. По отношению к входным характеристикам германиевого транзистора смещение составляет 0,4 В.

Выходные характеристики.

Теоретические выходные характеристики транзистора в схеме с общей базой Ik=f(Uкб)при IЭ=const определяются зависимостью (5.6):

Ik=αIЭ−Ik0(eχUкб−1)                                                                                 (5.6)

Они представлены на рис. 5-2,а. Вправо по горизонтальной оси принято откладывать рабочее, т. е. обратное, напряжение коллектора (отрицательное для транзисторов типа р-n-р и положительное для транзисторов типа n-р-n). Значения протекающего при этом тока коллектора откладывают по вертикальной оси вверх. Такой выбор осей координат выгоден тем, что область характеристик, соответствующая рабочим режимам, располагается при этом в первом квадранте, что удобно для расчетов.

Если ток эмиттера равен нулю, то зависимостьIk=f(Uкб)представляет собой характеристику электронно-дырочного перехода: в цепи коллектора протекает небольшой собственный обратный ток IКо или с учетом равенства (5.7) ток IКБо. При Uэб=0 собственный обратный ток коллектора

IКБК=I22+Iкт+Iку                                                                                      (5.7)

При прямом напряжении коллектора ток изменяет направление и резко возрастает — открывается коллекторный переход (в целях наглядности на рис. 5-2  для положительных напряжений взят более крупный масштаб).

Рис 5-2

Если же в цепи эмиттера создан некоторый ток Iэ, то уже при нулевом напряжении коллектора в его цепи в соответствии с выражением (5.6) протекает ток Iк=αI’э обусловленный инжекцией дырок из эмиттера. Поскольку этот ток вызывается градиентом концентрации дырок в базе, для его поддержания коллекторного напряжения не требуется.

При подаче на коллектор обратного напряжения ток его несколько возрастает за счет появления собственного тока коллекторного перехода IКБ0 и некоторого увеличения коэффициента переноса v, вызванного уменьшением толщины базы.

При подаче на коллектор прямого напряжения появляется прямой ток коллекторного перехода. Так как он течет навстречу току инжекции  αIэ, то результирующий ток в цепи коллектора с ростом прямого напряжения до величины UK0 быстро уменьшается до нуля, затем при дальнейшем                 Рис 5-3             повышении прямого напряжения коллектора приобретает обратное направление и начинает быстро возрастать.

Если увеличить ток эмиттера до значения IЭ', то характеристика Ik=f(Uкб)сместится пропорционально вверх на величину α(IЭ} }  - I rSub { size 8{Э} }  rSup { size 8{'} }  \) } {и  т. д.

На рис. 5-2,б представлены реальные выходные характеристики транзистора МП14; они имеют такой же вид, как и теоретические, с учетом поправок на термоток перехода и ток его поверхностной проводимости.

Коэффициент передачи тока эмиттера. Как показывает опыт, коэффициент передачи тока а зависит от величины тока эмиттера (рис. 5-3).

С ростом тока эмиттера увеличивается напряженность внутреннего поля базы, движение дырок на коллектор становится более направленным, в результате уменьшаются рекомбинационные потери на поверхности базы, возрастает коэффициент переноса ν, а следовательно, и α. При дальнейшем увеличении тока эмиттера снижается коэффициент инжекции и растут потерн на объемную рекомбинацию, поэтому коэффициент передачи тока α начинает уменьшаться.

В целом зависимость коэффициента передачи тока α от тока эмиттера в маломощных транзисторах незначительна, в чем можно убедиться,  обратив внимание на масштаб по вертикальной оси  рис.  5-3.

В транзисторах, работающих при высокой плотности тока, наблюдается значительное падение напряжения вдоль базы, обусловленное током базы; в результате напряжение в точках эмиттерного перехода, удаленных от вывода базы, оказывается заметно меньшим, чем в близлежащих. Поэтому эмиттерный ток концентрируется по периметру эмиттера ближе к выводу базы, эффективная площадь эмиттера получается меньше, чем при равномерной инжекции, и коэффициент α быстро надает с ростом тока эмиттера. Для ослабления указанного явления применяют электроды, имеющие высокое отношение длины периметра к площади: кольцевые и гребенчатые.

Схема с общим эмиттером

Ранее были рассмотрены статические характеристики транзистора, включенного по схеме с общей базой, когда общая точка входной и выходной цепей находится на базовом электроде. Другой распространенной схемой включения транзистора является схема с общим эмиттером, в которой общая точка входной и выходной цепей соединена (рис. 5-4).

Входным напряжением в схеме с общим эмиттером является напряжение базы UБЭ измеряемое относительно эмиттерного электрода. Для того чтобы эмиттерный переход был открыт, напряжение базы должно быть отрицательным (рассматривается транзистор   типа   р-n-р).

Выходным напряжением в схеме с общим эмиттером является напряжение коллектора   UКЭизмеряемое относительно эмиттерного электрода. Для того чтобы коллекторный переход был закрыт, напряжение коллектора должно быть большим по величине, чем прямое напряжение базы.

Отметим, что в схеме с общим эмиттером в рабочем режиме, когда транзистор открыт, полярность источников питания базы и коллектора одинакова.

Входные характеристики. Входные характеристики транзистора в схеме с общим

Рис. 5-4                              эмиттером представляют собой зависимость тока базы от напряжения базы: IБ=f(UБЭ) при  UКЭ=const;

Зависимость тока базы от напряжений эмиттера и коллектора найдем из уравнений (5.8)  и  (5.9).

IЭ=I11(eχUБЭ−1)−I12(eχUКБ−1)                                                                  (5.8)

IК=I21(eχUБЭ−1)−I22(eχUКБ−1)                                                                  (5.9)

Вычтя второе уравнение из первого, введя обозначения

I31=I11−I21=(1−α)I11	                                                                                         (5.10)

I32=I12−I22=(1−α)I12−IК0                                                                       (5.11)

и   использовав  соотношения UЭБ=−UБЭ и UКБ=UКЭ−UБЭ, окончательно получим

IБ=I31(eχUБЭ−1)−I32[eχ(UКЭ−UБЭ)−1]                                                       (5.12)

При большом обратном напряжении коллектора, когда (UКЭ−UБЭ)<<1, ток базы

IБ=(1−α)I11(eχUБЭ−1)+(1−α)I12−IК0                                                      (5.13)

Если  при  этом  напряжение базы также обратное (expχUБЭ<<1то ток базы идеального транзистора

IБотс=−(1−α)(I11−I12)−IК0≈IК0                                                              (5.14)

В реальном транзисторе добавляются токи утечки и термотоки переходов, поэтому обратный ток базы закрытого транзистора

IБЭU=(1−α)IЭБU−IКБ0≈IКБ0                                                                      (5.15)

Входные характеристики транзистора показаны на рис. 5-5. При обратном напряжении базы и коллектора, т. е. в закрытом транзисторе, согласно выражению (5.15), ток базы  IКБU является в основном собственным током коллекторного перехода IКБ0. Поэтому при уменьшении обратного напряжения базы до нуля ток базы сохраняет свою величину:   IБ≈−IКБ0.

При подаче прямого напряжения на базу открывается эмиттерный переход и в цепи базы появляется рекомбинационная составляющая тока (1−α)IЭ. Ток базы в этом режиме в соответствии с выражением IБ=(1−α)IЭ−IКБ0; при увеличении прямого напряжения он уменьшается вначале до нуля, а затем изменяет направление и возрастает почти экспоненциально согласно соотношению (5.12).

Рис 5-5                                                                                        Рис 5-6

Когда на коллектор подано большое обратное напряжение, оно оказывает незначительное влияние на входные характеристики транзистора. Как видно из рис.  5-5, при увеличении обратного напряжения коллектора входная характеристика лишь слегка смещается вниз, что объясняется увеличением тока поверхностной проводимости коллекторного перехода и термотока.

При напряжении коллектора, равном нулю, ток во входной цепи значительно возрастает по сравнению с рабочим режимом UКЭ<0,потому что прямой ток базы в данном случае проходит через два параллельно включенных перехода— коллекторный и эмиттерный. В целом уравнение (5.12) достаточно точно описывает входные характеристики транзистора в схеме с общим эмиттером, но для кремниевых транзисторов лучшее совпадение получается, если χ вместо и брать χ=0,8χ.

Коэффициент передачи тока базы. Найдем зависимость тока коллектора от тока базы с помощью выражений:

IК=αIЭ+IКБ0=α(IК+IБ)+IКБ0,

или IК=α1−αIБ+11−αIКБ0.                                                                        (5.16)

Величина      β=α1−α                                                                                     (5.17)

называется коэффициентом передачи тока базы. Поскольку коэффициент передачи тока эмиттера α близок к единице, значение β обычно лежит в пределах от 10 до 1000 и более.

Коэффициент передачи тока базы существенно зависит и от тока эмиттера (рис. 5-6). С ростом тока эмиттера коэффициент передачи тока базы вначале повышается вследствие увеличения напряженности внутреннего поля базы, ускоряющего перенос дырок через базу к коллектору и этим уменьшающего рекомбинационные потери на поверхности базы.

При значительной величине тока эмиттера коэффициент передачи тока базы β начинает падать за счет снижения коэффициента инжекции, уменьшения эффективной площади эмиттера и увеличения рекомбинационных потерь в объеме базы.

Перечисленные причины обусловливают, как указывалось, небольшую зависимость коэффициента передачи тока эмиттера а от тока эмиттера Iэ (см. рис.  5-3). Но коэффициент передачи тока базы β при изменении тока эмиттера может изменяться в несколько раз, поскольку в выражении  (5.17) в знаменателе стоит разность близких  величин α−1.

Введя обозначение для коэффициента передачи тока базы β в выражение (5.16), получим основное уравнение, определяющее связь между токами коллектора и базы в схеме с общим эмиттером:

IК=βIБ+(β+1)IКБ0                                                                                    (5.18)

Зависимость тока коллектора от напряжений базы и коллектора можно найти из выражения (5.48), заменив в нем UЭБ на -UБЭ и UКБ

IК=I21(eχUБЭ−1)−I22[eχ(UКЭ−UБЭ)−1]                                                       (5.19)

Уравнения (5.18) и (5.19)  являются основными для транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером.

Выходные характеристики. Выходные характеристики транзистора в схеме с общим эмиттером IК=f(UКЭ) при  UБ=const определяются соотношением (5.18)  и изображены на рис. 5-7. Минимально возможная величина  коллекторного тока  получается в том случае, когда закрыты оба перехода - и коллектора базы в этом случае согласно выражению (5.14)

IБЭU=(1−α)IЭБU−IКБ0≈−IКБ0                                                                   (5.20)

где IЭБU- ток эмиттера закрытого транзистора.

Рис. 5-7

Ток коллектора закрытого транзистора в соответствии с выражениями (5.18) и (5.20)

IКБU=−βIЭБU−(β+1)IКБ0≈IКБ0	                                                          (5.21)

Ввиду малости тока IКБ0эта характеристика на рис.4,19 не видна, она совпадает с осью напряжений.

При токе базы, равном нулю, что имеет место при небольшом прямом напряжении базы, когда рекомбинационная составляющая тока базы (1−α)Iэ равна обратному току коллекторного перехода IКБ0. коллекторный ток в соответствии с выражением (5.18)

IКЭ0=(β+1)IКБ0	                                                                                        (5.22)

С ростом коллекторного напряжения заметно увеличение этого тока вследствие увеличения коэффициента передачи тока базы β.

При токе базы IБ' выходная характеристика транзистора смещается вверх на величину βIБ'. Соответственно выше идут характеристики при больших токах базы IБ'',IБ''' и т. д. Ввиду зависимости коэффициента передачи тока базы от тока эмиттера расстояние по вертикали между характеристиками не остается постоянным: вначале оно возрастает, а затем уменьшается.

При снижении коллекторного напряжения до величины, меньшей напряжения базы, открывается коллекторный переход, что должно было бы повлечь за собой увеличение тока базы, но по условию он должен быть постоянным. Для поддержания тока базы на заданном уровне приходится снижать напряжение базы, что сопровождается уменьшением токов эмиттера и коллектора, поэтому выходные характеристики при UКЭ<UБЭ имеют резкий спад. Транзистор переходит в режим насыщения, при котором неосновные носители заряда инжектируются в базу не только эмиттерным, но и коллекторным переходом Эффективность управления коллекторным током при этом существенно снижается, коэффициент передачи тока β базы  резко уменьшается.

Как показано на рис. 5-7 крупным масштабом в окружности, выходная характеристика при наличии тока базы не проходит через начало координат: при IК=0 на коллекторе существует обратное напряжение UК0 порядка нескольких десятых вольта. Величину этого напряжения нетрудно найти из соотношения (5.19), обозначив UКЭ=UК0 при IК=0:

0=αI11(eχUБЭ−1)−I22[eχ(UК0−UБЭ)−1]

Отсюда

UКо=kTelnαI11I22(eχUБЭ−1)+1+UБЭ=UК0−UЭБ                             (5.23)

где UК0- напряжение коллектора в схеме ОБ, при котором IК=0, а UЭБ-напряжение, действующее в этот момент на базе.

Из формулы (5.23) вытекает физический смысл напряжения UКо: оно должно иметь такую величину, чтобы создаваемый им ток инжекции коллекторного перехода I22eχ(UК0−UБЭ)полностью компенсировал поступающий з коллекторный переход ток инжекции эмиттерного перехода αI11eχUБЭ поскольку, по условию, результирующий коллекторный ток IК=0.

Для расчета транзисторных схем иногда применяют выходные характеристики, снятые при постоянном напряжении базы. Они отличаются от рассмотренных характеристик, снимаемых при постоянном токе базы, большей неравномерностью расстояний по вертикали между соседними характеристиками, обусловленной экспоненциальной зависимостью между напряжением и током базы.