вернётся маленькая шестерёнка, если большая сделает полный оборот?

Каждый зуб

большой ше-стерёнки  за-

цепляет   зуб

маленькой.

Большая  по-

вернётся   на

один  зуб , и

маленькая на

один ,  боль-

шая  на шес-

тьдесят ,  и

маленькая - тоже на шестьдесят зубьев, то есть сделает три пол-

ных оборота. Иными словами, шестерёнка с двадцатью зубьями

будет вращаться в три раза быстрее, чем шестерёнка с шестью-

дсятью зубьями. Это число, показывающее, во сколько раз веду-

щая шестерёнка вращается быстрее (или медленнее) ведомой, называется передаточным числом зубчатой передачи.

Передаточное число зубчатой передачи между часовой и секу-ндной стрелкой в часах равно двенадцати.

А, вот зубчатая передача велосипеда отличается от тех, о ко-торых только что говорилось: большая и малая велосипедные шестерни не касаются между собой, а вращение с одной на дру-гую передаётся с помощью бесконечной цепи. Передаточное число здесь определяется так же, как в обычной зубчатой пере-даче, а вот вращение маленькой (ведомой) шестерни происходит в ту же сторону, что и большой (ведущей). Не зря конструкторы

велосипедов применяют в них такую передачу: гораздо удобнее

вертеть педали вперёд - в ту же сторону, куда идёшь.

Зубчатые цепные передачи применяются и в других машинах - тракторах и комбайнах, в мотоциклах ...

Передача со шкивами напоминает зубчатую цепную передачу.

Только шкивы - колёса без зубьев, а между ними натянута не цепь, а гладкий, бесконечный ремень.