# Работа с защитным переключением линии

## Принцип защитного переключения

Линейное оборудование SL16 оснащено системой защитного переключения (1+1), работающей следующим образом: (см. рис. 5.1-1).

В линейном мультиплексоре установлен разветвитель, который направляет выходной цифровой сигнал мультиплексора одновременно по двум выходным линиям 1 и 2. С приёмной стороны линейного мультиплексора для выбора линии, с которой принимается сигнал, используется переключатель S3, управляемый платой ZUW.

Разветвитель, используемый для дублирования выходного сигнала, находится в модуле мультиплексирования STM-4. Смена линии с приёмной стороны осуществляется одновременной активацией переключателей S3 в модулях демультиплексирования STM-4.

Секция переключения (секция между разветвителем и переключателем) содержит оптический передатчик с передающей стороны, оптическое волокно, линейные регенераторы (если они есть) и оптический приёмник с приёмной стороны. Всё это оборудование продублировано для обеспечения защитного переключения (1+1).

Некоторые каналы заголовка SOH (STM-1 #1) линейного сигнала STM-16 также отправляются на оба передатчика STM-16 и могут приниматься с обоих приёмников STM-16, например, каналы MSOH и телефонный канал в байте E2. Работающие синхронно с переключателем S5 переключатели S1 и S2 в платах ZK11 и DTE определяют приёмник, используемый для приёма каналов заголовка. Каналы заголовка, доступные в линейных регенераторах, не защищаются. Такими каналами являются дополнительные каналы RSOH и телефонный канал в байте E1.

DCCR		Канал передачи данных секции регенерации

DTE		Плата служебной связи

DEMUX		Демультиплексор STM-1

E1(1)		E1 байт для SLR на линии 1

E1(2)		Е1 байт для SLR на линии 2

MUX		Мультиплексор STM-4

S1, S2, S3	Переключатель “рабочий/резервный”

ZK11(1)	Дополнительные каналы 1 F1 с возможностью ввода/вывода в SLR линии 1

ZK11(2)	Дополнительные каналы 1 F1 с возможностью ввода/вывода в SLR линии 2

ZK1 F1 (1,2)	Дополнительные каналы 1 F1 с возможностью ввода/вывода в SLR линии 1 и 2

ZUW		Центральная плата контроля

Рис. 5.1-1  Система защитного переключения (1+1) SL16 
(показано только одно направление передачи)

## События, вызывающие защитное переключение

Защитное переключение может быть произведено вручную с управляющего терминала или командой модуля ZUW. Согласно Рекомендации G.783 МСЭ-Т каждому вызывающему переключение событию назначен приоритет. Эти события перечислены ниже в порядке уменьшения приоритета.

- Вынужденное переключение (командой с управляющего терминала).

- Потеря сигнала, сюда включены следующие ошибки:

LOS = потеря сигнала (нет оптического сигнала)

LOF = потеря синхронизации

получение сигнала AIS

EBER = количество ошибок ³ 10-3

- Ухудшение качества = количество ошибок  ³  10-6

Если запрос на переключение возникает и в рабочей, и в резервной линии, система реагирует на запрос, имеющий наибольший приоритет. Например, если на линии 1 присутствует "Потеря Сигнала", а на линии 2 - "Ухудшение качества", то система переключается на линию 2.

## Режимы работы

### Предварительные замечания

Одностороннее переключение возможно в режимах с возвратом и без возврата. Эти термины определены следующим образом:

·	Одностороннее переключение

На резервную линию переключается только передатчик. Приемник продолжает работать по той же линии, если это направление работает без нарушений.

·	Режим с возвратом

При нормальной работе сигнал берется с линии 1. В случае ошибок происходит переключение на линию 2. Когда ошибки исчезают, происходит переключение обратно на линию 1.

·	Режим без возврата

После переключения на резервную линию и исчезновения ошибок автоматического переключения обратно на основную линию не происходит, переключение на рабочую линию происходит только в случае ошибок на резервной линии.

### Работа дополнительных каналов

Дополнительные каналы в заголовке секции регенерации не дублируются. В данной модели каналы AUX11 и AUX 21 идут по линии 1, а AUX12 и AUX22 всегда идут по линии 2. Если связь по линии нарушается, то и соответствующий дополнительный канал также не работает.

Дополнительные каналы в заголовке секции мультиплексирования переключаются так же, как и основной сигнал. В данной модели это каналы AUX31, AUX41, AUX51. Эти каналы автоматически передаются по обеим линиям. С приемной стороны выбирается та линия, с которой идет основной сигнал. Этот выбор обеспечивается переключателем S1 в модуле 1 F1. Переключатель S1 управляется платой ZUW и работает синхронно с переключателем S3.

### Служебная телефонная связь по каналу RS

Сигналы канала телефонной связи RS передаются в байте E1 (см. также раздел 3.3). Они доступны в аппаратуре SLT16 и SLR.

С передающей стороны телефонная трубка может быть подключена к любой линии (1 или 2), вызов производится нажатием соответствующей кнопки на панели управления.

На приемной стороне по светодиоду на контрольной панели, расположенному ниже вызывного ключа (см. раздел 7.1.2), можно определить, по какой линии был сделан вызов. Подключение к конкретной передающей линии производится нажатием вызывной кнопки на панели управления. Это обеспечивает доступность в случае аварии регенераторов обоих направлений передачи на участке до повреждения. Для этого режима работы трубка должна быть подключена к крепежной позиции 211 аппаратуры SLT16 и позиции 111 аппаратуры SLR16.

### Служебная телефонная связь по каналу MS

Сигналы телефонной связи передаются в байте E2 секционного заголовка (SOH). Они доступны только в аппаратуре SLT16.

На передающей стороне этот канал подается в обе линии одновременно. На приемной стороне выбирается та линия, с которой идет основной сигнал. Этот выбор обеспечивается переключателем S2 в модуле телефонной связи. Переключатель S1 работает синхронно с переключателем S3. Для этого режима работы трубка должна быть подключена к поз. 212 SLT16.

Каналы RS и MS работают независимо друг от друга.