# Технические характеристики

Все блоки оборудования SL16 удовлетворяют общепринятым нормам на устойчивость к воздействию внешних факторов для коммерческого применения.

## Справочные данные для интерфейсов F1in/out или Fin/out

Справочные данные соответствуют Рекомендации G.957 МСЭ-Т.

| Длина волны излучения | нм | 1280 - 1335 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Передающая сторона Лазерный диод Класс пользователя Согласно Рек. G.957 МСЭ-Т Ширина спектра (по уровню -20 дБ) Подавление соседних мод Коэффициент возбуждения Уровень передачи (Точка S согласно Рек. G.957 МСЭ-Т) | нм дБ дБм | РОС Стандартная версия L-16.1/S-16.1 < 1 > 30 < 0.1 от - 3 до 0 |  | РОС С повышенной мощностью JE-16.1 < 1 > 30 < 0.1 от - 1 до + 2 |  |
| Приемная сторона Приемный диод Класс пользователя Согласно Рек. G.957 МСЭ-Т Уровень приема (для BER £ 10-10 (Точка R согласно Рек. G.957 МСЭ-Т) | дБм | Ge-ЛФД Стандартный L-16.1/S-16.1 от - 27 до 0 | InGaAs-ЛФД Стандартный 1) L-16.1/S-16.1 от - 27 до - 6 | Ge-ЛФД Стандартный L-16.1/S-16.1 от - 27 до 0 | InGaAs-ЛФД Стандартный 1) L-16.1/S-16.1 от - 27 до - 6 |
| Секция регенерации Тип волокна: одномодовое Допустимая дисперсия Дисперсионное затухание Допустимое затухание секции (в максимуме дисперсии) | пс/нм дБ дБ | 300 < 1 от 0 до 23 | 300 < 1 от 6 до 23 | 300 < 1 от 2 до 25 | 300 < 1 от 6 до 25 |

Таблица 8-1 (часть 1) Справочные данные

| Длина волны излучения | нм | от 1510 до 1560 |  |  |  |  |  | от 1530 до 1560 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Передающая сторона Лазерный диод Класс пользователя Согласно Рек. G.957 МСЭ-Т Ширина спектра (по уровню -20 дБ) Подавление соседних мод Коэффициент возбуждения Уровень передачи (Точка S согласно Рек. G.957 МСЭ-Т) | нм дБ дБм | РОС Стандартная версия L-16.1/S-16.1 < 0.6 > 30 < 0.1 от - 3 до 0 |  | РОС С повышенной мощностью JE-16.2/JE-16.3 < 0.6 > 30 < 0.15 от - 1 до + 2 |  |  |  | РОС С повышенной мощностью С интегральным внешним модулятором JE-16.2/JE-16.3 < 0.1 > 30 < 0.15 от + 12 до + 15 1) |  |  |  |
| Приемная сторона Приемный диод Класс пользователя Согласно Рек. G.957 МСЭ-Т Уровень приема (для BER £ 10-10) (Точка R согласно Рек. G.957 МСЭ-Т) | дБм | InGaAs-ЛФД Стандарт- ный L-16.2/L-16.3 от - 28 до - 6 |  | InGaAs-ЛФД Стандарт- ный L-16.2/L-16.3 от - 28 до - 6 |  | InGaAs-ЛФД С повышенной чувствитель- ностью JE-16.2/JE-16.3 от - 29.5 до - 6 |  | InGaAs-ЛФД С повышенной чувствительностью 2) JE-16.2/JE-16.3 - 29.5 до - 6 -40 до -15 |  |  |  |
| Секция регенерации Тип волокна: одномодовое Класс пользователя Согласно Рек. G.957 МСЭ-Т Допустимая дисперсия Дисперсионное затухание Допустимое затухание секции (в максимуме дисперсии) | пс/нм дБ дБ | L-16.2 1220 < 2 от 6 до 23 | L-16.2 600 < 1 от 6 до 24 | JE-16.2 1800 < 2 от 8 до 25 | JE-16.3 900 < 1 от 8 до 26 | JE-16.2 1800 < 2 от 8 до 26.5 | JE-16.3 900 < 1 от 8 до 27.5 | JE-16.2 3000 <2 от 21 до 39.5 1) | JE-16.3 900 < 1 от 21 до 40.5 1) | JE-16.2 4500 < 2 от 30 до 50 1) | JE-16.3 900 < 1 от 30 до 51 1) |

1) Уровень передачи может быть установлен равным 2 дБ или 4 дБ для согласования с конкретной величиной затухания секции

2) При использовании оптического предусилителя в качестве приемника может использоваться либо стандартный приемник, либо приемник с повышенной чувствительностью

Таблица 8-2 (часть 2)  Расчетные данные

## Внешние интерфейсы

Рис. 8.2-1  Внешние интерфейсы аппаратуры SL

### Интерфейсы передачи полезной информации

#### Оптические интерфейсы F1in/out
согласно Рекомендациям G.707, G.708, G.709 МСЭ-Т

Скорость передачи	2488.320 Мбит/с

Код	двоичный (NRZ), скремблированный

Другие данные	смотри справочные данные

#### Электрические 140 Мбит/с интерфейсы F2in/out
согласно Рекомендации G.703 МСЭ-Т

Скорость передачи	139.264 Мбит/с

Код	CMI

Номинальная амплитуда

импульса UP-P 	1 В

Допустимое уменьшение уровня (Fin)

вследствие затухания в кабеле

на частоте 70 Мгц	12 дБ

Номинальное входное сопротивление	75 Ом

Дрожание фазы	Согласно Рек. G.823 МСЭ-Т

#### Электрические 155 Мбит/с интерфейсы F2in/out
согласно Рекомендации G.703 МСЭ-Т

Скорость передачи	155.520 Мбит/с

Код	CMI

Номинальная амплитуда

импульса UP-P	1 В

Допустимое уменьшение уровня (Fin)

вследствие затухания в кабеле

на частоте 78 МГц1)	12.7 дБ

Номинальное входное сопротивление	75 Ом

Дрожание фазы	согласно Рек. G.958 МСЭ-Т

#### Оптические интерфейсы F2in/out
согласно Рекомендации G.957 МСЭ-Т

Скорость передачи	155.520 Мбит/с

Код	двоичный (NRZ)

Уровень передачи	от -8 дБм до -15 дБм

Длина волны излучения	300 нм

Допустимое затухание линии

компонентного потока	2 дБ

### Интерфейсы сетевой синхронизации
согласно Рекомендации G.703 МСЭ-Т

#### Входной интерфейс T3in

Входная частота для европейской иерархии (CEPT)	2048 кГц

Входное напряжение U0-P 	0.5 - 1.9 В (симм.)

с возможностью переключения на	0.375 - 1.5 В (несимм.)

Входное сопротивление	120 Ом (симм.)

с возможностью переключения на	75 Ом (несимм.)

#### Выходной интерфейс T3out

Выходная частота 2048 кГц

Выходное напряжение U0-P

на симметричном выходе (120 Ом)	1.2 - 1.8 В

на несимметричном выходе (75 Ом)	0.75 - 1.5 В

### Интерфейсы каналов передачи данных,
служебной связи и дополнительных каналов

#### Интерфейс канала DCCR

Применение	Сквозное соединение канала DCCR от SLT до SLT между секциями мультиплексирования (сторона F2)

Тип интерфейса	Аналогичный Рек. V.11 МСЭ-Т (RS-422)

Режим работы 	последовательная дуплексная передача с  	использованием протокола HDLC

Скорость передачи	192 кбит/с

Линейный код	NRZI

Свободное состояние линии	Логическая 1 (H или L кода NRZI)

Тип линии	симметричная, экранированная

Нагрузка линии	аналогично V.11 (150 Ом на соединительном блоке)

Данные интерфейса аналогичны Рекомендации V.11 МСЭ-Т.

#### Канал передачи данных DCCM

Применение	обычно используется как дополнительный канал AUX3 (доступ к каналу на плате ZK11)

Смотри раздел 8.2.3.5, посвященный техническим характеристикам дополнительного канала AUX3.

#### Канал служебной связи RS

Применение	служебная телефонная связь секции регенерации (SLT - SLR - SLT)

Частотный диапазон	300 Гц - 3400 Гц

Режим работы	4-проводный

с интерфейсом УАТС	2-проводный

Уровень сигнала

4-проводная линия Fin	- 4 дБ

4-проводная линия Fout	- 4 дБ

2-проводная линия Fin	- 8 дБ

2-проводная линия Fout	- 4 дБ

Входное сопротивление

4-х проводная линия	600 Ом (симм.)

2-х проводная линия	220 Ом ¸ 820 Ом, с параллельной емкостью 115 мкФ

Тип сигнализации

Общий вызов в рабочей полосе	двоичная последовательность 11001100... (10 мс)

Общий вызов вне рабочей полосы	E & M (сигнальный провод)

Селективный вызов	MFV (Рек. Q.23 МСЭ-Т)

Селективный вызов по интерфейсу УАТС	IWV или MFV

Метод модуляции	ИКМ

Скорость передачи	64 кбит/с

Телефонный стык

Вход	600 Ом

Выход	150 Ом/200 Ом

#### Канал служебной связи MS

Применение	служебная телефонная связь секции мультиплексирования (SLT - SLT)

Технические характеристики такие же как для служебного канала RS.

#### Дополнительные каналы (AUX)

Дополнительный канал AUX1

Тип интерфейса	согласно Рек. G.703 МСЭ-Т

Интерфейс синхронизации	сонаправленный1)

Скорость передачи	64 кбит/с

Смотри данные интерфейса G.703 МСЭ-Т.

Дополнительный канал AUX2

Тип интерфейса	аналогичный V.11 МСЭ-Т

Интерфейс синхронизации

Передача	противонаправленный

Прием	сонаправленный

Скорость передачи	64 кбит/с

Смотри данные интерфейса V.11 МСЭ-Т.

Дополнительный канал AUX3

Тип интерфейса	аналогичный V.11 МСЭ-Т

Интерфейс синхронизации

Передача 	противонаправленный

Прием	сонаправленный

Скорость передачи	576 кбит/с

Смотри данные интерфейса V.11 МСЭ-Т.

Дополнительный канал AUX4

Тип интерфейса	G.703 МСЭ-Т

Интерфейс	сонаправленный1) для данных 
и синхронизации

Скорость передачи	64 кбит/с

Смотри данные интерфейса G.703 МСЭ-Т.

Дополнительный канал AUX5

Тип интерфейса	аналогичный V.11 МСЭ-Т

Интерфейс синхронизации

Передача 	противонаправленный

Прием 	сонаправленный

Скорость передачи	64 кбит/с

Смотри данные интерфейса V.11 МСЭ-Т.

Интерфейс данных аналогичный V.11 МСЭ-Т

Скорость передачи	64 кбит/с или 576 кбит/с

Формат данных	NRZ

Стык	симметричный

Интерфейс передачи

Напряжение сигнала на выходе линии

согласно Рек. МСЭ-Т V.11 относительно

провода b на нагрузке RL = 150 Ом	2 В  £  | Ua-b | £ 5 В

Подключаемая линия

(симметричная, экранированная)	150 W

Интерфейс приема

Напряжение сигнала на выходе линии	согласно Рек. МСЭ-Т V.11

Линейное напряжение

относительно провода b 	0.3 В  £  | Ua-b | £ 6 В

Ua или Ub относительно земли	£ 10 В

Входное сопротивление	150 W ± 10 %

Минимальное входное напряжение	³   | 0.3 В |

Интерфейс данных G.703 МСЭ-Т

Скорость передачи	64 кбит/с

Скорость модуляции	256 кбод

Стык	симметричный

Интерфейс передачи

Нагрузка	120 Ом (активная)

Номинальное выходное напряжение U0-P.	1 В

Форма импульса	трехуровневый, прямоугольный

Интерфейс приема

Входное сопротивление.	120 Ом, (активное)

Допустимое затухание линии	£ 3 дБ на частоте 128 кГц

### Интерфейс сигнализации типа 7R

Выходы тревог

ZA(A) 	нормально замкнутые контакты

ZA(B)	нормально разомкнутые контакты

Нарушения и отказы (замкнутый контакт)

Минимальный ток	1 мА

Постоянный ток	£ 60 мА

Остаточное напряжение

(на контакте при максимальном токе)	£ 2 В относительно земли

Нормальная работа

(незамкнутый контакт)

Постоянное напряжение	£ 30 В при номинальном значении 24 В, положительном относительно земли

Остаточный ток	£ 20 мкА

Допустимое напряжение шума U0-P	£ 2 В

Типы допустимой нагрузки	активное сопротивление, обмотка реле с шунтирующим диодом, светодиоды

Контакты реле для оборудования

световой сигнализации	a, b, el

Нагрузочные параметры

контактов реле	£ 60 В, £ 100 мА, тип нагрузки: активное сопротивление или реле

Напряжение сигнализации (+S/-S)	12 В  -  60 В

(от рабочей станции)

### Интерфейс F(OT)

Применение	подключение рабочего терминала

Тип интерфейса	V.24 (RS-232-C)

Скорость передачи	9.6 кбит/с

### Интерфейс Qx

Использование интерфейса Qx требует установки платы MCF-Qx

Применение	подключение к системе управления сетью (TMN)

Тип интерфейса	Протокол CLNS1 согласно Рек. Q.811 и Q.812 МСЭ-Т (протокол В3 согласно Рек. G.773 МСЭ-Т)

### Интерфейс QD2

Использование интерфейса QD2 требует установки платы MCF-QD2

Применение	подключение к специальной пользовательской системе управления сетью (TMN)

Тип интерфейса

Протоколы уровней 1 и 2

модели ВОС (OSI)	согласно Рек. G.773 МСЭ-Т (протокол A1)

### Интерфейс внешних тревог

Статические условия

для входов и выходов	аналогично сигнализации E&M

Входы

Потенциал	отрицательный относительно земли

Максимальное входное напряжение	75 В (отрицательной полярности)

Величина тока,

текущего на землю	1 мА < I < 5 мА

Минимальное сопротивление

разомкнутого контакта	100 кОм

Выходы

Потенциал	отрицательный относительно земли

Максимальное напряжение	75 В (отрицательной полярности)

Максимальный ток замкнутого

контакта	80 мА

Минимальное сопротивление

разомкнутого контакта	100 кОм

Максимальное сопротивление

замкнутого контакта	50 Ом

## Точность синхронизации

| Уровень качества | Стабильность частоты (в соответствии с требованиями МСЭ-Т) | Источник сигнала |
| --- | --- | --- |
| Q1 | 1 x 10-11 | PRC (первичный эталонный источник синхросигнала согласно Рек. G.811 МСЭ-Т) |
| Q2 | 1 x 10-9 в течение дня | Транзитный SRC (вторичный эталонный источник синхронизации согласно Рек. G.812 МСЭ-Т) |
| Q3 | 2 х 10-8 в течение дня | Местный SRC (Вторичный эталонный источник синхросигнала согласно Рек. G.812 МСЭ-Т) |
| Q4 | 4.6 х 10-6 | SETS (Источник синхросигнала согласно Рек. G.81s МСЭ-Т) ведомый или работающий в свободном режиме |
| Q5 | - | Неопределенное качество |

## Параметры электропитания

Входное напряжение 	 от - 36 В до -75 В

Потребляемая мощность

полностью оборудованного узла

SLT16 без защитного переключения	< 200 Вт, обычно 170 Вт

SLT16 с защитным переключением	< 250 Вт, обычно 220 Вт

SLR16	< 85 Вт, обычно 65 Вт

1) Приемник на основе InGaAs-ЛФД используется как стандартный для диапазона длинн волн 1550 нм. Он может также использоваться в диапазоне 1300 нм.

1) Обычно канал DCCM  доступен как дополнительный канал AUX3

1	)	При несовпадении системной синхронизации и передаваемых данных по сонаправленному интерфейсу G.703 возможно появление проскальзываний