- Министерство образования Украины

- Национальный технический университет Украины

- (Киевский политехнический институт)

##### Методические указания

к курсовому проектированию по дисциплине

###### "Техническая механика"

для студентов специальностей

“Информационно-измерительная техника"

- Киев 2000 г.

- Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине

"Техническая механика" для студентов специальностей “Информационно-измерительная техника" /Сост. В. А.  Бойко, В. C.  Детлинг. - Киев: НТУУ КПИ. 2000.

- 1 ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Цель курсового проектирования

Курсовой проект по курсу "Техническая механика" является первой самостоятель-ной комплексной работой студентов в процессе подготовки к инженерной деятельности. Цель курсового проекта - систематизировать и закрепить теоретические знания, полу-ченные при изучении курсов "Инженерная графика", "Физика", "Химия", "Математика", "Техническая механика", приобрести навыки проектирования новых изделий (в част-ности электромеханических устройств с учетом современных требований);  использова-ния справочной литературы, стандартов, единых норм и расценок;  разработки тексто-вой и графической документации; подготовки к выполнению курсовых проектов по профилирующим предметам.

Курсовой проект выполняется на основании технического задания, выдаваемого руководителем проекта.

- 1.2. Содержание и объем курсового проекта

В процессе работы над курсовым проектом студенты рассчитывают основные параметры заданного механизма и разрабатывают его конструкцию. Конструкторская документация проекта состоит из пояснительной записки (15-20 страниц), принципиа-льной кинематической схемы, сборочных чертежей устройства и сборочной единицы, рабочих чертежей 5-8 нестандартных деталей (вала, зубчатого колеса, шкалы, пружи-ны, стакана, стойки и т.п.).

Пояснительная записка в общем случае должна содержать следующее разделы:

Введение.

Назначение и область применения проектируемого изделия.

Техническая характеристика изделия.

Описание и обоснование выбранной конструкции.

Расчеты, подтверждающие работоспособность и надежность конструкции:

расчет мощности и выбор электродвигателя;

расчет кинематических параметров (определение общего передаточного отношения и передаточных отношений ступеней);

расчеты на прочность;

расчеты кинематической точности и погрешности мертвого хода;

выбор материалов и покрытий;

определение критериев конструктивного качества и экономической эффектив-ности конструкции.

Конкретный перечень конструкторской документация, подлежащей обязательной разработке, указывается в техническом задании на курсовой проект.

- 1.3. Оформление документации проекта

Вся графическая и текстовая документация проекта должна оформляться в полном соответствии с требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и СТП КПИ 2.001-83 "Курсовые проекты. Требования к оформлению документации".

2. ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРИВОДОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

- 2.1 Исходные данные

1 Назначение электропривода, общая характеристика режима работы электродви-гателя, специальные требования.

А. Приводы специализированных устройств (магнитофоны, МТЛ устройств ЭВМ, печатающие машины и др.). Режим работы и требования к электродвигателю опреде-ляются специальными техническими условиями.

Б. Нерегулируемые приводы исполнительных механизмов управления, операцион-ных механизмов и технологических устройств, механизмов дистанционного управления. Режим работы двигателя длительный или повторно-кратковременный, нерегулируемый по частоте вращения, реверсивный или нереверсивный.

В. Нерегулируемые приводы  приборов времени, программных устройств, МТЛ са-мопишущих приборов и др. Режим работа двигателя длительный или повторно-кратко-временный с постоянной стабилизированной частотой вращения, нереверсивный.

Г. Приводы следящих систем управления (приводы РЛС, графопостроителей, ма-нипуляторов, привод стабилизации положения корпусов и др.). Режим работы длитель-ный или повторно-кратковременный реверсивный, регулируемый по частоте вращения.

2. Характеристика источника питания двигателя: для постоянного тока – напряже-ние и допускаемые токи нагрузки; для переменного - напряжение, частота и вид сети (однофазная, трехфазная).

3. Конструктивные требования:

способ крепления двигателя;

количество выходных концов вала ротора;

наличие встроенных элементов (тахогенератор, редуктор и др.).

4. Функциональные требования: допускаемое изменение частоты вращения, способ регулирования, время переходного процесса, характеристика режима работа следящей системы и входных сигналов.

5. Эксплуатационные требования: срок службы; температура внешней среды; тре-бования устойчивости к линейным ускорением, вибрации, к ударным перегрузкам, к изменениям атмосферного давления и влажности.

6. Характеристика внешней нагрузки: числовое значение или закон изменения ста-тического момента нагрузки; скорости и ускорения вала нагрузки.

2.2 Выбор серии электродвигателей

По исходным данным выбирают серии двигателей переменного или постоянного тока, соответствующих требованиям пп. 1 и 2 группы привода (А, Б, В или Г) (см. под-разд. 2.1), используя каталоги или ограничительные перечни, например таблице 2.1.

Из группы серий и типов выбирают двигатели, удовлетворяющие требованиям

пп. 1-5 исходных данных, сравнивая требования с паспортными характеристиками конк-ретных типов двигателей. В первую очередь отбирают серии, соответствующие напря-жению питания, частоте сети и требуемой постоянной времени (для следящих систем), затем, учитывая степень обязательности, выбирают серии и типы, удовлетворяющие требованиям к конструкции, сроку; службы и устойчивости к климатическим и механи-ческим воздействиям.

Сравнительные характеристики некоторых серий двигателей приведены в таблицах 2.2 и 2.3. Если исходные требования перечнем серий одной группы не могут быть удов-летворены, используют серии нижестоящих групп в таблице 2.1: группу Б, например, можно дополнить перечнем групп В или Г.

- Таблица 2.1-Перечень электродвигателей предпочтительного применения

| Группа | Общая характеристика |  | Серии или типы электродвигателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | переменного тока | постоянного тока |
| А | Специальные | для аппаратуры магнитной записи | ЭДГ; типы: АД-5; АДТ-6; АДТ-1,6 КД-3,5 КДП-6-4; ДК-16; КД-б-4 | ДКС; ДКМ типы: Д16-06; ВДС-02 МД-0,35-2ООО-9 |
|  |  | интегрирующие | ИД-1; ИД-2; ИД-9 | ДИ-6-1500А |
|  |  | для потенциомет-рических систем | РД-09 | СЛ-267; СЛ-367 |
| Б | Нерегулируемые | общего при-менения Редук-торн. двигатели со встроенным редуктором | УАД; АОЛБ; АОЛ | Дв. авиац. Д-100; МА Ред.:МКМ; МСВ; МС-160; МФА; ДР-1; 5Р, МН или ЭДН |
| В |  | со стабилизиро-ванной частотой вращения | Г; ДСР; ДСГ; ДСА; ДСМ; ДСДР; ДСД; типы: СД-09; ЭГ-10 | ДПР; ДПМ в исп. Н3; ДРВ; ДП в исп. Цр, |
| Г | Управляемые общего применения в следящих системах |  | АДП; ДИД; ЭМ; ДКМ; АД; ДМ; АДИ; ДАД; АСМ; с тахоге-нераторами АДТ; ДГ; СМА; СМБ | ДПМ; ДПР; ДП, СЛ, ДП, СД, ПЯ, |

Таблица 2.2-Электродвигатели постоянного тока

| Характеристики параметры |  |  |  | Серии электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Д |  | #### ДРВ |  |  | # СД | ДПМ |  | ДПP |  |  | МИГ | ДА |  |
| Напряжение питания В, |  |  | < 6 | + |  | - |  |  | - | - |  | + |  |  | - | - |  |
|  |  |  | 6 | - |  | - |  |  | - | - |  | + |  |  | - | - |  |
|  |  |  | 12 | - |  | - |  |  | - | + |  | + |  |  | + | - |  |
|  |  |  | 27 | + |  | + |  |  | + | + |  | + |  |  | + | + |  |
|  |  |  | 60 | - |  | + |  |  | + | - |  | - |  |  | - | - |  |
|  |  |  | 110 | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |
| Номиналь ная мощно-сть, Вт |  |  | от | 0,1 |  | 0,1 |  |  | 8,0 | 0,5 |  | 0,3 |  |  | 10 | 2,0 |  |
|  |  |  | до | 200 |  | 300 |  |  | 150 | 14 |  | 80 |  |  | 600 | 600 |  |
| Электромехани-ческая постоян-ная времени, мс |  |  |  | 25… 100 |  | 15...100 |  |  | 11...150 | 45..90 |  | 12..20 |  |  | 1,3…8.5 | 30….160 |  |
| С регулятором скорости |  |  |  | - |  | + |  |  | - | +/- |  |  | +/- |  | - | - |  |
| С редуктором |  |  |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |
| С тахогенер. |  |  |  | - |  | - |  |  | - | - |  | +/- |  |  | +/- | - |  |
| С 0В "Лев" и "Пр |  |  |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | + |  |
| С тормозной муфтой |  |  |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | +/- |  |
| Кол. концов вала |  |  |  | 1/2 |  | 1 |  |  | 1 | 1/2 |  | 1/2 |  |  | 1/2 | 1 |  |
| С фланцевым креплением |  |  |  | + |  | + |  |  | + | - |  | + |  |  | + | + |  |
| С креплением по диаметру |  |  |  | + |  | - |  |  | - | + |  | + |  |  | - | + |  |
| Последовательно-го возбуждения |  |  |  | + |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | + |  |
| Параллельного возбуждения |  |  |  | + |  | + |  |  | + | - |  | - |  |  | - | - |  |
| С постоянным магнитом |  |  |  | + |  | - |  |  | - | + |  | + |  |  | + | - |  |
| Срок службы, тыс. ч, макс. |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  | 0,5 | 1,0 |  | 3,0 |  |  |  | 0,5 |  |
| Устойчивость | к линейн. ускор |  |  | 35 |  | 15 |  |  | 15 | 50 |  | 100 |  |  |  | 35 |  |
|  | к вибрационным нагрузкам |  |  | 12 |  | 10 |  |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 15 |  |
|  | К ударным нагрузкам |  |  |  | 35 | 10 |  |  | 35 | 50 |  |  | 50 |  |  | 35 |  |
|  | К внешн. температу-рам, °С: |  |  |  | 85 |  | 85 | 60 |  | 60 | 60 |  |  |  |  | 85 |  |
|  |  |  |  |  | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |
|  | К влажности, % |  |  | 98 |  | 98 |  |  | 98 | 98 |  | 98 |  |  |  | 98 |  |
|  | К внешнему атмосферному давлен, кПа |  |  | 2,5-150 |  | 2,5-150 |  |  | 2,5-200 | 50- 200 |  | 50- 300 |  |  |  | 2,5- 150 |  |

- 2.3. Выбор типоразмера двигателя и передаточного отношения редуктора

Энергетические, кинематические и динамические показатели привода зависят одновременно от характеристик двигателя и от параметров редуктора. Оптимальный ва-риант сочетания типоразмера двигателя, структуры редуктора и его передаточного отно-шения устанавливается, на основании энергетического, кинематического и динамиче-ского расчета системы ДВИГАТЕЛЬ-РЕДУКТОР-НАГРУЗКА. Для приводов группы А методика такого расчета разрабатывается применительно к конкретному виду привода.

- Таблица 2.3 Электродвигатели переменного тока

| Характеристи-ки, параметры |  |  |  |  | - Серия єлектродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - АДП | - АДТ | - ДИД | - ДГ | - ЭМ | - ДKM | - АД | - Г | - ДСД | - ДСР |
| Видпита-ния |  | 1-фазн. 3-фазн. |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Частота, Гц |  |  | 50 400 500 1000 |  | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
|  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
|  |  |  |  |  | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Напряжениепитания, В |  |  | 36- 40 110 220 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
|  |  |  |  |  | + | + | - | - | 115 | - | - | - | 127 | - |
|  |  |  |  |  | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Номинальная мощность, Вт |  |  |  |  | 2,1 -62 | 0,3 -13 | 0,1 –10 | 0,1 –5,0 | 0,4 -50 | 0,2-60 | 0,3–3,5 | 1,0 -40 | * | 0,2–0,3 |
| Эл.-мех. пост. времени, мс |  |  |  |  | 6-82 | 22-500 | 26-160 | 50-290 | 15-170 | 15-150 | 10-20 |  |  | 30-50 |
| Синхронные |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
| С редуктором |  |  |  |  | - | - | - | - | +/- | - | - | +/- | + | + |
| С тахогенерат. |  |  |  |  | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Кол. концов вала |  |  |  |  | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 |
| С фланцевым креплением |  |  |  |  | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + |
| С креплением по диаметру |  |  |  |  | + | + | - | - | - | - | + | + | - | + |
| Срок службы, тыс. часов max |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 |
| Устойчивость | К лин. ускор. |  |  |  | 25 | 25 | 8 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 |  |  |
|  | К вибрациям |  |  |  | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3,5 | 3,5 |  |  |
|  | К ударам |  |  |  | 15 | 7 | 4 | 4 | 12 | 4 | 3 | 3 |  |  |
|  | К внеш-ним тем-перату-рам,С |  |  |  | 70 | 60 | 100 | 100 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 60 |
|  |  |  |  |  | 50 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 40 | 40 |
|  | к влажности отн, % |  |  |  | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | к внешнему атмосфер-ному давле-нию. кПа |  |  |  | 2,5… 150 | 2,5… 150 | 2,5… 150 | 2,5… 150 | 2,5… 150 | 2,5… 150 | 2,5… 150 | 2,5… 150 | 2,5… 200 | 2,5… 150 |

Примечание. Для параметров устойчивости указаны максимальные значения по сериям двигателей. Виброуотойчивость - для частот 200...300 Гц.

х Номинальная мощность двигателей ДСД около 12 мкВт.

- 2.3.1 Неуправляемый привод (группы Б и В)

Основная нагрузка привода - постоянный и переменный во времени (рисунок 1) статический момент Тн.с(t) на выходном валу редуктора в режиме нормируемого или не-нормируемого по времени переходного процесса в периоды пуска или изменения нагру-зочного момента.

### Тн                                                                            Т4

Т1                             Т3

Т2                                                                    Т5

t1        t2                 t3            t4                      t5

t∑

- Рисунок 2.1- График изменения статического момента нагрузки.

Исходный кинематический параметр - средняя или номинальная угловая скорость на выходном валу редуктора -н, рад/с.

Переходный процесс может быть ограничен временем tп ,с или предельным угло-вым ускорением вала нагрузки н, рад/с2, при этом должен быть задан момент инерции нагрузки Iн, кгм2.

В качестве рабочего режима двигателя принимается номинальный, для чего на его обмотки необходимо подавать номинальное напряжение, а передаточное отношение редуктора принимают

iр= ωдв /ωн,                                                                                                                 (2.1)

где  ωдв - номинальная угловая скорость двигателя, который надлежит выбрать в следующем порядке.

1.Определить эквивалентный статический момент сопротивления на валу редук-тора, H·м:

Tэ=nTi2titi,                                                                               (2.2)

где Ti среднее значение момента в интервале	 i (см. рисунок 2.1);

ti- продолжительность интервала, c.

При постоянном значении момента Tнc принимают	. Тэ = Tнс .

2. Определить необходимую мощность двигателя, Вт:

Nдв = Тэ· ωн· кн / ηр ,                                                                                                          (2.3)

где кн - коэффициент запаса: 1,05... 1,1 - если нет ограничений по времени пере-ходного процесса; 1.2...2,2 - при заданном времени разгона; при этом чем больше мо-мент инерции нагрузки, тем больше следует брать запас по мощности;

ηр - ориентировочное значение КПД редуктора: 0,7...О,9 - для простого цилинд-рического, планетарного или волнового; 0,4...О,7 - для червячного.

3. Выбрать типоразмеры двигателей, номинальная мощность которых равна Nдв или несколько больше. Если время разгона ограничено значением tn, отбирают двигате-ли, электромеханическая постоянная времени которых меньше τ0=tn/6. Для приводов с длительном режимом работы предпочтение отдают двигателям с большим сроком служ-бы и хорошим КПД, для повторно-кратковременного режима - высокоскоростным.

4. Определить передаточное отношение редуктора по уравнению (2.1). После раз-работки кинематической схемы редуктора и геометрического расчета его элементов выбранный двигатель необходимо проверить:

по номинальной мощности, используя неравенство

Nном ≥Тэ · ωдв / ηр · iр,                                                                      (2.4)

где ηр - расчетное значение КПД редуктора;

по пусковому моменту, чтобы

Тп ≥ Тнсп / (iр ηр) + (Ірот + Ір +Ін/і2р)∙( ωдв /tn),                                   (2.5)

где Тнсп - наибольший статический момент нагрузки при пуске, Н∙м;

Ірот - момент инерции ротора двигателя, кг∙м2;

Ір - момент инерции редуктора, приведенный к валу двигателя, кг∙м2;

по времени разгона, чтобы

tр = 3∙ (Ірот + Ір +Ін/і2р) ∙ ωдв/ (Тп - Тсп) ≤ t n ,                                      (2.6)

где Тсп - статический момент нагрузки при пуске, приведенный к валу двигателя Н∙м: Тсп = Тнсп/(iр ηр).

- 2.3.2 Следящий привод. Группа Г

В следящем приводе вал нагрузки через редуктор поворачивается по сигналам управления, поступающим от усилителей следящей системы. Привод, т.е. двигатель и редутор, являясь исполнительной частью следящей системы должен обеспечивать на нагрузочном валу необходимые статические и динамические характеристики (переме-щения, скорость и ускорение) в соответствии с требованиями оптимального переход-ного процесса либо в точности, повторяя закон изменения управляющего сигнала. В этих условиях выбор передаточного отношения редуктора играет решающую роль. Оптимальное значение передаточного отношения зависит от выбора критерия оптими-зации (обеспечение максимального ускорения вала нагрузки, получение минимальной мощности двигателя или наименьшего пускового момента), а также от соотношения статического и динамического моментов.

Внешняя нагрузка следящего привода характеризуется статическим моментом Тнс, моментом инерции  Ін, а внутренняя - статическим моментом сопротивления в редук-торе, учитываемым через КПД ηр, приведенным моментом инерции редуктора Ір, момен-том инерция ротора Ірот электродвигателя.

Для воспроизведения входного сигнала двигатель должен обеспечивать необходи-мую угловую скорость ротора ω(t) = ωн(t)∙iр при соответствующих значениях вращаю-щего момента двигателя, равного моменту всех сил сопротивления, т.е. значениям

T(t) = Тнс /(iр ηр) + Ін· εн(t)/ ір + (Ірот + Ір) ∙ір · εн (t)                          (2.7)

и достаточную плавность слежения: приведенный к валу двигателя момент статической нагрузки не должен превышать 5...1O % значения пускового момента электродвигателя, а, следовательно, передаточное отношение редуктора должно удовлетворять неравен-ству

ір ≥ γ ∙ Тнс /Tп,                                                                                                            (2.8)

где γ - коэффициент плавности следящей системы, а мощность двигателя в номи-нальном режиме - неравенству

Nном≥ γ ·Тнс · ωнmax /2                                                             (2.9)

Для систем высокой точности с погрешностями установок угла 0,0002...О,001 рад принимают γ = 10...20; при погрешностях по углу установки 0,002...0,007 рад можно принимать γ= 5...10.

Приведенные методы выбора параметров следящего привода не являются общими, а применяются для условий, указываемых в наименовании методики и во вводной части к ним.

А. Для режимов с совпадающими во времени значениями ωнmax   и εнmax.

- Методика применима для систем, отрабатывающих сигналы вида

1) θ = ω0t; ωнmax =ωн =ω0; ε = 0

2) θ = ω0t + ε0 t2 /2;ωнmax=ωн=ω0 + ε0 tmax ; εнmax = ε0

3) θ = θ0 (1-e-αt ); ωнmax= ωнmax= θ0 · w; |ε|нmax = θ0 ·w2

4) θ = w0·t3+ w1·t2 + w2·t; ωнmax=; εнmax = 

5) θ =2 θ0 t2 / tn2; ωнmax=2 θ0 / tn; |ε|нmax = 2 θ0  / tn2

используемые в приводах РЛС, вычислительных механизмах, приводах управления и др., основной режим работы которых - продолжительные или часто повторяющиеся пе-риоды работа с максимальной мощностью, т.е. работа двигателя в номинальном режиме.

- Методика выбора электродвигателя

- 1. Отобрать двигатели, быстродействие которых, с

τ = Ірот · ωном / Тном                                                                                                                  (2.10)

меньше требуемого

τ = ωнmax / εнmax ,                                                                                                                       (2.11)

где ωном - номинальная угловая скорость двигателя, рад/c;

Tном- номинальный момент на валу двигателя, Н∙м;

ωнmax -заданная максимальная угловая скорость вала нагрузки, рад/с;

εнmax - заданное максимальное угловое ускорение нагрузки, рад/с2.

- 2. Определить полную мощность нагрузки, Вт:

N∑ = (Tнс / η′р+ Iн εнmax) ∙ωнmax                                                              (2.12)

где Tнс - статический момент нагрузки, Н∙м;

η′р - ориентировочное значение КПД редуктора (см. формулу (2.3);

Iн - момент инерции нагрузки, кг ∙ м2.

- 3. Выбрать значения коэффициента плавности и установить соотношение нагрузок:

Tнс ≥ Iн∙ εнmax / (0,5∙ γ-1)                                                                    (2.13)

Если Tнс больше правой части неравенства (13), выбор параметров привода выполняют по пп.4-8, если меньше - по пп. 9-12.

- 4. Определить относительное передаточное отношение

αск ≥ 0,5γ1+ΙнεmaxTнс−1.                                                                   (2.14)

- 5. Определить необходимую номинальную мощность двигателя, Вт:

Nном 0 = (1+ α2ск)·N∑                                                                                                         (2.15)

и необходимый динамический коэффициент, Н∙м/с2:

Кдо=(1+αск2)2αск2+NΣωнmax∗εнmax                                                            (2.16)

- 6. Выбрать двигатель, у которого

Nном ≥ Nном 0    и             Кд = Тном2(1,1...1,3)Ιрот≥КДО                                      (2.17)

- 7. Определить оптимальное значение передаточного отношения редуктора

iск=αск(Тнс+Ιн∗εнmax)(Ιрот∗εнmax).                                         (2.18)

8.. Если двигатель пришлось выбрать с большим запасом по мощности или Кд, проверить возможность применения передаточного отношения

іε=ТнсηрТном+(ТнсηрТном)+ΙнΙрот,

при котором обеспечивается максимальное быстродействие. Его можно принять при выполнении условий:

ωноміε≥ωнmax;   2Тном∗іεТнс≥γ;

Тном−Тнсηp.(1,1...1,3)Ιрот+Ιніε2іε≥εнmax.

- 9. Необходимая мощность двигателя, Вт:

Nном 0 = 1,5∙ N∑.                                                                                                                                 (2.20)

и необходимый динамический коэффициент, Н∙м/с2,

Кдо= 4,5∙ N∑∙ εнmax / ωнmax.                                                                   (2.21)

- 10. Выбрать двигатель, для которого соблюдаются условия:

Nном≥Nном.0;КД=Тном2(1,1...1,3)Ιрот≥КДО

- 11. Определить оптимальное значение передаточного отношения редуктора из условия

ір=іск.0=NΣωнmax∗2∗Ιротεнmax≤ωномωнmax                                   (2.22)

- Если условие (2.22) не соблюдается, принять ір=іск0=ωномωнmax.

После выполнения геометрического расчета редуктора следует проверить двига-тель по тепловому режиму (для двигателей постоянного тока - обязательно):

- Тном / Тср.кв.≥(1…1,08), где

Тср.кв.=(Ιр+Ιрот+Ιнір2)εнmax∗ір2+(Тнсірηр)2                            (2.23)

Б. Для систем, отрабатывающих ступенчатые входные воздействия в опти-мальном переходном режиме

(εнmax и ωнmax совпадают во времени)

Режим используется в системах дистанционного управления, в устройствах ввода данных, блоках сравнения и согласования и др.

Заданы: значения входного воздействия (угол перестановки) Θ, рад; время пере-ходного процесса t, с; момент инерции нагрузки Iн, кг·м2, статический момент нагрузки Т, Н·м; коэффициент плавности, принимаемый γ = 10...20.

Методика выбора электродвигателя,

- 1. Определить параметры оптимального переходного процесса:

максимальное угловое ускорение при пуске  εнп = 5,02∙ θн/t2п;,

расчетную угловую скорость ωнmax = 3,6 ∙θн/tп.

- 2. Определить соотношение нагрузок:

Тнс≠1γ−1∗Iн∗εнп.                                                             (2.24)

Если Тнс  больше правой части неравенства (2.24), выбор параметров привода вы-полняют согласно пп.3-5 (ниже), если меньше - используют методику А (пп. 2;  9…11).

- 3. Определить динамические характеристики привода:

Кпко=γ2γ−1∗Тнс∗ωнmaxηр                                                           (2.25)

КДО=γТнсηр2∗εНП(γ−1)Т/η−Iнεн                                                      (2.26)

- 4. Выбрать двигатель, для которого

Кпх=Тпωх≥Кпхои К=Тп2Ірот≥К⋅

Предпочтение следует отдавать быстроходным двигателям с номинальной часто-той вращения ротора 6000 об/мин и более.

- 5. Определить оптимальное передаточное отношение редуктора

іоп=(γ−1)Тнсηр−ІнεнпІротεнп.                                                       (2.27)

- В.- Для систем, отрабатывающих гармонический сигнал вида θ = θ0∙sinωat.

Заданы:	 θ0 - амплитуда сигнала, рад; круговая частота,ωa= 2π/t, рад/с; 	 Iн, кг∙м2;

Тнс, Н∙м; γ = 20...10, ηр.

Требование: применять двигатели с линейной или с линеаризуемой механической характеристикой (см. таблица 2.1, группа Г).

Методика выбора электродвигателя.

Определить характеристики управления по выходу:

Максимальная расчетная угловая скорость нагрузки:

ωнmax=θ0ωa2.                                                                   (2.28)

Нормальное угловое ускорение нагрузки:

εн=θ0ωн22.                                                                  (2.29)

Нормальная угловая скорость нагрузки:

ωн=θ0ωa2.                                                                 (2.30)

2. Определить соотношение нагрузок:

Тнс≈Інεн/[(γ−1)(1−ωнωнmax)].                                         (2.31)

Если заданный статический момент Тнс больше динамического (правая часть не-равенства (2.31)), выбор параметров привода выполняют по пп.3-5, если меньше - по пп.6…9

3. Определить необходимые динамические характеристики двигателя КПХО=γ2Тнсωнmax[(γ−1)ηр]                                                       (2.32)

КДО=γ2Тнс2εнηрγ−11−ωн/ωнmaxТнс−Інεнηр2.                          (2.33)

4. Выбрать двигатель, для которого

КПХ=ТПωх≥КПХО;     КД=ТП21,1...1,3Ірот≥КДО.

5. Определить оптимальное значение передаточного отношения редуктора:

іОП=(1−1γ)∗ωхωнmax .                                                          (2.34)

6. Определить необходимую мощность двигателя, Вт:

Nном0=γ24γ−1ηрТнсωнmax.                                                 (2.35)

7. Выбрать двигатель, у которого Nном≥ Nном 0.

8. Определить оптимальное по быстродействию передаточное отношение редук-тора:

іε=ТнсηрТП+ТнсηрТП2+ІнІрот.                                              (2.36)

9. Проверить условие обеспечения заданной максимальной угловой скорости: ωніε>1,05...1,1ωнmax.

Если условие не выполняется, передаточное отношение редуктора

iω=ωх/1,05...1,1ωнmax                                (2.37)

Запас по скорости следует принимать тем больше, чем больше относительное зна-чение статической нагрузки.

Т=Т(ω)

ωх

На рисунке 2.2 изображена нагрузочная характеристика привода Тн=Тн(ωн) в поле механической характеристики двигателя Т=Т(ω)при гармоническом входном сигнале.                                                       ω

ір ∙ωнmax

ω A= ір ∙ωн                                                         A

ТТ                                 T

Тн=Тн(ωн)

ТПγ=Тнсηрір                                         Т

- Рисунок 2.2

По относительному расположению значений ωх и ірωнmaxможно определить необходимое значение коэффициента запаса:

Kω=ωх/(ірωнmax).                                                            (2.38)

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЗУБЧАТЫХ МЕХАНИЗМАХ. С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ И КОНИЧЕСКИМИ КОЛЕСАМИ.

3.1. Общее передаточное отношение механизма определяется по формуле:

iΣ=nдвnвых,                                                                      (3.1)

где  iΣ- общее передаточное отношение;

nдв - частота вращения вала заданного или выбранного электродвигателя, об/мин,

nвых - частота вращение выходного вала механизма, об/мин.

Значение nвых определяется на основании технического задания. При этом возмож-ны следующие варианты:

1. Значение nвых задано непосредственно в техническом задании.

2. Задана угловая скорость выходного ωвых рад/с:

nвых=30ωπ.                                                                  (3.2)

3.Задано время движения выходного вала tp, с. При отом угол поворота выходного вала ϕвых∘, либо задан либо может быть назначен из конструктивных соображений. Тогда

nвых=ϕвых∘/(6 tp).                                                         (3.3)

4. Задан закон движения выходного вала ϕр=f(tp):

nвых=30π×dϕdt.                                                         (3.4)

5. На выходе механизма осуществляется преобразование вращательного движения в поступательное реечной парой или парой с гибким звеном (лентой, тросом, цепью):

nвых=60vπdk ,                                                                (3.5)

где v -линейная скорость выходного звена, мм/с,

dk- диаметр колеса, преобразующего вращательное движение в поступательное, мм.

- 6. На выходе механизма осуществляется преобразование вращательного движения в поступательное винтовой парой:

nвых=60vph,                                                                (3.6)

где ph- ход винтовой линии, мм.

- 7. На выходе механизма вращательное движение преобразуется в поступательное кулачковым механизмом:

nвых=ϕкул∘6tпост,                                                            (3.7)

где ϕкул∘- угол поворота кулачка (…˚), соответствующий времени цикла tпост ,с звена совершающего возвратно-поступательное движение.

- 8. На выходе механизма преобразование вращательного движения в поступатель-ное осуществляется кривошипно-шатунным механизмом:

nвых=60tпост,                                                               (3.8)

где tпост- время цикла звена, совершающего возвратно-поступательное движение.

3.2. Выбор передаточных отношений ступеней в зависимости от функционального назначения механизма заключается в определении рациональных значений состав-ляющих уравнения:

iΣ=i1i2...ikik+1...in,                                                         (3.9)

где i1i2-передаточные отношения первой и второй ступеней,

ik,ik+1,in-передаточные отношения предыдущей, последующей и последней ступени соответственно.

При распределении общего передаточного отношения по ступеням в механизмах приводов, систем управления и регулирования необходимо обеспечить:

- минимальные размеры и массу механизмов, в том случае, если к ним не предъяв-ляется требование малоинерционности;

- минимальный момент инерции, приведенный к входному валу механизма.

3.3 В соответствии с функциональным назначением и условиями нагружения звеньев механизмы при распределении передаточных отношений между ступенями делятся на 5 типов:

- тип I: нереверсивные силовые зубчатые механизмы, у которых размеры зубчатой пары и долговечность определяются контактной прочностью рабочих поверхностей зубьев;

- тип 2: реверсивные силовые механизмы, у которых размеры зубчатой пары и дол-говечность определяются  изгибной прочностью сердцевины зубьев;

- тип 3: малонагруженные кинематические зубчатые механизмы, размеры звеньев которых выбираются из конструктивных соображений, а напряжения в материалах нас-только малы, что на размеры колес влияния практически не оказывают;

- тип 4: реверсивные силовые малоинерционные механизмы, у которых долговеч-ность и размеры зубчатой пары определяются изгибной прочностью;

-тип 5: реверсивные малонагруженные кинематические малоинерционные зубча-тые механизмы, у которых напряжения малы и на размеры колёс влияния практически не оказывают.

-тип 6:  малонагруженнный кинематический механизм с минимальной суммарной  кинематической погрешностью передачи.

Формулы для определения составляющих уравнения  (3.10) приведены в таблице 3.1.

Они получены из условий, что все зубчатые колеса данного механизма геометри-чески подобны, т.е. относительная ширина зубчатых венцов ψbd=bw/dW одинако-ва, а числа зубьев всех ведущих колес в зубчатых парах равны.

3.4. Выбор и определение чисел зубьев зубчатых колес в ступенях производят по формуле

Z2 = Z1 ik ,                                                                                                (3.11)

где Z1 и Z2 числа зубьев ведомого и ведущего колес зубчатой пары соответственно. Числа зубьев ведущих колёс выбирают одинаковыми во всех ступенях; по конструктив-ным соображениям, для силовых механизмов Z1=16…20, для кинематических

- Z2= 18...24.

- Таблица 3.1 Распределение суммарного передаточного отношения по ступеням

| Критерий |  | Вид механизма |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Силовой |  | Малонагруженный |  |
|  |  | Количество ступеней |  |  |  |
|  |  | задано | не задано | задано | не задано |
| Минимальный объем переда-чи | Не ревер сивный | ik+1=2ik+2,57 | i1=i2=i3=…= = ik= = i = 2,89 nопт= 0,942 lni∑ | i1 = i2 = i3 =…= in= ik = 1,895 nопт= 1,564 lni∑ |  |
|  | реверсивный | ik+1=2ik+1 | i1=i2=i3=…= = ik= = i = 2,414 nопт= 1,1346 lni∑ |  |  |
| Минима- льный приведен-ный момент инерции передачи | Не ревер сивный | ik+1=0,854i1,2 | i1=i2=i3=…= = ik= = i = 2,176 nопт= 1,286 lni∑ | ik+1=ik4−12 | i1 = i2 = i3 = =…= in= ik = = 1,554 nопт=2,269* *lni∑ |
|  | Ревер-сивный | ik+1=6ik73−17 | i1=i2=i3=…= = ik= = i = 1,806 nопт= 1,692 lni∑ |  |  |
| Минимальная сум-марная кинемати-ческая погрешность |  |  |  | ik+1=121ik−1+1ik2 ikmin= 1,202nопт=0,2*lni∑ |  |

3.5. Допустимые отклонения передаточных отношений в механизмах.

При реализации разработанной кинематической схемы из-за дискретности значе-ний чисел зубьев, которые должны быть целыми, чаще всего приходится отклоняться от расчетных значений передаточных отношений в ступенях и значения общего переда-точного отношения механизма.  Допускаемое отклонение общего передаточного отно-шения: +2%…-5 %. В кинематических механизмах отсчетных устройств погрешность общего передаточного отношения недопустима. В силовых механизмах типа 1 и 2 наи-более точно должны быть реализованы передаточные отношения последних ступеней, а в малоинерционных механизмах типа 4 и 5 - первых двух-трех ступеней.

4. расчет геометрии зубчатых ПЕРЕДАЧ  ЗАЦЕПЛЕНИЯ.

4.1. Эвольвентные цилиндрические передачи внешнего зацепления. Для зубчатых цилиндрических передач используются термины, определения и обозна-чения, установленные ГОСТ 16530-83 и  ГОСТ 16531-83.

В качестве стандартной величины зубчатых передач, для обеспечения взаимозаме-няемости выбран модуль зацепления m = p/π. Стандартный ряд модулей регламентиро-ван ГОСТ 9563-60. Значения модулей в диапазоне от 0,1 до 5 мм, охватывающем обла-сть механизмов  приборов, приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1- Стандартные ряды модулей зубчатых передач, мм

| Ряд 1 Ряд 2 | 0.1 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,11 | 0,14 | 0,18. | 0,22 | 0,28 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,7 |
| Ряд 1 Ряд 2 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
|  | 0,9 | 1,125 | 1,375 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,5 | 4,5 |  |

Исходнымым контуром для определения размеров и формы зубьев колес эвольвент-ного зацепления является теоретический исходный контур рейки, стандартизованный для передач с модулем m ≤1мм ГОСТ 9587-81, а для m > 1 мм - ГОСТ 13755-81. Стан-дартные параметры профилей: угол профиля α = 20°, коэффициент высоты головки зуба h*a= 1,  радиального зазора  с* = 0,25.

4.1.2. Смещение исходного контура в эвольвентных зубчатых передачах. Примене-ние передач со смещением позволяет существенно повысить нагрузочную способность и долговечность передачи. Положительное смещение исходного контура увеличивает: изгибную прочность, т.к. основание зуба становится шире; контактную прочность, т. к, уменьшается кривизна контактирующих профилей зубьев; долговечность, т.к. подбо-ром коэффициентов смещения можно уменьшить относительное скольжение сопрягае-мых профилей и, следовательно, их износ. При применении оптимальных смещений повышение изгибной прочности зубьев может достигать 70 %, контактной 30 %, долго-вечности по износу 50 %. При этом технология и стоимость изготовления колес со смещением не изменяются по сравнению с нулевыми (без смещения). Применение смещения позволяет также наиболее простым способом получить заданное межосевое

расстояние в передаче, без использования косозубых колес, более сложных технологи-чески и менее точных кинематически.

Поэтому эвольвентные цилиндрические передачи, у которых качественные показа-тели должны быть высокими, необходимо проектировать с оптимальными коэффициен-тами смещения.

4.2. Выбор коэффициентов смещения исходного контура X .

Значения коэффициентов смещения исходного контура зубчатых колес в паре X1, и X2 должны обеспечить изготовление зубьев без подрезания и заострения, а коэффициент перекрытия в передаче должен быть не менее 1,2;  кроме того, они определяются назна-чением передачи, т.е. необходимостью получить максимальную изгибную или контакт-ную прочность, или максимальную износостойкость, а также тем, задано межосевое расстояние  или нет.

Значение минимально необходимого коэффициента смещения Хmin, обеспечи-вающее отсутствие подрезания рабочего профиля, может быть рассчитано по формуле:

Xmin= hl*- ha*- 0,5 ·z ·sin2 α,                                                                                (4.1)

где - hl*, ha*коэффициенты граничной высоты и высоты головки зуба,

z- число зубьев колеса,

α - угол профиля.

Для стандартных исходных контуров hl*- ha*= 1.

В силовых передачах с относительно низкой твердостью поверхностей зубьев НВ≤350 несущая способность определяется контактной прочностью и суммарный, коэф-фициент смещения ХΣ = X1+ Х2 должен иметь максимально возможное значение. У зубьев с высокой твердостью критичной является изгибная прочность, при этом, для обеспечения равной прочности зубьев колес пары коэффициент смещения X1 меньшего колеса должен быть максимальным. В точных силовых и кинематических передачах необходимо, чтобы износ зубьев обоих колес был минимальным, что обеспечивается большим коэффициентом смещения большего колеса. Если межосевое расстояние  в прямозубой передаче не задано, коэффициенты смещения колес выбирают по таблице 4.2, в соответствии с критерием, который для передачи является определяющим: К - условие наибольшей контактной прочности, И - условие наибольшей изгибной проч-ности, ИЗ - условие наибольшей износостойкости.

При выборе коэффициентов смещения по этой таблице обеспечиваются относите-льная толщина эубьев на поверхности вершин  s*a ≥ 0,25 и коэффициент перекрытия

εα ≥ 1,2. Промежуточные значения коэффициентов смещения находят линейным интер-полированием.

В передачах с заданным межосевым расстоянием  aw не равным делительному

a = 0,5 m (z1+ z2)  рассчитывают суммарный коэффициент смещения ХΣ (раздел 4.3), а затем производят его разбивку на составляющие X1 и Х2 в соответствии с определяющи-ми критериями для передачи, пропорционально значениям X1 и Х2 в соответствующих графах таблицы 4.2, по формулам:

X1=XΣX1TXΣT       X2=XΣ−X1,                                                           (4.2)

X=X1T+X2T - значение суммарного коэффициента смещения в таблице 4.2 для соответствующих значений Z1 и Z2.

При этом должно быть: X∑<X∑T и, кроме того, Х1 >Х1min, X2 >X2min.

Значения минимально необходимых коэффициентов смещения находят по формуле (4.1)

| Таблица 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z2 | Z1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крите-рий | 12 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 |  | 28 |  | 30 |  | 34 |  | 38 |  |
|  |  | X1 | X2 | X1 | X2 | X1 | X2 | X1 | X2 | X1 | X2 | X1 | X2 | X1 | X2 | X1 | X2 | X1 | X2 | X1 | X2 | X1 | X2 | X1 | X2 |
| 18 | К И ИЗ | 0,60 0,45 0,49 | 0,20 0.41 0.36 | 0,69 0,48 0,50 | 0.21 0,47 0,45 | 0,63 0,52 0,52 | 0,39 0.52 0,51 | 0,55 0,55 0,55 | 0.55 0,55 0,55 | — | — | — | --- | --- | — | — | --- | --- | — | — | --- | --- | — | — | --- |
| 22 | К И ИЗ | 0,65 0,49 0,54 | 0,23 0,48 0,41 | 0,86 0,51 0,56 | 0,03 0,55 0,51 | 0,86 0,53 0.58 | 0,18 0,57 0.57 | 0,82 0,52 0,61 | 0,37 0,55 0,62 | 0,76 0,56 0,64 | 0.54 0,58 0,66 | 0,68 0,51 0,68 | 068 0,51 0,68 | — | — | --- | --- | — | — | --- | --- | — | — | --- | --- |
| 26 | К И ИЗ | 0,76 0.50 0,57 | 0,13 0,55 0.47 | 0,88 0.53 0,59 | 0,08 0,63 0,57 | 0,96 0,50 0,62 | 0,09 0,59 0,64 | 1,02 0,49 0,64 | 0,14 0,55 0,69 | 0,98 0,52 0,68 | 0,33 0.59 0,73 | 0,93 0.45 0.72 | 050 0.48 0,76 | 0,86 0,47 0,76 | 0,67 0,49 0,78 | 0,80 0,43 0,80 | 0,80 0,43 0,80 | — | — | -- | — | -- | — | — | — |
| 30 | К И ИЗ | 0,77 0,52 0,59 | 0,18 0,63 0,53 | 0,88 0.50 0,61 | 0.13 0.64 0.64 | 0,99 0,49 0,64 | 0,09 0,62 0,71 | 1,08 0,45 0.67 | 0,08 0,55 0,76 | 1,15 0,44 0,71 | 0,10 0,53 0,81 | 1,13 0.44 0,74 | 0,29 0,51 0,84 | 1,09 0,38 0,78 | 0,47 0,43 0,86 | 1,03 0,40 0,82 | 0,63 0,43 0,88 | 0,97 0,32 0,86 | 0.77 0,33 0.89 | 0,90 0,340,90 | 0,90 0,34 0,90 | — | — | — | — |
| 34 | К И ИЗ | 0,76 0,50 0,61 | 0,27 0,67 0,59 | 0,90 0,50 0,62 | 0.17 0,69 0,70 | 0,98 0,42 0,65 | 0,18 0,56 0,78 | 1,06 0,390,69 | 0,19 0,51 0,85 | 1,20 0,39 0,72 | 0,06 0,50 0,88 | 1,220,39 0,76 | 0,17 0,48 0,91 | 1,26 0.33 0,80 | 0,25 0,40 0,94 | 1,22 0,33 0,84 | 0,44 0,39 0,96 | 1^9 0,29 0,88 | 0,59 0,32 0,97 | 1,13 0,28 0,92 | 0,73 0,30 0,98 | 1.00 0,27 1,00 | 1,00 0,27 1.00 | — | --- |
| 40 | К И ИЗ | 0,76 0,46 0,62 | 0,37 0,65 0,68 | 0,91 0,43 0,64 | 0.24 0,63 0,81 | 1,01 0.37 0,67 | 0,19 0,51 0,89 | 1.05 0,37 0,70 | 0,31 0,54 0,95 | 1,18 0,35 0,73 | 0,17 0,50 1,00 | 1,22 0,33 0,77 | 0,27 0,47 1,03 | 1,25 0,30 0,81 | 0,35 0,41 1,05 | 1,28 0,29 0,85 | 0,43 0,37 1,07 | 1,31 0,26 0,89 | 0,49 0,33 1,09 | 1,34 0,19 0,93 | 0,54 0,23 1.10 | 1,31 0,18 1,01 | 0,76 0,20 1,12 | 1,200,19 1,09 | 1.01 0,191,13 |
| 50 | К И ИЗ | 0,80 0,43 0,64 | 0,40 0,70 0,83 | 0,90 0,39 0,66 | 0,31 0,64 0,97 | 1,02 0,34 0,68 | 0,29 0,56 1,07 | 1,11 0.28 0,71 | 0,26 0,44 1,13 | 1,15 0.29 0,75 | 0,38 0,49 1,18 | 1,20 0,24 0,78 | 0,43 0,38 1,22 | 1,23 0,23 0,82 | 0,52 0.37 1,24 | 1,26 0,22 0,86 | 0,60 0,34 1,26 | 1,29 0,23 0,90 | 0,67 0,30 1,28 | 1,32 0,17 0,94 | 0,72 0,26 1.30 | 1,37 0,131,01 | 0,82 0,19 1,31 | 1,42 0,091.10 | 0,90 0,13 1,32 |
| 60 | К И ИЗ | 0,82 0,39 0,65 | 0,49 0,66 0,97 | 0,93 0,31 0,66 | 0,43 0,50 1,12 | 1,03 0,27 0,69 | 0,37 0,44 1,22 | 1,13 0.26 0,72 | 0,32 0,46 1,30 | 1,16 0,25 0,75 | 0,34 0.48 1,35 | 1,19 0,24 0,78 | 0,53 0,48 1,39 | 1,22 0,17 0,82 | 0,66 0,31 1,42 | 1,25 0,16 0,86 | 0,76 0,30 1,45 | 1,27 0,13 0,89 | 0,84 0,241,47 | 1,30 0,12 0,93 | 0,90 0,23 1,48 | 1.35 0,091,01 | 1,00 0,171,50 | 1,40 0,06 1,09 | 1.09 0,11 1,51 |
| 80 | К И ИЗ | 0,83 0,30 0.65 | 0,66 0,47 1.23 | 0,93 0,26 0.69 | 0,60 0,44 1.40 | 1,04 0,21 0,69 | 0,54 0,38 1,52 | 1,12 0,21 0,72 | 0,47 0,47 1,60 | 1.12 0,19 0.75 | 0,24 0,43 1,67 | 1.13 0,17 0,78 | 0,26 0,41 1,72 | 1,20 0.10 0,81 | 0,87 0,23 1,75 | 1,20 0,11 0,84 | 0,71 0,30 1,77 | 1,22 0,12 0,88 | 0,75 0,34 1,80 | 1,25 0,08 0,92 | 0,92 0,23 1.82 | 1,32 0,10 0.99 | 1,28 0,30 1,84 | 1.37 -0,04 1.07 | 1,40 -0,01 1,85 |
| 100 | К И ИЗ | 0.84 0,30 0,66 | 0.82 0,62 1,46 | 0,94 0,20 0,67 | 0,74 0,28 1,66 | 1,04 0,20 0.69 | 0.67 0,45 1,79 | 1,11 0,17 0,71 | 0.58 0,40 1,88 | 1,11 0,16 0,74 | 0,31 0,44 1,96 | 1,10 0,13 0,77 | 0,12 0,41 2.00 | 1,11 0,10 0,80 | 0,16 0,33 2,05 | 1,20 0,10 0,83 | 1,10 0,37 2,08 | 1,20 0,10 0.87 | 0,93 0,39 2,10 | 1,20 0,06 0,90 | 0,78 0,29 2,12 | 1,24 0,02 0,97 | 0,95 0,1 7 2,14 | 1,30 0,04 1,04 | 1.24 0,26 2,16 |
| 120 | К И ИЗ | 0,84 0,30 0,66 | 0,96 0,79 1,68 | 0,94 0,20 0.67 | 0,88 0.37 1,89 | 1,04 0,20 0.69 | 0,82 0,58 2,04 | 1,50 0.10 0,70 | 0,67 0,11 2,12 | 1,10 0,11 0,73 | 0,47 0,32 2,22 | 1,10 0,10 0,76 | 0,33 0,36 2,28 | 1,10 0,10 0,79 | 0,21 0,41 2.32 | 1,20 0.00 0,82 | 1,49 0,22 2,35 | 1,20 0,09 0,85 | 1,28 0,46 2,38 | 1,20 0,00 0,88 | 1,11 0,13 2,40 | 1,20 0,00 0,92 | 0,83 0,20 2,33 | 1,30 -0,01 0,96 | 1,64 0,19 2,30 |
| 140 | К И ИЗ | 0,84 0,30 0,66 | 1.08 0,95 1,88 | 0,95 0.20 0,67 | 1,00 0,47 2,11 | 1,05 0.20 0,68 | 0,94 0,72 2,27 | 1,10 0,10 0,70 | 0,92 0,17 2,37 | 1,10 0,10 0,73 | 0.71 0,34 2,46 | 1,10 0,10 0,75 | 0,54 0,45 2,51 | 1,10 0,10 0,78 | 0,40 0,54 2,57 | 1,10 0,10 0.80 | 0,28 0,58 2,59 | 1,10 0,00 0,82 | 0,20 0,14 2.56 | 1,20 0,00 0,84 | 1,44 0,20 2,54 | 1,20 0,00 0:87 | 1.12 0,26 2.47 | 1,43 -0,02 0,90 | -1,20 0,26 2,42 |
| 160 | К И ИЗ | 0,85 0,30 0,66 | 1,20 0,99 2,06 | 0,95 0,20 0,67 | 1,12 0,57 2,31 | 1,05 0,20 0,68 | 1,05 0,85 2,48 | 1,05 0,10 0,70 | 0,74 0,23 2,60 | 1,10 0,10 0,72 | 0,94 0,42 2,29 | 1,10 0,10 0,74 | 0,74 0,55 2,75 | 1,10 0,10 0,76 | 0,59 0,64 2,77 | 1,10 0,00 0.77 | 0,46 0,10 2,73 | 1,10 0,00 0,79 | 0,34 0,20 2,70 | 1,10 0,00 0,80 | 0,25 0,26 2,67 | 1,32 -0,03 0,83 | -1,15 0,19 2,60 | 1,43 -0,02 0,86 | -1,20 0,33 2,52 |
| 200 | К И ИЗ | — | — | --- | --- | — | — | --- | --- | — | — | --- | --- | 1,10 0,00 0.72 | 0,97 0,05 3.04 | 1,10 0,00 0.73 | 0,80 0,20 3,00 | 1,14 0,00 0.74 | -1,07 0,31 2,94 | 1,10 0,00 0,75 | 0.54 0,39 2.91 | 1,32 0,00 0,77 | 1.16 0,49 2,82 | 1,43 - 0,10 0,79 | - 1,21 0,02 2,75 |
| 240 | К И ИЗ | — | — | --- | --- | — | — | --- | --- | — | — | --- | --- | 1,10 0,00 0,69 | 1,34 0,12 3,27 | 1,10 0,00 070 | 1,14 0,29 3,21 | 1,14 0,01) 0,70 | 1,06 0.42 3.17 | 1,10 0.00 0.71 | 0,84. 0,52 3.10 | 1,32 - 0,10 0,72 | - 1,15 - 0,07 3,02 | 1,43 - 0,10 0,74 | -1.21 0,09 2,95 |

4.1.3. Расчет геометрических параметров прямозубых цилиндрических эвольвент-ных передач внешнего зацепления  производится по формулам  таблицы 4.3

- Таблица 4.3

| Наименование параметра |  |  |  |  |  |  |  | ## Обозначения, расчетные формулы, указания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Числа зубьев | Шестерни и колеса |  |  |  |  |  |  | z1, Z2 |
| Модуль, мм |  |  |  |  |  |  |  | m- по ГОСТ 9563-60 |
| Нормальный исходный контур |  |  |  |  |  |  |  | m<1 – по ГОСТ 9587-81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | m1 – по ГОСТ 13755-81 |
| Коэффициенты смещения: |  | Шестерни и колеса |  |  |  |  |  | x1, x2- в соответствии с п.4 и таблицей 4.2 |
| ## Основные геометрические параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Делительные диаметры, мм: |  |  |  |  |  |  | Шестерни | d1=mz1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Колеса | d2=mz2 |
| Делительное межосевое расстояние, мм |  |  |  |  |  |  |  | a=0,5(d1+d2) |
| Коэффициент суммы смещений |  |  |  |  |  |  |  | x=x1+x2 |
| Угол зацепления, рад |  |  |  |  |  |  |  | αtw=1,326(xz1+z2+0,02334)0,2243−0,22183 |
| Межосевое расстояние, мм |  |  |  |  |  |  |  | aw=acosαt/cosαtw |
| Коэффициент воспринимаемого смещения |  |  |  |  |  |  |  | y=(aw−a)m |
| Диаметры вершин зубъев, мм |  |  |  | Шестерни |  |  |  | da1=m⋅[z1+2(ha+y−x2)] |
|  |  |  |  | Колеса |  |  |  | da2=m⋅[z2+2(ha+y−x1)] |
| Диаметры впадин, мм |  |  |  | Шестерни |  |  |  | df1=m⋅[z1−2(ha+c−x1)] |
|  |  |  |  | Колеса |  |  |  | df2=m⋅[z2−2(ha+c−x2)] |
| Высота зубъев, мм |  |  | Шестерни |  |  |  |  | h1=0,5(da1−df1) |
|  |  |  | Колеса |  |  |  |  | h2=0,5(da2−df2) |
| Передаточное число |  |  |  |  |  |  |  | u=z2/z1 |
| Начальные диаметры, мм |  |  |  | Шестерни |  |  |  | dw1=2aw(u+1) |
|  |  |  |  | Колеса |  |  |  | dw2=udw1 или dw2=2awu(u+1) |
| # Геометрические показатели качества зацепления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углы профилей на поверхностях вершин |  |  |  |  | шестерни |  |  | αa1=arccos(d1/da1cosαt) |
|  |  |  |  |  | колеса |  |  | αa2=arccos(d2/da2cosαt) |
| Толщина зубьев на поверхностях вершин, мм: |  |  |  |  |  | шестерни |  | Sa1=da1(0,5π+2x1tgαz1+invαt−invαa1) |
|  |  |  |  |  |  | колеса |  | Sa2=da2(0,5π+2x2tgαz2+invαt−invαa2) |
| Коэффициент торцового перекрытия |  |  |  |  |  |  |  | εα=12π[z1(tgαa1−tgαtw)+z2(tgαa2−tgαtw)] |

- 4.1.4  Размеры для контроля

По размерам для контроля определяется точность изготовления зубчатого вен-ца; эти размеры вместе с их предельными отклонениями проставляются на рабочем чертеже зубчатого колеса.

- 1. Размер по измерительным  роликам.

Размер по роликам (шарикам) для цилиндрических прямозубых и косозубых ко-лес с внешними зубьями при их четном числе определяеся по формуле:

=dD + D .                                                                      (4.3)

То же при нечетном числе зубьев:

M= dDcos(90/z) + D.                                                       (4.4)

При этом должно выполняться условие: M>da.

В формулах (4.3) и (4.4):   D- диаметр измерительного ролика (шарика) опреде-ляется из условия D  1,7∙ m. При этом стандартные значения диаметров роликов выбираются из ряда: ( ГОСТ 2475-62): 0,260; 0,289; 0,346; 0,404; 0,433; 0,462; 0,577; 0,722; 0,866; 1,010; 1.023; 1,155; 1,193; 1,302; 1,432; 1,443; 1,591; 1,732; 1,790; 2.021; 2,045; 2,309; 2,387; а стандартные значения диаметров шариков из ряда: (ГОСТ 3722-8I): 0,25; 0,3; 0,36; 0,4; 0,5; 0,508; 0,6; 0,635; 0,68; 0,7; 0,8; 0,85; 1,00; 1,2; 1,3; 1,5; 1,588; 1,984; 2,0; 2,381; 2,5.

dD - диаметр окружности, проходящей через центр ролика (шарика):

dD = d cost /cosD ;                                                      (4.5)

D -  угол профиля  зуба на окружности диаметра dD, который может быть найден  из системы уравнений

invD = invt +  D/(z⋅m⋅cost) – (/2 –2⋅x ⋅tg)/z ;                    (4.6)

D = 1,3945(invD + 1,66 10-3) 0,235 – 0,183.                                       (4.7)

- 2. Расчет длины общей нормали Wm .

Определение длины общей нормали производят, последовательно рассчитывая:

А) угол профиля αx в точке на концентрической окружности диаметром dx = d +2xm:

αx=arccoszcosαtz+2x                                                        (4.8)

- Рисунок 4.1

- Б) расчетное число зубьев в длине общей нормали

znr=zπtgαx−2xztgαt−invαt+0,5   .                              (4.9)

В) действительное число зубьев zn, охватываемое при контрольном замере, полу-чается округлением znr до ближайшего целого значения;

- Г) длину общей нормали

Wm=πzn−0,5+2xtgαt+z×invαt×m×cosα                    (4.10)

Предельные отклонения длины общей нормали и размера по роликам опреде-ляются для мелкомодульных передач - по ГОСТ 9178-81, а для передач с модулем m ≥ 1 мм – по ГОСТ 1643-81.

4.2 Расчет геометрии прямозубых цилиндрических эвольвент-ных передач внутреннего зацепления.

4.2.1. Термины, определения и обозначения, модули и параметры исходного кон-тура прямозубых цилиндрических звольвентных передач внутреннего зацепления - по п 4.1.1 - 4.1.3.

4.2.2. Смещение исходного контура передач внутреннего зацепления выбирают по таблице 4.4.

4.2.3. Расчет геометрии прямозубых цилиндрических эвольвентных передач вну-треннего зацепления в соответствии с Г'ОСТ 19274-73 приведен в таблице 4.5,

Таблица 4.4 Коэффициенты смещения x1/x2 для передач внутреннего зацепле-ния при m=1…2 мм

| Z2 | Z1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 63 | 0,5 0,6 0 | 0,5 0,6 | 0,4 0,6 | 0,4 0,6 | 0,4 0,6 | - | - | - | - |
| 80 | 0,5 1,0 | 0,5 1,0 | 0,5 1,0 | 0,5 1,0 | 0,5 1,0 | 0,5 1,0 | - | - | - |
| 100 | 0,5 1,0 | 0,5 1,0 | 0,5 1,0 | 0,5 1,0 | 0,6 1,2 | 0,6 1,2 | - | - | - |
| 125 | - | 0,5 1,4 | 0,5 1,4 | 0,5 1,4 | 0,5 1,4 | 0,6 1,4 | 0,6 1,4 | - | - |
| 160 | - | - | - | 0,5 1,0 | 0,5 1,0 | 0,6 1,0 | 0,6 1,0 | 0,6 1,0 | 0,8 1,2 |
| 200 | - | - | - | 0,6 1,0 | 0,6 1,0 | 0,6 1,0 | 0,6 1,0 | 0,8 1,1 | 1,0 1,0 |

Примечание: Обеспечиваются: εα  >1,2; s*a > 0,3;  c*> 0,1.

- Таблица 4. 5

| Наименование параметра |  |  | Обозначение, расчетные формулы, указания |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные |  |  |  |
| Числа зубьев | шестерни |  | Z1 |
|  | колеса |  | Z2 |
| Модуль |  |  | по ГОСТ 9363-60, табл.4.1 |
| Нормальный исходный контур |  |  | по ГОСТ 9587-81 по ГОСТ 13755-81 |
| Основные геометрические параметры |  |  |  |
| Коэффициенты смещения |  |  | См. таблицу 4.4 |
| Делительные диаметры | шестерни |  | d1=mz1 |
|  | колеса |  | d2=mz2 |
| Делительное межосевое рас-стояние |  |  | a=0,5d2−d1 |
| Коэффициент разности смеще-ний |  |  | xd=x2−x1 |
| Угол зацепления |  |  | αtw=arcinv(xd/(z2−z1))2tgα+invαt |
| Межосевое расстояние |  |  | aw=a∗cosαt/cosαtw |
| Диаметры вершин зубьев | шестерни |  | da1=mz1+2ha+x1 |
|  | колеса |  | da2=mz2−2ha−x2−0,2 |
| Диаметры впадин | шестерни |  | df1=mz1−2ha+c−x1 |
|  | колеса |  | df2=mz2++2ha+c+x2 |
| Высота зубьев | шестерни |  | h1=0,5da1−df1 |
|  | колеса |  | h2=0,5df2−da2 |
| Передаточное число |  |  | u=z2z1 |
| Начальные диаметры | шестерни |  | dw1=2awu−1 |
|  | колеса |  | dw2=dw1u |
| Геометрические показатели качества зацепления |  |  |  |
| Углы профилей на поверностях вершин | шестерни | αa1=arccosd1cosαt/da1 |  |
|  | колеса | αa2=arccosd2cosαt/da2 |  |
| Толщина зубьев на поверхностях вершин | шестерни | sa1=da10,5π+2x1tgαz1+invαt−invαa1 |  |
|  | колеса | sa2=da20,5π−2x2tgαz2−invαt+invα2 |  |
| Koэффициент торцового пере- тия |  | εα=z1tgαa1−tgαtw−z2tgαa2−tgαtw |  |

Примечание. Для стандартных исходных контуров:αt=α=20∘; ha=1; c=0,25

Определение угла зацепления αtwпроизводят так же как и для передач внешнего зацеп-ления в соответствии с формулой в таблице 4.3, принимая	  =xd/(z2 – z1).

4.3. Расчет геометрии реечных цилиндрических прямозубых передач

4.3.1. Тернины, определения и обозначения, модули и параметры исходных конту-ров реечных передач - по пп . 4.1.1- 4.1.3.

4.3.2 Расчет геометрии зубчатого колеса и рейки приведен в таблице 4.6.

Таблица 4.6. Реечные цилиндрические прямозубые передачи.

- Расчет геометрических параметров

| Наименование параметра | Обозначения, расчетные формулы, указания |
| --- | --- |
| Исходные данные |  |
| Число зубьев зубчатого колеса | Z1 |
| Модуль, мм | m-- по ГОСТ 9563-75 |
| Нормальный исходный контур | m <1мм по ГОСТ 9587-8I;m>1 по ГОСТ 13755-81 |
| Коэффициент смещения зубча-того колеса | x1=0,284+41,2−z/55,22 |
| Высота рейки, мм | H |
| Длина нарезанной части рей-ки, мм | L |
| Основные геометрические параметры |  |
| Рейка |  |
| Нормальный шаг, мм | pn=πm |
| Число зубьев | z=L/pn+0,5 |
| Уточненная длина нарезанной части | L=z−0,5pn |
| Высота зуба, мм | h=2ha+cm |
| Высота головки зуба, мм | ha=ha−x1m |
| Толщина зуба, мм | sy=0,5πm |
| Расстояние от базовой плоско-сти рейки до оси колеса, мм | aw=H+m0,5z1+x1−ha |
| Диаметр измерительного роли-ка, мм | D≥1,67m; принимают по ГОСТ 2475-62 |
| Расстояние от базовой поверх-ности до ролика, мм | M=H+0,5D1/sinα+1−π/4tgα+1m |
| Зубчатое колесо |  |
| Делительный диаметр, мм | d1=mz1 |
| Диаметр вершин зубьев, мм | da1=mz1+2ha+x1 |
| Диаметр впадин, мм | df1=mz1−2ha+c−x1 |
| Геометрические показатели качества задапления |  |
| Толщина зубьев на поверности вершин, мм | sa=da10,5π+2x1tgα/z1 |
| Коэффициент перекрытия | εα=da12−d12cos2α−d1sinα+2hacscα2πmcosα |

4.4. Расчет геометрии конических прямозубых передач

4.4.1. Термины, определения и обозначения, относящиеся к этим передачам, уста-новлены ГОСТ 16530-83 и ГОСТ 19325-73.

4.4.2. Модули конических передач соответствуют модулям цилиндрических и установлены ГОСТ 9563-75.

4.4.3. Исходный контур конической передачи. Аналогом зубчатой рейки для кони-ческой передачи является плоское коническое колесо с углом делительного конуса

δ = 90°, профиль зубьев которого на внешнем делительном диаметре соответствует профилю исходного контура. Исходные контуры: для  m< I мм - по ГОСТ 9587-81, для m>1мм ГОСТ I3754-8I (последний практически совпадает с контуром цилиндрических передач по ГОСТ I3755-8I) .

4.4.4. Осевая форма зубьев. В соответствии с ГОСТ 19325-73 различают три фор-мы зубьев конических колес, определяемые положением вершин конусов делительного 8 , выступов δn и впадин δf на оси колеса. Наиболее часто применяют форму I – пропор-ционально понижающиеся зубья - все вершины конусов совпадают.

4.4.5. Выбор чисел зубьев колес в конических передачах. Понижающие кониче-ские передачи следует выполнять с передаточным числом до 10, повышающие - до 3,15. Для ортогональных конических передач (угол пересечения oceй Σ = 90°) числа зубьев шестерни и  колеса дожны соответствовать друг другу:

число зубьев шестерни                       12    13    14   15   16   17

минимальное число зубьев колеса    30    26    20   19   18   17

4.6.6. Смещение исходного контура. Для обеспечения максимальной износостой-кости применяют положительное смещение производящего колеса для шестерни и отрицательное, равное по модулю предыдущему,  для колеса: x1 = -x2 (табл. 4.8).

4.4.7. Расчет геометрии прямозубых конических передач с осевой формой зубьев I в соответствии с ГОСТ 19624-74 приведен в таблице 4.7.

Таблипа 4.7. Конические прямозубые передачи Расчет геометрических параметров

| Наименование параметра |  | Обозначение, расчетные формулы указания |
| --- | --- | --- |
| Исходные данные |  |  |
| Числа зубьев | шестерни | Z1 |
|  | колеса | Z2 |
| Модуль, мм |  | me- по ГОСТ 9563-60, |
| Нормальный исходный контур |  | me< по ГОСТ 9587-81; me>1 по ГОСТ 13754-81 |
| Коэффициенты смещения | шестерни | x1=21−u−2/z1 |
|  | колеса | x2=-x1 |
| Межосевой угол |  | Σ |
| Основные геометрические параметры |  |  |
| Число зубьев плоского колеса |  | zc=z12+z22+2z1z2cosΣ/sinΣ |
| Внешнее конусное расстояние, мм |  | Re=0,5mezc |
| Ширина зубчатого венца, мм |  | b≤0,3Re; b≤10me |
| Среднее конусное расстояние,мм |  | R=Re−0,5b |
| Средний окружной модуль, мм |  | m=meR/Re |
| Внешний делитель-ный диаметр, мм | шестерни | de1=mez1 |
|  | колеса | de2=mez2 |
| Средний делитель-ный диаметр, мм | шестерни | d1=mz1 |
|  | колеса | d2=mz2 |
| Передаточное число |  | u=z2/z1 |
| Угол делительного конуса | шестерни | δ1=arctgsinΣ/u+cosΣ |
|  | колеса | δ2=Σ−δ1 |
| Внешняя высота го-ловки зуба, мм | шестерни | hae1=ha+x1me |
|  | колеса | hae2=ha−x1me |
| Внешняя высота но-жки зуба, мм | шестерни | hfe1=hae2+cme |
|  | колеса | hfe2=hae1+cme |
| Внешняя высота зуба, мм | шестерни | he1=hae1+hfe1 |
|  | колеса | he2=hae2+hf2 |
| Угол ножки зуба | шестерни | θf1=arctghfe1/Re |
|  | колеса | θf2=arctghfe2/Re |
| Угол головки зуба | шестерни | θa1=θf2 |
|  | колеса | θa2=θf1 |
| Угол конуса вершин | шестерни | δ1=δ1+θa1 |
|  | колеса | δ2=δ2+θa2 |
| Угол конуса впадин | шестерни | δf1=δ1−θf1 |
|  | колеса | δf2=δ2−θf2 |
| Внешний диаметр вершин, мм | шестерни | dae1=de1+2hae1cosδ |
|  | Колеса | dae2=de2+2hae2cosδ |
| Расстояние от вер-шины до плоскости внешней, окружно-сти зубьев, мм | шестерни | B1=Re1cosδ1−hae1sinδ1 |
|  | колеса | B2=Re2cosδ2−hae2sinδ2 |

Примечание. Для стандартных исходных контуров: ha=1; c=0,25

4.5  Расчет геометрии  червячных цилиндрических передач

4.5.1 Термины, определения и обозначения, относящиеся к червячным передачам, установлены ГОСТ 16530-83 и ГОСТ 18498-73. В механизмах приборов применяются, главным  образом, ортогональные червячные передачи с архимедовым червяком (передача ZA).

4.5.2 Модули (в осевом сечении) и коэффициенты диаметра червяка, - эти пара-метры, определяющие размеры червяка, устанавливает ГОСТ I9672-74, значения моду-лей в диапазоне от 0,1…5 мм: 0.10; 0.125; 0,16; 0,20, 0,25; 0,315? 0,40; 0,50; 0,63; 0.80; 1,0;1,25; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0.

Коэффициенты диаметра червяка приведены в таблице 4.8. Ряд I следует пред-почитать ряду 2.

- Таблица 4.8. Коэффициенты диаметра червяка

| Ряд I | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20.0 | 25,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ряд 2 | 7,1 | 9.0 | 11,2 | 14,0 | 18,0 | 22,4 | - |

4.5.3 Исходный червяк. Параметры профиля червяка, определяющие форму вит-ков и зубьев червячного колеса и образующие профиль исходного червяка, установ-лены для m<I мм ГОСТ 19036-81, для m> I мм ГОСТ 20184-81.

4.5.4. Число витков червяка  принимают обычно z1 = 1…4; число зубьев на колесе z2>24.

4.5.5. Смещение в червячной паре. Применяется для изменения межосевого рас-стояния и определяется коэффициентом смещения червяка x=(aw-a)/m ; при этом гео-метрия червяка не меняется; изменяются только размеры венца зубчатого колеса. Пре-дельные значения коэффициентов смещения, исходя из условий подрезания и заострения зубьев, рассчитывают по формулам:

xmin=1-0,0585z2                                                                (4.11)

xmax=0,05z2-0,12                                                             (4.12)

4.5.6. Расчет геометрии  цилиндрических ортогональных передач SA, в соответ-ствии с ГОСТ 19650-74, приведен в таблице 4.9.

Таблица 4. 9 Цилиндрические ортогональные червячные передачи

- Расчет геометрических параметров

| Наименование параметра | Обозначения, расчетные формулы, указания |
| --- | --- |
| Исходные данные |  |
| Число витков червяка | z1 |
| Число зубьев колеса | z2 |
| Модуль, мм | m- по ГОСТ 19672-74 |
| Исходный червяк | m<1 по ГОСТ 20184-81 m>1по ГОСТ 19036-81 |
| Коэффициент диаметра червяка | q- по ГОСТ 19672-74 |
| Межосевое расстояние, мм | aw |
| Основные геометрические параметры червяк |  |
| Делительный угол подъема витка | γ=arctgz1/q |
| Делительный диаметр, мм | d1=qm |
| Расчетный шаг, мм | p1=πm |
| Диаметр вершин витков, мм | da1=q+2ham |
| Диаметр впадин, мм | df1=q−2ha+cm |
| Высота витка, мм | h1=2ha+cm |
| Длина нарезанной части, мм | b1≥2mz2+1 |
| Колесо |  |
| Коэффициент смещения | x=aw/m−0,5z2+q |
| Делительный диаметр, мм | d2=mz2 |
| Диаметр вершин зубьев, мм | da2=mz2+2ha+x |
| Диаметр впадин, мм | df1=mz2−2ha+c−x |
| Наибольший диаметр, мм | daM2≤df2+6m/z1+2 |
| Угол бокового скоса зубьев, (…˚) | γс=0,85z2+120q; округлить до 5˚ |
| Ширина венца, мм | b2≤0,75da1приz1≤3b2≤0,67da1приz2=4 |
| Передача |  |
| Делительное межосевое рассто-яние, мм | a=0,5mq+z2 |
| Межосевое расстояние, мм | aw=a+xm |
| Передаточное число | u=z2/z1 |

| Начальный диаметр, мм | червяка |  | dw1=mq+2x |
| --- | --- | --- | --- |
|  | колеса |  | dw2=d2 |
| Контрольные размеры червяка |  |  |  |
| Ход витка, мм |  |  | pz1=p1z1 |
| Делительная толщина по хорде витка, мм |  |  | Sa1=smcosγ |
| Высота до хорды витка, мм |  | ha1−=ham+0,5Sa1tg0,5arcsinsa1sin2γ/d1 |  |
| Диаметр измерительного ролика, мм |  | D≥1,67m; принимают по ГОСТ 2475-62 |  |
| Размер червяка по роликам, мм |  | M1=d1−p1−smtgα+D1sinarctgtgαcosγ+1 |  |

Примечание. Для стандартных исходных червяков: ha=1;c=0,25 при  m<1 мм и с*=0,2 при m>1 мм.

5. Расчет силовых параметров в зубчатых передачах.

- 5.1. Моменты сил, передаваемые соседними валами связаны соотношением:

TI=TIIiI−IIη1−2 ,                                                             (5.1)

где ТI и ТII - моменты сил на валах I и II соответственно,

iI-II - передаточное отношение между валом I и II;

η1-2 - КПД зубчатой пары при передаче мощности от колеса 1 к колесу.

Аналогичное соотношение связывает моменты сил любых двух соседних валов. Связь между моментами   входного вала I и выходного вала IV (рисунок.5.1) определяется формулой:

TI=TIViI−IIiII−IIIiIII−IViη1−2η3−4η5−6,                 (5.2)

- где ТIV - момент сил на вале IV;

- iI-II,,iII-III,iIII-IV - передаточные отношения между соседними валами,

- η1-2, η3-4, η5-6, - КПД зубчатых пар

5..2. Формулы для определения усилий в зацеп-лении зубчатых колес приведены в таблице 5.1.

- Рисунок 5.1

Таблица 5.1 Усилия в зацеплениях зубчатых колес.

| Вид зубчатой передачи | Усилие, Н |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Окружное | радиальное | осевое | нормальное |
| Цилиндри-ческая, прямо-зубая | Ft=2000T1dW1=2000T2dW2 | Fr=FttgαW |  | FN=Ftcosα |
| Коническая прямозубая | Ft=2000T1dm1=2000T2dm2 | Fr1=Fttgα××cosδ1Fr2=Fttgα××cosδ2 | Fx1=Fttgα××sinδ1Fx2=Fttgα××sinδ2 | FN=Ftcosα |
| червячная-цилиндри-ческая | Ft1=Ft2××tgγ∓ϕTFt2=2000T2d | Fr1=Fr2=2000T2d2cosαcosγ×11∓tgγtgϕT | Fx1=Ft2Fx2=Ft1 | FN1=FN2=2000T2d2cosαncosγ×11∓tgγtgϕT |
| Примечание: В формулах T1 и Т2 - моменты сил на ведущем и ведомом колесе соот-ветственно; Диаметры d W1 и dW2 в мм; в формулах для червячннх передач верхний знак - при ведущем червяке, нижний - при ведущем колесе, φТ - приведенный угол трения профилей в червячной паре: φТ = arctgfпр. |  |  |  |  |

Значения приведенного коэффициента трения  fпp и соответствующие им значения углов трения φТ зависят от скорости относительного скольжения:

vs=π6⋅10−4dW1n1/cosγ,                                                  (5.4)

где  n1 - частота вращения червяка, об/мин.

Значения  fпр   и φТ приведены в таблице 5.2

- Таблица 5.2

| vs, м/с | fпр | φТ, (…˚) | vs, м/с | fпр | φТ, (…˚) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 0,11…0.12 | 6,3…6,8 | 1,5 | 0,0400,050 | 2,3…2,9 |
| 0,1 | 0,08…0.09 | 4,5…5,2 | 2,0 | 0,035…0,045 | 2,0…2,6 |
| 0,25 | 0,063…0,075 | 3,7…4,3 | 2,5 | 0,030…0,040 | 1,7…2,3 |
| 0,5 | 0,055…0,065 | 3,2…3,7 | 3,0 | 0,028…0,035 | 1,6…2,0 |
| 1,0 | 0,045…0,055 | 2,6…3,2 | 4,0 | 0,023…0,030 | 1,3…1,7 |

- 5.3. Определение КПД

Формулы для определение КПД приведены в таблице 5.З

- Таблица 5.З

| Вид зубчатой передачи |  | Расчетная формула |  | Коэффициент нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цилиндрическая прямозубая |  | η1−2=1−Сf1z1+1z2 |  | С=FN+3FN+0,18 |
| Коническая прямозубая |  | η1−2=1−1,б2Сπf×cosδ1z1+cosδ2z2 |  |  |
| Червячная цилиндриче-ская при веду-щем: | Червяке |  | η1−2=Ctgγtgγ+ϕT | С=FN+1,05FN+2,4 |
|  | колесе |  | η2−1=Ctgγ−ϕTtgγ |  |
| Примечание:В формулах: для цилиндрических и конических зубчатых передач: f - коэффициент трения на новерхностм профилей зубьев. Ориентировочные значения f зависят от сочетания материалов колес в зубчатой паре и приведены ниже: Закаленная сталь по закаленной стали 0,06 Сталь по стали 0,05…0,1 Сталь uo бронзе, бронза по бронзе 0,07…0,1 Сталь но текстолиту 0,12 Сталь по полимерным материалам 0,06…0,1 |  |  |  |  |

5.4 Реакции в опорах

При работе механизмов в опорах валов зубчатых передач возникают реакции, зна-

чения которых зависят от вида передачи, усилий в зацеплениях зубчатых пар и распо ложения зубчатых колес относительно опор.

1. Опоры валов прямозубых передач внешнего зацепления.

Возможны  три варианта расположения колес относительно опор: в пролете (рису-

нок5.2а),  консольное (рисунок 5.2б), комбинированное (рисунок 5.2в).

а                              б                              в

- Рисунок 5.2

Hагpyзкa в опорах при расположении колес по рисунку 5.2а:

| Номер опоры | Радиальная нагрузка, Н |
| --- | --- |
| I | Q1=l2Ft212+Fr212/l |
| II | QII=l1Ft212+Fr212/l |
| III | Q=F1−2l2−F43l2+Fr12l2+Fr43l4l |
| IV | Q=F1−2l1−F43l2+Fr12l1+Fr43l4l |
| V | QV=l4Ft342+Fr342/l |
| VI | QVI=l3Ft342+Fr342/l |

Нагрузки в опорах при расположении колес по рисунку 5.2б:

| Номер опоры | Радиальная нагрузка, Н |
| --- | --- |
| I | Q1=l2Ft212+Fr212/l |
| II | QII=l1Ft212+Fr212/l |
| III | Q=F1−2l2−F43l2+Fr12l2+Fr43l4l |
| IV | Q=F1−2l1−F43l2+Fr12l1+Fr43l3l |
| V | QV=l4Ft342+Fr342/l |
| VI | QVI=l3Ft342+Fr342/l |

| Нагрузки в опорах при расположении колес по рисунку 5.2в: |  |
| --- | --- |
| Номер опоры | Радиальная нагрузка, Н |
| I | Q1=l2Ft212+Fr212/l |
| II | QII=l1Ft212+Fr212/l |
| III | Q=F1−2l2−F43l2+Fr12l2+Fr43l4l |
| IV | Q=F1−2l1−F43l2+Fr12l1+Fr43l3l |
| V | Q=F34l4+F65l2+Fr65l6−Fr34l4l |
| VI | Q=F34l3+F65l2+Fr65l5−Fr34l3l |
| VII | QVII=l6Ft562+Fr562/l |
| VIII | QVIII=l5Ft562+Fr562/l |

5.5.Конические передачи. (рисунок 5.3)

а                                                               б

- Рисунок 5.3

- Нагрузки в опорах при расположении колес по рисунку 5.3а

| Номер опоры | Радиальная нагрузка | Осевая нагрузка |
| --- | --- | --- |
| I | Q1=(0,5Fx1dm1+Fr1l2)2+F1l22l | Fx1 |
| II | QII=(0,5Fx1dm1+Fr1l1)2+F1l12l |  |
| III | QIII=Fr2l2'−0,5Fx2dm22+F2l2'2l' | Fx2 |
| IV | QIII=Fr2l1'−0,5Fx2dm22+F2l1'2l' |  |

Нагрузки в опорах при расположении колес по рисунку 5.3б:

| Номер опоры | Радиальная нагрузка | Осевая нагрузка |
| --- | --- | --- |
| I | QI=(0,5Fx1dm1−Fr2l2)2+F1l22l | Fx1 |
| II | QII=(0,5Fx1dm1−Fr1l1)2+F1l12l |  |
| III | QIII=Fr2l2'−0,5Fx2dm22+F2l2'2l' | Fx2 |
| IV | QIII=Fr2l1'−0,5Fx2dm22+F2l1'2l' |  |

5.6 Червячная передача (рисунок 5.4).

- Рисунок 5.4

Составляющие полных нагрузок:

| Номер опоры | Составляющие от силы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ft | Fr | F |
| I | RI=RII=Ft2d12l | RI'=Frl2/l | PI=Fx2l2/l |
| II |  | RII'=Frl1/l | PII=Fx2l1/l |
| III | RIII=RIV=Ft1d22l' | RIII'=Frl2'/l | PIII=Fx1l2'/l |
| IV |  | RIV'=Frl1'/l | PVI=Fx1l1'/l |

Результирующие нагрузки на опоры:

| Номер опо-ры | Правое направление линии витка червяка при вращении |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по часовой стрелке |  | против часовой стрелки |  |
|  | Радиальная нагрузка, Н | Осе-вая нагру-зка, Н | Радиальная нагрузка, Н | Осе-вая нагрузка, Н |
| I | QI=PΙ2+RI−R1'2 | F | QI=PΙ2+RI+R1'2 | F |
| II | QII=PII2+RII+RII'2 |  | QII=PII2+RII−RII'2 |  |
| III | QIII=PΙII2+RIII−RIII'2 | F | QIII=PΙII2+RIII+RIII'2 | F |
| IV | QIV=PΙV2+RIV+R1V'2 |  | QIV=PΙV2+RIV−R1V'2 |  |

| Но-мер опо-ры | Левое направление линии витка червяка при вращении |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по часовой стрелке |  | против часовой стрелки |  |
|  | Радиальная нагрузка, Н | Осе-вая нагру-зка, Н | Радиальная нагрузка, Н | Осе-вая нагрузка, Н |
| I | QI=PΙ2+RI+R1'2 | F | QI=PΙ2+RI−R1'2 | F |
| II | QII=PII2+RII−RII'2 |  | QII=PII2+RII+RII'2 |  |
| III | QIII=PΙII2+RIII+RIII'2 | F | QIII=PΙII2+RIII−R1III'2 | F |
| IV | QIV=PΙV2+RIV−R1V'2 |  | QIV=PΙV2+RIV+R1V'2 |  |

# Электродвигатели

# Электродвигатели - генераторы типа ДГ

| Технические характеристики |  |  |  |  | ДГ-0,1А | ДГ-0.5ТА |  |  |  |  | ДГ-1ТА |  |  | ДГ-2ТА |  |  | ДГ-ЗТА |  | ДГ-5ТА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питнания, В | обмоток возбуждения двигателя и тахогене-ратора |  |  |  | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  | 36 |  |
|  | управления двигателя |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |
| Частота, Гц |  |  |  |  | 400 | 400 |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  | 400 |  |
| Полезная мощность двигателя, Вт |  |  |  |  | 0,07 | 0,5 |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 2,0 |  |  | 3,0 |  | 5,0 |  |
| Вращающий момент • 104 , Н м |  |  |  |  | 0,83 | 3,67 |  |  |  |  | 6,37 |  |  | 11,94 |  |  | 35,8 |  | 79,6 |  |
| Пусковой мо- мент • 104 Н·м при температуре |  | (+20 ±5)ºС |  |  | 2,548 |  | 9,8 |  |  | 15,68 |  | 33,32 |  |  |  | 88,2 |  | 215,6 |  |  |
|  |  | (+100±5)ºС |  |  | 1,96 |  | 8,82 |  |  | 15,68 |  | 31,36 |  |  |  | 78,4 |  | 215,6 |  |  |
| Момент инерции вращающихся частей •108 ,кг·м² |  |  |  |  | 4,9 |  |  | 12,74 |  |  | 7,84 |  |  | 10,78 |  |  | 36,26 |  | 39,2 |  |
| Электромеханическая постоянная времени, мс |  |  |  |  | 120 |  |  | 100 |  |  | 68 |  |  | 68 |  |  | 36 |  | 30 |  |
| Скорость вращения, об/мин |  |  | при нормальной температуре |  | 8000 |  |  | 13000 |  |  | 15000 |  |  | 16000 |  |  | 8000 |  | 6000 |  |
|  |  |  | при температуре + 100 °С |  | 7000 |  |  | 12000 |  |  | 14000 |  |  | 15000 |  |  | 6000 |  | 5000 |  |
| Гарантийный срок службы, ч: при температуре |  |  |  | от –60°С до+100ºС | 500 |  |  |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  | 500 |
|  |  |  |  | от 60ºС до + 70ºС | 1500 |  |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  | 1500 |

Электродвигатели - генераторы типа АДТ

| ## Технические характеристики |  | АДТ-1 | АДТ-1А | АДТ-1Б | АДТ-С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания обмоток,В | тахогенератора | 110 | 5 5 | 110 | 110 |
|  | управления двигателя | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Частота, Гц |  | 400 - 500 | 400 - 500 | 400 - 500 | 400 - 500 |
| Полезная мощность двигателя,Вт |  | 32 | 32 | 13 | 13 |
| Вращающий момент • 104, Н м |  | 78,4 | 78,4 | 194 | 194 |
| Пусковой момент •104 ,Н∙м |  | 147 | 147 | 296 | 296 |
| Момент инерции вращающихся частей •108 ,кг м2 |  |  |  |  |  |
| Скорость вращения, об/мин |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Гарантийный срок службы,ч |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |

# Электродвигатель  асинхронный  с  полым  ротором  управляемый  типа  ДИД

| Технические характеристики |  |  | ДИД-0. 1ТА | ДИД-0,5ТА | ДИД-0,6ТА | ДИД--1ТА | ДИД-2ТА | ДИД-ЗТА | ДИД-5ТА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания обмоток, В | возбуждения |  | 36 ±2, 9 | 36±2,9 | 36±2.9 | 36±2,9 | 36±2,9 | 36±2,9 | 36±2,9 |
|  | управления |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Частота, Гц |  |  | 400 | 400±8 | 400±8 | 400±8 | 400±8 | 400±8 | 400±8 |
| Полезная мощность двигателя, Вт |  |  | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 1, 0 | 2,0 | 3,0 | 5 |
| Вращающий момент • 10 4, Н ▪ м |  |  | 1, 47 | 3,43 | 6,37 | 8,82 | 18,. 0 | 54,8 | 117,6 |
| Пусковой момент • 10 4, Н ▪ м |  |  | 2,55 |  | 9,8 |  | 34, 0 |  | 215,6 |
| при температуре +20 ±5 °С |  |  |  | 6,86 |  | 15.68 |  | 88,2 |  |
| при температуре +100 5 °С |  |  |  | 2,548 |  | 13,72 |  | 78,4 |  |
| Момент инерции вращающихся частей • 10 8 , кг.▪ м² |  |  | 2.,205 | 4,41 | 7,35 | 6,86 | 8,8 | 23,5 | 245 |
| Электромеханическая пост. времени , мc |  |  | 90 | 80 | 50 | 38 | 32 | 26 | 52 |
| Скорость вращения, об / мин при температуре +20±5 °С |  |  | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 18000 | 8000 | 6000 |
| Гарантийный срок службы ,ч при температуре, °С |  | +100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 |
|  |  | от -60 до +70 | 1500 | 1000 |  | 1500 | 1500 | 1500 |  |

# Асинхронный управляемый электродвигатель с полым ротором типа АДП

| ## Технические характеристики | АДП – 024А | АДП 023 | АДП 023Б | АДП- 023А | АДП-120 | АДП-123 | АДП123Б | АДП-1 | АДП-124А | АДП-124Б | АДП- 262 | АДП- 263А | АДП- 362 | АДП- 363 | АДП –563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания, В | 40 | 110 | 110 | 40 | 110 | 110 | 110 | 120 | 40 | 110 | 110 | 36 | 110 | 36 | 36 |
| Частота, Гц | 1000 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1000 | 50 |  |  |  | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 50 | 500 |  |
| Полезная мощность двигателя, Вт | 4,5 | 2,1 | 4,3 | 4,3 | 2,4 | 4,1 | 8,9 | 3,7 | 5,35 | 15 | 9,5 | 27,7 | 19 | 46,4 | 62 |
| Вращающий момент • 104 , Н • м | 53,9 | 44,1 | 58,9 | 58,9 | 58,8 | 98 | 142 | 39,2 | 63,76 | 122,6 | 490 | 392 | 931 | 735 | 981 |
| Пусковой момент • 104 , Н • м |  | 73,5 | 73,5 | 73,5 |  |  | 167 | 53,9 | 142 | 186,4 | 833 | 588 | 1666 | 833 |  |
| Момент инерции вращающихся частей • 108 , кг • м 2 |  |  |  |  |  |  |  | 765 |  |  | 1660 | 1660 | 3900 | 3900 | 11800 |
| Электромеханическая постоянная времени, мс |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  | 55 | 32 | 6 | 50 | 82 |
| Скорость вращения, об / мин | 8000 | 4500 | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 6000 | 9000 | 8000 | 12000 | 1850 | 6000 | 1950 | 6000 | 6000 |
| Гарантийный срок службы, ч | 50 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 200 | 50 | 50 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 |  |

# Электродвигатель асинхронный с полым ротором управляемый типа ЭМ

| ## Технические характеристики | ### ЭМ-0,2 | ### ЭМ-0,5 | ### ЭМ-1МТ | ### ЭМ-2МТ | ### ЭМ-2М | ## эм-2-12 | ## эм-4А | ## эм-4м | #### эм-8м | эм-8-12 | эм-15 м | ЭМ-15 МТ | ЭМ-25М | ЭМ-50М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания обмоток возбуждения , В | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Частота, Гц | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Полезная мощность, Вт: | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 15,0 | 15,0 | 25 | 50 |
| Вращающий момент•10 4, Н• м | 9,8 | 24,5 | 44,1 | 44,1 | 47,7 | 38,2 | 137,2 | 117,6 | 196,0 | 127,4 | 362,6 | 362,6 | 568,4 | 490 |
| Пусковой момент•10 4, Н• м | 19,6 | 49,0 | 63,7 | 147 | 117,6 | 63,7 | 274,0 | 215,6 | 313,6 | 176,4 | 588 | 588 | 882 | 1176 |
| Момент инерции вращающихся частей •108, кг • м ² | 6,5 | 20,0 | 23,7 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 127,4 | 127,4 | 205,8 | 205,8 | 345 | 345 | 519,14 | 1421 |
| Электромеханическая постоян-ная времени ,с | 0,02 | 0,015 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,04 | 0,04 | 0,025 | 0,030 | 0,045 | 0,04 | 0,035 | 0,04 | 0,05 |
| Скорость вращения, об/мин | 2500 | 2000 | 2500 | 4000 | 4000 | 5000 | 3300 | 3300 | 4000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4200 | 5000 |
| Гарантийный срок службы, ч : |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 400 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |

# Электродвигатель синхронный гистерезисный типа Г

| Технические характеристики | Г-31 | Г32 | Г-33 | Г- 201 | Г-202 | Г-203 | Г-205 | Г-210 | ЭГ-10 | ГСД-321-6 |  |  | ГСД-322-6 |  | МГ-30-400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания, В | 220 | 40(32) | 220 | 115 | 127 | 127 | 220 | 40 | 40 | 40 | 36 | 60 | 55 | 30 | 115 |
| ## Частота, Гц | 50 | 500(400) | 50 | 400 | 50 | 50 | 50 | 500 | 500 | 360 | 300 | 400 | 400 | 200 | 400 |
| Полезная мощность, Вт | 4,0 | 16(12,8) | 7,0 | 2,0 | 2 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 8,2 | 10 | 8 | 15 | 10 | 5 | 30 |
| Вращающий момент •104, Нм | 127,3 | 206 | 223 | 24,5 | 63,7 | 49 | 31,9 | 44,1 | 78 | 530 | 429 | 119 | 716 | 119 | 265 |
| Скорость вращения, об/мин | 3000 | 7500 (6000) | 3000 | 8000 | 3000 | 3000 | 3000 | 7500 | 10000 | 7200 | 6000 | 8000 | 8000 | 4000 | 11000 |
| Гарантийный срок службы, ч | 3000 | 1000 | 5000 | 500 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 500 | 2000 | 2000 | 2000 | 600 | 600 | 500 |

#### Электродвигатели синхронные

| ## Технические характеристики | # ДС -1 | # СРД-2 | ДСД60 | ДСД 1/300 | ДСД2 | СД-09М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Напряжение питания, В | 220 | 24 | 220 | 220 | 220 | 127/220 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Полезная мощность двигателя, Вт | 0,02 | 0,012 | 0,0123 | 6,85.10-5 | 0,014 |  |
| Номинальный вращающий момент, Н •м | 0,098 |  | 1,96.10-3 | 0,196 | 0,0687 | 0.028 |
| Максимальный вращающий момент, Н•м |  | 0,0686 |  |  |  | 0.078 |
| Пусковой момент, Н•м | 0,098 | 0,049 |  |  |  |  |
| Скорость вращения, об / мин | 2,0 | 2,0 | 60 | 1/300 | 2,0 | 3000 |
| Гарантийный срок службы, ч: | длит. | 1 год |  |  |  |  |

## Электродвигатели постоянного тока типа ДПР

| ### Тип элект-родви-гателя | Ско- рость враще- ния, об/ми | Мо-мент инер - ции рото-ра •108 кг·м2 | # Напряжение питания, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3,0 |  | 6,0 |  | 12,0 |  | 14,0 |  | 27,0 |  |
|  |  |  | N,Вт | T104Н·м. | N,Вт | T•104Н·м. | N,Вт | T•104Н·м. | N,Вт | T•104Н·м. | N,Вт | T•104Н·м. |
| ДПР-1 | 9000 |  | 0,185 | 1,962 | 0,185 | 1,962 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6000 |  | 0,123 |  | 0,123 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4500 |  | 0,092 |  | — | — |  |  |  |  |  |  |
|  | 2500 |  | 0,051 |  | — | — |  |  |  |  |  |  |
| ДПР-2 | 9000 | 7,0 | 0,74 | 7,848 | 0,924 | 9,81 | 0,924 | 9,81 |  |  |  |  |
|  | 6000 |  | 0,493 |  | 0,616 |  | 0,616 |  |  |  |  |  |
|  | 4500 |  | 0,37 |  | 0,462 |  | 0,462 |  |  |  |  |  |
|  | 2500 |  | 0,205 |  | 0,257 |  | — | — |  |  |  |  |
| ДПР-3 | 9000 | 20,0 |  |  | 1,387 | 14,71 | 1,85 | 19,62 | 1,85 | 19,62 | 1,85 | 19,62 |
|  | 6000 |  |  |  | 0,924 |  | 1,233 |  | 1,233 |  | 1,233 |  |
|  | 4500 |  |  |  | 0,693 |  | 0,924 |  | 0,924 |  | 0,924 |  |
|  | 2500 |  |  |  | 0,385 |  | 0,514 |  | 0,514 |  | — | — |
| ДПР-4 | 9000 | 57,0 |  |  | 3,698 | 39,24 | 4,62 | 49,05 | 4,62 | 49,05 | 4,62 | 49,05 |
|  | 6000 |  |  |  | 2,465 |  | 3,082 |  | 3,082 |  | 3,082 |  |
|  | 4500 |  |  |  | 1,85 |  | 2,311 |  | 2,311 |  | 2,311 |  |
|  | 2500 |  |  |  | 1,027 |  | 1,284 |  | 1,284 |  | 1,284 |  |
| ДПР-5 | 9000 | 170,0 |  |  | — | — | 9,245 | 98,10 | 9,245 | 98,1 | 9,245 | 98,1 |
|  | 6000 |  |  |  | 4,93 | 78,48 | 6,164 |  | 6,164 |  | 6,164 |  |
|  | 4500 |  |  |  | 3,698 |  | 4,623 |  | 4,623 |  | 4,623 |  |
|  | 2500 |  |  |  | 2,055 |  | 2,568 |  | 2,568 |  | 2,568 |  |
| ДПР-6 | 9000 | 360,0 |  |  | — | — | 14,79 | 157,0 | 14,79 | 157,0 | 18,49 | 196,2 |
|  | 6000 |  |  |  | 9,862 | 157,0 | 12,33 | 196,2 | 12,33 | 196,2 | 12,33 |  |
|  | 4500 |  |  |  | 7,396 |  | 9,25 |  | 9,25 |  | 9,25 |  |
|  | 2500 |  |  |  | 4,109 |  | 5,136 |  | 5,136 |  | 5,136 |  |
| ДПР-7 | 9000 | 780,0 |  |  | — | — | 27,74 | 284,3 | 27,73 | 294,3 | 36,98 | 392,4 |
|  | 6000 |  |  |  | — | — | 24,65 | 392,4 | 24,65 | 392,4 | 24,65 |  |
|  | 4500 |  |  |  | 13,87 | 294,3 | 18,49 |  | 18,49 |  | 18,49 |  |
|  | 2500 |  |  |  | 10,27 | 392,4 | 10,27 |  | 10,27 |  | 10,27 |  |

# Электродвигатели постоянного тока типа  СД, ОД

| Технические характеристики | ОД-7 | СД-8 | СД-10А | СД-20 | СД-10В | СД-10Г | СД-10Л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания, В | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Номинальная мощность, Вт | 7 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Вращающий момент ·104 ,Н · м | 102 | 127 | 324 | 319 | 324 | 324 | 324 |
| Скорость вращения, об/мин | 7000 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Режим работы | Длит. | Длит. | П/кр. | Длит. | П/кр. | Длит. | П/кр. |
| Гарантийный срок службы, ч | 1000 | 400 | 500 | 500 | 400 | 450 | 500 |
| Масса, кг | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| Момент инерции вращающих- ся частей ·10 8 , кг · м 2 |  |  | 39 | 125 | 39 |  | 42 |
| Электромех. постоянная, с |  |  | 0,02 | 0,011 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

# Электродвигатели   постоянного   тока типа СЛ

| Технические характеристики | СЛ- 121 | СЛ-161 | СЛ-163 | СЛ-221 | СЛ-329 | СЛ-261 | СЛ-281 | СЛ-267 | СЛ- 367 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания, В: | 110 | 110 | 110 | 110 | 24 | 110 | 24 | 110 | 110 |
| Полезная мощность, Вт | 5 | 7,5 | 8,3 | 13 | 23,5 | 24 | 26 | 27 | 32 |
| Вращающий момент • 104 ,Н • м | 137,3 | 206 | 225,6 | 343 | 981 | 637,6 | 490,5 | 637,6 | 1226 |
| Скорость вращения, об/мин | 3500- 5500 | 3500- 5500 | 3500- 5500 | 3600- 4200 | 2300- 2900 | 3600- 4600 | 5200- 6200 | 3800- 4400 | 2500- 3000 |
| ## Гарантийный срок службы, ч | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |

| Технические характеристики | СЛ- 569К | СЛ-361 | СЛ-369 | СЛ-365 | СЛ-525 | СЛ-571К | СЛ-563 | СЛ-569 | СЛ- 621 | СЛ- 661 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания, В: | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 24 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Полезная мощность, Вт | 36 | 50 | 55 | 56 | 78 | 95 | 110 | 160 | 172 | 230 |
| Вращающий момент • 104 ,Н • м | 4120 | 1570 | 1472 | 1668 | 1962 | 4120 | 2747 | 4660 | 6867 | 9074 |
| Скорость вращения, об/мин | 850- 1050 | 3000 3600 | 3000- 4200 | 3240- 3960 | 3800- 4400 | 2200 | 3800- 4400 | 3300- 4000 | 2400-2700 | 2400-2750 |
| Гарантийный срок службы, ч | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |

Электродвигатели постоянного тока с регулятором скорости типа ДРВ

| Технические характеристики | ДРВ-0,5 | ДРВ-3К | ДРВ-5 | ДРВ-8 | ДРВ-20 | ДРВ-25 | ДРВ-45 | ДРВ-60 | ДРВ--150 | ДРВ-300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания, В | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезная мощность, Вт | 0,515 | 3,08 | 5 | 8 | 20,5 | 25 | 45 | 61,5 | 150 | 300 |
| Вращающий момент•104, Н • м | 4,9 | 29,4 | 47,6 | 76,5 | 196 | 402 | 613 | 589 | 1913 | 3826 |
| Скорость вращения, об/мин | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 6000 | 7000 | 10000 | 7500 | 7500 |
| Момент инерции враща-ющихся частей106,кгм2 | 27,47 | 2,75 | 2,2 | 2,94 | 14,7 | 24,5 | 72,6 | 72,6 | 179,5 | 571,9 |
| Электромеханическая постоянная времени, с | 0,3 | 0,18 | 0,2 | 0,25 | 0,48 | 0,28 | 0,45 | 0,31 | 1,43 | 1,28 |
| Гарантийный срок службы, ч | 200 | 75 | 200 | 100цкл | 400 | 400 | 500 | 500 | 400 | 400 |
| Масса, кг | 0,35 | 0,22 | 0,35 |  | 0,8 | 1,5 |  |  | 3,2 | 4,7 |
| Режим работы | длит | П-к | длит | Кратк. | Длит. | Прод. | Длит. | Длит. | Прод. | Прод. |

### Электродвигатели постоянного тока типа Д

| Технические характеристики | Д-250-8 | 2Д-7 | 3Д-7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания, В | 27 | 27,5 | 27,5 |
| Номинальный момент •104 ,Н · м | 2943 | 102 | 102 |
| Номинальная мощность, Вт | 250 | 7 | 7 |
| Скорость вращения, об/мин | 8000 | 7000 | 7000 |
| Режим работы | Прод. | Длит. | П/кр. |
| Гарантийный срок службы, ч | 500 | 500 | 50000цикл |
| Масса, кг | 3,6 |  |  |

| # Технические характеристики | Д-75 | Д-100-3 | Д-100-8 | Д-100-10 | Д-120 | Д-160 | Д-200-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания, В | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Номинальный момент •10 4 ,Нм | 956 | 2649 | 1080 | 814 | 7848 | 2060 | 2354 |
| Номинальная мощность, Вт | 75 | 100 | 90 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| Скорость вращения, об/мин | 7500 | 3000 | 8000 | 9500 | 1200 | 5500 | 8000 |
| Режим работы | П/кр. | Прод. | Прод. | Прод. |  | П/кр. | Прод.. |
| Гарантийный срок службы, ч | 500 | 500 | 500 | 400 | 50 | 25цикл | 10 |
| Масса, кг | 1,4 | 2,6 | 3,0 | 2,0 |  | 1,8 | 3,5 |

| ## Технические ## характеристики | #### Д-0,1 | Д-0,16 А | Д-5 | Д-7 | Д-25А | Д-25-1С | Д-40 | Д-50А | Д-55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания, В | 2,8 | 4,5 | 27 | 27,5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Номинальный момент •10 4,Н · м | 4,9 | 6,37 | 41,2 | 102 | 399 | 285 | 687 | 412 | 952 |
| Номинальная мощность, Вт | 0,092 | 0,2 | 5 | 7 | 25 | 20 | 50 | 50 | 55 |
| Скорость вращения, об/мин | 1500 | 3000 | 12000 | 7000 | 6000 | 8400 | 7000 | 11400 | 4500 |
| Режим работы | Длит. | Цикл. | Длит. | Длит | Длит. | Прод | Прод. | П/кр. | Длит. |
| Гарантийный срок службы, ч | 200 |  | 250 | 1500 | 1000 | 1000 | 70 | 500 | 1080 |
| Масса, кг | 0,1 |  |  |  | 0,7 | 0.9 | 0,8 | 1,3 | 1,5 |