|  |  | Объём высушенного или подлежащего сушке пиломатериала заданной спецификации Фl, м3, пересчитывается в объём условного материала Уl , м3 усл. По формуле: У=КФ, где Фl-объём высушенных или подлежащих сушке фактических пиломатериалов данного размера и породы, м3; К-коэффициент пересчёта, определяется по формуле: К= Кτ КЕ, где Кτ –коэффициент продолжительности оборота камеры; КЕ - коэффициент вместимости камеры. Коэффициент вместимости камеры определяется отношением коэффициентов объёмного заполнения штабеля условным βУ и фактическим βФ материалом: βУ КЕ= ─── βФ Коэффициент βУ или βФ равен произведению коэффициентов заполнения штабеля по высоте βВ , ширине βШ и длине βДЛ . С учётом объёмной усушки пиломатериалов У0 величина βУ или βФ находиться по формуле: 100-У0 βФ= βВ βШ βДЛ ────── 100 Коэффициент βВ зависит от номинальной толщины высушиваемого материала S и толщины прокладок SПР: S βВ= ───── SПР+S Для штабелей высотой до 3,0 м толщина прокладок SПР=25 мм, для штабелей высотой до 5,0 м SПР=32 мм. Коэффициент βШ зависит от способа укладки(со шпациями, без шпаций) и вида пиломатериалов (обрезные, необрезные). Коэффициент βДЛ равен отношению средней длины пиломатериалов lСР в штабеле к его габаритной длине lГАБ.ШТ. Если в штабель укладываются доски без сортировки по длине, то средний коэффициент заполнения βДЛ принимается равным 0,85. Для условного материала βДЛ=0,85. При укладке заготовок, уложенных торец в торец, их количество по длине штабеля составит: nД=(lГАБ,ШТ+0,2)/lЗАГ, где lЗАГ – длина заготовок, м; lГАБ,ШТ – габаритная длина штабеля, м (по паспортным данным камеры). Округлив nД до целого в меньшую сторону, можно определить коэффициент βД βД=lЗАГ nД/lГАБ,ШТ, где nД – количество заготовок по длине штабеля после округления до целого в сторону уменьшения, шт. Объёмную усушку У0, %, предлагается нами определять так: У0=К0(WНОМ-WК), где К0 – коэффициент объёмной усушки, зависящий от породы древесины; WНОМ – влажность, для которой установлены номинальные размеры по толщине и ширине пиломатериалов, %; WК – конечная влажность высушенных пиломатериалов, %. Все данные сводятся в таблице 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |