Введение. По своему технологическому содержанию процессы сушки и защиты древесины имеют целью осуществлять коренные изменения качества древесных материалов путём облагораживания древесины c превращением её из сырья в строительный, отделочный материал. Понятие о сушке древесины. Выпиливаемые из сырых бревен доски и заготовки содержат по массе почти столько же влаги, сколько в них заключается древесного вещества. Если удалить эту влажность, масса досок уменьшится почти в 2 раза, а влажность древесины будет близка к нулю. Применяемый в промышленности метод теплового удаления влаги из древесины называется сушкой. Физическая сущность процесса заключается в том, что нагретый воздух (агент сушки) направляют к сырому материалу, при взаимодействии с которым он отдаёт своё тепло, а влага из древесины за счёт восприятия ею из воздуха тепла превращается в парообразное состояние и удаляется этим же, воздухом. Цели сушки древесины. Главная цель сушки древесины во всех условиях её производственного и бытового использования заключается в превращении древесины из природного сырья в промышленный материал с коренным улучшением её биологических, физико-механических, технологических и потребительских свойств В результате высушивания, древесина приобретает стойкость против гниения, повышается её прочность и жёсткость, возникает стабильность размеров и формы деталей и всего изделия. Открывается возможность склеивания, шлифования, строгания, снижается тепло и электропроводимость, появляются другие положительные свойства (лучше удержание гвоздей, выше чистота обрабатываемой поверхности и др.). Возможные способы сушки. Подведения тепла к пиломатериалам для удаления влаги, возможно следующими способами: 1) С горячей гидрофобной (отталкивающей) жидкостью. 2) Твёрдыми телами при контакте древесины с горячей металлической поверхностью. 3) Лучистой теплотой направленной к древесине от специальных полей. 4) Электрическим током пропускаемым через древесину и нагревающим её. 5) Электромагнитным полем высокой частоты, пронизывающем и нагревающем влажную древесину. Известный интерес представляют опытные методы обезвоживания древесины без превращения её влаги в пар т.е. без затрат тепла на парообразование. 1) Центробежный при больших частотах вращения образца древесины, когда ось его вращения проходит по середине его длины. 2) Воздействие разности потенциалов постоянного электрического тока. 3) Выдавливание древесины.. Подп. и дата. Инв. № дубл.. Взам. инв. №. Подп. и дата. ## Курсовой проект. Изм; Лист; № докум.; Подп.; Дата. Инв. № подп.; Разраб.; Огнев В. В.; #### Введение; Лит.; Лист; Листов; Лит.; Лист; Листов. Пров.; Васильев В.С.. СИПЭиУ ТЛ и ДП-01; СИПЭиУ ТЛ и ДП-01. Н. контр. Утв..