|  |  | Коэффициент продолжительности оборота камеры определяется по формуле: τОБ.Ф Кτ= ──── τОБ.У где τОБ.Ф – продолжительность оборота камеры при сушке фактического материала данного размера и породы, суток; τОБ.У – продолжительность оборота камеры при сушке условного материала, суток. Продолжительность одного оборота камеры при сушке фактического ил условного материала: - для камер периодического действия: τОБ.Ф=τСУШ+τЗАГР, τОБ.У=τСУШ+τЗАГР, где τСУШ – продолжительность сушки фактического или условного материала, суток.; τЗАГР - продолжительность загрузки и выгрузки материала, суток. При механизированной загрузке и выгрузке принимается равной 0,1 суток. Общая продолжительность сушки (в часах), включая начальный прогрев и влаготеплопереработку, находится по выражению τСУШ= τИСХАРАЦАКАВАД, где τИСХ – исходная продолжительность собственно сушки пиломатериалов заданной породы, толщины S1 и ширины S2 нормальными режимами в камерах с принудительной реверсивной циркуляцией средней интенсивности (расчётная скорость воздуха – 1,0 м/с, ширина штабеля 1,5 – 2м) от начальной влажности 60% до конечной влажности 12%. АР – коэффициент, учитывающий категорию применяемого режима сушки: для нормальных – 1,0; АЦ – коэффициент, учитывающий характер и интенсивность циркуляции воздуха в камере. АК – коэффициент, учитывающий категорию качества сушки и характеризующий среднюю длительность влаготеплообработок: II – 1,155 АВ – коэффициент, учитывающий начальную (WН) и конечную (WК) влажность древесины; АД – коэффициент, учитывающий влияние длины заготовок на продолжительность процесса; для пиломатериалов АД=1,0; для заготовок берётся в зависимости от отношения их длины l к толщине S. Результаты по определению продолжительности сушки удобнее представить в виде таблицы 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |