|  |  | # Техническая характеристика камеры периодического действия СПМ–1К Показатели; СПМ-1К. Габаритные размеры штабеля, мм: Длина Ширина Высота; 6500 1800 3000. Число штабелей, загружаемых в камеру (сушилку); 2. Ёмкость камеры в условном пиломатериале, м3; 33,3. Годовая производительность, м3: При высокотемпературном режиме При форсированном режиме При нормальном режиме При мягком режиме; 5600 3300 2500 1400. Побудитель циркуляции агента сушки; Вентилятор серии У-12 № 12,5. Число вентиляторов; 2. Характеристика вентилятора: Производительность, тыс. м3/ч Давление, мм вод. ст Частота вращения, мин-1; 26-48 до 40 970; 640; 480. Характеристика электродвигателя для привода вентилятора: тип мощность, кВт частота вращения, мин-1 число, шт; Трёхскоростной АО2-71/8/6/4 10,5; 8,3; 7,1 1460; 965; 730 2. установленная мощность электродвигателей, кВт; 21; 16,6; 14,2. Скорость циркуляции агента сушки через штабель, м/с; 1,5-3,0 (регулируемая). Средний часовой расход электроэнергии, кВт, при режиме: высокотемпературном форсированном нормальном мягком; 10,2 14,4 16,2 18,0. Характеристика теплового оборудования: Тип Число, шт Поверхность нагрева, м2; Специальные стальные биметаллические калориферы 8 425. Давления пара при вводе в камеру, МПа; 0,3-0,6. Максимальный расход пара, кг/ч, при режиме: высокотемпературном форсированном нормальном мягком; 600 450 400 300. Средний расход пара, кг/ч, при режиме: высокотемпературном форсированном нормальном мягком; 475 350 300 225. Габаритные размеры, мм длина ширина высота; 9000 5980 5100. Масса, кг; 23400. |
| --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |