|  |  | 2.7. Определение расхода тепла на сушку 2.7.1. Расход тепла на начальный прогрев 1 м3 древесины 1.Для зимних условий, кДж/м3, W-WГ.Ж 60-17 qПР11м3= ρWС(-)(-t0)+ ρб  + РWС(+)tПР=650*2,09*24+400────335+650*2,89*100=278074кДж/м3 100 100 где ρW – плотность древесины расчётного материала при заданной начальной влажности WН, кг/м3; ρб – базисная плотность древесины расчётного материала, кг/м3; WН – начальная влажность расчётного материала, %; WГ.Ж – содержание незамёрзшей связанной (гигроскопичной влаги), %;  - скрытая теплота плавления льда (335 кДж/кг); С(-),С(+) – средняя удельная теплоёмкость соответственно при отрицательной и положительной температуре, кДж/(кг оС); t0 – начальная расчётная температура для зимних условий, оС; tПР – температура древесины при её прогреве, оС. При определении удельной теплоёмкости древесины, средняя температура, оС древесины принимается: t0+0 -24+0 для С(-) tСР= ────── = ───── = -12 оС С(-)=2,09 2 2 0+tПР 0+100 для С(+) tСР= ────── = ───── =50 оС С(+)=2,89 2 2 2. Для среднегодовых условий, кДж/м3, qПР11м3= ρWС(+)(tПР-t0)=650*2,9(100-5,0)=179075 кДж/м3 где t0 – среднегодовая темература древесины, оС. при tСР=(t0+tПР)/2 = (5,0+100)/2=52,5 оС С(+)=2,9 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |