- КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ.

4.1. Разработка технических требований.

Приспособление предназначено для обрезки  перемычек полу блоков пластин АКБ. Применяется при ремонте АКБ. Годовая производственная программа100 АКБ.  Приспособление изготовить в одном  экземпляре.

- Анализ подобных существующих конструкций.

Данное приспособление аналогов не имеет.

4.3. Описание работы и техника безопасности.

Приспособление состоит из опоры  2 с двумя направляющими стойками  3,

по которым перемещается прижимная плита 7. Прижимная плита в верхнем положении  удерживается пружинами 12, а принудительно вниз перемещается рычагом 10. К основанию крепится противорежущая пластина 6, на которой шарнирно закреплен нож 1.

Чтобы произвести обрезку перемычек необходимо поднять нож в верхнее положение  и  под прижимную плиту заложить полу блок . Полу блок зажать

при помощи рычага и произвести обрезку ножом.

Техника безопасности при работе с приспособлением.

1. Полу блоки обрезать только после мойки.

2. Приспособление должно быть надежно закреплено на столе.

4.4. Конструктивные расчеты.

Fрез              F                                                      Fрез=150 Н              а=115мм.

115                                              l =365 мм.              d=8 мм.

365

1. Расчет болта на прочность.

t= F/A  <= [t]                      [t]=80 H/мм^2

А=p*d^2/4

А= 3,14*8^2/4= 50,27

Fрез*l= F*d

F= Fрез* l/d

F=150*365/115=476,09 Н

tср =F/A

tср=476,09/ 50,27 =9,47 Н/мм^2

tср<= [t]

9,47 Н/мм^2  <  80 Н/мм^2

2.Расчет отверстия ножа на смятие.

d=8мм.            h=3мм.               F= 476,09 Н

sсм = F/A <=210 МПа

А= 2*p*R*h

A= 2*3,14*4*3= 75,4 мм^2

sсм=476,09 / 75,4 = 6,31 МПа

6,31 МПа<210 МПа

- Технико-экономическая оценка конструкции.

4.5.1. Затраты  на изготовление приспособления .

а)  Стоимость покупных деталей.

Таблица 4.1.

| Наименование | Количество | Цена за ед. Тыс.руб. | Стоимость тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Метизы , кг. | 0,1 | 20 | 2 |
| Пружина , кг. | 2 | 1 | 2 |
| Итого : |  |  | 4 |

б). Стоимость материалов.

Таблица 4.2.

| Наименование | Количество | Цена за ед. тыс.руб. | Стоимость тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Круг г/к , кг. | 0,75 | 1,65 | 1,2 |
| Уголок г/к , кг | 0,1 | 1,6 | 0,16 |
| Лист г/к , кг. | 1,46 | 2,15 | 3,139 |
| Полоса У10 , кг. | 0,118 | 4 | 0,472 |
| Краска , кг. | 0,2 | 25 | 5 |
| Итого: |  |  | 9,971 |

4.5.2. Определение заработной платы работников занятых изготовлением оригинальных деталей и сборочно-наладочными работами по укрупненной методике профессора Великанова.

Количество оригинальных деталей  приспособления   30.

Группа сложности приспособления   I.

| руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 30 50 70 90 110 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |

число деталей

в). Заработная плата рабочих (основных и вспомогательных), административно-управленческого  персонала АУП, тыс.руб.

ЗП= ЗПн*Кр*Квсп*Кауп*Кпов / 1000                 тыс. руб.

Кр - коэффициент учитывающий районную надбавку.  1,15

Квсп - коэффициент, учитывающий заработную плату вспомогательных  рабочих [АТП].  0,16

Кауп - коэффициент, учитывающий заработную плату АУП [АТП].  0,26

Кпов - повышающий коэффициент.

ЗПн - зарплата по номограмме.

ЗП = 30*1,15*1,16*1,26*7000/1000 = 352,976

г) Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.

Осоц = ЗП*Ксоц      ,    где

Ксоц - коэффициент соответствующий % отчислений  на социальные нужды.

Осоц = 352,976*0,4 = 141,191

д) Цеховые, хозяйственные расходы, тыс. руб.

Сцех = (ЗП + Осоц)*Кцех    , где

Кцех - коэффициент   соответствующий % цеховых , хозяйственных расходов.

Сцех =(352,976 + 141,191)*0,8 = 395,333

е) Полная себестоимость приспособления ,  тыс. руб.

Спр = Спок + Смат + ЗП + Осоц + Сцех

Спр = 4+9,971+352,976+141,191+395,333 = 903,471

4.6.Определение экономического эффекта от внедрения приспособления.

Таблица 4.3

|  | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели и расчетные формулы | Услов- ные об- означе- ния. | до внедре- ния | после внедре- ния |  |
| Годовая производственная программа по обрезке пластин АКБ, ед. | N | 1200 | 1200 |  |
| Трудоемкость единицы работы, чел.-ч. | t | 0,1 | 0,02 |  |
| Часовая тарифная ставка рабочего, тыс. руб. | Счас | 0,71 | 0,71 |  |
| Годовая трудоемкость работ по обрезке пластин Т=N*t чел.-ч. | Т | 120 | 24 |  |
| Коэффициент доплат П= 280% , Кр=15% Кд = 1+ åП/100 | Кд | 3,95 | 3,95 |  |
| Зарплата рабочих занятых обрезкой пластин , тыс. руб. ЗП = Т*Счас*Кд | ЗП | 336,54 | 67,308 |  |
| Стоимость приспособления , тыс. руб. | Спр | — | 1002,93 |  |
| Затраты на текущий ремонт приспособления, тыс. руб. Стр = Спр*Нтр/100 ; Нтр - норма затрат на ТР приспособления , 8% | Стр | — | 80,23 |  |

Продолжение табл. 4.3.

|  |  | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели и расчетные формулы | Услов- ные об- означе- ния. | до внедре- ния | после внедре- ния |  |  |
| Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. Осоц = ЗП*Псоц / 100 Псоц = 40% | Осоц | 134,616 |  | 26,923 |  |
| Итого эксплуатационных затрат: |  | 471,156 |  | 174,461 |  |

Экономический  эффект , от внедрения приспособления, на эксплуатационных затратах , тыс. руб.

Ээкс = Сэкс1 - Сэкс2

Ээкс = 471,156 - 174,461 = 296,695

Срок окупаемости затрат , на внедрение приспособления.

Т = Спр / Ээкс

Т = 1002,93 / 296,695 = 3,38 » 3 года

Таким образом внедрение приспособления позволяет повысить производительность труда на  25%, сократить эксплуатационные расходы на

296,695  тыс. руб. , улучшить условия труда , повысить безопасность при  обрезании пластин аккумулятора , увеличивается  срок службы  АКБ.