где Ix - минимальный момент инерции сечения.

Для определения выражения изгибающего момента Mx (z), действующего в поперечном сечении стержня, расположенном на расстоянии z от начала системы координат, применяя метод сечений к системе, изображенной на рис. 7.2 и рассматривая равновесие отсеченной части системы, расположенной левее от заданного сечения, получим:

Mx=-Py.					(7.3)

При положительном прогибе в выбранной системе координат знак “минус” означает, что момент является отрицательным

Введем следующее обозначение:

PEIx=k2.					(7.4)

Тогда уравнение (7.2) преобразуется к виду:

y''+k2y=0.				(7.5)

Решение (7.5) записывается в виде:

y=C1sinkz+C2coskz.			(7.6)

Постоянные С1 и С2 определяются из граничных условий задачи:

y (0) = 0;      y (l) = 0.

Из первого условия вытекает, что С2 = 0, а из второго получается, что либо С1 = 0 (что нам неинтересно, т.к. в этом случае y (z) º 0), либо

sin kl = 0.				(7.7)

Из (7.7) следует, что kl = pn, где n - произвольное целое число. Учитывая (7.4), получаем:

Pn=p2n2EIxl2.				(7.8)

Это означает, что для того, чтобы центрально сжатый стержень принял криволинейную форму, необходимо, чтобы сжимающая сила была равна какому-либо значению из множества Рn  по (7.8). Наименьшее из этих значений называется критической силой РKP и будет иметь место при n = 1:

РKP =p2EIxl2.				(7.9)

Эта сила носит название первой критической эйлеровой силы.

Следовательно, согласно (7.6) при Р = РKP выражение прогибов можно записать в следующем виде:

y=C1sinpnzl.				(7.10)

Из (7.10) видно, что прогибаться стержень будет по синусоиде. Графики функций прогибов y (z) при различных n изображены на рис. 7.3.

Из (7.9) видно, что критическая с точки зрения устойчивости сила зависит от жесткости стержня и его длины, но никак не зависит от прочностных свойств материала стержня, т.е. два стержня одинаковой длины с идентичными граничными условиями их закрепления, изготовленных из различных материалов, но имеющих одинаковую изгибную жесткость, теряют устойчивость при одном и том же значении сжимающей силы. В этом заключается значительная разница между проверкой прочности стержня на сжатие и растяжение и проверкой на устойчивость.

Рис. 7.3

При изменении условий закрепления концов стержня необходимо решение дифференциального уравнения его изгиба, но уже в виде:

EIxyIVz+Py''z=0.			(7.11)

Анализ этих решений говорит о том, что все они могут быть представлены в следующем виде:

PKP=p2EIxml2.				(7.12)

где m - коэффициент приведения длины. Он показывает, во сколько раз следует изменить длину шарнирно опертого стержня, чтобы критическая сила для него равнялась бы критической силе стержня длиной l в рассматриваемых условиях закрепления. На рис. 7.4 показано несколько видов закрепления стержня и указаны соответствующие значения коэффициента m.

7.2. Границы применимости решения Эйлера.
Формула Ясинского

Как показали опыты, решение Эйлера подтверждалось не во всех случаях. Причина состоит в том, что формула Эйлера была получена в предположении, что при любой нагрузке стержень работает в пределах упругих деформаций по закону Гука. Следовательно, его нельзя применять в тех ситуациях, когда напряжения превосходят предел пропорциональности. В связи с этим найдем границы применимости решения Эйлера:

Рис. 7.4

sKP=PKPF=p2EIml2F=p2Emli2,		(7.13)

где i=I/F - радиус инерции сечения. Если стержень имеет одинаковые опорные закрепления в двух взаимно перпендикулярных плоскостях инерции, то при определении значения критической силы и критического напряжения, необходимо брать наименьшее значение момента инерции и, соответственно, радиуса инерции поперечного сечения.

Введем понятие гибкости стержня:

λ=mli.

Тогда (7.13) принимает вид:

sKP=p2Eλ2.			(7.14)

Из (7.14) следует, что напряжение sКР возрастает по мере уменьшения гибкости стержня. Заметим, что стержень, имеющий неодинаковые опорные закрепления в главных плоскостях и, следовательно, неодинаковые приведенные длины, теряет устойчивость в той главной плоскости, в которой гибкость стержня имеет наибольшее значение.

Формула Эйлера неприемлема, если напряжения sКР > sП, где sП - предел пропорциональности. Приравнивая (7.14) к пределу пропорциональности, получим предельное значение гибкости:

λïò=p2sï.			(7.15)

Если l > lПРЕД , то формулу Эйлера можно применять. В противном случае ею пользоваться нельзя. Для стали Ст.3 lПРЕД  = 100.

В ситуациях, когда напряжения превышают предел пропорциональности, получение теоретического решения осложняется, т.к. зависимость между напряжениями и деформациями становится нелинейной. В связи с этим, в этих случаях пользуются эмпирическими зависимостями. В частности, Ф.С. Ясинский предложил следующую формулу для критических по устойчивости напряжений:

sæò=a−bλ,			(7.16)

где a, b - постоянные, зависящие от материала, так для стали Ст.3 a = 3,1×105 кН/м2 , b = 11,4×102 кН/м2.

При гибкостях стержня, находящихся в диапазоне 0< l< 40¸50, стержень настолько “короток”, что его разрушение происходит по схеме сжатия, следовательно, критические напряжения можно приравнять в этом случае к пределу пропорциональности. Обобщая вышесказанное, зависимость критических напряжений sКР от гибкости стержня l можно представить, как это сделано на рис. 7.5.

Рис. 7.5

7.3. Расчет сжатых стержней на устойчивость

Как правило, основная проблема при расчете сжатых стержней состоит в том, чтобы сжимающие напряжения s не превышали бы критических значений по устойчивости sКР , т.е.

s=òF<PKPF=sKP.			(7.17)

При продольном изгибе центрально сжатый стержень теряет несущую способность, когда напряжения в его поперечных сечениях достигают критических значений. Поэтому необходимо ввести в расчет коэффициент запаса устойчивости n по отношению к критическим напряжениям, с помощью которого и определяется допускаемое напряжение при расчете на устойчивость:

s<sKPn.

При расчете же стержней на растяжение применяют условие s < R, где R - расчетное сопротивление на растяжение.

Для унификации расчетов на растяжение и сжатие введем соотношение правых частей двух последних неравенств:

j<sKPnR,				(7.18)

откуда sKPn=jR. И тогда (7.17) можно записать так: s < jR.

Величина j носит название коэффициента уменьшения расчетного сопротивления при расчете на сжатие и является функцией от гибкости стержня l (табл. 5).

Таким образом, окончательно формула для расчета стержней на устойчивость принимает следующий вид:

s=PjF<R.				(7.19)

Несмотря на простоту выражения (7.19) расчет сжатых стержней производится, как правило, в несколько этапов. Это связано с тем, что величина j зависит от формы и размеров сечения, поэтому не может быть назначена заранее. В связи с этим, подбор сечения осуществляют итеративно, постепенно приближаясь к тому, чтобы разница между напряжением сжатия s и расчетным сопротивлением на растяжение R не превышала бы 3-5.

Таблица 5

| l | Cт 2-4 | Ст 5 | Чугун | Дерево | l | Ст 2-4 | Ст 5 | Чугун | Дерево |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 110 | 0.52 | 0.43 | - | 0.25 |
| 10 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 120 | 0.45 | 0.36 | - | 0.22 |
| 20 | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 0.97 | 130 | 0.40 | 0.33 | - | 0.18 |
| 30 | 0.94 | 0.92 | 0.81 | 0.93 | 140 | 0.36 | 0.29 | - | 0.16 |
| 40 | 0.92 | 0.89 | 0.69 | 0.87 | 150 | 0.32 | 0.26 | - | 0.14 |
| 50 | 0.89 | 0.86 | 0.57 | 0.80 | 160 | 0.29 | 0.24 | - | 0.12 |
| 60 | 0.86 | 0.82 | 0.44 | 0.71 | 170 | 0.26 | 0.21 | - | 0.11 |
| 70 | 0.81 | 0.76 | 0.34 | 0.60 | 180 | 0.23 | 0.19 | - | 0.10 |
| 80 | 0.75 | 0.70 | 0.26 | 0.48 | 190 | 0.21 | 0.17 | - | 0.09 |
| 90 | 0.69 | 0.62 | 0.20 | 0.38 | 200 | 0.19 | 0.16 | - | 0.08 |
| 100 | 0.60 | 0.51 | 0.16 | 0.31 |  |  |  |  |  |

7.4. Пример расчета (задача № 15)

Заданную стойку двутаврового (№30) поперечного сечения центрально сжатую силой Р (рис. 7.6, а), рассчитать на устойчивость, а также указать положительные и отрицательные стороны конструкции этой стойки. В целях минимизации расходов материальных ресурсов можно заменить двутавровое сечение стойки более рациональным сечением из двух швеллеров, соединенных планками на сварке (рис. 7.6, б). Подобрать сечения из двух швеллеров и сравнить результаты по площади с сечением из двутавра. Материал стоек - сталь Ст.3, расчетное сопротивление при растяжении R = 1,9×105 кПа.

Рис. 7.6

Решение

1. Расчет на устойчивость стойки из двутавра. Проверка устойчивости сжатых стержней производится по формуле (7.19). Из сортамента ГОСТ 8239-72 выписываем необходимые данные для двутавра №30: F = 46,5×10-4 м2; ix = 0,123 м; iy = 0,0269 м.

Тогда из формулы (7.19) имеем:

Р = j F R .				(7.20)

Для нахождения величины j нужно знать максимальную гибкость стойки, которая определится из формулы

λmax=l0imin,

где l0 - приведенная (свободная) длина стойки, l0 = m l. Здесь m -коэффициент приведенной длины, зависящий от способа закрепления концов стойки (для нашего примера m = 0,5), l - длина стойки; imin - минимальный радиус инерции сечения стойки (в данном случае - радиус инерции относительно оси y). Таким образом,

λmax=0,5⋅30,0269=55,76.

По табл. 5 находим j при l = 55,76, интерполируя до третьего знака после запятой:

при l = 50		j = 0,89;

при l = 60		j = 0,86.

Поэтому при l = 55,76

j=0,89−0,89−0,86105,76=0,873.

Подставляя значения F, j и R в формулу (7.20), получим допустимое значение сжимающей силы с точки зрения устойчивости рассматриваемой стойки:

Р = 0,873×46,5×10-4×1,9×105 = 771 кН.

Преимуществом стойки из двутавра является простота конструкции и малая трудоемкость изготовления и монтажа, недостатком - неравная устойчивость в разных плоскостях.

2. Подбор сечения стойки из двух швеллеров. При рассмотрении этого вопроса составное сечение стойки следует рассматривать как цельное, и поэтому расчет приведенной гибкости можно не выполнять. Подбор составного сечения стойки будем производить путем последовательного приближения. Для этого задаемся произвольным значением j, подбираем сечение и сопоставляем возникающие в нем напряжения с расчетным сопротивлением. Эта операция производится до тех пор, пока напряжение, возникающее в стойке, будет достаточно близким к расчетному сопротивлению (отклонение не должно превышать ± 5).

Примем j = 0,6. Из (7.20) определим требуемую площадь F сечения двух швеллеров:

F³2Fù=PjR=7710,6⋅1,9⋅105=67,63⋅10−42;Fù=3,38⋅10−32.

По ГОСТ 8240-72 принимаем швеллер № 24а, для которого

Fù=0,003292,ixù=0,0984,iyù=0,0267.

Для обеспечения равноустойчивости стойки из двух швеллеров нужно, чтобы гибкость ее была примерно одинаковой в обеих плоскостях. Для принятого сечения из двух швеллеров определим максимальную гибкость:

λ=mlimin=mlixù=0,5⋅30,0984=15,24.

По табл. 5 находим значение j для полученной гибкости:

при l = 10		j = 0,99;

при l = 20		j = 0,97.

Для l = 15,24:

j=0,99−0,99−0,97105,24=0,979;      F = 2 Fшв = 0,00658 м2.

Определяем напряжение в стойке:

s=òjF=7710,979⋅65,8⋅10−4=119700кПа £ R .

Недонапряжение составляет

190−119,7190⋅100%=37%>5%.

Необходимо уменьшить сечение стойки. Принимаем стойку из швеллеров № 20 (Fшв = 0,00234 м2; ix = 0,0807 м). Определим гибкость:

λ=0,5⋅30,0807=18,59.

По табл. 5 для l = 18,59 находим: j = 0,973, и учитывая, что F = 2Fшв = 0,00468 м2, получим:

s=7710,973⋅46,8⋅10−4=169300кПа £ R.

Недонапряжение составляет

190−169,3190⋅100%=10,9%>5%.

Принимаем стойку из швеллеров №18 (F = 0,00207 м2; ix = 
= 0,0724 м), гибкость которой принимает значение:

λ=0,5⋅30,0724=20,72.

По табл. 5 для l = 20,72 находим: j = 0,973; F = 0,0414 м2:

s=7710,969⋅41,4⋅10−4=192200кПа.

Перенапряжение составляет

192,2−190190⋅100%=1,2%<5%,что допустимо.

Окончательно принимаем стойку из двух швеллеров №18. Из сортамента ГОСТ 8240-72 выписываем необходимые данные:

Ix = 1090×10-8 м4, Iy = 86×10-8 м4, z0 = 0,0194 м, h = 0,18 м, b = 0,07 м.

Момент инерции поперечного сечения стойки из двух швеллеров относительно оси x: Ix=2Ixù. Момент инерции составного сечения относительно оси y можно изменять, сближая или удаляя швеллеры один относительно другого. Определим расстояние между швеллерами из условия, что Iy = 1,2×Ix . Из рис. 7.6, б имеем с = а +2×z0 , где а - расстояние между собственными осями y каждого из швеллеров. Тогда:

2Iyù+Fù⋅0,25⋅a2=1,2⋅2⋅Ixù,

отсюда

a=1,2Ixù−Iyù0,25⋅Fù=1,2⋅1090−860,25⋅20,7⋅10−4=0,1537м.

Монтажное расстояние между швеллерами будет с = а + 2×z0  = = 0,1537 + 2×0,0194 = 0,1925 м, принимаем c = 0,192 м. Сравнивая сечение из двух швеллеров с заданным двутавровым, видим, что площадь заданного сечения составляет 46,5×10-4 м2, а полученного из двух швеллеров - 41,4×10-4 м2. Таким образом, расход металла на стойку из двух швеллеров (без учета металла на соединительные планки) будет меньше в 46,5/ 41,4 = 1,12 раза, или на 12, чем на стойку из одного двутавра.

Однако конструкция стойки из двух швеллеров трудоемка в изготовлении по сравнению со стойкой из двутавра. Экономическое преимущество подобранного сечения стойки, состоящего из двух швеллеров, по сравнению с двутавром, объясняется более рациональным распределением ее изгибных жесткостей в различных направлениях. Это приводит к выравниванию значений моментов инерции относительно главных центральных осей инерции сечения и тем самым, к равноустойчивости стойки в указанных направлениях.

Это положение является важным обстоятельством для разработки оптимальных конструктивных решений с позиции устойчивости.

8. ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

8.1. Основные определения

В предыдущих разделах рассматривалось такое нагружение конструкций, когда прикладываемые усилия изменялись настолько медленно, что возможно было считать их статическими. В инженерной практике же часто встречаются случаи когда нагрузка достаточно быстро изменяет свое направление или величину. Такое нагружение называется динамическим и вызывает значительные силы инерции в сооружении, которые приводят к появлению дополнительных (к статическим) напряжений и деформаций.

Известны случаи, когда инженерные конструкции, рассчитанные с большим запасом прочности на статическую нагрузку, разрушались под действием сравнительно небольших динамических сил.