Рис. 10.1

Нормальное и касательное напряжение обозначаются через s и t, соответственно, с двумя индексами: sxx , syy ,..., tzx . Первый индекс соответствует координатной оси, перпендикулярной к площадке на которой действует данное напряжение, а второй - оси, вдоль которой оно направлено. Поскольку, у нормальных напряжений оба индекса одинаковы, то для них применяют и одномерную индексацию: sxx = sx , syy = sy , и szz = sz . Ориентация осей является произвольной.

Правило знаков примем следующее: если внешняя нормаль к площадке совпадает по направлению с положительным направлением соответствующей оси, то напряжение считается положительным, если оно   направлено  вдоль  положительного направления оси, вдоль которой оно действует.  Так, на рис. 10.1 все напряжения положительные.

Из трех условий равновесия параллелепипеда в виде суммы моментов относительно координатных осей достаточно просто получить важные утверждения, что

tyz = tzy ;    tzx = txz ;    txy = tyx .		(10.1)

То есть, на двух взаимно перпендикулярных площадках составляющие касательных напряжений, перпендикулярные к общему ребру, равны по величине и направлены обе либо к ребру, либо от него. Это утверждение - закон парности касательных напряжений, сформулированный в общем виде.

Рассматривая же равновесие параллелепипеда в виде суммы сил по направлениям координатных осей, и отбрасывая величины второго порядка малости, легко получить дифференциальные уравнения его равновесия:

¶sx¶x+¶tyx¶y+¶tzx¶z+gx=0;

¶sy¶y+¶txy¶x+¶tzy¶z+gy=0;			(10.2)

¶sz¶z+¶tyz¶y+¶txz¶x+gz=0,

где gx , gy , gz - составляющие объемных сил вдоль координатных осей.

С учетом закона парности касательных напряжений (10.1), уравнения (10.2) содержат шесть неизвестных напряжений: sx , sy , sz , txy , txz , tyz . Поскольку количество уравнений равновесия статики (10.2), меньше, чем количество неизвестных напряжений, то в общем случае задача определения напряженного состояния в произвольной точке сплошной среды нагруженного тела, является статически неопределимой.

10.2. Определение напряжений на произвольной площадке. Главные оси и главные напряжения

Из напряженного тела в окрестности произвольной точки выделим элементарный объем в виде тетраэдра (рис. 10.2).

Ориентация площадки в пространстве задается направляющими косинусами нормали v к ней - l = cos (x, v), m = cos (y, v), n =
= cos  (z, v).

Вектор полного напряжения на произвольной площадке abc спроецируем на оси x, y и z. Обозначим эти проекции через X, Y, Z. Обозначая площадь треугольников abc, a0b, b0c, a0c через dF, dFx , dFy , dFz , соответственно будем иметь:

dFx = dF×l;     dFy = dF×m;     dFz = dF×n.		(10.3)

Проецируя все силы, действующие на выделенный элемент, последовательно на оси x, y, z и с учетом (10.3) получим:

X = sx × l + tyx × m + tzx × n;

Y = tyx × l + sy × m + tzy ×n;			(10.4)

Z = tzx × l + tzy × m + sz ×n.

Выразим нормальное напряжение sv на наклонной площадке через X, Y, Z:

sv = X × l + Y × m + Z × n .			(10.5)

Отcюда, с учетом (10.3) получим

sv = sx ×l 2 + sy ×m 2 + sz ×n 2 + 2 tyz×m×n + 2 tzx×n×l + 2 txy×l×m .	(10.6)

Рассмотрим множество секущих площадок произвольной ориентации, проходящих через исследуемую точку. По нормали к каждой площадке отложим отрезок r = f (sv ), координаты конца вектора которого будут следующими:

x = r × l;    y = r × m;    z = r × n.

Исключая из (10.6) направляющие косинусы, получим

sv ×r 2 = sx ×x 2 + sy ×y 2 + sz ×z 2 + 2 tyz×y z + 2 txy×x y + 2 txz×x z .	(10.7)

Принимая обозначение

r2=k|sv|,

где k - произвольная постоянная, из (10.6) получим:

sx ×x 2 + sy ×y 2 + sz ×z 2 + 2 tyz×y z + 2 txy×x y + 2 txz×x z = k.	(10.8)

Из курса аналитической геометрии известно, что (10.8) представляет собой уравнение поверхности второго порядка в системе координат x, y, z. Следовательно путем поворота системы координат уравнение (10.8) можно преобразовать таким образом, чтобы попарные произведения исчезли, или иначе говоря коэффициенты попарных произведений принимали нулевые значения.

Это значит, что в произвольной точке напряженного тела существует такое положение системы координат x, y, z, в которой касательные напряжения txy , txz , tyz равны нулю.

Такие оси называются главными осями. Соответствующие им взаимно перпендикулярные площадки называются главными площадками, а нормальные напряжения на них - главными напряжениями. Принимаются такие обозначения: s1 ³ s2 ³ s3.

Если в окрестности рассматриваемой точки определены положение главных площадок и главные напряжения, то существенно упрощается система уравнений (10.4). Они принимают вид:

Рис. 10.2

X = s1 × l;   Y = s2 × m;
Z = s3  × n.

Так как l 2 + m 2 + + n 2 =1, то получим:

X 2s12+Y2s22+Z2s32=1.

Следовательно, геометрическое место концов вектора полного напряжения Р (X, Y, Z) образует эллипсоид, полуосям которого являются главные напряжения s1, s2, s3 (рис. 10.3). Полученный эллипсоид носит название эллипсоида напряжений. В случае равенства двух главных напряжений эллипсоид принимает форму тела вращения. Тогда каждая плоскость, проходящая через ось вращения становится главной. В случае, если все три главных напряжения равны между собой, то эллипсоид принимает форму сферы и в исследуемой точке все плоскости являются главными.

Рис. 10.3

Рассмотрим как определяются величины главных напряжений через заданные значения шести компонентов напряжений sx , sy , sz , txy , txz , tyz в произвольной системе координат x, y, z. Возвращаясь к рис. 10.2, предполагаем, что наклонная площадка является главной.

Обозначая полное напряжение на этой площадке через S можем записать:

X = S×l ; Y = S×m ; Z = S×n . 			(10.9)

Соотношения (10.4) преобразуются к виду:

S × l = sx × l + tyx × m + tzx × n;

S × m = tyx × l + sy × m + tzy × n;			(10.10)

S × n = tzx × l + tzy × m + sz × n;

или

(sx  - S) × l + tyx × m + tzx × n = 0;

tyx × l + (sy - S) × m + tzy × n = 0;			(10.11)

tzx × l + tzy × m + (sz  - S) × n = 0.

Так как, l 2 + m 2 + n 2 = 1, следовательно, l, m, n одновременно не могут быть равны нулю. Для того, чтобы система однородных уравнений (10.11) относительно l, m, n имела бы решение, отличное от нулевого, необходимо, чтобы определитель этой системы был равен нулю.

sx−Styxtzxtxysy−Stzytxztyzsz−S=0.			(10.12)

Отсюда

S 3  - S 2 I1 + S I2 - I3 = 0,			(10.13)

где

I1 = sx + sy + sz ;

I2 = sy sz + sz sx + sx sy - tyx 2 + tyz 2 + txz 2;

I3=sxtyxtzxtxysytzytxztyzsz.					(10.14)

Все три корня уравнения (10.13) являются вещественными и определяют значения главных напряжений s1, s2, s3. Коэффициенты I1, I2, I3 называются инвариантами напряженного состояния и их значения не зависят от выбранной системы координат x, y, z.

Для определения положения главных площадок необходимо вычислить значения направляющих косинусов следующим образом. В два из трех уравнений системы (10.11) подставляются значения главных напряжений s1, s2, s3, а в качестве третьего используется равенство l 2 + m 2 + n 2 = 1.

Если I3 = 0 очевидно, что один из корней уравнения (10.7) также будет равен нулю. В этом случае напряженное состояние является плоским или двухосным. В частности, напряженное состояние чистого сдвига представляет собой двухосное напряженное состояние, для которого имеется s1 = -s3 , s2 = 0.

Если I2 = I3 = 0 то из уравнения (10.13) очевидно, что имеет место два нулевых корня и только одно из главных напряжений отлично от нуля. Напряженное состояние в этом случае называется одноосным. Данное обстоятельство имеет место при простом сжатии или растяжении бруса или при чистом изгибе.

Рис. 10.4

На практике, если имеется сложное напряженное состояние, для выполнения расчетов на прочность необходимо выразить напряжения, действующие на произвольной площадке, проходящей через данную точку, через главные напряжения. С этой целью рассмотрим равновесие призмы, показанной на рис. 10.4.

Проецируя все силы, действующие на призму, на оси, совпадающие с векторами s и t (рис. 10.4), получим:

sdydzcosα=s1dydzcosα+s3dydztgαsinα;

tdydzcosα=s1dydzsinα−s3dydztgαsinα.

Эти выражения можно преобразовать к виду:

s=s1+s32+s1−s32cos2α;t=s1−s32sin2α.			(10.15)

Рассматривая совместно полученные выражения для s и t, можно получить следующее выражение:

s−s1−s322+t2=s1−s322.

В системе координат s, t это уравнение окружности. Полученный круг называется кругом Мора или круговой диаграммой напряженного состояния. В заключение заметим, что при α=p/4 имеет место:

t=tmax=s1−s32.

- Деформированное состояние в точке.
Геометрические уравнения и уравнения

неразрывности

Происходящие при нагружении тела перемещения его точек можно задать при помощи совокупности трех функций (см. п.1.5): u (x, y, z), v (x, y, z) и w (x, y, z), определяющих перемещения вдоль координатных осей x, y и z, соответственно. Достаточно просто можно показать, что деформации (линейные и угловые) выражаются через функции перемещений, (в случае малых перемещений, которые рассматриваются в сопротивлении материалов):

ex=¶u¶x;ey=¶v¶y;ez=¶w¶z;gxy=¶u¶y+¶v¶x;gyz=¶v¶z+¶w¶y;gxz=¶u¶z+¶w¶x.	(10.16)

где ei - линейная деформация вдоль i-той оси координат, gij -угловая деформация в плоскости i 0j (i , j = x,  y,  z) (см. рис. 10.1).

Правило знаков принимается следующее: для линейных деформаций - растяжению соответствует положительная деформация; для угловых деформаций положительное ее значение соответствует уменьшению прямого угла между положительными направлениями осей. По аналогии с напряженным состоянием, здесь также имеются главные деформации и главные площадки деформирования, которые являются инвариантами, независящими от осей координат.

Принятая в механике деформируемого тела гипотеза о сплошности среды, выражающаяся, в частности, в том, что в одну и ту же точку пространства не могут придти две материальные точки, равно, как и не допускается разрывов среды, находит свое воплощение в уравнениях неразрывности деформаций. Как видно из (10.16), шесть компонентов деформаций выражаются через три функции перемещений - следовательно между ними существует определенная связь в виде:

¶2ex¶y2+¶2ey¶x2=¶2gxy¶x¶y;

¶2ey¶z2+¶2ez¶y2=¶2gyz¶y¶z;

¶2ex¶z2+¶2ez¶x2=¶2gxz¶x¶z;				(10.17)

¶¶x¶gxz¶y+¶gxy¶z−¶gyz¶x=2¶2ex¶y¶z;

¶¶y¶gxy¶z+¶gyz¶x−¶gzx¶y=2¶2ey¶x¶z;

¶¶z¶gyz¶x+¶gxz¶y−¶gxy¶z=2¶2ez¶x¶y.

Убедиться в верности (10.17) можно просто - достаточно подставить в них выражения (10.16). В случае плоской задачи, за исключением первого уравнения системы (10.17), остальные уравнения превращаются в тождество.

В заключение заметим, что в каждой точке среды деформируемого тела всегда существуют три взаимно перпендикулярные плоскости, которые не испытывают сдвигов. Координатные оси, которые образуют эти плоскости, называются главными осями деформируемого состояния.

Линейные деформации по главным осям называются главными деформациями и нормируются в порядке e1 > e2 > e3 с учетом их знака, причем знак “плюс” относится к тем деформациям, которые вызваны в результате растяжения, и наоборот, знак “минус” относится к деформациям сжатия.

Заметим, что для изотропного тела, свойства которого не зависят от направлений координатных осей, главные оси напряжений и деформаций совпадают.

10.4. Физические уравнения теории упругости для
изотропного тела. Обобщенный закон Гука

Для получения полной системы уравнений, описывающих напряженное и деформированное состояние тела, необходимо располагать равенствами, связывающими напряжения и деформации. В эти равенства должны входить параметры, характеризующие физические свойства материалов. Поэтому они называются физическими уравнениями механики сплошной среды.

Составим аналитическое выражение обобщенного закона Гука, справедливого для идеально упругого изотропного тела. Для этого воспользуемся принципом независимости действия сил. Рассмотрим раздельно силы, возникающие на гранях элементарного параллелепипеда (рис. 10.1). При малых деформациях, действие касательных напряжений вызывает только формоизменение, а от действия нормальных напряжений происходит изменение линейных размеров выделенного элемента. Учитывая данное обстоятельство, для трех угловых деформаций получаем:

gxy=txyG;gxz=txzG;gyz=tyzG,		(10.18)

где G - модуль сдвига материала.

Линейная деформация по оси x, обусловленная напряжением sх , будет равна s. Напряжениям sy , sz соответствуют деформации по оси x обратного знака, равные −msyE и −mszE, соответственно (здесь m - коэффициент Пуассона). Следовательно

ex=sxE−msyE--mszE.

Аналогично можно определить относительные удлинения ребер параллелепипеда (рис. 10.1), перпендикулярных осям y и z. Записывая для ey и ez аналогичные уравнения окончательно получим:

ex=1Esx−msy+sz;ey=1Esy−msx+sz;ez=1Esz−msx+sy.			(10.19)

Отсюда, получим выражение для объемной деформации

e=ex+ey+ez=1−mEsx+sy+sz.	(10.20)

Полученные соотношения (10.18 - 10.19) являются аналитическим выражением обобщенного закона Гука для упругого изотропного тела.

10.5. Возможные способы решения задач
теории упругости

В общем случае искомыми величинами в задачах теории упругости являются функции перемещений, компоненты напряженного и деформированного состояний среды. Следовательно, в каждой точке тела подлежат определению 15 величин: три компоненты смещений - u, v и w; шесть компонент напряжений - sx , sy , sz , txy , txz  и tyz ; шесть компонент деформаций - ex , ey , ez , gxy , gxz , gyz .

Очевидно, что для решения задачи в общем случае необходимо 15 уравнений, связывающих искомые величины, которые выполнялись бы не только внутри заданного тела, но и на его границе.

Полученные выражения (10.2), (10.16), (10.18), (10.19) образуют такую систему. Для однозначного решения задачи необходимо задание условий на контуре тела - граничных условий. Эти условия могут быть заданы в виде заранее определенных компонент напряжений (статические граничные условия) или компонент перемещений (кинематические граничные условия) или же комбинации тех и других (смешанные граничные условия).

Если заданы граничные условия и требуется оценить напряженно-деформированное состояние заданного тела, то такая задача называется прямой задачей теории упругости. Если же по заданным функциям напряженно-деформированное состояния рассматриваемого тела требуется найти граничные условия им соответствующие, то такая задача называется обратной задачей теории упругости.

Решение прямой задачи теории упругости можно вести разными способами. Если в качестве неизвестных принять функции перемещений - u, v и w, то полную система уравнений (10.2), (10.16), (10.18), (10.19) можно свести к следующим трем дифференциальным уравнениям относительно этих функций:

λ+G¶e¶x+GÑ2u+gx=0;λ+G¶e¶y+GÑ2v+gy=0;λ+G¶e¶z+GÑ2w+gz=0,		(10.21)

где λ=mE1+m1−2m;Ñ2=¶2¶x2+¶2¶y2+¶2¶z2 - оператор Лапласа.

Уравнения (10.21) называются уравнениями Ляме. Граничные условия также необходимо выразить через перемещения. В итоге контурные напряжения запишутся через перемещения в следующем виде:

Pxv=λecos(v,x)+G¶u¶xcos(v,x)+¶u¶ycos(v,y)+¶u¶zcos(v,z)+

+G¶u¶xcos(v,x)+¶v¶xcos(v,y)+¶w¶xcos(v,z);

Pyv=λecos(v,y)+G¶v¶xcos(v,x)+¶v¶ycos(v,y)+¶v¶zcos(v,z)+

+G¶u¶ycos(v,x)+¶v¶ycos(v,y)+¶w¶ycos(v,z);		(10.22)

Pzv=λecos(v,y)+G¶w¶xcos(v,x)+¶w¶ycos(v,y)+¶w¶zcos(v,z)+

+G¶u¶zcos(v,x)+¶v¶zcos(v,y)+¶w¶zcos(v,z).

Если же в качестве неизвестных принять компоненты напряженного состояния в произвольной точке тела - sx , sy , sz , txy , txz  и tyz , то к уравнениям равновесия (10.2) нужно присоединить уравнения совместности деформаций (10.17) и закон Гука (10.18-10.19). В результате совместного рассмотрения такой системы дифференциальных уравнений получаются так называемые уравнения Бельтрами:

1+GÑ2sx+¶2I1¶x2=0;1+GÑ2txy+¶2I1¶x¶y=0;

1+GÑ2sy+¶2I1¶y2=0;1+GÑ2tyz+¶2I1¶y¶z=0;	(10.23)

1+GÑ2sz+¶2I1¶z2=0;1+GÑ2txz+¶2I1¶x¶z=0.

где I1 - первый инвариант напряженного состояния в точке.

Произвольные постоянные, получаемые в результате интегрирования уравнений (10.23), находятся при учете граничных условий, выраженных в следующем виде:

X=sxcos(v,x)+txycos(v,y)+txzcos(v,z);

Y=txycos(v,x)+sycos(v,y)+tyzcos(v,z);

Z=txzcos(v,x)+tzycos(v,y)+szcos(v,z).

где X, Y, Z - компоненты полного напряжения на границе.

10.6. Теория предельных напряженных состояний

При действии внешних сил материал конструкции может находиться в различных механических состояниях. При невысоких уровнях напряжений материал пребывает в упругом состоянии. При значительных напряжениях в материале обнаруживаются заметные остаточные деформации и он переходит в пластическое состояние. Затем, при дальнейшем увеличении внешних сил происходит образование местных трещин, и наступает его разрушение. Механическое состояние материала в точке зависит в первую очередь от напряженного состояния в ней. С целью определения прочности материалов вводится понятие предельное напряженное состояние.