Для пластичного материала предельным обычно считается, напряженное состояние, которое соответствует возникновению заметных остаточных деформаций, а для хрупкого - такое, при котором начинается разрушение материала.

Для выполнения расчетов на прочность вводятся понятия коэффициента запаса прочности и эффективное напряжение.

Коэффициент запаса при данном напряженном состоянии это число, показывающее во сколько раз следует одновременно увеличить все компоненты тензора напряжений, чтобы оно стало предельным.

Эквивалентное напряжение sЭКВ - это такое напряжение, которое следует создать в растянутом образце, чтобы его напряженное состояние было равно опасно с заданным.

Для пластичных материалов критерием наступления предельного состояния принимается состояние, при котором максимальные касательные напряжения достигают некоторого предельного значения:

sЭКВ = 2 tmax = s1 - s3 .			(10.24)

Гипотеза максимальных касательных напряжений, приемлемая для пластичных материалов, обнаруживает заметные погрешности для материалов, имеющих различные механические характеристики при сжатии и растяжении.

В таких случаях применяется энергетическая гипотеза, согласно которой предельное состояние в точке наступает тогда, когда выражение

UìÔ=1+m6s1−s22+s2−s32+s3−s12	(10.25)

принимает некоторое заранее заданное значение. Это предельное значение для UОФ определяется следующим образом. Для простого растяжения выражение (10.25) принимает вид:

UìÔ=1+m62s2.

В сложном напряженном состоянии UОФ принимает значение

UìÔ=1+m62sÝæå2.			(10.26)

При совместном рассмотрении (10.25) и (10.26) получим:

sЭКВ =12s1−s22+s2−s32+s3−s12 или

sЭКВ =12sxx−syy2+syy−szz2+szz−sxx2+6txy2+txz2+tyz2.

10.7. Плоская задача в декартовых координатах

На практике различают два вида плоской задачи - плоскую деформацию и обобщенное плоское напряженное состояние.

В случае плоской деформации линейные деформации вдоль одной из координатных осей, например, оси z отсутствуют, а напряжения имеются ezz = 0; szz ¹ 0. Примером плоской деформации может служить деформация длинной стенки постоянного сечения, в случаях когда внешние нагрузки расположены в плоскостях, перпендикулярных оси z, где ось z направлена вдоль стенки.

Примером обобщенного плоского напряженного состояния может служить напряженно-деформированное состояние тонкой пластины, в случае, когда внешние нагрузки приложены по ее контуру и равномерно распределены по толщине пластины рис. 10.5.

Рис. 10.5

Расположим начало системы координат x, y, z в серединной плоскости пластины, а ось z направим перпендикулярно к ней, тогда будем иметь: ezz ¹ 0;  szz = 0.

Плоская задача теории упругости, как и объемная задача, может быть решена как в перемещениях, так и в напряжениях.

Здесь рассмотрим решение плоской задачи обобщенного напряженного состояния в напряжениях допуская, что объемной силой является собственный вес, постоянный для всех точек тела. Пусть gy - вес единицы объема тела. В данном случае искомыми величинами являются следующие три компонента вектора напряжений sxx , syy , txy . Предполагая, что szz = 0 и все производные по оси z равны нулю, основные уравнения теории упругости значительно упростятся и примут вид:

уравнения равновесия

¶sxx¶x+¶txy¶y=0;¶txy¶x+¶syy¶y+gy=0;			(10.27)

уравнения неразрывности деформации

¶2exx¶y2+¶2eyy¶x2=¶2gxy¶x¶y;			(10.28)

физические уравнения, т.е. закон Гука:

exx=1Esxx−msyy;eyy=1Esyy−msxx;gxy=21+mEtxy.			(10.29)

В результате совместного рассмотрения этих выражений получим:

Ñ2 (sxx + syy ) = 0,				(10.30)

где Ñ2=¶2¶x2+¶2¶y2 - оператор Лапласа.

Следовательно, решение краевой задачи теории упругости в напряжениях, в случае обобщенного плоского напряженного состояния, упрощается и сводится к решению уравнения (10.30) с учетом граничных условий, заданных на контуре тела:

X=sxxcos(x,v)+txycos(y,v);

Y=tyxcos(x,v)+syycos(y,v),

где	v  - внешняя нормаль к площадке; X, Y - компоненты полного напряжения на границе по осям x и y.

Решение плоской задачи теории упругости значительно упрощаются с использованием функции напряжений Эри j (x, y), выбранной таким образом, чтобы уравнения равновесия (10.27) превращались бы в тождества, т.е.:

sxx=¶2j¶y2;syy=¶2j¶x2;tyx=-¶2j¶x¶y+gyx.	(10.31)

Подставляя первые два выражения (10.31) в (10.30) получим:

¶4j¶x4+2¶4j¶x2¶y2+¶4j¶y4=0.			(10.32)

Таким образом, решение плоской задачи в напряжениях сводится к решению уравнения (10.32) с учетом заданных в напряжениях граничных условий.

10.8. Пример расчета (задача № 19)

Определить главные напряжения и направления главных площадок, если напряженное состояние в точке задано следующими компонентами: sxx = 50 МПа, syy = -20 МПа, szz = 30 МПа, txy = 
= -10 МПа, tyz = 10 МПа, tzx = 10 МПа.

Решение

1. В соответствии с (10.14) определяем инварианты заданного напряженного состояния:

I 1 = sxx + syy + szz = 50 - 20 + 30 = 60 МПа;

I 2= sxx  syy  + syy  szz +sxx  szz -txy2−tyz2−tzx2= 50×(-20) + 
+ (-20)×30 + 30×50 - 102 - 102 - 102 = -400 МПа.

I 3=sxx  syy szz -szztxy2−sxxtyz2−syytzx2+2txytyztzx=
= 50×(-20)×30 -50×102 -(-20)×102 -30 -102 + 2×(-10)×10×10 =-38000 МПа.

- Определяем коэффициенты уравнения (10.13). Если сделать

замену неизвестного S =s = x +13I1, то из (10.13) получаем приведенное уравнение:

x3+px+q=0,

где p=I2−13I12;q=-227I13+13I1I2−I3.

p = -400- 6023=-1600,    q =−2⋅60327+13⋅60⋅400+3800=14000.

Определим дискриминант приведенного уравнения:

D=p33+q22=−160033+1400022=-102,7⋅106<0.

Так как дискриминант отрицателен, значит все корни приведенного уравнения вещественные.

3. Вычисление величин главных напряжений. Для решения приведенного уравнения применим формулу Кардано:

x1=2p3cosj3;x2=2p3cosj3+2p3;x3=2p3cosj3+4p3,

где

cos j =-q2p327=-140002−1600327=-0,5683®j = 124,63°;

cos (j/3) = cos (41,54°) = 0,7484; cos (j/3+2 p/3)=-0,9486; cos (j/3 + + 4 p/3) = 0,2;

x1=216003⋅0,7484=34,57;x2=216003⋅(−0,9486)=-43,81;

x3=216003⋅0,2=9,22.

Окончательно получим:

s1 = 34,57 + 60/3 = 54,57 МПа;

s2 = -43,81 + 60/3 = -23,8 МПа;

s3 = 9,22 + 60/3 = 29,22 МПа.

Проверка правильности вычисления главных напряжений: так как I1, I2 и I3 - инварианты, значит их значения постоянны. Ранее были получены их значения в заданной системе координат. Сейчас же найдем  их значения в главной системе координат:

I1 = s1 + s2 + s3 = 54,57 - 23,8 + 29,22 = 59,99 МПа;

I2= s1 s2 + s1 s3 + s2 s3 = 54,57×(-23,8) - 23,8×29,22 + 29,22×54,57 =
= -400,2 МПа;

I3 = s1 s2 s3 = 54,57×(-23,8)×29,22 = -37950 МПа.

Результаты вычислений I1, I2 и I3 в рамках допустимых отклонений совпадают с результатами, полученными в п. 1 решения.

4. Определяем направляющие косинусы главных площадок. Система уравнений для определения l1, m1, n1 имеет следующий вид:

(50 - 54,57) l1 - 10 m1 + 10 n1 = 0;

-10 l1 - (20 + 54,57) m1 + 10 n1 =0;

l12+m12+n12=1.

Решение этой системы: l1 = -0,9334; m1 = 0,0785; n1 = -0,3486. Условия проверки выполняются: (-0,9334)2 +(-0,3486)2 + 0,07852 @1.

Система уравнений для определения l2, m2, n2 имеет следующий вид:

(50 + 23,81) l2 -10 m2 + 10 n2 = 0;

-10 l2 + (-20 + 23,81) m2 + 10 n2 =0;

l22+m22+n22=1.

Решение этой системы: l2 = -0,159; m2 = 0,965; n2 = -0,2086. Условия проверки выполняются: 0,1592 + 0,9652 + (-0,2086)2 @ 1.

Система уравнений для определения l3, m3, n3 имеет следующий вид:

(50 - 29,22) l3 - 10 m3 + 10 n3 = 0;

-10 l3 + (-20 - 29,22) m3 + 10 n3 =0;

l32+m32+n32=1.

Решение этой системы: l3 = 0,5515; m3 = 0,4328; n3 = -0,7132. Условия проверки выполняются: 0,55152 + 0,43282 + (-0,7132)2 @ 1.

10.9. Пример расчета (задача № 20)

Дана прямоугольная невесомая пластина (рис. 10.6), по кромкам которой действуют внешние силы, равномерно распределенные по ее толщине, равной единице. Под действием этих сил в пластине возникает обобщенное напряженное состояние, описываемое функцией напряжений в виде полинома четвертой степени

Рис. 10.6

j = 2 b x3 - 3 x2 y2 + y4.

Требуется:

1. Проверить возможность существования такой функции напряжений;

2. По функции напряжений найти выражения компонентов напряжений;

3. Выяснить характер распределенных по кромкам пластины внешних сил, под действием которых имеет место данная система напряжений, и построить эпюры напряжений;

4. По полученным эпюрам напряжений, принимая их за эпюры распределенной внешней нагрузки, произвести проверку равновесия пластины.

Решение

1. Проверить возможность существования такой функции напряжений. Для выполнения проверки существования заданной функции напряжений выполним ее дифференцирование:

¶j¶x=6bx2−6xy2;¶2j¶x2=12bx−6y2;¶3j¶x3=12b;¶4j¶x4=0;

¶j¶y=-6x2y+4y3;¶2j¶y2=-6x2+12y2;¶3j¶x3=24y;¶4j¶x4=24;

¶2j¶x¶y=-12xy;¶3j¶x2¶y=-12y;¶4j¶x4=-12.

Подставив четвертые производные в бигармоническое уравнение (10.32), видим, что оно удовлетворяется: 0 + 2 (-12) + 24 = 0. Следовательно, напряженное состояние пластины, выраженное зааной функцией напряжений, возможно.

2. По функции напряжений найти выражения компонентов напряжений. Компоненты напряжений, действующих по кромкам пластины, равны:

sx=¶2j¶y2=-6x2+12y2;sy=¶2j¶x2=12bx−6y2;txy=-¶2j¶x¶y=12xy.

3. Выяснить характер распределенных по кромкам пластины внешних сил, под действием которых имеет место данная система напряжений, и построить эпюры напряжений. Используя функциональные компоненты напряжений в пластине, построим соответствующие эпюры напряжений по контуру пластины на каждой ее боковой стороне.

Сторона 0-1-2 (x = 0, 0 £ y £ b). На этой грани действуют напряжения sxx = 12 y2 ; txy = 0:

y = 0	(точка 0)	sxx = 0,	txy = 0,

y = b/2	(точка 1)	sxx = 3 b2,	txy = 0,

y = b	(точка 2)	sxx = 12 b2,	txy = 0.

Сторона 2-3 (0 £ x £ 2 b, y = b). На этой грани действуют напряжения syy = 12 b x - 6 b2 ; txy = 12 b x:

x = 0	(точка 2)	syy = -6 b2,	txy = 0,

x = 2 b	(точка 3)	syy = 18 b2,	txy = 24 b2.

Сторона 3-4-5 (x = 2 b, 0 £ y £ b). На этой грани действуют напряжения sxx = -24 b2 + 12 y2; txy = 24 b y:

y = 0	(точка 5)	sxx = -24 b2,	txy = 0,

y = b/2	(точка 4)	sxx = -21 b2,	txy = 12 b2,

y = b	(точка 3)	sxx = -12 b2,	txy = 24 b2.

Сторона 0-5 (0 £ x £ 2 b, y = 0). На этой грани действуют напряжения syy = 12 b x ; txy = 0:

x = 0	(точка 0)	syy = 0,	txy = 0,

x = 2 b	(точка 5)	syy = 24 b2,	txy = 0.

По полученным результатам строим эпюры sxx , syy и txy , которые приведены на рис. 10.7.

Рис. 10.7

4. По полученным эпюрам напряжений, принимая их за эпюры распределенной внешней нагрузки, произвести проверку равновесия пластины. Выполним проверку равновесия пластины. Для этой цели найдем равнодействующие внешних сил, действующих по кромкам пластины (рис. 10.8):

Подсчет значений равнодействующих сил (рис. 10.8):

Rx0−2=0bsxxdy=0b12y2dy=4y3|0b=4b3;Ry0−2=0btxydy=0;Rx2−3=02btyxdx=02b12bxdx=6bx2|02b=24b3;Ry2−3=02bsyydx=02b12bx−6b2dx=6bx2−6b2x|02b=12b3;

Rx3−5=0bsxxdy=0b−24b2+12y2dy=−24b2y+4y3|0b=-20b3;Ry3−5=0btxydy=0b24bydy=12by2|0b=12b3;

Ry0−5=02bsyydx=02b12bxdx=6bx2|02b=24b3;Rx0−5=02btyxdx=0.

Далее определяются статические моменты площадей эпюры нормальных напряжений, действующих по кромкам пластины, относительно координатных осей x и y, с целью вычисления координат точек приложения равнодействующих сил от нормальных напряжений:

Sx0−2=0bsxxydy=0b12y3dy=3y4|0b=3b4;

Sy2−3=02bsyyxdx=02b12bx−6b2xdx=4bx3−3b2x2|02b=20b4;Sx3−5=0bsxxydy=0b−24b2+12y2ydy=−12b2y2+3y4|0b=-9b4;Sy0−5=02bsyyxdx=02b12bx2dx=4bx3|02b=32b4.

Расстояния от точек действия результирующих нормальных сил до соответствующих координатных осей принимают следующие значения (рис. 10.8):

Рис. 10.8

y0−2=Sx0−2Rx0−2=3b44b3=34b;x2−3=Sy2−3Ry2−3=20b412b3=53b;

y3−5=Sx3−5Rx3−5=−9b4−20b3=920b;x0−5=Sy0−5Ry0−5=32b424b3=43b.

В заключении, проверим условия нахождения пластины в равновесном состоянии:

x=-Rx0−2+Rx2−3+Rx3−5=-4b3+24b3−20b3º0;y=Ry2−3+Ry3−5−Ry0−5=12b3+12b3−24b3º0;M3=Rx0−2⋅b−y0−2+Ry2−3⋅2b−x2−3−Rx3−5⋅b−y3−5−−Ry0−5⋅2b−x0−5=4b3⋅b−34b+12b3⋅2b−53b+20b3⋅b−920b−−24b3⋅2b−43b=b4+4b4+11b4−16b4º0.

Уравнения равновесия удовлетворяются, следовательно, пластина находится в равновесном состоянии.

10.10. Основы теории пластичности

При испытании образцов обнаруживаются следующие основные особенности характера деформирования материалов при их нагружении. Упругость - после разгрузки образец полностью восстанавливает свои первоначальные размеры. При этом, если в процессе нагружения связь между напряжениями и деформациями является линейной, то материал называется линейно-упругим или идеально упругим. В противном случае, то есть, если между напряжениями и деформациями связь обнаруживается нелинейной, то материал называется нелинейно упругим.

Теория, в которой в качестве физических соотношений применяются линейные соотношения между напряжениями и деформациями, т.е. закон Гука, называется теорией идеальной упругости. Теория, в которой закон Гука заменяется некоторыми нелинейными соотношениями (ввиду их многообразия), называется нелинейной теорией упругости.

Физические соотношения теории упругости позволяют описать напряженно-деформированное состояние нагруженного тела до определенных пределов их нагружения, называемой пределом упругости. При напряжениях, превышающих предел упругости, после разрузки наблюдаются заметные остаточные деформации. Свойство материалов относительно неспособности восстанавливать первоначальные размеры образцов после их разгрузки за счет возникновения остаточных деформаций, называется пластичностью.

Физические соотношения, взятые в основу теории, позволяющие определить переход напряженно-деформированного состояния от упругой стадии к упруго-пластической и описать процесс деформирования тела с учетом пластических свойств материалов, называются теорией пластичности.

Учет пластических свойств материалов является чрезвычайно важным этапом в плане совершенствования методов расчета конструкций. Если конструкции из хрупких материалов вплоть до стадии разрушения при действии внешних сил не развивают заметных пластических деформаций, то для конструкций из пластических материалов основные деформации формируются именно за счет возникновения пластических деформаций. Так например, полные деформации, соответствующие концу площадки текучести на реальной диаграмме, для многих материалов в 30 - 40 раз превышают деформации, соответствующие концу линейного участка.

В настоящее время существуют две теории пластичности. Их различие заключается в конкретной записи физических соотношений. Что же касается двух других основных соотношений механики сплошной среды - уравнений равновесия (10.1), (10.2), и соотношений, устанавливающих взаимосвязь между перемещениями и деформациями (10.16), то они идентичны в обеих теориях пластичности и имеют тот же вид, что и в теории упругости.

В деформационной теории пластичности, разработанной А.А. Ильюшиным, взамен закона Гука устанавливаются новые соотношения между напряжениями и деформациями.

Во второй теории - теории течения, физические соотношения связывают напряжения с приращениями деформаций или скоростями деформаций.

Как показывают экспериментальные исследования, деформационная теория пластичности справедлива при относительно небольших пластических деформациях для простого нагружения, т.е. когда все внешние нагрузки изменяются пропорционально во времени.

Теория течения является эффективным при изучении процессов, связанных с возникновением больших деформаций и при сложном нагружении, т.е. когда нагрузки, прикладываемые к телу, изменяются во времени независимо друг от друга.

Здесь ограничимся рассмотрением только деформационной теории пластичности.

Процесс деформирования материалов можно условно разделить на две стадии. Начальная стадия - упругое деформирование. Компоненты тензоров напряжений и деформаций при этом связаны законом Гука. (10.18)-(10.19). Для реальных инженерных задач, связанных с определением напряженно-деформированного состояния тела, как в упругой, так и в упруго-пластической стадии деформирования, предварительно необходимо установить: во-первых, условие перехода от упругой стадии деформирования к пластической стадии и, во-вторых, установить физические зависимости во второй стадии деформирования.

Условия перехода от упругого состояния к пластическому могут быть определены по формулам одной из гипотез предельного состояния.

Как это было изложено в п. 10.6, наиболее приемлемыми являются гипотезы максимальных касательных напряжений и энергии формоизменения. При этом, для построения соотношений пластичности гипотеза энергии формоизменения является наиболее приемлемой, согласно которой переход из упругого состояния в пластическое происходит тогда, когда величина

si=22sxx−syy2+sxx−szz2+syy−szz2+6txy2+txz2+tyz2, (10.30)

называемая интенсивностью напряжений, достигает определенной величины, равной пределу текучести материала sT при одноосном напряженном состоянии, т.е.

si = sT.				(10.31)

С учетом физических соотношений (10.18) и (10.19) выражение (10.30) принмает вид:

si = E ei ,				(10.32)

где принято обозначение:

ei=221+m (10.33)

называемое интенсивностью деформаций.

Следовательно, соотношение (10.32), следует рассматривать как одну из форм выражения обобщенного закона Гука.

Выражения интенсивности напряжений и интенсивности деформаций, записанные через главные напряжения и деформации можно представить в виде:

si=22⋅s1−s22+s1−s32+s2−s32,ei=22⋅1+m⋅e1−e22+e1−e32+e2−e32.		(10.34)

В основу деформационной теории пластичности заложены следующие гипотезы.

Первая гипотеза устанавливает связь между интенсивностью напряжений и интенсивностью деформаций (рис. 10.9), и гласит, что она не зависит от вида напряженного состояния, т.е.

Рис. 10.9

si=Eeiei,		(10.35)

где E(ei) - является переменной величиной и зависит от значения ei. Соотношения (10.35) являются едиными для всех видов напряженного состояния.

Согласно второй гипотезе - изменение объема e=exx+eyy+ezz является чисто упругой. Это положение хорошо согласуется с экспериментальными данными, так как при всестороннем сжатии в материалах заметных пластических деформаций не обнаруживается.

При деформировании материалов пластические деформации, как правило, существенно больше упругих и, учитывая, что объемная деформация e является величиной порядка упругих удлинений, поэтому принимается, что при пластическом деформи-ровании изменение объема пренебрежительно мало. На основании этого положения вводится гипотеза, что в пластической стадии деформирования материал считается несжимаемым. Откуда следует, что в пластической стадии деформирования можно коэффициент Пуассона принимать равным m = 0,5.

Сначала определим физические соотношения при одноосном растяжении, когда

sxx=s,syy=szz=txy=txz=tyz=0,exx=e,eyy=ezz=-me,gxy=gxz=gyz=0.

Из (10.30) и (10.33), соответственно получим ei = e и si = s, что подтверждает первое положение теории, что аналитическое выражение (10.35) едино для всех видов напряженного состояния. Данное обстоятельство позволяет определить переменный модуль деформирования Eei=siei по диаграмме s ~ e, т.е. Eei= =Ee=se.

В заключение, аналогично соотношениям (10.18)-(10.19) запишем физические соотношения между напряжениями и деформациями при пластической стадии деформирования тела:

exx=eisisxx−12syy+szz;eyy=eisisyy−12sxx+szz;ezz=eisiszz−12sxx+syy;(10.36)gxy=3eisitxy;gxz=3eisitxz;gyz=3eisityz,

здесь Gei=si3ei является модулем деформации при сдвиге, который определяется следующим образом:

Gei=Eei21+m=13Eei=si3ei.			(10.37)

Приведенные физические соотношения деформационной теории пластичности являются справедливыми при простых нагружениях, т.е. только в тех случаях, когда все внешние силы на всех этапах нагружения во времени изменяются пропорционально. В данном случае заметим, что главные оси напряженного состояния при изменении внешних сил сохраняют свое направление независимо от стадии деформирования.

10.11. Пример расчета (задача № 21)

Для трехстержневой системы (рис. 10.10, а) при условии, что диаграмма растяжения для стержней имеет участок упрочнения (рис. 10.10, б), при следующих исходных данных: a = 30°; l = 1,0 м; F = 2×10-4 м2 - площади поперечных сечений стержней; E =  2×108 кН/м2 - модуль упругости материалов стержней; sT = = 2,5×105 кН/м2 - предел упругости материала; sB = 3,9×105 кН/м2 - временное сопротивление; eB = 0,02 - значение деформации, соответствующее напряжению sB , требуется:

1. Определить абсолютные и относительные удлинения стержней и значение силы P = P1, при котором в наиболее напряженном стержне напряжения достигают предела упругости;

2. Определить абсолютные и относительные удлинения стержней и значение силы P = P2, при котором все элементы заданной системы переходят в пластическую стадию деформирования;

3. Определить абсолютные и относительные удлинения стержней и значение силы P = P3, при котором в наиболее напряженном стержне напряжения достигают значения, равного временному сопротивлению sB , т.е. при дальнейшем увеличении силы P происходит разрушение заданной системы;

4. Рассматривая систему (рис. 10.10, а) при отсуствии среднего стержня в процессе ее нагружения, определить абсолютные и относительные удлинения элементов системы, и внешней силы P = P4, при котором в ее элементах напряжения достигают значения, равного временному сопротивлению sB .

Рис. 10.10

Решение

1. Определить абсолютные и относительные удлинения стержней и значение силы P = P1, при котором в наиболее напряженном стержне напряжения достигают предела упругости. Заданная система (рис. 10.10, а) один раз статически неопределима. Применяя метод сечений (рис. 10.10, б) и составляя уравнения равновесия статики, последовательно можем определить:

x=N1sinα−N1sinαº0;y=N2+2N1cosα−P=0,

или

N2+2N1cosα=P.			(10.38)

Согласно деформированной схеме, изображенной на рис. 10.10, а, из геометрических соображений, уравнения для определения относительных деформаций записываются в виде:

Dl2=Dl1cosα.				(10.39)

С учетом Dl1=e(1)l1,Dl2=e(2)l2, и принимая во внимание, что на первом этапе нагружения все элементы заданной системы деформируются согласно закону Гука, т.е. e=sE , получим:

Dl1=N1l1EF=N1lEFcosα;Dl2=N2lEF.		(10.40)

С учетом (10.40) из (10.38) и (10.39) можно получить следующую замкнутую систему уравнений относительно усилий N1 и N2:

2N1cosα+N2=P;N1=N2cos2α.

Откуда определяются:

N1=cos2α1+2⋅cos3αP;N2=11+2⋅cos3αP.		(10.41)

Для выражения напряжения в среднем в элементах заданной системы имеем:

s(1)=N1F=cos2αF1+2cos3αP;s(2)=N2F=1F1+2cos3αP.			(10.42)

Откуда следует, что s(2) > s(1). Следовательно, в процессе нагружения сначала средний стержень переходит в пластическую стадию деформирования, а затем боковые стержни, т.е. при всех нагружения средний стержень, вплоть до стадии разрушения заданной системы, будет наиболее напряженным.

Принимая в (10.42), что s(2) = sT и P = P1, окончательно получим:

P1=sTF1+2cos3α=2,5⋅105⋅2⋅10−4⋅1+2⋅0,8663=119,5кН.

Абсолютные удлинения стержней принимают значения:

Dl1=e(1)l1=s(1)El1=N1l1EF=cos2αP1lEF1+2cos3αcosα=0,8662⋅119,5⋅1,02⋅108⋅2⋅10−4⋅1+2⋅0,8663⋅0,866=89,627,96⋅104=11,26⋅10−4;Dl2=e(2)l2=s(2)El2=N2l2EF=P2lEF1+2cos3α=119,5⋅1,02⋅108⋅2⋅10−4⋅1+2⋅0,8663=12,5⋅10−4.

Относительные удлинения стержней принимают значения:

e(1)=Dl1l1=Dl1⋅cosαl=11,26⋅10−4⋅0,8661,0=9,75⋅10−4;e(2)=Dl2l2=Dl2l=12,5⋅10−41,0=12,5⋅10−4.

2. Определить абсолютные и относительные удлинения стержней и значение силы P = P2, при котором все элементы заданной системы переходят в пластическую стадию деформирования. Физические уравнения взамен закона Гука в случае, когда стержни переходят в пластическую стадию деформирования, т.е. при sT £ s £ sB , eT £ e £ eB , в данном случае записываются в виде:

s−sT=E1e−eT,			(10.43)

которое представляет собой уравнение прямой линии, описывающей диаграмму деформирования в области пластических деформаций (рис. 10.10, в).

В начале по очевидным соотношениям определяется значение деформаций eT , соответствующее началу пластической стадии деформирования стержней и модуля деформаций в пластической стадии их деформирования:

eT=sTE=2,5⋅1052⋅108=12,5⋅10−4;

E1=sB−sTeB−eT=3,9⋅105−2,5⋅105200⋅10−4−12,5⋅10−4=1,4⋅105187,5⋅10−4=0,75⋅107кН/м2.

Заметим, что на данном этапе нагружения, т.е. когда P1 £ P £  £ P2, боковые элементы заданной системы деформируются упруго, а средний элемент - будет находиться в пластическом состоянии.

Учитывая, что при P = P2 будем иметь s(2)= sT , e(2)= eT , последовательно определим значения усилий и абсолютное удлинение в боковых стержнях при их переходе в пластическую стадию деформирования:

N1=s(1)F=sTF=2,5⋅105⋅2⋅10−4=50кН;

Dl1=eTl1=eTlcosα=sTElcosα=2,5⋅1052⋅108⋅1,00,866=1,443⋅10−3м.

Учитывая выражения (10.39) и (10.43) определяется значение абсолютного и абсолютного удлинения, а также усилия в среднем стержне, в момент перехода боковых стержней в пластическую стадию их деформирования:

Dl2=Dl1cosα=1,443⋅10−30,866=1,667⋅10−3м;

e(2)=Dl2l=1,667⋅10−31,00=1,667⋅10−3м;

N2=s(2)F=sT+E1e(2)−eTF=

=2,5⋅105+0,75⋅107⋅1,667−1,25⋅10−3⋅2⋅10−4=50,63кН.

Далее из уравнения равновесия (10.38) вычисляется величина внешней силы P = P2:

P2=N2+2N1cosα=50,63+2⋅50⋅0,866=137,23кН.

3. Определить абсолютные и относительные удлинения стержней и значение силы P = P3, при котором в наиболее напряженном стержне напряжения достигают значения, равного временному сопротивлению sB , т.е. при дальнейшем увеличении силы P происходит разрушение заданной системы. Сначала вычисляем значения удлинений в боковых стержнях, при достижении в среднем стержне предельных напряжений и деформаций s(2)= sB , e(2) = eB .

Учитывая, что Dl1=Dl2cosα;l1=lcosα, получим:

e(1)=Dl1l1=Dl2lcos2α=e(2)cos2α=eBcos2α=0,02⋅0,8662=0,015>eT.

Таким образом, к моменту разрушения среднего стержня (s(2)= = sB , e(2) = eB ) боковые стержни также находятся в пластической стадии деформирования. Напряжения в боковых стержнях, в момент разрушения среднего стержня, принимают значения:

s(1)=sT+E1e(1)−eT=2,5⋅105+0,75⋅107⋅150⋅10−4−12,5⋅10−4=

=2,5⋅105+1,05⋅105=3,55⋅105кН/м2.

Для определения величины внешней силы P = P3, т.е. значения силы в момент разрушения среднего стержня из уравнения равновесия (10.38) имеем:

P2=N2+2N1cosα=s(2)F+2s(1)Fcosα=sB+2s(1)cosαF=

=3,9⋅105+2⋅3,55⋅105⋅0,866⋅2⋅10−4=200,97кН.

Как показывают результаты расчетов, для перехода среднего стержня в пластическую стадию деформирования необходима была внешняя сила P = P1 = 119,5 кН, а для его разрушения - P = P3 = = 200,97 кН.

На основании полученных результатов можно заметить, что если бы мы ограничивались только учетом упругой стадии работы конструкции, т.е. P £ P1, то несущая способность заданной системы оценивалась бы как P = P1 = 119,5 кН.

Как показали расчеты, учет пластической стадии работы позволил выявить дополнительные резервы несущей способности заданной системы, т.к. величина разрушающей силы заданной системы в действительности равна P = P3 = 200,97 кН.

В заключении определим величины абсолютных удлинений стержней в момент разрушения среднего стержня:

Dl1=e(1)l1=e(1)lcosα=0,0151,00,866=0,0173м;

Dl2=e(2)l=eBl=0,02⋅1,0=0,02м.

Легко определить во сколько раз абсолютные удлинения стержней возросли за счет возникновения пластических деформаций по отношению к их абсолютным удлинениям в момент перехода среднего стержня от упругой к пластической стадии деформирования:

n1=Dl1Dl1=0,01730,001126=15,4раз;

n2=Dl2Dl2=0,020,00125=16раз.

4. Рассматривая систему (рис. 10.10, а) при отсутствии среднего стержня в процессе ее нагружения, определить абсолютные и относительные удлинения элементов системы, и внешней силы P = P4, при котором в ее элементах напряжения достигают значения, равного временному сопротивлению sB . Исключая средний стержень, система превращается из статически неопределимой в статически определимую. Применяя метод сечений, легко установить, что уравнения равновесия в данном случае принимают следующий вид:

2N1cosα=P.				(10.44)

В конце упругой стадии работы элементов заданной системы имеем, что s(1)= sT , e(1)= eT . С учетом данного обстоятельства последовательно определим значение усилия N1, абсолютное удлинение стержней и величину силы P = P1, соответствующих концу упругой стадии работы данной системы:

N1=sTF=2,5⋅105⋅2⋅10−4=50кН;

Dl1=N1lEFcosα=50⋅1,02⋅108⋅2⋅10−4⋅0,866=14,43⋅10−4м;

P1=2N1cosα=2⋅50⋅0,866=86,6кН.

При дальнейшем нагружении системы, то есть при P > P1 = = 86,6 кН, элементы данной системы переходят в пластическую стадию деформирования. Последовательно определим значение внутренних усилий, абсолютных удлинений и величину разрушающей силы P = P2, при достижении напряжений и деформаций предельных значений. Т.е. при s(2)= sB , e(2)= eB :

N1=sBF=3,9⋅105⋅2⋅10−4=78,0кН;

Dl1=eBlcosα=0,02⋅1,00,866=2,31⋅10−2м;

P2=2N1cosα=2⋅78⋅0,866=135,1кН.