В реальной практике встречаются такие конструкции при расчете которых одних лишь уравнений равновесия оказывается недостаточно, в связи с чем требуется формулирование дополнительных уравнений, связанных с условиями деформирования конструкции.

Системы, в которых количество наложенных связей больше, нежели число независимых уравнений равновесия, называются статически неопределимыми.

По сравнению со статически определимыми системами, в статически неопределимых системах имеются дополнительные связи, которые называются лишними.

Термин “лишние связи” является условным. Эти связи являются лишними с точки зрения расчетных предпосылок. В действительности эти связи создают дополнительные резервы для конструкций, как в плане обеспечения её жесткости, так и прочности.

На рис. 2.5, а изображен кронштейн, состоящий из двух стержней, шарнирно скрепленных между собой. В связи с тем, что на конструкцию действует лишь вертикальное усилие Р, а система является плоской (т.е. все элементы конструкции и вектор внешних сил лежат в одной плоскости), получается, что усилия в стержнях легко определяются из условий равновесия узла А, т.е.

åx = 0,     åy = 0.			(2.16)

Раскрывая эти уравнения, получаем замкнутую систему линейных уравнений относительно неизвестных усилий N1 и N2 в которой количество уравнений равно количеству неизвестных:

-N1 - N2 sin a = 0;     -N2 cos a - Р = 0.

Рис. 2.5

Если конструкцию кронштейна усложнить, добавив еще один стержень (рис. 2.5, б), то усилия в стержнях N1, N2 и N3 прежним способом определить уже не удастся, т.к. при тех же двух уравнениях равновесия (2.16) имеются уже три неизвестных усилия в стержнях. В таких случаях говорят, что система один раз статически неопределима. Разность между числом неизвестных усилий и количеством независимых (значащих) уравнений равновесия, связывающих эти усилия, называется степенью статической неопределимости рассматриваемой системы.

В общем случае под n-раз статически неопределимой системой понимается система, в которой число неизвестных внешних опорных реакций и внутренних усилий превышает число независимых и значащих уравнений равновесия на n единиц.

- Напряженное и деформированное состояние
при растяжении и сжатии

Рассмотрим более подробно особенности напряженного состояния, возникающего в однородном растянутом стержне. Определим напряжения, возникающие на некоторой наклонной площадке, составляющей угол a с плоскостью нормального сечения (рис. 2.6, а).

Рис. 2.6

Из условия åz = 0, записанного для отсеченной части стержня (рис. 2.6, б), получим:

р Fa = s F,			(2.17)

где F - площадь поперечного сечения стержня, Fa = F/cos a - площадь наклонного сечения. Из (2.17) легко установить:

р = s сos a.			(2.18)

Раскладывая напряжение р по нормали и касательной к наклонной площадке (рис. 2.6, в), с учетом (2.18) получим:

sa = p cos a = s cos2 a;     ta = p sin a = 12s sin 2 a .	(2.19)

Полученные выражения показывают, что для одной и той же точки тела величины напряжений, возникающих в сечениях, проходящих через эту точку, зависят от ориентации этой площадки, т.е. от угла a. При a = 0 из (2.19) следует, что sa = s, ta = 0. При a = p2, т.е. на продольных площадках, sa = ta = 0. Это означает, что продольные слои растянутого стержня не взаимодействуют друг с другом. Касательные напряжения ta принимают наибольшие значения при a = p4, и их величина составляет tmax=s2. Важно отметить, как это следует из (2.19), что tα=tα+p/2. Следовательно, в любой точке тела на двух взаимно перпендикулярных площадках касательные напряжения равны между собой по абсолютной величине. Это условие является общей закономерностью любого напряженного состояния и носит название закона парности касательных напряжений.

Теперь перейдем к анализу деформаций в растянутом стержне. Наблюдения показывают, что его удлинение в продольном направлении сопровождается пропорциональным уменьшением поперечных размеров стержня (рис. 2.7).

Рис. 2.7

Если обозначить:

eпрод = Dll;	eпопер = -Daa, m = -eðeð,

то, как показывают эксперименты, m = const для данного материала и является безразмерным коэффициентом Пуассона. Величина m является важной характеристикой материала и определяется экспериментально. Для реальных материалов m принимает значения 0,1 ¸ 0,45.

При растяжении стержня возникают не только линейные, но и угловые деформации.

Рассмотрим прямой угол АВС (рис. 2.8, а), образованный отрезками АВ и АС, в недеформированном состоянии.

Рис. 2.8

При растяжении стержня точки А, В и С займут положение А ¢, B ¢, C ¢ соответственно. Величина

ga = ÐВАС - ÐА ¢B ¢C ¢

называется угловой деформацией или угловым сдвигом в точке А.

Совместим точки А и А ¢ и рассмотрим взаимное расположение отрезков АВ и А ¢B ¢ (рис. 2.8, б). На этом рисунке отметим вспомогательные точки K и L и прямую n, перпендикулярную отрезку А ¢B ¢. Из рис. 2.8, б имеем:

eпрод = BLKB;		eпопер = LB'AK,

откуда с учетом eпрод = sEполучим:

BL=sEDSsinα;LB'=msEDScosα. 	(2.20)

Для определения wa спроектируем ломаную ВLB ¢А ¢ на ось n DS×sin wa = BL cos (a + wa) + LB ¢sin(a + wa), откуда, учитывая малость угла wa , т.е. sin wa » wa , cos wa » 1, получим:

wa = BLcosα+LB'sinαDS.			(2.21)

В результате совместного рассмотрения (2.20) и (2.21) получим:

wa = s2E(1+m)sin2α.

Откуда

wα+p/2=-s2E(1+m)sin2α.

Следовательно,

gα=wα−wα+p/2=sE(1+m)sin2α.		(2.22)

Сопоставляя выражение ga с выражением ta  из (2.17) окончательно получим закон Гука для сдвига:

g=tG,			(2.23)

где величина G=E2(1+m) называется модулем сдвига или модулем упругости материала второго рода.

- Основные механические характеристики
материалов

Для количественной оценки основных свойств материалов, как

правило, экспериментально определяют диаграмму растяжения в координатах s и e (рис. 2.9), На диаграмме отмечены характерные точки. Дадим их определение.

Рис. 2.9

Наибольшее напряжение, до которого материал следует закону Гука, называется пределом пропорциональности sП . В пределах закона Гука тангенс угла наклона прямой s = f (e) к оси e определяется величиной Е.

Упругие свойства материала сохраняются до напряжения sУ , называемого пределом упругости. Под пределом упругости sУ  понимается такое наибольшее напряжение, до которого материал не получает остаточных деформаций, т.е. после полной разгрузки последняя точка диаграммы совпадает с начальной точкой 0.

Величина sТ называется пределом текучести материала. Под пределом текучести понимается то напряжение, при котором происходит рост деформаций без заметного увеличения нагрузки. Если необходимо различать предел текучести при растяжении и сжатии sТ соответственно заменяется на sТР и sТС . При напряжениях больших sТ в теле конструкции развиваются пластические деформации eП , которые не исчезают при снятии нагрузки.

Отношение максимальной силы, которую способен выдержать образец, к его начальной площади поперечного сечения носит название предела прочности, или временного сопротивления, и обозначается через, sВР (при сжатии sВС ).

В табл. 2 приводятся значения указанных характеристик (в кН/м2) наиболее распространенных конструкционных материалов.

Таблица 2

| Материал | sТР | sТС | sВР | sВС | Е×10-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь | 250000 | 250000 | 390000 | - | 2 |
| Чугун | 140000 | 310000 | 150000 | 640000 | 0.7 |
| Медь | 250000 | 250000 | 320000 | - | 1.1 |
| Алюминий | 50000 | 50000 | 840000 | - | 0.75 |

При выполнении практических расчетов реальную диаграмму (рис. 2.9) упрощают, и с этой целью применяются различные аппроксимирующие диаграммы. Для решения задач с учетом упруго-пластических свойств материалов конструкций чаще всего применяется диаграмма Прандтля. По этой диаграмме напряжение изменяется от нуля до предела текучести по закону Гука s = Е e, а далее при росте e, s = sТ  (рис. 2.10).

Способность материалов получать остаточные деформации носит название пластичности. На рис. 2.9 была представлена характерная диаграмма для пластических материалов.

Рис. 2.10				Рис. 2.11

Противоположным свойству пластичности является свойство хрупкости, т.е. способность материала разрушаться без образования заметных остаточных деформаций. Материал, обладающий этим свойством, называется хрупким. К хрупким материалам относятся чугун, высокоуглеродистая сталь, стекло, кирпич, бетон, природные камни. Характерная диаграмма деформации хрупких материалов изображена на рис. 2.11.

2.8. Общие принципы расчета конструкции

В результате расчета нужно получить ответ на вопрос, удовлетворяет или нет конструкция тем требованиям прочности и жесткости, которые к ней предъявляются. Для этого необходимо прежде всего сформулировать те принципы, которые должны быть положены в основу оценки условий достаточной прочности и жесткости.

Наиболее распространенным методом расчета деталей машин и элементов сооружений на прочность является расчет по напряжениям. В основу этого метода положено предположение, что определяющим параметром надежности конструкции является напряжение или, точнее говоря, напряженное состояние в точке. Расчет выполняется в следующем порядке.

На основании анализа напряженного состояния конструкции выявляется та точка сооружения, где возникают наибольшие напряжения. Расчетная величина напряжений сопоставляется с предельно допустимой величиной напряжений для данного материала, полученной на основе предварительных лабораторных испытаний. Из сопоставления найденных расчетных напряжений и предельных напряжений делается заключение о прочности конструкции.

Указанный метод является не единственным. Например, на практике в некоторых случаях используется метод расчета конструкций по разрушающим нагрузкам. В этом методе путем расчета определяется предельная нагрузка, которую может выдержать конструкция, не разрушаясь и не изменяя существенно свою форму. Предельная (разрушающая) нагрузка сопоставляется с проектной нагрузкой, и на этом основании делается вывод о несущей способности конструкции в эксплуатационных условиях.

Методы расчета конструкций выбираются в зависимости от условий работы конструкций и требований, которые к ней предъявляются. Если необходимо добиться наименьших изменений формы конструкции, то производится расчет по допускаемым перемещениям. Это не исключает и одновременной проверки системы на прочность по напряжениям.

При расчете конструкций по напряжениям условие прочности записывается в виде:

smax £ [s] ,			(2.24)

где smax - расчетное значение напряжения в точке, где возникают наибольшие напряжения, [s] - допускаемое напряжение.

Величина [s] определяется по формуле:

s=sαn.			(2.25)

Здесь n - число, большее единицы, называемое коэффициентом запаса по прочности. Для особо ответственных конструкций, для которых требуется не допускать возникновения пластических деформаций, за величину sa принимается sa = sУ . В тех случаях, когда допустимо возникновение пластических деформаций, как правило, принимается sa = sТ. Для хрупких материалов, а в некоторых случаях и умеренно пластических материалов, принимается sa = sВ . Здесь sВ  - временное сопротивление материала.

Критерий прочности, принятый в методе допускаемых напряжений, а именно, напряжения в точке, не всегда и не полностью характеризует условие наступления разрушения конструкции. В ряде случаев за такой критерий целесообразнее принимать предельную нагрузку, которую может выдержать заданная система, не разрушаясь и несущественно изменяя свою форму.

При определении разрушающей нагрузки для конструкций из пластичного материала применяется схематизированная диаграмма напряжений - диаграмма Прандтля (рис. 2.10). Схематизация диаграммы заключается в предположении, что материал на начальном этапе деформирования находится в упругой стадии вплоть до предела текучести, а затем материал обладает неограниченной площадкой текучести. Материал, работающий по такой диаграмме, называется идеально упруго-пластическим. Такая схематизированная диаграмма деформирования в большей степени соответствует действительной диаграмме деформирования материала, имеющего ярко выраженную площадку текучести, т.е. пластичным материалам (см. п. 2.7).

Если расчет конструкций ведется по предельной нагрузке, то определяющим является выполнение условия

Рmax £ [P ],			(2.26)

где [P ] - допускаемая сила, которая определяется по формуле:

ò=Pαn1,			(2.27)

Здесь Рa - значение внешних нагрузок, при которых происходит разрушение конструкции; n1 - коэффициент запаса.

В случае расчета конструкции на жесткость необходимо удовлетворять условию

u £ [u],				(2.28)

где u и [u] - расчетное и предельно допустимое значения перемещения.

- Пример расчета (задача № 2)

Абсолютно жесткий брус АЕ (рис. 2.12, а), имеющий одну шарнирно неподвижную опору С и прикрепленный в точках В, Д и Е тремя тягами из упруго-пластического материала, нагружен переменной по величине силой Р. Площадь поперечного сечения тяг F1, F2, F3, модуль упругости и предел текучести материала тяг Е = 2×105 МПа, sТ = 240 МПа. Допускаемое напряжение [s]=sÒn, где коэффициент запаса прочности n принят равным 1,5.

Требуется:

1. Найти усилия в тягах, реакцию опоры С и угловое смещение (поворот бруса вокруг точки С) как функции от величины силы Р;

2. Определить в процессе увеличения нагрузки Р такую ее величину, при которой напряжение в одной из тяг достигает предела текучести;

3. Определить в процессе увеличения нагрузки Р ее предельную величину, при которой напряжения в трех тягах достигнут предела текучести, реакцию опоры С и соответствующий этому предельному состоянию угол;

4. Найти величины несущей способности конструкции из расчетов по методам допускаемых напряжений и разрушающих нагрузок при одном и том же коэффициенте запаса прочности. Сопоставить результаты и сделать вывод.

Дано: F1 = 2×10-4 м2; F2 = 1×10-4 м2; F3 = 2×10-4 м2; a = 2 м; b = 1 м; c = 1 м; d = 2 м; l1 = 1 м; l2 = 1 м; l3 = 1,2 м.

Решение

1. Найти усилия в тягах, реакции в опоре С и угловое смещение (поворот бруса вокруг т. С), как функции от величины силы Р. Для определения величин усилий в тягах в зависимости от Р применим метод сечений. Сделав сечение по всем тягам и приложив в местах сечений усилия N1, N2 и N3, возникающие в тягах, рассмотрим равновесие оставшейся части, нагруженной продольными усилиями в тягах N1, N2 и N3 реакциями опоры С (RC и HC) и силой Р (рис. 2.12, б). Составив уравнения равновесия статики для оставшейся части, получим:

1) Sz = 0,	НC = 0;					(2.29)

2) Sy = 0,	-Р + N1 + RC - N2 - N3 = 0;		(2.30)

3) SMC = 0,	-Р×3 + N1×1 + N2×1 + N3×3 = 0.	(2.31)

Рис. 2.12

Из уравнений равновесия видно, что система дважды статически неопределима, т.к. два уравнения равновесия (2.30) и (2.31) содержат в своем составе четыре неизвестных. Поэтому для решения задачи необходимо составить два дополнительных уравнения совместности деформаций, раскрывающих статическую неопределимость системы.

Для составления дополнительных уравнений рассмотрим деформированное состояние системы (рис. 2.12, в), имея в виду, что брус абсолютно жесткий и поэтому после деформации тяг останется прямолинейным.

Эти дополнительные уравнения совместности деформаций получим из подобия треугольников ВСВ1~DCD1 и BCB1~ECE1:

Dl1b=Dl2c    и    Dl1b=Dl3c+d.

Решая эти уравнения, получим:

Dl2=cDl1b=Dl1,Dl2=Dl1;			(2.32)

Dl3=(c+d)Dl1b=3Dl11=3Dl1,Dl3=3Dl1.	(2.33)

Выразив деформации тяг по формуле определения абсолютного удлинения:

Dl1=N1l1EF1=N1⋅1E⋅2⋅10−4=0,5⋅104E⋅N1;

Dl2=N2l2EF2=N2⋅1E⋅1⋅10−4=104E⋅N2;

Dl3=N3l3EF3=N3⋅1E⋅2⋅10−4=0,6⋅104E⋅N3

и подставив эти значения в уравнения (2.32) и (2.33), получим:

104⋅N2E=0,5⋅104⋅N1E,N2=0,5N1;			(2.34)

0,6⋅104⋅N3E=30,5⋅104⋅N1E,N3=2,5N1.		(2.35)

Подставив найденные значения N2 и N3 в уравнение (2.31) определяем величину N1 :

-P×3 + N1×1 + 0,5×N1×1 + 2,5×N1×3 = 0;     N1=0,3333P.

Зная N1, из уравнений (2.34) и (2.35), находим N2 и N3:

N2=P6=0,167P;N3=2,513P=0,833P.

Опорную реакцию RC определяем из уравнения (2.30), подставив найденные значения N1, N2  и N3:

-P + 0,333P + RC - 0,167P - 0,833P = 0;     RC = 1,667P.

После определения величин усилий в тягах N1, N2, N3 и реакции RC необходимо проверить правильность их вычисления. Для этого составим уравнение равновесия статики SМA = 0:

-N1×a - RC (a + b) + N2 (a + b + c) + N3 (a + b + c + d)  = 0;

−13P⋅2−53P⋅3+16P⋅4+56P⋅6=0;

−523⋅P+523⋅P=0;     0 = 0.

Следовательно, N1, N2, N3 и RC определены правильно.

Угловое смещение бруса (угол j), ввиду его малости, находим как тангенс угла наклона бруса АЕ :

tgj»j=Dl1b=N1l1EF1b=0,333P⋅l2⋅108⋅2⋅10−4⋅l=0,0833⋅10−4P[рад].

2. Определить в процессе увеличения нагрузки Р такую ее величину, при которой напряжение в одной из тяг достигнет предела текучести. Для вычисления величины Р, при которой напряжение в одной из тяг достигнет предела текучести sT , определим нормальные напряжения, возникающие в тягах, учитывая то, что тяги работают на растяжение:

s1=N1F1=0,333P2⋅10−4=0,167⋅104P;

s2=N2F2=0,167P1⋅10−4=0,167⋅104P;

s3=N3F3=0,833P2⋅10−4=0,417⋅104P.

Полученные величины напряжений показывают, что в тяге 3 напряжение достигнет предела текучести раньше, чем в тягах 1 и 2, так как s3 > s1 и s3 > s2. Поэтому, приравняв напряжение s3  пределу текучести sT , определим величину Р, при которой нормальное напряжение в тяге 3 достигнет предела текучести sT :

0,417⋅104⋅P=24⋅104 кПа,

откуда

P=24⋅10−40,417⋅104=57,6кН.

3. Определить в процессе увеличения нагрузки Р ее предельную величину, при которой напряжения в трех тягах достигнут предела текучести, реакцию опоры С и соответствующий этому предельному состоянию угол. При исчерпании несущей способности всех тяг напряжения в них достигнут предела текучести sT . В этом случае предельные усилия, которые возникнут в тягах, будут равны:

N1ïò = F1×sT  = 2×10-4×24×104 = 48 кH;

N2ïò = F2 sT  = 1×10-4×24×104 = 24 кH;

N3ïò = F3×sT  = 2×10-4×24×104 = 48 кH.

Предельную величину внешней нагрузки, соответствующую исчерпанию несущей способности, найдем из уравнения (2.31), подставив в него предельные значения N1ïò, N2ïò, N3ïò:

-PПР ×3 + 48×1 + 24×1 + 48×3 = 0;	PПР = 2163=72кН.

Предельную величину реакции Rïò определяем из уравнения (2.30):

-72 + 48 +Rïò- 24 - 48 = 0; Rïò = 96 кН.

При определении наименьшего угла поворота бруса, соответствующего предельному состоянию системы, необходимо знать, в какой из тяг текучесть наступит позже.

Полученные величины напряжений (см. п. 2) показывают, что в тягах 1 и 2 напряжения достигнут предела текучести одновременно, но позже, чем в тяге 3. Поэтому предельный угол поворота бруса определяем для момента перехода материала тяг 1 и 2 в пластическое состояние:

tgjïò»jïò=Dl1b=N1ïò⋅l1EF1⋅b=48⋅12⋅108⋅2⋅10−4⋅1=12⋅10−4рад,

или

tgjïò»jïò=Dl2c=N2ïò⋅l2EF2⋅c=24⋅12⋅108⋅1⋅10−4⋅1=12⋅10−4 рад.

4. Найти несущую способность из расчетов по методам допускаемых напряжений и разрушающих нагрузок при одном и том же коэффициенте запаса прочности. Сопоставить результаты и сделать вывод. Из предыдущих расчетов (см. п. 2) видно, что текучесть материала раньше появится в тяге 3, т.к. s3 > s1 и s3 > > s2. Поэтому для определения величины грузоподъемности из расчета по методу допускаемых напряжений приравниваем напряжение в этой тяге s3 = 0,417×104 Р к допускаемому напряжению:

[s]=sTn=24⋅1041,5=16⋅104кПа,     0,417×104 [P] = 16×104 кПа,

[P] = 16⋅1040,417⋅104»38,4кH.

Несущая способность конструкции из расчета по методу разрушающих нагрузок получим путем деления ранее полученного значения PПР = 72 кН на коэффициент запаса n1 = 1,5:

[Pïò]=Pïòn1=721,5=48кH.

Сравнивая полученные величины, видим, что несущая способность из расчета по методу разрушающих нагрузок больше несущей способности из расчета по методу допускаемых напряжений на 48−38,438,4´100%»25%, что подтверждает известное положение о том, что метод допускаемых напряжений, в отличии от метода разрушающих нагрузок, не позволяет определить полную несущую способность системы. Это объясняется тем, что для статически неопределимых систем, переход одного элемента в пластическую стадию работы, как правило, не означает наступления предельного состояния. Переход системы в предельное состояние отождествляется с превращением ее из неизменяемой в геометрически изменяемую систему. Известно, что в статически неопределимой системе разрушение “лишних связей” не превращает ее в геометрически изменяемую. Так как реальные сооружения чаще всего представляют собой многократно статически неопределимые системы, материал которых обладает свойством пластичности, поэтому метод предельного равновесия имеет важное значение для раскрытия истинных резервов их несущей способности.

3. ÃÅÎÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÏÎÏÅÐÅ×ÍÛÕ ÑÅ×ÅÍÈÉ ÁÐÓÑÀ

- Статические моменты сечения

При решении практических задач возникает необходимость в использовании различных геометрических характеристик поперечных сечений бруса. Настоящий раздел посвящен методам их определения. Рассмотрим некоторое поперечное сечение в системе координат x, y (рис. 3.1) и рассмотрим два следующих интегральных выражения:

Sx=FydF;Sy=FxdF,			(3.1)

где нижний индекс у знака интеграла указывает на то, что интегрирование ведется по всей площади сечения F. Каждый из этих интегралов представляет собой сумму произведений элементарных площадок dF на расстояние до соответствующей оси (x или y). Первый интеграл называется статическим моментом сечения относительно оси x, а второй - относительно оси y.

При выполнении практических расчетов важно знать, как меняются статические моменты сечения при параллельном переносе координатных осей (рис 3.2).

Очевидно, что

x = x1 + a; y = y1 + b.			(3.2)

Подставляя (3.2) в (3.1) получим: