Sx=F			(3.3)

Рис. 3.1				Рис. 3.2

Величины а и b можно подобрать (причем единственным образом) так, чтобы выполнялись следующие равенства:

b×F = Sx ;     a×F = Sy ,			(3.4)

тогда статические моменты Sx1=Sy1=0.

Ось, относительно которой статический момент равен нулю, называется центральной. Точка С (xC , yC) пересечения центральных осей называется центром тяжести сечения в системе координат (x, y) и определяется из (3.4):

xC=a=SyF;yC=b=SxF.		(3.5)

Далее предположим, что брус имеет составное сечение (рис. 3.3) с общей площадью F. Обозначим через Fk (k = 1, 2, 3,..., n) площадь k-ой области, принадлежащей к составному сечению бруса. Тогда выражение (3.1) можно преобразовать в следующем виде:

Sx=k=1nFkydF=k=1nSx(k);Sy=k=1nFkxdF=k=1nSy(k),	(3.6)

где Sx(k),Sy(k)- статические моменты k-той области относительно осей x и y. Следовательно, статический момент составного сечения равен сумме статических моментов составляющих областей.

3.2. Моменты инерции сечения

В дополнение к статическим моментам в системе координат x0y (рис. 3.1)рассмотрим три интегральных выражения:

Рис. 3.3

Ix=Fy2dF;Iy=Fx2dF;Ixy=FyxdF.   (3.7)

Первые два интегральных выражения называются осевыми моментами инерции относительно осей x и y, а третье - центробежным моментом инерции сечения относительно осей x, y.

Для сечений, состоящих из n-числа областей (рис. 3.3), формулы (3.7) по аналогии с (3.6) будут иметь вид:

Ix=k=1nFky2dF=k=1nIx(k);Iy=k=1nFkx2dF=k=1nIy(k);

Ixy=k=1nFkxydF=k=1nIxy(k).

Рассмотрим, как изменяются моменты инерции сечения при параллельном переносе координатных осей x и y (см. рис. 3.2). Преобразуя формулы (3.7) с учетом выражения (3.2), получим :

Ix=Ix1+2bSx1+b2F;Iy=Iy1+2aSy1+a2F;Ixy=Ix1y1+aSx1+bSy1+abF.			(3.8)

Если предположить, что оси x1 и y1 (см. рис. 3.2) являются центральными, тогда Sx1=Sy1=0 и выражения (3.8) упрощаются и принимают вид:

Ix=Ix1+b2F;Iy=Iy1+a2F;Ixy=Ix1y1+abF.	(3.9)

Определим осевые моменты инерции прямоугольника относительно осей x и y , проходящих через его центр тяжести (рис. 3.4). В качестве элементарной площадки dF возьмем полоску шириной b и высотой dy (рис. 3.4). Тогда будем иметь:

Рис. 3.4

Ix=Fy2dF=−h2h2y2dFbdy==b3h38+h38=bh312.

Аналогичным образом можно установить, что Iy=hb312.

Для систем, рассматриваемых в полярной системе координат (рис. 3.5, а), вводится также полярный момент инерции:

Iρ=Fρ2dF.

где r - радиус-вектор точки тела в заданной полярной системе координат.

Рис. 3.5

Вычислим полярный момент инерции круга радиуса R. На рис. 3.5, a показана элементарная площадка, очерченная двумя радиусами и двумя концентрическими поверхностями, площадью

dF = r dr dj .

Интегрирование по площади заменим двойным интегрированием:

Iρ=Fρ2dF=02pdj0Rρ3dρ=R4402pdj=pR42.

Hайдем зависимость между полярным и осевыми моментами инерции для круга. Из геометрии видно (рис. 3.5, б), что

r2 = x2 + y2,

следовательно,

Iρ=Fρ2dF=F.

Так как оси x и y для круга равнозначны, то Ix = Iy = pR44.

Полярный момент инерции кольца может быть найден как разность моментов инерции двух кругов: наружного (радиусом R) и внутреннего (радиусом r):

IρK=pR42−pr42=p2R4−r4.

3.3. Главные оси и главные моменты инерции

Рассмотрим, как изменяются моменты инерции плоского сечения при повороте осей координат из положения x и y к положению u и v. Из рис. 3.5, б легко установить, что

u = y sin a + x cos a;     v = y cos a - x sin a .		(3.10)

Из выражений:

Iu=Fv2dF;Iv=Fu2dF;Iuv=FuvdF

с учетом (3.10) после несложных преобразований получим:

Iu=Ixcos2α+Iysin2α+Ixysin2α;Iv=Ixsin2α+Iycos2α−Ixysin2α;Iuv=0,5(Ix−Iy)sin2α+Ixycos2α.		(3.11)

Складывая первые два уравнения, получим:

Iu + Iv = Ix + Iy = Ir ,			(3.12)

где ρ2=x2+y2; Ir - полярный момент инерции сечения, величина которого, как видно, не зависит от угла поворота координатных осей.

Дифференцируя в (3.11) выражение Iu по a и приравнивая его нулю, находим значение a = a0 , при котором функция Iu принимает экстремальное значение:

α0=12arctg2IxyIy−Ix.			(3.13)

С учетом (3.12) можно утверждать, что при a = a0  один из осевых моментов Iu или Iv будет наибольшим, а другой наименьшим. Одновременно при a = a0    Iuv обращается в нуль, что легко установить из третьей формулы (3.11).

Декартовы оси координат, относительно которых осевые моменты инерции принимают экстремальные значения, называются главными осями инерции. Осевые моменты инерции относительно главных осей называются главными и определяются из (3.11) с учетом (3.13) и имеют вид:

Ialignlmaxmin=Ix+Iy2±Iy−Ix22+Ixy2.		(3.14)

В заключение введем понятие радиуса инерции сечения относительно координатных осей x и y - ix и iy , соответственно, которые определяются по формулам:

ix=IxF;iy=IyF.		(3.15)

3.4. Пример расчета (задача № 3)

Для сечения, составленного из швеллера №20 а, равнобокого уголка (80´80´8)×10-9 м3 и полосы (180´10)×10-6 м2 (рис. 3.6) требуется:

1. Найти общую площадь сечения;

2. Определить центр тяжести составного сечения;

3. Определить осевые и центробежный моменты инерции сечения относительно осей, проходящих через его центр тяжести;

4. Найти положение главных центральных осей инерции;

5. Определить величины главных центральных моментов инерции сечения и проверить правильность их вычисления;

6. Вычислить величины главных радиусов инерции.

Рис. 3.6

Решение

Из сортамента выписываем все необходимые геометрические характеристики для профилей, входящих в составное сечение.	Швеллер № 20 а (ГОСТ 8240-72): hшв = 0,2 м, bшв = 0,08 м, Fшв = 25,2×10-4м2, Ixù= 1670×10-8м4, Iyù= 139×10-8м4, z0ù= 0,0228 м.

Уголок (80´80´8)×10-9 м3 (ГОСТ 8509-72): bуг = 0,08 м, Fуг =  = 12,3×10-4 м2, Ix=Iy= 73,4×10-8 м4, Ix0=Imax= 116×10-8 м4, Iy0=Imin=30,3×10-8 м4, z0= 0,0227 м.

Полоса bП×dП = 18×1×10-4 м2, FП = bП×dП = 18×1×10-4 м2 = 18×10-4 м2;

Ixï=18⋅10−2(1⋅10−2)312=1,5⋅10−8м4, Iyï=1⋅10−2⋅(18⋅10−2)312= 486×10-8 м4.

1. Определение общей площади составного сечения. Общая площадь составного сечения определяется по формуле:

F = Fшв + Fуг + FП,     F = (25,2 + 12,3+18)×10-4 = 55,5×10-4 м2.

2. Определить центр тяжести составного сечения. В качестве вспомогательных осей для определения положения центра тяжести примем горизонтальную и вертикальную оси xшв и yшв , проходящие через центр тяжести швеллера. Статические моменты площади всего сечения относительно этих осей будут равны:

Sxù=Fï0,5hù+0,5dï+F−0,5h+z0==18(10+0,5)+12,3(−10+2,27)⋅10−63=93,9⋅10−63;

Syù=Fïa−bn2−z0ù+F

Координаты центра тяжести вычисляем по формулам:

yC=SxùF=93,9⋅10−655,5⋅10−4=+0,017,xC=SyùF=79⋅10−655,5⋅10−4=-0.0142.

3. Определить осевые и центробежный моменты инерции сечения относительно осей, проходящих через его центр тяжести. Для определения указанных моментов инерции составного сечения воспользуемся формулами, выражающими зависимость между моментами инерции относительно параллельных осей:

IxC=Ixù+Fùaù2+Ix+Fa2+Ix+Fa2.		(3.16)

IyC=Iyù+Fùbù2+Iy+Fb2+Iy+Fb2.		(3.17)

IxCyC=Ixyù+Fùaùbù+Ixy+Fab+Ixyï+Fïaïbù.(3.18)

В этих формулах расстояние между осями, проходящими через центр тяжести составного сечения, и осями, проходящими через центры тяжести каждой составной части фигуры, а и b (рис. 3.6), в рассматриваемом случае будут равны:

aù=-yC=-0,017,bù=-xC=+0,0142;

aï=hù2+dï2−yC=10+0,5−1,7⋅10−2=0,088;bï=a−z0ù−bï2+xC=10−2,28−9+1,42⋅10−2=+0,0014.

Подставив числовые значения величин в формулы (3.16) и (3.17), получим:

IxC= [1670 + 25,2(-1,7)2 + 73,4 + 12,3(-9,43)2 + 1,5 + 18×(8,8)2]×10-8 = 	 = 4305,4×10-8 м4.

IyC= [139 + 25,2(1,42)2 + 73,4 + 12,3(-3,13)2 + 486 +18(0,14)2)×10-8 = 	 = 870,1×10-8 м4.

При вычислении центробежного момента инерции составного сечения следует иметь в виду, что Ixyù и Ixyï равны 0, так как швеллер и полоса имеют оси симметрии, а

Ixy=Imax−Imin2sin2α,

где Imax=Ix0;Imin=Iy0; a  - угол между осью x и главной осью x0 уголка. Этот угол может быть положительным или отрицательным. В нашем примере a = +45°, поэтому:

Ixy=116−30,3⋅10−82sin2+45o=85,721⋅10−8=42,85⋅10−84.

Далее, подставив числовые значения в формулу (3.18), получим величину центробежного момента инерции составного сечения:

IxCyC= [0 + 25,2 × (-1,7) × 1,42 + 42,85 + 12,3 × (-9,43) (-3,13)  + 0 +

+ 18 × 8,8 × 0,14] ×10-8 = 367,2×10-8 м4.

4. Найти положение главных центральных осей инерции. Угол наклона главных осей инерции, проходящих через центр тяжести составного сечения, к центральным осям инерции xC и yC определим по формуле:

tg2α=-2IxCyCIxc−Iyc=2⋅367,2⋅10−84305,4−870,1⋅10−8=-0,214,2α»-12o,α=-6o.

Так как угол a получился отрицательным, то для отыскания положения главной оси максимального момента инерции u следует ось x0, осевой момент инерции относительно которой имеет наибольшее значение, повернуть на угол a по ходу часовой стрелки. Вторая ось минимального момента инерции v будет перпендикулярна оси u.

5. Определить величины главных центральных моментов инерции сечения и проверить правильность их вычисления. Величины главных центральных моментов инерции составного сечения вычисляем по формуле:

Ialignlmaxmin=IxC+IyC2=±IxC−IyC22+IxCyC2;

Imax=4305,4+870,12+4305,4−870,122+367,22⋅10−8=2587,75+1756,8=4344,55⋅10−84;Imin=2587,75−1756,8⋅10−8=830,95⋅10−84.

Для контроля правильности вычисления величины моментов инерции составного сечения производим проверки.

1-ая проверка:	Imax + Imin =IxC+IyC= const;

Imax + Imin = (4344,55 + 830,95)×10-8 = (5175,5)×10-8 м4;

IxC+IyC= (4305,4 + 870,1)×10-8 = (5175,5)×10-8 м4.

2-ая проверка:	Imax >IxC>IyC> 0;

4344,55 ×10-8 > 4305,4×10-8 > 870,1×10-8 > 830,95×10-8 м4.

Проверки удовлетворяются, что говорит о правильности вычисления моментов инерции составного сечения.

6. Вычислить величины главных радиусов инерции. Величины главных радиусов инерции вычисляем по известным формулам:

imax=ImaxF=4344,55⋅10−855,5⋅10−4»0,0885;imin=IminF=830,95⋅10−855,5⋅10−4»0,0387.

4. КРУЧЕНИЕ

4.1. Кручение бруса с круглым поперечным
сечением

Здесь под кручением понимается такой вид нагружения, при котором в поперечных сечениях бруса возникает только крутящий момент. Прочие силовые факторы, т.е. Nz , Qx , Qy , Mx , My   равны нулю.

Для крутящего момента, независимо от формы поперечного сечения бруса, принято следующее правило знаков. Если наблюдатель смотрит на поперечное сечение со стороны внешней нормали и видит момент Mz  направленным по часовой стрелке, то момент считается положительным. При противоположном направлении моменту приписывается отрицательный знак.

При расчете бруса на кручение (вала) требуется решить две основные задачи. Во-первых, необходимо определить напряжения, возникающие в брусе, и, во-вторых, надо найти угловые перемещения сечений бруса в зависимости от величин внешних моментов.

Наиболее просто можно получить решение для вала с круглым поперечным сечением (рис. 4.1 а). Механизм деформирования бруса с круглым поперечным сечением можно представить в виде. Предполагая, что каждое поперечное сечение бруса в результате действия внешних моментов поворачивается в своей плоскости на некоторый угол как жесткое целое. Данное предположение, заложенное в основу теории кручения, носит название гипотезы плоских сечений.

Рис. 4.1

Для построения эпюры крутящих моментов Mz  применим традиционный метод сечений - на расстоянии z от начала координат рассечем брус на две части и правую отбросим (рис. 4.1, б). Для оставшейся части бруса, изображенной на рис. 4.1, б, составляя уравнение равенства нулю суммы крутящих моментов SMz  = 0, получим:

Mz = M.				(4.1)

Поскольку сечение было выбрано произвольно, то можно сделать вывод, что уравнение (4.1) верно для любого сечения вала -крутящий момент Mz  в данном случае постоянен по всей длине бруса.

Далее двумя поперечными сечениями, как это показано на рис. 4.1, а, из состава бруса выделим элемент длиной dz, а из него свою очередь двумя цилиндрическими поверхностями с радиусами r и r + dr выделим элементарное кольцо, показанное на рис. 4.1, в. В результате кручения правое торцевое сечение кольца повернется на угол dj. При этом образующая цилиндра АВ повернется на угол g и займет положение АВ ¢. Дуга BВ ¢ равна с одной стороны, r dj, а с другой стороны - g dz. Следовательно,

g=ρdjdz.				(4.2)

Если разрезать образовавшуюся фигуру по образующей и развернуть (рис. 4.1, г), то можно видеть, что угол g представляет собой не что иное, как угол сдвига данной цилиндрической поверхности под действием касательных напряжений t, вызванных действием крутящего момента. Обозначая

Q=djdz,				(4.3)

где Q - относительный угол закручивания. Этот угол представляет собой угол взаимного поворота двух сечений, отнесенный к расстоянию между ними. Величина Q аналогична относительному удлинению при простом растяжении или сжатии стержня.

Из совместного рассмотрения (4.2) и (4.3) и после некоторых преобразований, получим:

g = r Q.				(4.4)

Подставляя выражение (4.4) в выражение закона Гука для сдвига (2.23), в данном случае выражение касательных напряжений принимает следующий вид:

t = G Q r,				(4.5)

где t - касательные напряжения в поперечном сечении бруса. Парные им напряжения возникают в продольных плоскостях - в осевых сечениях. 	Величину крутящего момента Mz можно определить через t с помощью следующих рассуждений. Момент относительно оси z от действия касательных напряжений t на элементарной площадке dF равен (рис. 4.2):

dM = t r dF.

Проинтегрировав это выражение по площади поперечного сечения вала, получим:

Рис. 4.2

Mz=FtρdF.		(4.6)

Из совместного рассмотрения (4.5) и (4.6) получим:

Mz=GQFρ2dF=GQIp.	(4.7)

Откуда

Q=MzGIρ.		(4.8)

Величина G Ir называется жесткостью бруса при кручении.

Из (4.8), с учетом (4.3), интегрируя полученное выражение по параметру z, получим:

j(z)=0zMzdzGIρ.			(4.9)

Если крутящий момент Mz и жесткость G Ir по длине бруса постоянны, то из (4.9) получим:

j(z)=MzdzGIρ+j(0),			(4.10)

где j (0) - угол закручивания сечения в начале системы отсчета.

Для определения выражения напряжений, возвращаясь к формуле (4.5) и исключая из него q, согласно (4.8), получим:

t (r)=MzdzGIρ.				(4.11)

Величина Wρ=Iρρmax называется полярным моментом сопротивления поперечного сечения бруса в форме сплошного круга радиусом  R. Определяется эта величина из следующих соображений:

Iρ=pR42;ρmax=R→Wρ=pR32=pD316.		(4.12)

Если же в брусе имеется внутренняя центральная полость радиусом r = d2, то для кольца

WρK=p2R3−r3=pD3161−c4,		(4.13)

где с = rR=dD.

4.2. Кручение бруса с некруглым
поперечным сечением

Определение напряжений в брусе с некруглым поперечным сечением представляет собой сложную задачу, которая не может быть решена методами сопротивления материалов. Причина заключается в том, что для некруглого поперечного сечения упрощающая гипотеза плоских сечений, оказывается неприемлимой. В данном случае поперечные сечения существенно искривляются, в результате чего заметно меняется картина распределения напряжений.

Таким образом, при определении углов сдвига, в данном случае, необходимо учитывать не только взаимный поворот сечений, но и деформации сечений в своей плоскости, связанная с искривлением сечений.

Задача резко усложняется тем, что для некруглого сечения, напряжения должны определяться как функции уже не одного независимого переменного r, а двух - x и y.

Отметим некоторые особенности законов распределения напряжений в поперечных сечениях некруглой формы. Если поперечное сечение имеет внешние углы, то в них касательные напряжения должны обращаться в нуль. Если наружная поверхность бруса при кручении свободна, то касательные напряжения в поперечном сечении, направленные по нормали к контуру также будут равны нулю.

На рис. 4.3 показана, полученная методом теории упругости, эпюра касательных напряжений для бруса прямоугольного сечения. В углах, как видно, напряжения равны нулю, а наибольшие их значения возникают по серединам больших сторон:

Рис. 4.3

в точке А 	tA = tmax =MzWæ,    (4.14)

где WК = b b3 - аналог полярного момента сопротивления поперечного сечения прямоугольного бруса;

в точке В		tB = h tmax ,	(4.15)

здесь необходимо учесть, что b - малая сторона прямоугольника.

Значения угла закручивания определяется по формуле:

j(z)=MzzGIK,			(4.16)

где IK = a b4 - аналог полярного момента инерции поперечного сечения бруса.

Коэффициенты a, b и h зависят от отношения сторон m = h/b, и их значения приведены в табл. 3.

Таблица 3

| m | 1 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 0,141 | 0,294 | 0,457 | 0,790 | 1,789 | 3,123 |
| b | 0,208 | 0,346 | 0,493 | 0,801 | 1,789 | 3,123 |
| h | 1,000 | 0,859 | 0,795 | 0,753 | 0,743 | 0,742 |

Геометрические характеристики наиболее представительных форм сечений обобщены в табл. 4.

4.3. Пример расчета (задача № 4)

Стальной валик переменного сечения, испытывающего кручение, закручивается крутящими моментами, действующими в двух крайних и двух пролетных сечениях. Расчетная схема валика, ее геометрические размеры, величины и точки приложения внешних крутящих моментов указаны на рис. 4.4, а.

Требуется:

1. Построить эпюру крутящих моментов;

2. Найти допускаемую величину момента М;

3. Построить эпюры касательных напряжений по сечениям вала, отметив на сечениях опасные точки;

4. Построить эпюру углов закручивания;

Модуль упругости при сдвиге материала вала G = 8×107 кН/м2. Расчетное сопротивление материала вала срезу RC = 105 кН/м2.

Решение

- Построить эпюру крутящих моментов. Для определения величины крутящих моментов используется метод сечений. Согласно расчетной схемы (рис. 4.5, а) для I участка (0 £ z £ 0,5 м):

M=2M+Mz1=0,    откуда    Mz1=-2M.

Согласно расчетной схемы (рис. 4.5, б) для участка II (0,5 м £ £ z £ 1,0 м):

M=2M−5,5M+Mz1=0,    откуда    Mz2=3,5M.

Согласно расчетной схемы (рис. 4.5, в) для участка III (1,0 м £ £ z £ 1,8 м):

Mð=M+Mz3=0,    откуда    Mz3=-M.

По полученным данным строим эпюру крутящих моментов (рис. 4.4, б).

2. Найти допускаемую величину момента М. Допускаемая величина момента МP  определяется из условия прочности:

t=MPWKP≤RC.

Рис. 4.4

Сначала определим моменты сопротивления сечения валика для каждого участка.

I участок (трубчатое сечение) согласно (4.13):

WρI=pD316(1−4);   где c=dD=0,8;

WρI=3,14⋅10⋅10−2316(1−0,83)=116⋅10−6м3.

II участок (круглое сечение):

Рис. 4.5

WρII=pD316=3,14⋅10⋅10−2316=196⋅10−6 м3.

III участок (прямоугольное сечение):

WKPIII=βb3,

где b - коэффициент, зависящий от отношения сторон прямоугольного сечения h/b (h > b). В данном случае h/b=8/6=1,333, β=0,300 тогда

WKPIII=0,300⋅(6⋅10−2)3=64,8⋅10−6 м3.

Подсчитаем теперь напряжения по участкам в зависимости от момента М:

t1=Ìz1WρI=−2M116⋅106=-0,0172⋅106M,t2=Ìz2WρII=3,5M196⋅106=0,0178⋅106M,

t3=Ìz3WKPIII=−M64,8⋅106=-0,0154⋅106M.

Из сравнения результатов видно, что наиболее напряженным является участок II, поэтому допускаемая величина момента [M] определяется из зависимости:

t2=0,0178⋅106M≤RC,

откуда

M=10517800=5,62кН×м.

4. Построить эпюры касательных напряжений по сечениям вала, отметив на сечениях опасные точки. Касательные напряжения в точках поперечного сечения валика определяются по формулам:

для круглого сечения		при 0≤ρ≤D2,	t=MKPIρρ;

для трубчатого сечения 	при d2≤ρ≤D2,	t=MKPIρρ;

для прямоугольного сечения tmax=ÌKPWKP (в середине большей стороны) и t1 = g tmax  (в середине меньшей стороны).

Подсчитаем моменты инерции сечений валика относительно центра их кручения.

Участок I (трубчатое сечение):

IρI=pD432(1−c4)=3,14⋅10432(1−0,84)=580⋅10−8м4.

Участок II (круглое сечение):

IρII=pD432=3,14⋅10432⋅10−8=980⋅10−8м4.

Участок III (прямоугольное сечение):

IKPIII=αb4=0,243⋅(6⋅10−2)4=315⋅10−8 м4,

где a = 0,243 при h/b = 1/33.

Определим значения напряжений в характерных точках сечений.

Участок I (0 £ z £ 0,5 м):

при ρ=d2=0,04,t1=2⋅5,62⋅0,04580⋅10−8=77517кН/м2 = 77,5 МПа;

при ρ=D2=0,05,t1max=2⋅5,62⋅0,05580⋅10−8=96896кН/м2 =97,0МПа.

Участок II ( 0,5 м £ z £ 1,5 м):

при ρ=0,t2=0.

при ρ=D2,t2max=3,5⋅2⋅5,62⋅0,05980⋅10−8=100357кН/м2 = 100,0 Мпа.

Участок III (1,0 м £ z £ 1,8 м): в середине большей стороны

t3max=5,6264,8⋅10−6=86728кН/м2 = 86,8 МПа,

в середине меньшей стороны

t3 = g tmax = 0,906×86,7 = 78,6 МПа.

где g = 0,906 при h/b = 1,33.

По полученным данным строятся эпюры напряжений, приведенные на рис. 4.6.

4. Построить эпюру углов закручивания. Угол закручивания на i-ом участке вала в соответствии с (4.10) определяется:

jiz=jið+Mziz−liGIρi,

гдеjið- угол закручивания на правом конце (i-1)-го участка (для  первого участка jið- начальный угол закручивания вала); li - координата начала i-го участка.

Рис. 4.6

Так как, в данном случае в пределах каждого из трех участков крутящие моменты и жесткости на кручение GIr постоянны, то эпюры углов закручивания на каждом из участков будут линейны. В связи с этим, достаточно подсчитать их значения лишь на границах участков. Приняв, что левый конец вала защемлен от поворота, т.е. j (0) = 0, получим:

j1ð=MæòIl1GIρI=2⋅5,62⋅0,58⋅107⋅580⋅10−8=0,0121рад;

j2ð=j1ð+MæòIIl2GIρII=0,0121+−3,5⋅5,62⋅0,58⋅107⋅980⋅10−8=-0,0004рад;

j3ð=j2ð+MæòIIIl3GIρIII=-0,0004+1⋅5,62⋅0,88⋅107⋅315⋅10−8=0,0174рад.

По полученным данным строим эпюру углов закручивания j (рис. 4.4, в). Сравнивая эпюры t и j, можно отметить очевидную закономерность их изменения по оси z, вытекающую из расчетных формул.