Рис. 5.13

Sy = -P - q×5 + RA + RB = 0;     -10 - 20×5 + 40 + 70 = 0;

-110 + 110 = 0;     0 = 0.

Удовлетворение этого уравнения говорит о правильности вычисления величин и направления опорных реакций.

Определение количества участков

Учитывая, что границами участков являются точки приложения внешних сил и опорных реакций, а также сечения, где распределенная нагрузка меняется скачкообразно. Поэтому заданная балка имеет четыре участка: I участок - КА; II участок - АС; III участок - СВ и IV участок - ВD (рис. 5.13, б).

Составление аналитических выражений Qy, Mx и определение значений их в характерных сечениях каждого участка

Поместив начало системы координат в центре тяжести крайнего левого поперечного сечения балки, и рассекая ее в пределах участка I, рассмотрим равновесие левой части балки длиной z1 (рис. 5.14, а). Составив уравнения равновесия Sy = 0 и M01=0 для этой части, найдем аналитические выражения изменения Qy и Mx  на участке I, где z1 изменяется в пределах 0 £ z1 £ 1 м:

Рис. 5.14

Sy = 0,		-Qy1- P = 0,    Qy1= -P (постоянная величина);

M01=0,	-Mx1- P×z1 = 0,    Mx1= -P×z1 (уравнение прямой линии).

Знак “минус” у Qy1 говорит о том, что в этом сечении возникает поперечная сила, действующая в направлении, обратном показанному на рис. 5.14, а, а у Mx1- что в сечении будет возникать изгибающий момент, растягивающий верхние волокна, а не нижние, как показано на рис. 5.14, а. Для определения величин Qy1 и Mx1  в характерных сечениях этого участка подставим значения z1 в полученные аналитические выражения:

при z1 = 0	     Qy1= -10 кН,	Mx1= -10×0 = 0;

при z1 = 1 м	     Qy1= -10 кН,	Mx1= -10×1 = -10кН×м.

Проведя сечение в пределах участка II, рассмотрим равновесие левой отсеченной части балки (рис. 5.14, б) и из уравнений равновесия Sy = 0 и M02=0 найдем аналитические выражения для Qy2 и Mx2  на этом участке, где z2 изменяется в пределах 1 м £ £ z2 £ 3 м:

Sy = 0,    -Qy2- P + RA = 0,   Qy2= RA - P (постоянная величина);

M02=0,	-Mx2- P×z2 + RA (z2 - 1) = 0,

Mx2= RA (z2 - 1) - P×z2 (уравнение прямой линии).

Подставив в полученные выражения значения z2 , соответствующие граничным сечениям участка II, определим величины Qy2 и Mx2, возникающие в этих сечениях:

при z2 = 1 м		Qy2= 40 - 10 = 30 кН,

Mx2= 40×(1 - 1)-10×1 = -10 кН×м;

при z2 = 3 м	Qy2= 30 кН, Mx2= 40×(3 - 1) - 10×3 = 50 кН×м.

Сделав сечение в пределах участка III, составив и решив уравнения равновесия Sy = 0 и M03=0 для левой отсеченной части (рис. 5.15), получим аналитические выражения изменения Qy и Mx  на участке III, где z3 изменяется в пределах 3 £ z3 £ 7 м:

Sy = 0,		-Qy3- P + RA - q×(z3 - 3) = 0,

Qy3= RA - P - q×(z3 - 3) -уравнение прямой;

M03=0, 	−Pz3+RA(z3−1)−q(z3−3)z3−32−Mx3=0,

Mx3=RA(z3−1)−Pz3−qz3−322 - уравнение параболы.

Теперь найдем Qy3 и Mx3 в граничных сечениях С и В участка III: при z3 = 3 м     Qy3= 40 - 10 -
- 20×(3- 3) = 30 кН,

Рис. 5.15

Mx3= 40×(3 - 1)-10×3 - 20⋅(3−3)22= -50 кН×м;

при z3 = 7 м		Qy3= 40 - 10 - 20×(7 - 3) = -50 кН,

Mx3= 40×(7 - 1) - 10×7 -20⋅(7−3)22= 10 кН×м.

Как видно, поперечная сила Qy3 на этом участке принимает в некотором сечении нулевое значение и меняет знак при прохождении через него (рис. 5.13, в). Поэтому в сечении, где Qy3=
=dMx3dz3= 0, будет экстремальное значение изгибающего момента. Для его определения найдем величину z0 , при котором Qy3= 0. Приравняв выражение для Qy3 к нулю, получим:

RA -P - q×(z0 - 3) = 0,    z0=RA−P+q⋅3q=40−10+20⋅320=4,5 м.

Подставив найденное значение z0 = 4,5 м в выражение для Mx3, найдем величину экстремального значения изгибающего момента на этом участке Mmax = 72,5 кН×м.

Для получения аналитических выражений изменения Qy и Mx  на участке IV целесообразно начало координат перенести в сечение D и рассматривать равновесие правой отсеченной части, т.к. в этом случае вследствие меньшего количества внешних сил, приложенных к правой части балки, аналитические выражения будут проще по своему виду, а вычисление ординат менее трудоемко.

Аналитические выражения Qy4 и Mx4 на участке IV (рис. 5.16) (0 £ z4 £ £ 1 м) получим из следующих уравнений:

Рис. 5.16

Sy = 0,		-Qy4- q×z4 = 0, 	Qy4= q×z4 - (прямая линия);

M04=0,   Mx4+q⋅z422−m=0,    Mx4=m−q⋅z422- (парабола).

В граничных сечениях D и В участка IV ординаты эпюр Qy и Mx :

при z4 = 0	Qy4= 0,		Mx4= 20 кН×м;

при z4 = 1 м	Qy4= 20×1 =20 кН,	Mx4=20−20⋅122=10 кН×м.

Так как величина Mx4 на участке IV изменяется по закону квадратной параболы, то для уточнения ее очертания надо определить ординату эпюры Mx в каком-нибудь промежуточном сечении. Например, при z4 = 0,5 м, где ордината Mx4 будет равна:

Mx4=20−20⋅(0,5)22=17,5 кН×м.

Построение эпюр Qy и Mx для всей балки

Откладывая перпендикулярно от оси абсцисс в удобном для пользования масштабе значения Qy и Mx , возникающие в характерных и промежуточных сечениях каждого участка, и соединяя концы полученных ординат линиями, соответствующими законам изменения Qy и Mx на этих участках, строим эпюры Qy и Mx для всей балки (рис. 5.13, в, г).

2.1. Руководствуясь эпюрой Mx показать приблизительный вид изогнутой оси балки. Анализируя эпюру Mx (рис. 5.13, г) видим, что на участке КО растянуты верхние волокна, и поэтому на этом участке изогнутая ось балки будет иметь выпуклость вверх. На участке ОD растянуты нижние волокна, и изогнутая ось балки будет иметь выпуклость вниз. Вследствие этого под т. О, где Mx = 0, будет точка перегиба. Учитывая все сказанное и то, что прогибы в опорных сечениях равны нулю, строим приблизительный вид изогнутой балки (рис. 5.13, д).

2.2. Подбор поперечного сечения балки. Опасным является сечение Е, где возникает наибольший по абсолютной величине Mmax = 72,5 кН×м. Двутавровое сечение балки подбираем из условия прочности при изгибе при расчетном сопротивлении материала RH = 200×103 кН/м2 (сталь):

s=MmaxWx≤RH.

Откуда требуемый момент сопротивления Wx равен:

WxÒò=MmaxRH=72,52⋅105=36,25⋅10−5м3 .

По сортаменту (ГОСТ 8239-72) принимаем двутавр № 27 с Wx = 37,1×10-5 м3. В этом случае при проверке прочности получается недонапряжение, но оно будет меньше 5, что допускается СНиП при практических расчетах.

5.4.3. Схема III. Плоская рама (задача № 8)

Заданная плоская стержневая система (рис. 5.17, а), элементы которой представляют собой прямолинейные стержни, жестко соединенных между собой, называется рамой. При произвольном характере нагружения, в поперечных сечениях элементов заданной системы возникают следующие три силовых фактора: поперечная сила Q, изгибающий момент M и продольная сила N. Главной отличительной особенностью рамной системы от других стержневых систем является то, что в деформированной состоянии угол сопряжения между различными элементами равен углам сопряжения элементов до нагружения системы.

Правило знаков для Qy , Mx и Nz и порядок построения их эпюр для таких систем остаются прежними.

Так как заданная система имеет только три внешние связи (вертикальную и горизонтальную в т. D и горизонтальную в т. А), следовательно, при общем характере нагружения возникает всего три опорные реакции. Как нам уже известно, для плоских систем можно воспользоваться только тремя уравнениями равновесия статики для определения опорных реакций, поэтому заданная система является статически определимой.

Рис. 5.17

Построить эпюры Qy, Mx и Nz.

Определение опорных реакций. Составив уравнения равновесия для всей рамы и решив их, получим:

Sy = 0,     RD = 0;

SMD = 0,    -HA ×8 + Р×4 + q×4×2 = 0,    HA=4⋅4+2⋅4⋅28=4кН;

SMA = 0,      HD ×8 - Р×4 - q×4×6 = 0,    HD=4⋅4+2⋅4⋅68=8кН.

Проверка:	Sx = 0; HA + HD - Р - q×4 = 0;

4 + 8 - 4 - 2×4 = 0;    12 - 12 = 0;    0 = 0.

Уравнение равновесия превращается в тождество, что говорит о правильности вычисления опорных реакций.

Определение количества участков

Так как, в рамах границами участков являются точки приложения сил и точки изменения направления оси элементов системы, то заданная система имеет три участка: участок I - АВ, участок II -ВС, участок III - СD (рис. 5.13, б).

Составление аналитических выражений Qy, Mx и Nz и определение их значений в характерных сечениях каждого участка

Определение внутренних силовых факторов в сечениях рам производится также с помощью метода сечений. Однако при выполнении разрезов всегда следует выяснить, какую из частей рамы считать левой, а какую правой. Для этого предполагают, что обход рамы ведется слева направо, т.е. от А к В, от В к С, от С к D. При этом наблюдение ведут с нижней стороны участков, находясь лицом к оси участков.

Участок I (0 £ z1 £ 4 м) (рис. 5.18).

Проведя сечение в пределах этого участка, рассмотрим равновесие левой отсеченной части длиной z1 . Составив уравнение равновесия Sy = 0 и M01=0 и Sz = 0 для этой части и решив их относительно Qy1, Mx1 и Nz1, получим аналитические выражения изменения Qy , Mx  и Nz  на участке I:

Рис. 5.18

Sy = 0,     -HA -Qy1=0,     Qy1= - HA - const;

M01=0,  - HA×z1 - Mx1= 0,  Mx1= - HA×z1 -уравнение прямой;

Sz = 0,		Nz1= 0 - нормальная сила отсутствует.

Величины Qy , Mx  и Nz  в граничных сечениях участка будут равны:

при z1 = 0	Qy1= -4 кН,	Mx1= 0,	Nz1= 0;

при z1 = 4 м	Qy1= -4 кН,	Mx1= -4×4 = -16кН×м,    Nz1= 0.

Участок II (0 £ z2 £ 4 м) (рис. 5.19).

Сделав сечение в пределах этого участка, составим уравнения равновесия для левой части:

Рис. 5.19

Sy = 0,	Qy2= 0;

M02=0,    -Mx2- HA×4 = 0, 
Mx2= - HA×4 = -4×4 = -16 кН×м;

Sz = 0,		HA + Nz2= 0,		Nz2= - HA = -4 кH.

Знак “минус” перед Nz2 говорит о том, что элемент ВС сжат, а не растянут. Из полученных уравнений видно, что на участке II поперечная сила равна нулю, а изгибающий момент и нормальная сила постоянны.

Участок III (0 £ z3 £ 4 м) (рис. 5.20). Приняв начало координат в сечении D и сделав разрез в пределах этого участка, рассмотрим равновесие правой отсеченной части длиной z3 . Составив уравнения равновесия Sy = 0; M03= 0 и Sz = 0 и решив их, получим:

Sy = 0,    Qy3- HD + q×z3 = 0,
Qy3= HD - q×z3   - уравнение прямой.

Рис. 5.20

M03=0, 	Mx3+ HD ×z3 - q⋅z322,

Mx3= -HD ×z3 + q⋅z322- уравнение квадратной параболы;

Sz = 0,		Nz = 0.

Ординаты эпюр найдем из полученных выражений, подставив в них значения z3 , соответствующие граничным сечениям участка:

при z3 = 0	Qy3= 8 кН,	Mx3= 0,	Nz3= 0;

при z3 = 4 м     Qy3= 8 - 2×4 =0,     Mx3= -8×4 +2⋅42= -16 кН×м, 				Nz3= 0.

Для уточнения очертания квадратной параболы определим величину Mx3 при z3 = 2 м:

Mx3=-8⋅2+2⋅22=-12кН×м.

Построение эпюр Qy , Mx и Nz для бруса с ломанной осью (рамы)

Отложив в масштабе перпендикулярно к оси каждого элемента рамы полученные значения Qy , Mx , Nz в граничных и промежуточных сечениях участка и соединяя концы ординат линиями, соответствующими выражениям Qy , Mx и Nz , строим их эпюры (рис. 5.17, в, г, д).

Правильность построения эпюр внутренних усилий подтверждается на основе статической проверки, заключающейся в том, что условия равновесия рамы (Sx º 0; Sy º 0; SM º 0;), как в целом, так и любой ее отсеченной части, под воздействием внешних нагрузок и усилий, возникающих в проведенных сечениях, соблюдаются тождественно.